| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: tractor cu utilaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului |  |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tractor |  |  |  |  |  | Stare nou, produs 2024. Tara de origine: UE sau Тurсiа Emisii Etapa III-A Nivelul 3 Putere 105/110 CP. Numar de cilindri/cc. 4 cilindri / 4,2/4,5 litri. Intercooler și turbocompresor. TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizata. Trepte înainte/înapoi 16 înainte / 16 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2 Conexiune cu capete bile Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig Capacitate ridicare spate 4800/5000 kg Capacitate pompa 58/60l/min 3 perechi ieșiri hidraulice standard. Presiunea de lucru 190MPA. Arborele prizei de putere 540 -540Erpm, puterea prizei min. 60 kw Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer conditionat, incalzire. Direcție hidrostatică Sistem de franare remorca (pneumatic). Axa fata 4WD Lungime 4450/4475 mm Ampatament 2400/2500 mm Latime 2090-2490 mm Garda la sol 500/520 mm. Inaltime maxima 2850/2900 mm. Dimensiuni roata fata 340/85 R24 Dimensiuni roți din spate 460/85 R34 Greutatea tractorului 5200/5500 kg Garantie: minim 12 luni. |  |  |  |  |
| Scarificator 5 axe |  |  |  |  |  | Parametrii tehnici: Stare nou. Compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. Scarificator tip usor cu 5 corpuri de lucru, putere necesară (CP) 70/130. Adâncime de lucru (cm) 35/45cm - Greutate (kg) 1100/1300 - Dimensiuni orientative (latime*lungime*inaltime) 260x260x160 - Lățimea de lucru (cm) 250 - Garantie: minim 12 luni. |  |  |  |  |
| Cultivator pentru prelucrarea solului |  |  |  |  |  | Parametrii tehnici: Compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. Stare nou, de tip purtat, latime de lucru 4/4.5m. Adincime de lucru 5-10cm, productivitate 2.5/3ha/h. Diametrul tăvălugi față, mm. 320/340, Diametrul tăvălugi spate, mm. 320/340. Pliabil hidaraulic. Greutate 1200/1400kg Garantie: minim 12 luni. |  |  |  |  |
| Grapa cu discuri |  |  |  |  |  | Parametrii tehnici: Stare nou, compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. Lățime de lucru, 3.0 m, Adîncime de lucru la o trecere, 15-18 cm, Productivitate, 1.5/2.0 ha/h, Unghi de atac, 18 grade, Diametru disc, 660 mm, Sarcina per disc, 55/65 kg. Masa 1650/1750 kg. Garantie: minim 12 luni. |  |  |  |  |
| Semnat: ____________________Numele , Prenumele: În calitate de: Ofertantul: Adresa: |