- Aprobat:

- Președintele raionului Dubăsari

_______________Sergiu GRIGORIEV

CAIET DE SARCINI

Obiectul:  Intreținerea periodica pentru lucrări de siguranța rutieră a drumurilor publice locale de interes raional a. 2025

Autoritatea contractantă: Consiliul Raional Dubăsari

Adresa s. Coșnița, strada Păcii 64, raionul Dubăsari

Telefon (0248) 44-155, (0248) 44-747, (0248) 44-756

Sursa de finanțare : Buget de stat, Fondul rutier

- Descrierea generală

  - Amplasament:

Lucrările se vor desfășura pe teritoriul raionului Dubăsari, care este divizat în trei platouri: Coșnița, Ustia și Cocieri. Materialele și utilajele necesare executării lucrărilor din platoul Cocieri vor fi transportate pe podul plutitor BAC Molovata.

  - Tipuri principale de lucrări:

Pe obiectul menționat se prevede efectuarea unor măsuri pentru siguranța rutieră, inclusiv refacerea acceselor la unele drumuri raionale:

- Marcaj rutier:

  - La trecerile de pietoni suprainălțate din 8 localități: Coșnița, Pîrîta, Molovata, Oxentea, Molovata Nouă, Cocieri, Corjova.

  - Marcaj pietonal pe drumul L425 R5 Pîrîta – Coșnița, sectorul Coșnița.

- Montarea indicatoarelor rutiere:

  - În localitatea Pohrebea:5 indicatoare (intrare și ieșire din localitate, curbă periculoasă, pantă cu declivitate).

  - În localitatea Pîrîta: 2 indicatoare (trecere de pietoni).

  - În localitatea Molovata: 8 indicatoare (cedează trecerea, anexa și drum cu prioritate, drum principal).

  - În localitatea Holercani: 1 indicator (viteză maximă limitată la 30 km/h).

- Executarea trecerilor de pietoni suprainălțate pe următoarele drumuri:

  - L428.1 drum de acces spre s. Oxentea,

  - Drum din s. Ustia, în preajma gimnaziului,

  - L425 Pîrîta – Coșnița, sectorul Coșnița, 2 treceri,

  - L423.1(drum de acces spre s. Molovata Nouă.

- Reparația accesului și a zonelor de contact  la drumul L423.1 Drum de acces spre s. Molovata Nouă:

- Reparația accesului adicent drumului raional  100 m².

- Reparația zonelor de contact ale îmbrăcămintei carosabilului și bordurii  200 m²;

- Reparația zonei de contact și amenajarea parcării la drumul L429 Hîrtop – Doroțcaia:

  - Reparația zonelor de contact ale carosabilului și trotuarului 215,0 m2,

  - Amenajarea parcării la liceul teoretic din s. Doroțcaia  90 m2.

- Informaţii şi proiectare.

  - Autoritatea contractantă pune la dispoziție lista cantităților de lucrări și devizele de cheltuieli, întocmite conform CPL 01.01.2012.

  - Ofertanții sunt încurajați să viziteze și să inspecteze șantierul și împrejurimile acestuia. Scopul acestei vizite este de a permite evaluarea independentă a cheltuielilor și riscurilor ce pot apărea. Această evaluare este necesară pentru pregătirea ofertei și semnarea contractului pentru lucrări.

  - Serviciile și lucrările care nu sunt incluse în articolele de deviz vor fi considerate deja acoperite de alte prețuri din devizul ofertă. Acestea nu vor fi plătite suplimentar de către autoritatea contractantă.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Toate materialele și produsele utilizate pentru executarea lucrărilor trebuie să respecte următoarele normative: A.02.”Sistemul calității în construcții”, A.03.” Sistemul de certificare în construcții” și normativelor din domeniul drumurilor.

  - Cerințe pentru lucrările de asfaltare:

- Se vor folosi exclusiv materiale însoțite de certificate de proveniență. Aceste materiale trebuie să corespundă normelor în vigoare în Republica Moldova.

- Utilizarea materialelor trebuie să fie în conformitate cu cerințele caietului de satcini și să asigure compatibilitatea cu sistemele și structurile deja existente. Respectarea acestor standarde este esențială pentru asigurarea calității și durabilității lucrărilor executate.

- Monstre

La solicitarea beneficiarului

- Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul trebuie să coordoneze cu beneficiarul sau cu autoritatea publică locală de nivel I (APL I) spațiul necesar pentru depozitarea materialelor și păstrarea tehnicii speciale utilizate în timpul lucrărilor.

- Să utilizeze doar materiale certificate pe teritoriul Republicii Moldova.

- Materialele folosite trebuie să fie conforme cu standardele și normele specifice domeniului construcțiilor.

- Să nu deterioreze obiectele și instalațiile rutiere existente care nu fac parte din obiectul de reparație,

- Utilajele și echipamentele:

- Lucrările trebuie să fie realizate cu mecanisme și utilaje speciale, destinate exclusiv reparației și întreținerii drumurilor.

- Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor.

- Toate materialele utilizate în cadrul lucrărilor trebuie să fie însoțite de certificate originale de proveniență emise de furnizor. Aceste documente asigură conformitatea materialelor cu standardele și normele în vigoare

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor.

- Viciile ascunse și defectele vor fi constatate conform cerințelor normative în vigoare.

- Responsabilitatea pentru identificarea și remedierea acestora revine operatorului economic desemnat pentru lucrări.

- Pe durata perioadei de garanție, operatorul economic este obligat să remedieze toate defectele apărute din propriile fonduri, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

- Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie.

În caz de necessitate.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

  - Operatorul economic trebuie să dispună de:

- Echipamente și utilaje tehnologice speciale, testate tehnic și conforme cu standardele     aplicabile.

- Mijloace de transport tehnologice necesare pentru desfășurarea lucrărilor.

- Forță de muncă calificată, echipată corespunzător.

  - Protecția muncitorilor:

- Personalul trebuie să fie dotat cu echipamente individuale speciale pentru protecția muncii.

- Măsurile de precauție trebuie să asigure siguranța muncitorilor și a participanților la trafic.

- Personalul implicat în lucrări trebuie să fie echipat cu veste de siguranță de culoare galbenă sau oranj.

- Se vor utiliza: Semne de circulație pentru avertizare. Conuri de trafic pentru avertizarea prealabilă și delimitarea zonelor de lucru.

- Definiții

- Ofertele prezentate trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile minime și obligatorii prevăzute în caietul de sarcini.

- Orice ofertă care se abate de la aceste cerințe va fi luată în considerare doar dacă propunerea tehnică garantează un nivel tehnic și calitativ superior față de cerințele minimale specificate.

- Cerinţe privind calculul costului.

- Costul ofertei trebuie calculat în conformitate cu actele normative în vigoare

- Operatorul economic trebuie să prezinte devizul de cheltuieli, utilizând următoarele forme: Forma 3, Forma 5 și Forma 7, elaborate conform CP 01.01.2012.

- La întocmirea ofertei, operatorul economic va lua în considerare localizarea geografică a obiectului.

- Toate costurile aferente, inclusiv cele legate de transport, depozitare și alte cheltuieli conexe, trebuie incluse în prețul final al ofertei.

- Termenii și condițiile de executare a  lucrărilor -  45 zile lucrătoare.

Lista cu cantitățile de lucrări

Intreținerea periodica pentru lucrări de siguranța rutieră a drumurilor publice locale

de interes raional a.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Marcajul rutier la trecerile de pietoni supranaltate ( cu vopsia alb/rosu din localitatile raionului ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Culoare alb /rosu ) |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 263,42 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  | 100,10 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  | 23,708 |  |  |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 192,297 |  |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 92,197 |  |  |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 30,03 |  |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  | 12,644 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Marcajul rutier la trecerile de pietoni supranaltate ( cu vopsia alb/rosu din localitatile raionului ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Marcajul pietonil la drumul L425 R5 Pirita -Cosnita, sectorul Cosnita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (trecere de pietoni la accese) |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  | 22,50 |  |  |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 182,50 |  |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 87,50 |  |  |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 28,50 |  |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Marcajul pietonil la drumul L425 R5 Pirita -Cosnita, sectorul Cosnita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Montarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpDE11A |  | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,96 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,40 |  |  |  |
|  | 2811106301795 |  | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,32 |  |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,632 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpDE11C |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,64 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,92 |  |  |  |
|  | 2615107326106 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 14,42 |  |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,84 |  |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,84 |  |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,288 |  |  |  |
|  | 2874115826423 |  | Surub hexagonal M-6x30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 57,68 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 57,68 |  |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,577 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpDE11C |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |
|  | 26151073261006 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,06 |  |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,12 |  |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,12 |  |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  |
|  | 2874115826423 |  | Surub hexagonal M-6x30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,24 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,24 |  |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,082 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Montarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Trecere de pietoni suprainaltare la L 428.1 Drum de acces spre s. Oxentea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DI155D |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 16,00 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,214 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |
|  | 2940420007201 |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,114 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,114 |  |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,114 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.4l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dl133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |
|  | 14221022055070 |  | Beton asfaltic |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 8,08 |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,319 |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,064 |  |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpDE11A |  | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,86 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,90 |  |  |  |
|  | 2811106301795 |  | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,12 |  |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,612 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiunele 650x650mm B3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,08 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,08 |  |  |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 56,00 |  |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 56,00 |  |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ( culoare alb / Rosu) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 32,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 12,16 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 23,36 |  |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 11,20 |  |  |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,648 |  |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,536 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Trecere de pietoni suprainaltare la L 428.1 Drum de acces spre s. Oxentea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Trecere de pietoni suprainaltare la drum din s. Ustia in preajma Gimnaziului din s. Ustia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DI155D |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  | 0,214 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  | 2940420007201 |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  | 0,114 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  | 0,114 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  | 0,114 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.4l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dl133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  | 1,68 |  |  |
|  | 14221022055070 |  | Beton asfaltic |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 8,08 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  | 0,319 |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  | 1,064 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpDE11A |  | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  | 1,86 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  | 6,90 |  |  |
|  | 2811106301795 |  | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,12 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,612 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiunele 650x650mm B3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  | 3,08 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  | 3,08 |  |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ( culoare alb / Rosu) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  | 12,16 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  |  | 2,88 |  |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 23,36 |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 11,20 |  |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 3,648 |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  |  | 1,536 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Trecere de pietoni suprainaltare la drum din s. Ustia in preajma Gimnaziului din s. Ustia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Trecere de pietoni suprainaltare la L 425 Drum de acces spre s. Cosnita 2 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DI155D |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 32,00 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 0,429 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |
|  | 2940420007201 |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,227 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,227 |  |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,227 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.4l/m2 |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Dl133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 3,36 |  |  |  |
|  | 14221022055070 |  | Beton asfaltic |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 16,16 |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,638 |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 2,128 |  |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,522 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpDE11A |  | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 3,72 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 13,80 |  |  |  |
|  | 2811106301795 |  | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 12,24 |  |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 1,224 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiunele 650x650mm B3 |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 6,16 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 6,16 |  |  |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 112,00 |  |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 56,00 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 112,00 |  |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 56,00 |  |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ( culoare alb / Rosu) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 64,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 24,32 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 5,76 |  |  |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 46,72 |  |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 22,40 |  |  |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 7,296 |  |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 3,072 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Trecere de pietoni suprainaltare la L 425 Drum de acces spre s. Cosnita 2 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Trecere de pietoni suprainaltare la L423.1Drum de acces spre Molovata Noua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DI155D |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 0,214 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |
|  | 2940420007201 |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,114 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,114 |  |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,114 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.4l/m2 |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Dl133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |
|  | 14221022055070 |  | Beton asfaltic |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 8,08 |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,319 |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 1,064 |  |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpDE11A |  | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 1,86 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 6,90 |  |  |  |
|  | 2811106301795 |  | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 6,12 |  |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,612 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiunele 650x650mm B3 |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 3,08 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 3,08 |  |  |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 56,00 |  |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 56,00 |  |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ( culoare alb / Rosu) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 32,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 12,16 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 23,36 |  |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 11,20 |  |  |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 3,648 |  |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 1,536 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 1,02 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 3,06 |  |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,318 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 21,00 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 2666122800284 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 6,03 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 0,542 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | DA11A |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,092 |  |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 1,143 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,225 |  |  |  |
|  | 2952240004010-1 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,186 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 3,481 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 6,09 |  |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 9,60 |  |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 47,22 |  |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,257 |  |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Trecere de pietoni suprainaltare la L423.1Drum de acces spre Molovata Noua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Reparatia accesului adicent drumului L423.1 Drum de acces spre s. Molovata Noua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,859 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 3,20 |  |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,086 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 0,065 |  |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta la montarea bordurilor |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 0,594 |  |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,126 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,252 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton( 100x30x15 cm/ C12/16) |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 3,40 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 10,20 |  |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 70,00 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |
|  | 2666122800284 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 20,10 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | DI155D |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 0,402 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |
|  | 2940420007201 |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Dl106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,609 |  |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 3,657 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,126 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,774 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 0,091 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,112 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,031 |  |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( Beton cu clibura B16 ) H= 5.0 cm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 6,25 |  |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 11,75 |  |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 1,375 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,662 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,662 |  |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,662 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | DI158A |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 5,83 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 1422102205518 |  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |
|  | 23203226001101 |  | Bitum |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 2912340002517 |  | Motocompresor 3 WF-3 |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |
|  | 2952240004127 |  | Placa compactoare, vibro |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Reparatia accesului adicent drumului L423.1 Drum de acces spre s. Molovata Noua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Reparatia zonei de contact ale imbracamintei de pe partea carosabila si bordura L 423.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 58,00 |  |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 58,80 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Dl106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | DI158A |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 116,60 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 1422102205518 |  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |
|  | 23203226001101 |  | Bitum |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 2912340002517 |  | Motocompresor 3 WF-3 |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |
|  | 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |
|  | 2952240004127 |  | Placa compactoare, vibro |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Reparatia zonei de contact ale imbracamintei de pe partea carosabila si bordura L 423.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Amenajarea parcarii la liceul teoretuc s. Dorotcaia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | DA04A |  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,591 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 1,042 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, incarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,546 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TsI50E |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 2,968 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri cu demesiun 100x30x15 cn pe fundatie de beton) |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 5,25 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 15,40 |  |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 1,575 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 102,20 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |
|  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 35,175 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm la Copaci |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 1,02 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 3,06 |  |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,318 |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 21,00 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 2666122800284 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 6,03 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 7,25 |  |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 0,088 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 7,35 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | DA12A |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 13,50 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 10,80 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 3,47 |  |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 1,377 |  |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 17,145 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 3,375 |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,567 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 3,483 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,338 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | TsD09A1 |  | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 0,422 |  |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,478 |  |  |  |
|  | 2952240004001 |  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,478 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,056 |  |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltiv deschis cu criblura BA 16 CP D.02.2021 ) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 4,50 |  |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 8,46 |  |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,477 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,477 |  |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,477 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,027 |  |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,028 |  |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | DB19F |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22.4, CP D.02.25.2021 H=5 cm) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 5,40 |  |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 10,62 |  |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,594 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,594 |  |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,594 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (inglobarea tevii, executarea scarilor ) |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 3,15 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 1,98 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,075 |  |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,435 |  |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,435 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,225 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | TsG06B |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 2,73 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TsI50E |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 3,625 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 0,375 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Executarea scarilor ) |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 8,875 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 2,601 |  |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 469,437 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 1,979 |  |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 1,827 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 0,685 |  |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,143 |  |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CC01B2 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Confectionarea si montarea plasi sudate) |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 101,50 |  |  |  |
|  | 2952270004100 |  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |
|  | 2952270004250 |  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 2952270006600 |  | Troliu cu act. electrica |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Amenajarea parcarii la liceul teoretuc s. Dorotcaia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Reparatia zonelor de contact ale imbracamintii de pe carosabil si trotuar la drum L429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | TsI50E |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 55,90 |  |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 5,925 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 190,00 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 55,10 |  |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 0,665 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 7,60 |  |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 55,86 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | DA12A |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 22,40 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 7,196 |  |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 2,856 |  |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 1,176 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 7,224 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | TsD09A1 |  | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 0,325 |  |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,368 |  |  |  |
|  | 2952240004001 |  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,368 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,134 |  |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25.2021) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 215,20 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 10,76 |  |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 20,229 |  |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,646 |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 2,367 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 1,141 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 1,141 |  |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 1,141 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,062 |  |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | DB19F |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25.2021) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 215,20 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  |  |  |  |  |  | 12,912 |  |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 25,394 |  |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  |  |  |  |  |  | 0,646 |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  |  |  |  |  |  | 3,443 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 1,42 |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 1,42 |  |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  |  |  |  |  |  | 1,42 |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Întocmit: Secția construcție.