CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Formular Nr.5

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia cоrmuirii colhozului in casa de cultura din str. Pacii, nr.72/1, s. Cania, com. Cania, r-nul Cantemir, R. Moldova. Nr. cad. al terenului: 2114302.130

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 50x45mm | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,140 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,580 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,220 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,005 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 605x352x138mm, (ЩРв-72з-3 36 (IP31) ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 7 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Hager SF 463 63A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,046 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12M-2p C16A 30mA | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/6 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B/20 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/16 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PH47 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 14 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, ДВО 6560 36W IP31 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,300 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,000 |
|  | 2-17 | Corp de iluminat ДВО 6560 36W | buc | 100,000 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,005 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,053 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,100 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,003 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,420 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,210 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 59,300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,780 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,090 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,210 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 15 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, ДВО 1801 10W IP40 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,300 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,000 |
|  | 2-18 | Corp de iluminat ДВО 1801 10W IP40 | buc | 100,000 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,005 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,053 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,100 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,003 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,420 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,210 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 59,300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,780 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,090 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,210 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete НПП 1301 60W IP54 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,300 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,080 |
|  | 2-19 | Corp de iluminat НПП 1301 60W IP54 | buc | 100,000 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,040 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,310 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,360 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,360 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete НПП 2501 60W IP54 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,300 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,080 |
|  | 2-20 | Corp de iluminat НПП 2501 60W IP54 | buc | 100,000 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,040 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,310 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,360 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,360 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 18 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie Iesire Led 1x18W IP54 (CCA1001) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,200 |
|  | 1-14 | Corp de iluminat inscriptie Iesire Led 1x18W IP54 (CCA1001) | buc | 100,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,080 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,210 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,120 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 19 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie Iesire Led ЛБА3923А-2X8W LED, IP31 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,200 |
|  | 1-11 | Corp de iluminat inscriptie Iesire Led ЛБА3923А-2X8W LED, IP31 | buc | 100,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,080 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,210 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,120 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 20 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,550 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 |
|  | 1-29 | Teava din v/p D20mm | m | 100,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,110 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,800 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |
|  | 1-30 | Teava din v/p D25mm | m | 100,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,110 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,800 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 23 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,400 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |
|  | 1-31 | Teava din v/p D32mm | m | 100,000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,400 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,330 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,960 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,330 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 24 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,600 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00126 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,140 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,140 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 25 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,320 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 26 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,740 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,160 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 27 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10mm2 | m |  |
|  | 2-5 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 28 | Pret de piata | Cablu ПВ-1 1x10 | m |  |
|  | 2-1 | Cablu ПВ-1 1x10 | m | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 29 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5mm2 | m |  |
|  | 2-8 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 30 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5mm2 | m |  |
|  | 2-2 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 31 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm2 | m |  |
|  | 2-4 | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 32 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,270 |
|  | 1111000100024-1 | Intrerupator manual unipolar 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ | buc | 1,010 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 33 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare cu 2 cl;ape de 10 A, IP20; BC10-2-0-КБ | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,270 |
|  | 1111000100024-2 | Intrerupator manual unipolare cu 2 cl;ape de 10 A, IP20; BC10-2-0-КБ | buc | 1,010 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 34 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC10-3KБ | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |
|  | 4-1 | Priza monopolar In=16A IP20 | buc | 100,000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,420 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 35 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |
|  | 4-1 | Priza monopolar In=16A IP20 | buc | 100,000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,420 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 36 | 08-03-591-10 | Priza semietansata si etansata In=16A IP54 trifazat | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,100 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,014 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0027 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,024 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,730 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,760 |
|  | 1-21 | Priza In=16A IP54 3F | buc | 100,000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,760 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,640 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,120 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 37 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 | buc |  |
|  | 1-22 | Cutie pentru priza si intrerupator | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 38 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ41001 | buc |  |
|  | 1-3 | Cutie pentru priza si intrerupator | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 39 |  | Sina 3L+PEN4*11 | buc |  |
|  | 6-1 | Sina 3L+PEN4*11 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 40 |  | Sina ШНИ-8x12-24У2-ж | buc |  |
|  | 6-2 | Sina ШНИ-8x12-24У2-ж | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 41 |  | Din рейка (20cm) | buc |  |
|  | 6-3 | Din рейка (20cm) | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 42 |  | Panou de distributie ЩРв-72з-3 36 (IP31) | buc |  |
|  | 5-2 | Panou de distributie ЩРв-72з-3 36 (IP31) | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 43 |  | Automat Hager SF 463 63A | buc |  |
|  | 5-4 | Automat Hager SF 463 63A | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 44 |  | Automat BA47-29/1/B/10 | buc |  |
|  | 5-9 | Automat BA47-29/1/B/10 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 45 |  | Automat BA47-29/1/B/6 | buc |  |
|  | 5-92 | Automat BA47-29/1/B/6 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 46 |  | Automat ВА 47-29/3/B/20 | buc |  |
|  | 5-5 | Automat ВА 47-29/3/B/20 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 47 |  | Automat BA47-29/1/B/16 | buc |  |
|  | 5-91 | Automat BA47-29/1/B/16 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 48 |  | Automat PH47 | buc |  |
|  | 5-13 | Automat PH47 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 49 |  | Automat АД12M-2p C16A 30mA | buc |  |
|  | 5-11 | Automat АД12M-2p C16A 30mA | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 50 |  | Ventilator de baie Dinggi 150mm | buc |  |
|  | 3-18 | Ventilator de baie Dinggi 150mm | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |