Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționare Tractor cu utilaje pentru lucrări publice.

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Tractor |  |  |  | Tractor nou: Motor cu 4 cilindri şi o capacitate de 4000cm3, putere 80-85 C.P. turbina/interculer. Transmisia: Cutie de viteze sincronizata 30F+15R Cuplare 4WD mecanica. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roţi, discuri de frână imersate în ulei, Unghi de bracaj: 55 Capacitate ridicare a mecanizmului de suspendare spate: 3500 kg. Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540-540E rpm. Sistem hidraulic cu pompă de 42.2 l/min. 3 valve hidraulice cu cuplare rapida Lungime 3990 mm Inaltime 2600 mm Latime 1482-1760 cm Greutate: 3250 kg Greutati pe fata: 270-290 kg Cabină cu aer condiţionat, ștergător parbriz fata, izolată fonic, Roti fata: 320/70 R24 Roti spate: 420/85 R30 Garantie: min. 12 luni | . |  |
| Incarcator Frontal cu Cupa maxilara |  |  |  | Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 3900 mm, Înălțimea maximă de ridicare (podea și atașament) 3650 mm, Înălțimea de descărcare 2800mm, Unghiul de descărcare la înălțimea max. 68 de grade, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 1100kg, Sistem de echilibrare a atașamentelor Hidraulic, Sistem anti-șoc, Sistem de control al joystick-ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. in set cu cupa. Cupa cu maxilar 0.8m3. Garantie: min.12 luni |  |  |

| Tocator de crengi |  |  |  | Specificații tehnice: Stare Nou compatibil cu tractorul propus. Capacitate: 12m3/ora Diametrul lemnului moale: 170mm Max. diametrul lemnului tare: 150mm Lungimea bucăților de crengi tocate: 5-55 mm Număr de cuțite: 4buc Turații ale cuțitelor de lucru: 540 rpm Posibilitate de a conecta tocatorul și remorca simultan. Garantie: min. 12 luni |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lama universala de nivelare |  |  |  | Lama universala de nivelare compatibila cu incarcatorul frontal propus. Stare nou. Latime: 2400mm Inaltime: 795 mm Greutate: 280 kg Latime minima de lucru: 2170mm Latime maxima de lucru: 2400mm Unghi maximal de lucru: 26 grade Viteza de lucru: 5km/ora Agatare pe frontal: Euro-3 Putere tractor necesara: 80/85 C.P. Garantie: min. 12 luni. |  |  |
| Perie rotativa comunala |  |  |  | Perie comunala, stare nou. Campatibila cu tractoru propus. Cu putere de la 40 la 80 CP Frecvența de rotație a rolei periei, rpm 260 Productivitate tehnică (proiectare) a echipamentului, m2 / oră 23400 Viteza de lucru, km / h 12.9 Înălțimea maximă a zăpezii îndepărtate de echipamentul de plug și perie, mm 500 Lățimea suprafeței de lucru, mm 1800 Diametru perie (pe teanc), mm 550 + 20 Greutate, kg, nu mai mult de 330 Timpul mediu dintre eșecuri, oră, nu mai puțin de 100 Garantie: min 12 luni. |  |  |
| Cositoare |  |  |  | Cositoare pentru gazon compatibila cu tractorul propus. Stare Nou. Putere necesara CP: 15-60 Latimea de lucru (mm): 2100 Latimea totala (mm): 2200 Greutatea (kg): 330 Inălțimea de tăiere (mm): 20-110 Nr. de curele: 5 Diametru rotii pneumatice (mm): 330 Diametru intregii roti (mm): 315 Cârlig de pisică în 3 puncte, Roți solide pivotate cu înălțime reglabilă, Accesorii inferioare reglabile la adâncime, Arborele PTO (Eurocardan) dimensiunea 4, Paznicii de siguranță CE Sistem de acoperire cu pulbere de poliester. Garantie: min. 12 luni |  |  |