| Replanificarea zonei adiacente accesului în cabina ascensorului din clădirea cu nr. cadastral 100520.225.14 (cota -3.300, schimbarea ușii de intrare), pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 100520.225 situal în mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, nr.1 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Lucrari de constructie - 2-20026 SAC

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MRAsA05B |  | Inlocuirea usilor la putul de ascensor, capacitate de ridicare: peste 500 kg |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7137010011573 |  | Electromecanic, cat. 3,7 |  |  | h-om |  | 35,200 |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut |  | 1,280 |  |
|  | 2940420002444 |  | Masina de sudura manuala cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 1,150 |  |
| 2 | MRAsA12A |  | Inlocuirea aparatului de apel, regim de functionare a ascensorului: individual |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7137010011573 |  | Electromecanic, cat. 3,7 |  |  | h-om |  | 6,770 |  |
| 3 | MRAsB03A |  | Instalarea blocului de semnalizare, numar de statii 9 pentru ascensoarele cu regim: individual |  |  | bloc |  | 1,000 |  |
|  | 7137010011581 |  | Electromecanic, cat. 4,5 |  |  | h-om |  | 11,800 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
| 4 | MRAsA35I |  | Pregatirea firelor |  |  | m |  | 75,000 |  |
|  | 7137010011566 |  | Electromecanic, cat. 3,0 |  |  | h-om |  | 19,500 |  |
| 5 | MRAsA35L |  | Pozarea cordonului pentru instalatia electrica: in put |  |  | 1 statie |  | 1,000 |  |
|  | 7137010011571 |  | Electromecanic, cat. 3,5 |  |  | h-om |  | 0,540 |  |
| 6 | MRAsA35O |  | Conectarea firelor la: cutia de repartizare a statii |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7137010011571 |  | Electromecanic, cat. 3,5 |  |  | h-om |  | 0,840 |  |
| 7 | MRAsA35P |  | Conectarea firelor la: aparatul electric, instalat in put si in fundatura ascensorului |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7137010011571 |  | Electromecanic, cat. 3,5 |  |  | h-om |  | 1,920 |  |
| 8 | MRAsA35W |  | Verificarea functionarii ascensorului in toate regimurile |  |  | ascensor |  | 1,000 |  |
|  | 7137010011576 |  | Electromecanic, cat. 4,0 |  |  | h-om |  | 0,740 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | pret |  | Usa putului de ascensor |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 0000001 |  | Usa putului |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 10 | pret |  | Buton de apel |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 0000002 |  | Buton de apel |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 11 | pret |  | Display |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 0000003 |  | Display |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 12 | pret |  | Fir electric |  |  | m |  | 75,000 |  |
|  | 0000004 |  | Fir electric |  |  | m |  | 75,000 |  |
| 13 | pret |  | Coliere PVC |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 0000005 |  | Coliere PVC |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |