CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria or. Floresti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria or. Floresti

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de amenajare scarilor la casa de cultura in or. Floresti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |
|  |  | 1.1. Reparatia scarilor |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Coloane |  |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 47,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 47,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
| 3 | RCsP29A | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi | kg |  | 60,00 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0239 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0008 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,00035 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0005 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,00012 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00018 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,00035 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 4 | CB14A1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade | m2 |  | 40,00 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 0,1700 |  |
|  |  | 1.1.2. Praguri |  |  |  |
| 5 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 |  | 8,76 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 6 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  | 3,67 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |  |
| 7 | RpCD01D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg |  | 613,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0770 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2710602000470 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
| 8 | RpCB04B | Beton armat turnat in plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300 | m3 |  | 8,76 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,6800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 337,0000 |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6680 |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7190 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3150 |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
| 9 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (scari) inclusiv sprijinirile | m2 |  | 31,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |  |
| 10 | RpCD01D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg |  | 613,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0770 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2710602000470 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
| 11 | RpCB04B | Beton armat turnat in plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300 | m3 |  | 10,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,6800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 337,0000 |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6680 |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7190 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3150 |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat | m2 |  | 151,60 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonogrund" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 13 | CG47A | Placarea din placi de granit, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),b= 20 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 |  | 87,60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,3900 |  |
|  | 266111280070011 | Placi de granit calitatea superioara pentru podea b= 20 mm | m2 | 1,0300 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,5000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5800 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0070 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |
| 14 | CG47A | Placarea pragurilor din placi de granit, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), subtreapta H= 150 mm, b= 20mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 |  | 31,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,3900 |  |
|  | 266111280070012 | Placi de granit calitatea superioara subtreapta H=150 mm, b= 20mm | m2 | 1,0300 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,5000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5800 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0070 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |
| 15 | CG47A | Placarea din placi de granit, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) treapta H= 330 mm, b= 20 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 |  | 64,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,3900 |  |
|  | 266111280070013 | Placi de granit calitatea superioara pentru treapta b= 20mm | m2 | 1,0300 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,5000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5800 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0070 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |
|  |  | 1.1.3. Soclu |  |  |  |
| 16 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 |  | 8,88 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 8,88 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat | m2 |  | 8,88 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonogrund" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 19 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  | 26,64 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 20 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 8,88 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |  |
| 21 | RpCJ12C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K==4,0000 | m2 |  | 8,88 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,9700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3900 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0068 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |  |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |  |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat | m2 |  | 8,88 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonogrund" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 23 | CI22B | Placaj din placute de granit (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) b= 20mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 |  | 31,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2661112800700-1 | Placi de granit b=20 mm | m2 | 1,0200 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |