Constructia teatrului de vara                                                                      Formular Nr.1

Centrul cultural multifunctional                                                                     WinCmeta

din s.Iurceni r-nul Nisporeni_

(denumirea obiectului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi asbociment | m2 | 116,500 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor | m2 | 116,500 |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 116,500 |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea elementelor de acoperis - fronton | m2 | 19,900 |
| 5 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn la tavane suspendate | m2 | 116,500 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 9,200 |
| 7 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 425,000 |
| 8 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 116,500 |
| 9 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din cotilet exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 84,400 |
| 10 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 84,200 |
| 11 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./Incarcarea gunoi de constructie / | 100 m3 | 1,680 |
| 12 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 352,400 |

Constructia teatrului de vara                                                                      Formular Nr.1

Centrul cultural multifunctional                                                                     WinCmeta

din s.Iurceni r-nul Nisporeni_

(denumirea obiectului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-2-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 6,000 |
| 2 | TsG06A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc | 6,000 |
|  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 2,100 |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 15,600 |
| 5 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1/Astuparea fundatiei / | 100 m3 | 2,150 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./Argila pentru fundatie / | 100 m3 | 0,650 |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 97,500 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu /Sub pardosele / | m3 | 65,000 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,650 |
|  |  | 3. Fundatie |  |  |
| 10 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5 | m3 | 5,100 |
| 11 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 13,100 |
| 12 | CA04F | Beton turnat in grinzi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 /cota -1500 / | m3 | 14,900 |
| 13 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d61 / | kg | 117,200 |
| 14 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d14A3 / | kg | 332,900 |
| 15 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 52,600 |
| 16 | CA04F | Beton turnat in stalpi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 /cota -1500 / | m3 | 1,740 |
| 17 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d8 A1 / | kg | 24,500 |
| 18 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d25A3 / | kg | 212,500 |
| 19 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d18A3 / | kg | 36,800 |
| 20 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d12A3 / | kg | 136,900 |
| 21 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 17,900 |
| 22 | CA09A1 | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier | m3 | 22,500 |
| 23 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 118,300 |
| 24 | CA04F | Beton turnat in grinzi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 /cota -200 / | m3 | 6,110 |
| 25 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d61 / | kg | 117,200 |
| 26 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d25A3 / | kg | 43,300 |
| 27 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d12A3 / | kg | 242,300 |
| 28 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d18A3 / | kg | 22,800 |
| 29 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d14A3 / | kg | 13,800 |
| 30 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d8 A1 / | kg | 15,600 |
| 31 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 26,000 |
|  |  | 4. Pereti |  |  |
| 32 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 151,500 |
| 33 | CA04F | Beton turnat in stalpi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 /cota -0000 / | m3 | 4,200 |
| 34 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d25A3 / | kg | 461,600 |
| 35 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d18A3 / | kg | 109,000 |
| 36 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d8 A1 / | kg | 129,000 |
| 37 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 30,000 |
| 38 | CA04F | Beton turnat in grinzi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 /cota 3750 / | m3 | 15,220 |
| 39 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d25A3 / | kg | 621,800 |
| 40 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d12A3 / | kg | 156,500 |
| 41 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d8 A1 / | kg | 289,300 |
| 42 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d22A3 / | kg | 118,170 |
| 43 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d18A3 / | kg | 184,700 |
| 44 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d20A3 / | kg | 37,500 |
| 45 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d14A3 / | kg | 55,600 |
|  |  | 5. Planseu monolit |  |  |
| 46 | CA04F | Beton turnat in planseu preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 /cota 4300 / | m3 | 22,340 |
| 47 | CC02E2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d8A3 / | kg | 1 123,000 |
| 48 | CC02F2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d10A3 / | kg | 1 348,000 |
| 49 | CC02F2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d14A3 / | kg | 516,100 |
| 50 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 123,300 |
| 51 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 143,000 |
| 52 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 6,600 |
| 53 | CA04F | Beton turnat in stalpi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 /cota 5100 / | m3 | 2,800 |
| 54 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d12A3 / | kg | 55,600 |
| 55 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d61 / | kg | 22,300 |
| 56 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 12,300 |
| 57 | CA04F | Beton turnat in grinzi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 /cota 5100/ | m3 | 2,100 |
| 58 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d12A3 / | kg | 92,600 |
| 59 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d61 / | kg | 40,700 |
| 60 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 10,400 |
| 61 | CA04F | Beton turnat in stalpi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 /cota 5900 / | m3 | 2,560 |
| 62 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d12A3 / | kg | 77,400 |
| 63 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d61 / | kg | 13,400 |
| 64 | CA04F | Beton turnat in grinzi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 /cota 5900/ | m3 | 1,100 |
| 65 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d12A3 / | kg | 92,600 |
| 66 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Armatura d61 / | kg | 40,700 |
| 67 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 10,400 |
| 68 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate pentru sustineri inglobate total sau partial in beton /Cornier nr.45x45 / | kg | 103,760 |
| 69 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare/Grile decorative gata confectionate se va coordona cu beneficiarul/ | kg | 750,000 |
| 70 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 15,000 |
| 71 | Pret de piata | Elemente de balustrada decorativa din beton gata confectionate cu h=80cm/f.Iacobas Construct / | buc | 120,000 |
|  |  | 6. Acoperis |  |  |
| 72 | IzF02A | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie | m2 | 116,900 |
| 73 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% /grosime 20-300mm pentru formarea pantei / | m3 | 20,500 |
| 74 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 116,900 |
| 75 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2 | m2 | 116,900 |
| 76 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale /,,AQUAMAST,, | m2 | 116,900 |
| 77 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /Strat inferior Linocrom Standart HPP / | m2 | 116,900 |
| 78 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /Strat superior Linocrom Standart HKP / | m2 | 116,900 |
|  |  | 7. Pardosele |  |  |
| 79 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 1,170 |
| 80 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 116,900 |
| 81 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale /,,AQUAMAST,, | m2 | 116,900 |
| 82 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /Strat inferior Linocrom Standart HPP / | m2 | 116,900 |
| 83 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa VR d4 100x100 / | kg | 239,200 |
| 84 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 123,300 |
| 85 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Gresie portelanata gr.1cm / | m2 | 123,300 |
| 86 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 59,700 |
|  |  | 8. Tamplarie |  |  |
| 87 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 7,200 |
| 88 | CF05B | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100 executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, | m | 16,500 |
|  |  | 9. Tencuieli interioare |  |  |
|  |  | 9.1. Pereti |  |  |
| 89 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100 executate manual pe suprafete drepte aplicate la pereti | m2 | 178,900 |
| 90 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 179,900 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv stalpii monoliti /Amorsa Supraton / | m2 | 199,900 |
| 92 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 199,900 |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 199,900 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv stalpii monoliti /Amorsa Supraton / | m2 | 199,900 |
| 95 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Eurostil / | m2 | 199,900 |
|  |  | 9.2. Tavan |  |  |
| 96 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane /Hidro / | m2 | 116,900 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Amorsa Supraton / | m2 | 116,900 |
| 98 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 116,900 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /Amorsa Supraton / | m2 | 116,900 |
| 100 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Eurostil / | m2 | 116,900 |
|  |  | 10. Tencuieli exterioare |  |  |
| 101 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 201,000 |
| 102 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment SV75, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 201,100 |
| 103 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza deciment "Fasad alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 201,100 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Extra | m2 | 201,100 |
| 105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Eurostil / | m2 | 201,100 |
| 106 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 120,700 |
| 107 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm la soclu-imitatie -Piatra decoratva Cosauti | m2 | 13,900 |
|  |  | 11. Diferite lucrari |  |  |
|  |  | 11.1. Scari exterioare 2 buc |  |  |
| 108 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint la fundatii de scari | m3 | 3,250 |
| 109 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier | m3 | 3,400 |
| 110 | CC03C k=2 | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa BR d=4 100x100 k=2 / | kg | 36,400 |
| 111 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,800 |
| 112 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Gresie portelanata gr.1cm / | m2 | 9,100 |
|  |  | 11.2. Pereu |  |  |
| 113 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint la fundatii de pereu | m3 | 5,600 |
| 114 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,800 |
| 115 | CG22A | Strat din beton simplu B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc | m2 | 27,800 |
| 116 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa VR d4 100x100 / | kg | 55,600 |

Constructia teatrului de vara                                                                      Formular Nr.1

Centrul cultural multifunctional                                                                     WinCmeta

din s.Iurceni r-nul Nisporeni_

(denumirea obiectului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pavaj |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 4,340 |
| 2 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 650,970 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,340 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.10cm | m3 | 216,990 |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordure 100x21x8 OL 24/3/ | m | 900,000 |
| 6 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm /Pavaj tip caramida culoare gri gr.4cmm / | m2 | 2 169,900 |