CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de reparație a unor încăperi a Catedrei de ortodonție din incinta Centrului Stomatologic Municipal pentru Copii, str. Constantin Negruzzi, 3

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd.  Ștefan cel Mare și Sfânt 165

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, ( goluri ) | m3 | 0,64 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor din blocuri de sticla | m2 | 14,20 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi ) | m2 | 5,67 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 142,00 |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pesuportsaufarasuporttextil, mocheta, etc | m2 | 59,50 |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilorreci din placi de gresie, placiceramice, etc | m2 | 8,84 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieliinterioaresauexterioaredriscuite la pereti | m2 | 38,00 |
| 8 | CF54A | Placarea peretilor cu un strat de placi din ghips-carton,rezistent la umezeala, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, ( coloanele sanitare ) | m2 | 72,00 |
| 9 | CK11C | Pereti despartitori gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din maseplastice | m2 | 28,60 |
| 10 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice , CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,80 |
| 11 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice , CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( fostf/folosinta ) | m2 | 5,67 |
| 12 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator cu 5 chei | buc | 5,00 |
| 13 | CK29F | Tavane suspendate din panouriminerale "Amstrong" tip "Tegulare", inclusivsistemul-grila, prelude XL/TL24mm | m2 | 68,00 |
| 14 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 142,00 |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betonocontactsau analogic), intr-un strat, la pereti | m2 | 142,00 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, prepararemanuala a mortarului. | m2 | 175,00 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj | m2 | 175,00 |
| 18 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 175,00 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pesuprafeteleperetilor | m2 | 175,00 |
| 20 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 54,00 |
| 21 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu la glafuri ( usi , ferestre) | m | 54,00 |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestresiusi plane ( incliv "Betonocontact" ) | m2 | 12,00 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusivstratul de amorsaj | m2 | 12,00 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 12,00 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual la peretisiglafuri | m2 | 187,00 |
| 26 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 200 x 500 mm , calitatea superioara, executate pe suprafete plane la pereti , inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( camera de sterilizare, lavuare ) | m2 | 32,00 |
| 27 | CK18B | Montareacornieruluidinmaseplastice | m | 12,00 |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 68,00 |
| 29 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare ( nivelir sau analogic ), grosime 7mm ( Dolivca 108) | m2 | 68,00 |
| 30 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linoleum heterogen cu gr.2mm sistratul de protectie≥ 0,8mm, calitatesuperioara , temelie tare | m2 | 62,00 |
| 31 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni placi: 300 x 300 mm, mata, calitatesuperioara | m2 | 8,84 |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( 200x250 ) | buc | 8,00 |
| 33 | CH05B | Briu de protejare din laminat cu latimea de 250mm | m | 38,00 |
| 34 | CK30B | Masca decorativa DEMONTABILA din aluminiupentruradiatoaregataconfectionata 1200x800x200mm, inclusivdiblurile | m2 | 10,80 |
| 35 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcaturapina la 200 kg | t | 18,00 |
| 36 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pedistanta de 40 m | t | 18,00 |
| 37 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 18,00 |
| 38 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 18,00 |
|  |  | 1.2. Lucrari tehnico sanitare |  |  |
| 39 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentrucanalizare, cu diametrul de 110 mm | m | 14,00 |
| 40 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentrucanalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 16,00 |
| 41 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincataexistenta in interiorulcladirii, avinddiametru de 25mm | m | 32,00 |
| 42 | RpSC05A | Demontareaunuilavoar de faianta, inclusivaccesoriile | buc | 4,00 |
| 43 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,00 |
| 44 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,00 |
| 45 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 9,00 |
| 46 | SA17A | Teava din material plastic PPR cu fibra, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuitsi social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 68,00 |
| 47 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuitsi social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 32,00 |
| 48 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montataprininpuscare, conducteleavinddiametrul de 20-25mm | buc | 42,00 |
| 49 | SA35A | Fitinguri din PPR Teu avind diametrul de 20mm | buc | 8,00 |
| 50 | SA35A | Fitinguri din PPR, Mufa avind diametrul de 20mm | buc | 6,00 |
| 51 | SA35A | Fitinguri din PPR, Trecere din bronz, avind diametrul de 20mm | buc | 18,00 |
| 52 | SA35A | Fitinguri din PPR Reductieavinddiametrul de 20mm | buc | 20,00 |
| 53 | SD09A | Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 10,00 |
| 54 | SB12B | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm | m | 14,00 |
| 55 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm | m | 16,00 |
| 56 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 110mm | buc | 14,00 |
| 57 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot, PVC, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 58 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 50mm | buc | 21,00 |
| 59 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Trecere de la PVC la fonta, avind diametrul de 110 x100mm | buc | 1,00 |
| 60 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cruce, PVC,, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 61 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot, PVC avind diametrul de 50mm | buc | 8,00 |
| 62 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cruce, PVC avind diametrul de 50mm | buc | 3,00 |
| 63 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 10,00 |
| 64 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentruinstalatii, sudate longitudinal, avind diamtrul de 3/8"-2" | m | 100,00 |
| 65 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,40 |
| 66 | SC04A | Lavoar din portelan sanitar etc. in complect, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., pepicior din semiportelan , cu marimea 450x600mm | buc | 5,00 |
| 67 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar cu cartus diam.40mm, inclusivpentruhandicapati, avinddiametrul de 1/2" | buc | 5,00 |
| 68 | SD09A | Robinet sub lavuar, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 10,00 |
| 69 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 18,00 |
| 70 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 24,00 |
| 71 | IB01A | Radiatoare din fonta " Termo " h=500-130 ( Cehia ) | m2 | 18,00 |
| 72 | IB20B | Elemente de sustinerepentrucorpuri de incalzire | buc | 24,00 |
| 73 | ID13D | Dop - reductie la radiatoare din fonta cu 32x20mm | buc | 58,00 |
| 74 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"" Maevski" | buc | 5,00 |
| 75 | IC53B | Racordolandez, ( Americanca ) | buc | 10,00 |
| 76 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 18,00 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. ReteaElectrica |  |  |
| 77 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiusaucupru, cu sectiuneapina la 4 mmp | m | 480,00 |
| 78 | RpEG17D | Demontareatablourilorelectrice: Panou | buc | 1,00 |
| 79 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminatorice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 20,00 |
| 80 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 6,00 |
| 81 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din betonsimplu de 5x50 cmp | m | 268,00 |
| 82 | RpEJ09D k=0,5sal | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 268,00 |
| 83 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,00 |
| 84 | RpEJ09C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment | buc | 12,00 |
| 85 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou p/u automate , intern din plastic cu usa din metal 36 module, jek | buc | 1,00 |
| 86 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C10A/1P,220V ( Legrand, Hager, ABB) sau analogic | buc | 4,00 |
| 87 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C16A/1P,220V ( Legrand, Hager, ABB) sau analogic | buc | 10,00 |
| 88 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina 80A,3P,400V ( Legrand, Hager, ABB) sau analogic | buc | 1,00 |
| 89 | RpEE15C | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat Diferential C 16-20A,30mA 1P+N ( Legrand, Hager, ABB) sau analogic | buc | 6,00 |
| 90 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 350,00 |
| 91 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 200,00 |
| 92 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 5G4 RE RING NYM - J | m | 50,00 |
| 93 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat intern, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi, ( amstrong ) ,600x600 , 4*20W compatibilpu tub led 9W | buc | 20,00 |
| 94 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor), tip: LED 9W , tuburi, lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium, soclu rotativ cel putin 90 grade, cu termen de garantie 36 luni | buc | 80,00 |
| 95 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 4,00 |
| 96 | RpEE03C | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, cu o pozitie ( Legrand,Scheider,,ABB) sau analogic | buc | 25,00 |
| 97 | RpEE03C | Montarea prizelor + Fisa 32A, 400V,IP44 ( Legrand,Scheider,,ABB) sau analogic | buc | 2,00 |
| 98 | RpEE03A | Montarearamamodularaprizasauintrerupatoare cu 4 locuri | buc | 10,00 |
| 99 | RpEE03B | Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize ( Doze) | buc | 27,00 |
| 100 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare externa pu conectarea firelor 120*100*70mm | buc | 8,00 |
| 101 | Pretfurnizor | Bara deconectare pieptene pin 3P, 12 module 63A | buc | 2,00 |
| 102 | Pretfurnizor | Sina cu clema PE/N :19xN+17xPE/5xN+5xN | buc | 1,00 |
| 103 | RpEA04A | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat p/u cablu, tip usor (U), avinddiametrul 20mm | m | 50,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retea Electrica |  |  |
| 104 | Pretulfirmei | Panou electric interior plastic, cu usa din metal pentru automate 36 module | buc | 1,00 |
| 105 | Pretfurnizor | Intrerupator automat B,C10A/1P, 220V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 4,00 |
| 106 | Pretfurnizor | Intrerupator automat B,C16A/1P, 220V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 10,00 |
| 107 | Pretfurnizor | Intrerupator de sarcina 80A, 3P, 400V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 1,00 |
| 108 | Pretfurnizor | Intrerupator automat diferential C116-20A, 30mA 1P+N ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 6,00 |