Anexa la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziții

Nr. Cah-G-07/2026 din 16.02.2026

CAIET DE SARCINI

Obiectul care urmează a fi reparat

Lucrări de reparație și finisare la încăperi, birouri și fațade ale Sucursalei «Cahul-gaz»

I  Reparatia incaperii depozitului sectorul Protectia Chimica a conductelor subterane, Sucursala "Cahul-gaz", Nr. inventar 101

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari interioare |  |  |
| 0 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00 |
| 1 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,575 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00 |
| 2 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 | 10,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 13,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 83,70 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 |
| 3 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 24,40 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 142,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,32 |
| 4 | RpCR06A1 | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta (PERETI). | m2 | 24,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 14,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,48 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 2,40 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 3,36 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,00 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 2,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,20 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 12,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 |
| 5 | RpCR01C | Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi (spoieli) (PERETI) | m2 | 24,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,976 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,988 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 7,41 |
|  | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,235 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 |
| 6 | RpCR01C | Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi (spoieli) (TAVAN) | m2 | 10,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,84 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,42 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 3,15 |
|  | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,525 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 |
| 7 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Заливка пола цементом) | m2 | 10,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,05 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 136,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,441 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,126 |
| 8 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 11,74 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 13,8532 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 12,2131 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 55,7298 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,4544 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 237,148 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,1468 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,00 |
| 9 | RpCR10A | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta | m2 | 3,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,16 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,00 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,648 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,072 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,80 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 |
| 10 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,23 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,00 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,05 |
| 11 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 |
| 12 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,31 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,00 |
| 13 | RpED12A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp | m | 25,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,75 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m | 26,775 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,00 |
|  | 2811236311003 | Doze de derivatie | buc | 6,5625 |

|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari medicale si sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |

II  Reparatia cabinetului sectorul Protectia Chimica a conductelor subterane, Sucursala "Cahul-gaz", Nr. inventar 101

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari interioare |  |  |
| 0 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 20,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00 |
| 1 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 | 20,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 26,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 167,40 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 |
| 2 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 30,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 36,60 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 214,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,48 |
| 3 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (PERETI) | m2 | 27,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,63 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 10,80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,62 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 13,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 |
| 4 | RpCR06A1 | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta | m2 | 34,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,68 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 3,40 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 4,76 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,00 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 3,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,70 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 17,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 |
| 5 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 26,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 53,30 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 104,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 27,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
| 6 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 4,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,52 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,20 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,40 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,00 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,40 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 |
| 7 | RpCR10A | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta | m2 | 2,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,26 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,00 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,378 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,042 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,05 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 |
| 8 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,92 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 4,00 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 4,20 |
| 9 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,54 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 2,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,10 |
| 10 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 7,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,17 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 7,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 7,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,035 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 14,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 14,00 |
| 11 | RpED12A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp | m | 40,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,00 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m | 42,84 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,00 |
|  | 2811236311003 | Doze de derivatie | buc | 10,50 |

|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari medicale si sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |

III  Reparatia garajului Nr.2 SRL "Cahul-gaz" sectorul Slobozia Mare (lucrari de finisare in exterior) Nr. inventar 1097

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari exterioare |  |  |
| 0 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 85,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,224 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00 |
| 1 | CF02B | Tencuieli interioare (exterioare) de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 85,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 85,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 673,08 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,0448 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,426 |
| 2 | CF02B5 | Tencuieli interioare (exterioare) de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (дополнительный намёт 10mm , ( 85,2m x 2=170.4m)). | m2 | 170,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 49,416 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 352,728 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,0224 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2556 |
| 3 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa( pereu 38m*1.2m*0.1mn=4.6m3) | m3 | 4,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00 |
|  | 2663102100000 | Beton M200 | m3 | 4,7857 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,00 |

|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |

IV  Reparatia garajului Nr.2 SRL "Cahul-gaz" sectorul Slobozia Mare (lucrari de finisare in interior) Nr. inventar 1097

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari interioare |  |  |
| 0 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 84,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00 |
| 1 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 84,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 84,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 663,60 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,016 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,42 |
| 2 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime ( strat adaugator 10mm =5mm * 2 // 88m*2=168m ) | m2 | 168,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 48,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 347,76 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,00 |
| 3 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (26.45m * 0.15m=4.0m2 ) | m | 26,40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 8,448 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 19,536 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1294 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0264 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 |
| 4 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (PERETI) | m2 | 88,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,28 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 26,40 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
| 5 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ( porti din metal ) | m2 | 34,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 37,95 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 3,588 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 3,795 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,00 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 5,865 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,90 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,45 |
| 6 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 3,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,656 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,00 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,96 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,064 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 |
| 7 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (штукатурка ремонтной ямы). | m2 | 15,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 120,08 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,3648 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,076 |
| 8 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 57,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 58,1118 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,00 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 0,00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 515,36 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 58,261 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,00 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 4,3624 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,148 |
| 9 | RpED12A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp | m | 65,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,75 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m | 69,615 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,00 |
|  | 2811236311003 | Doze de derivatie | buc | 17,0625 |
| 10 | RpEF01C | Montarea corpurilor de iluminat, aplica oblica sau dreapta in nise pentru hidranti de incendiu, inclusiv rama cu geam, exclusiv executarea nisei | buc | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,72 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 4,00 |
|  | 2030132947001 | Rama metalica din otel U-25 kg/mp | kg | 0,00 |
|  | 2611112500200 | Geam tras clar 3 mm | m2 | 0,00 |
| 11 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,08 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 4,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,20 |
| 12 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,62 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 2,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,00 |

|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |

V  Reparatia SRG-5 SRL "Cahul-gaz" mun.Cahul (lucrari de finisare exterior si sistemul electric) Nr. inventar 923/16

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de finisare in exterior |  |  |
| 0 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 105,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 47,25 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 67,20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,25 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 52,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
| 1 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea usei) | m2 | 7,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,14 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,7696 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,00 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,00 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 1,258 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,48 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,74 |
| 2 | CN25A | Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual (Vopsirea plasa metalica) | m2 | 4,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,698 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,376 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,00 |
|  | 2430116104170 | Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural | kg | 3,655 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,15 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
| 3 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Tevi metalice) | m2 | 3,42 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,762 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,3557 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,00 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,00 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,5814 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,684 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,342 |
| 4 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 3,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,765 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 3,8494 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,00 |

|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |

Intocmit STP	  		                                                Cotlearenco Alexei

Președintele grupului de lucru	  		                         Chirilenco Iuri