| Constructia sistemului de iluminat stradal (PT201RD18) in satul Radoaia, raionul Singerei. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

Iluminare stradala de la PT200

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor pe magistrala: (cu tractor, remorca, macara) | buc | 17,00 |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 17,00 |
| 3 | Pretul firmei | Stilp (CB-9,5) | buc | 17,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 4,807 |
| 5 | Pretul firmei | Cablu СИП 5 2*35 mm2 | m | 1 051,00 |
| 6 | Pretul firmei | Cablu СИП 5 2*25 mm2 | m | 2 916,00 |
| 7 | Pretul firmei | Cablu СИП 5 2*16 mm2 | m | 840,00 |
| 8 | Pretul firmei | Complet de sustinere unghi RA-25 | buc | 89,00 |
| 9 | Pretul firmei | Clema ZAB 2*16-35 | buc | 140,00 |
| 10 | Pretul firmei | Clema NC 20 | buc | 819,00 |
| 11 | Pretul firmei | Consola CA 1500 | buc | 137,00 |
| 12 | Pretul firmei | Consola CS 1500 | buc | 89,00 |
| 13 | Pretul firmei | Bratara E778 | buc | 480,00 |
| 14 | Pretul firmei | Banda metalica F207 | m | 819,00 |
| 15 | Pretul firmei | Clema de ramificare 1.5-10/15-25 | buc | 226,00 |
| 16 | Pretul firmei | Clema de conexiune Fidos 16-95/16-95 | buc | 224,00 |
| 17 | Pretul firmei | Clema CD35 | buc | 160,00 |
| 18 | Pretul firmei | Fes ermetic CE 6.35 | buc | 112,00 |
| 19 | 08-03-596-5 | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 1,13 |
| 20 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 113,00 |
| 21 | Pretul firmei | Consola pentru corp de iluminat | buc | 113,00 |
| 22 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete /Taimer IHP | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350/ BZUM-TF-03-1 25A | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
| 29 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 2,00 |
| 31 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,09 |
| 32 | Pretul firmei | Tub gofrat (metalic) d=37,5mm | m | 9,00 |
| 33 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj /Teava profilata 80x80, L=6m | t | 0,25 |
| 34 | Pretul firmei | Teava patrata 80x80x3 | m | 6,00 |
| 35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,08 |
| 36 | Pretul firmei | Cablu ABBГ- 3x35mm2 | m | 2,00 |
| 37 | Pretul firmei | Cablu ABBГ (tr ) -3x35mm2 | m | 6,00 |
| 38 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in consola pozate: Cablu АВВГнг 3х2,5mm2 | 100 m | 1,13 |
| 39 | Pretul firmei | Cablu АВВГ 3х2,5mm2 | m | 113,00 |
| 40 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 /Dulap (pupitru) de dirijare 245*350*150 | buc | 1,00 |
| 41 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 42 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 4,90 |
| 43 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,71 |
| 44 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 3,53 |
| 45 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 16,00 |
| 46 | Pretul firmei | Papuci de cablu TA-35-10-7 | buc | 16,00 |
| 47 | Pretul firmei | Teava profilata 40*20 mm | m | 1,50 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 48 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED-50W | buc | 113,00 |
| 49 | Pretul firmei | Taimer IHP | buc | 1,00 |
| 50 | Pretul firmei | Demaror electromagnetic ПМ12-010 | buc | 1,00 |
| 51 | Pretul firmei | Dulap de evidenta de tip BZUM-TF-03-1 25A | buc | 1,00 |
| 52 | Pretul firmei | Contor electronic monofazat ME172-D1(5-85A) 220V | buc | 1,00 |
| 53 | Pretul firmei | Separator de sarcina NH-latr (80А) | buc | 1,00 |
| 54 | Pretul firmei | Sigurante ППН -33 ( 20A ) | buc | 1,00 |
| 55 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P 10A B | buc | 3,00 |
| 56 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P 16A B | buc | 1,00 |
| 57 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P 40A B | buc | 1,00 |
| 58 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-63A | buc | 2,00 |
| 59 | Pretul firmei | Panou de dirijare 245*350*150 | buc | 1,00 |
| 60 | Pretul firmei | Limitator de tensiune ОПС-1(1P) | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de iluminat stradal (PT201RD18) in satul Radoaia, raionul Singerei. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-2

Iluminare stradala de la PT201

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor pe magistrala: (cu tractor, remorca, macara) | buc | 11,00 |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 11,00 |
| 3 | Pretul firmei | Stilp (CB-9,5) | buc | 11,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 3,083 |
| 5 | Pretul firmei | Cablu СИП 5 2*25 mm2 | m | 2 524,00 |
| 6 | Pretul firmei | Cablu СИП 5 2*16 mm2 | m | 559,00 |
| 7 | Pretul firmei | Complet de sustinere unghi RA-25 | buc | 57,00 |
| 8 | Pretul firmei | Clema ZAB 2*16-35 | buc | 93,00 |
| 9 | Pretul firmei | Clema NC 20 | buc | 526,00 |
| 10 | Pretul firmei | Consola CA 1500 | buc | 90,00 |
| 11 | Pretul firmei | Consola CS 1500 | buc | 57,00 |
| 12 | Pretul firmei | Bratara E778 | buc | 300,00 |
| 13 | Pretul firmei | Banda metalica F207 | m | 526,00 |
| 14 | Pretul firmei | Clema de ramificare 1.5-10/15-25 | buc | 142,00 |
| 15 | Pretul firmei | Clema de conexiune Fidos 16-95/16-95 | buc | 36,00 |
| 16 | Pretul firmei | Clema CD35 | buc | 100,00 |
| 17 | Pretul firmei | Fes ermetic CE 6.35 | buc | 80,00 |
| 18 | 08-03-596-5 | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,71 |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 71,00 |
| 20 | Pretul firmei | Consola pentru corp de iluminat | buc | 71,00 |
| 21 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete /Taimer IHP | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350/ BZUM-TF-03-1 25A | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,00 |
| 28 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 2,00 |
| 30 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,09 |
| 31 | Pretul firmei | Tub gofrat (metalic) d=37,5mm | m | 9,00 |
| 32 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj /Teava profilata 80x80, L=6m | t | 0,25 |
| 33 | Pretul firmei | Teava patrata 80x80x3 | m | 6,00 |
| 34 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,08 |
| 35 | Pretul firmei | Cablu ABBГ- 3x25mm2 | m | 2,00 |
| 36 | Pretul firmei | Cablu ABBГ (tr ) -3x25mm2 | m | 6,00 |
| 37 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in consola pozate: Cablu АВВГнг 3х2,5mm2 | 100 m | 0,71 |
| 38 | Pretul firmei | Cablu АВВГ 3х2,5mm2 | m | 71,00 |
| 39 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 /Dulap (pupitru) de dirijare 245*350*150 | buc | 1,00 |
| 40 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 41 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 3,00 |
| 42 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,42 |
| 43 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 2,10 |
| 44 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 16,00 |
| 45 | Pretul firmei | Papuci de cablu TA-35-10-7 | buc | 16,00 |
| 46 | Pretul firmei | Teava profilata 40*20 mm | m | 1,50 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 47 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED-50W | buc | 71,00 |
| 48 | Pretul firmei | Taimer IHP | buc | 1,00 |
| 49 | Pretul firmei | Demaror electromagnetic ПМ12-010 | buc | 1,00 |
| 50 | Pretul firmei | Dulap de evidenta de tip BZUM-TF-03-1 25A | buc | 1,00 |
| 51 | Pretul firmei | Contor electronic monofazat ME172-D1(5-85A) 220V | buc | 1,00 |
| 52 | Pretul firmei | Separator de sarcina NH-latr (80А) | buc | 1,00 |
| 53 | Pretul firmei | Sigurante ППН -33 ( 20A ) | buc | 1,00 |
| 54 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P 10A B | buc | 3,00 |
| 55 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P 40A B | buc | 1,00 |
| 56 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-63A | buc | 2,00 |
| 57 | Pretul firmei | Panou de dirijare 245*350*150 | buc | 1,00 |
| 58 | Pretul firmei | Limitator de tensiune ОПС-1(1P) | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de iluminat stradal (PT201RD18) in satul Radoaia, raionul Singerei. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-3

IIuminare stradala de la PT202

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor pe magistrala: (cu tractor, remorca, macara) | buc | 7,00 |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 7,00 |
| 3 | Pretul firmei | Stilp (CB-9,5) | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 2,585 |
| 5 | Pretul firmei | Cablu СИП 5 2*25 mm2 | m | 1 464,00 |
| 6 | Pretul firmei | Cablu СИП 5 2*16 mm2 | m | 1 121,00 |
| 7 | Pretul firmei | Complet de sustinere unghi RA-25 | buc | 47,00 |
| 8 | Pretul firmei | Clema ZAB 2*16-35 | buc | 78,00 |
| 9 | Pretul firmei | Clema NC 20 | buc | 396,00 |
| 10 | Pretul firmei | Consola CA 1500 | buc | 76,00 |
| 11 | Pretul firmei | Consola CS 1500 | buc | 47,00 |
| 12 | Pretul firmei | Bratara E778 | buc | 261,00 |
| 13 | Pretul firmei | Banda metalica F207 | m | 396,00 |
| 14 | Pretul firmei | Clema de ramificare 1.5-10/15-25 | buc | 66,00 |
| 15 | Pretul firmei | Clema de conexiune Fidos 16-95/16-95 | buc | 38,00 |
| 16 | Pretul firmei | Clema CD35 | buc | 87,00 |
| 17 | Pretul firmei | Fes ermetic CE 6.35 | buc | 74,00 |
| 18 | 08-03-596-5 | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,71 |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 71,00 |
| 20 | Pretul firmei | Consola pentru corp de iluminat | buc | 71,00 |
| 21 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete /Taimer IHP | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350/ BZUM-TF-03-1 25A | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,00 |
| 28 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 2,00 |
| 30 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,09 |
| 31 | Pretul firmei | Tub gofrat (metalic) d=37,5mm | m | 9,00 |
| 32 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj /Teava profilata 80x80, L=6m | t | 0,25 |
| 33 | Pretul firmei | Teava patrata 80x80x3 | m | 6,00 |
| 34 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,08 |
| 35 | Pretul firmei | Cablu ABBГ- 3x25mm2 | m | 2,00 |
| 36 | Pretul firmei | Cablu ABBГ (tr ) -3x25mm2 | m | 6,00 |
| 37 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in consola pozate: Cablu АВВГнг 3х2,5mm2 | 100 m | 0,33 |
| 38 | Pretul firmei | Cablu АВВГ 3х2,5mm2 | m | 33,00 |
| 39 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 /Dulap (pupitru) de dirijare 245*350*150 | buc | 1,00 |
| 40 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 41 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 3,00 |
| 42 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,42 |
| 43 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 2,10 |
| 44 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 16,00 |
| 45 | Pretul firmei | Papuci de cablu TA-35-10-7 | buc | 16,00 |
| 46 | Pretul firmei | Teava profilata 40*20 mm | m | 1,50 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 47 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED-50W | buc | 71,00 |
| 48 | Pretul firmei | Taimer IHP | buc | 1,00 |
| 49 | Pretul firmei | Demaror electromagnetic ПМ12-010 | buc | 1,00 |
| 50 | Pretul firmei | Dulap de evidenta de tip BZUM-TF-03-1 25A | buc | 1,00 |
| 51 | Pretul firmei | Contor electronic monofazat ME172-D1(5-85A) 220V | buc | 1,00 |
| 52 | Pretul firmei | Separator de sarcina NH-latr (80А) | buc | 1,00 |
| 53 | Pretul firmei | Sigurante ППН -33 ( 20A ) | buc | 1,00 |
| 54 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P 10A B | buc | 2,00 |
| 55 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P 40A B | buc | 1,00 |
| 56 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-63A | buc | 2,00 |
| 57 | Pretul firmei | Panou de dirijare 245*350*150 | buc | 1,00 |
| 58 | Pretul firmei | Limitator de tensiune ОПС-1(1P) | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de iluminat stradal (PT201RD18) in satul Radoaia, raionul Singerei. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-5

Iluminare stradala de la PT204

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor pe magistrala: (cu tractor, remorca, macara) | buc | 3,00 |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 3,00 |
| 3 | Pretul firmei | Stilp (CB-9,5) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 3,665 |
| 5 | Pretul firmei | Cablu СИП 5 2*25 mm2 | m | 2 647,00 |
| 6 | Pretul firmei | Cablu СИП 5 2*16 mm2 | m | 1 018,00 |
| 7 | Pretul firmei | Complet de sustinere unghi RA-25 | buc | 67,00 |
| 8 | Pretul firmei | Clema ZAB 2*16-35 | buc | 126,00 |
| 9 | Pretul firmei | Clema NC 20 | buc | 710,00 |
| 10 | Pretul firmei | Consola CA 1500 | buc | 124,00 |
| 11 | Pretul firmei | Consola CS 1500 | buc | 67,00 |
| 12 | Pretul firmei | Bratara E778 | buc | 351,00 |
| 13 | Pretul firmei | Banda metalica F207 | m | 710,00 |
| 14 | Pretul firmei | Clema de ramificare 1.5-10/15-25 | buc | 198,00 |
| 15 | Pretul firmei | Clema de conexiune Fidos 16-95/16-95 | buc | 165,00 |
| 16 | Pretul firmei | Clema CD35 | buc | 117,00 |
| 17 | Pretul firmei | Fes ermetic CE 6.35 | buc | 86,00 |
| 18 | 08-03-596-5 | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,99 |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 99,00 |
| 20 | Pretul firmei | Consola pentru corp de iluminat | buc | 99,00 |
| 21 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete /Taimer IHP | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350/ BZUM-TF-03-1 25A | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,00 |
| 28 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 2,00 |
| 30 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,09 |
| 31 | Pretul firmei | Tub gofrat (metalic) d=37,5mm | m | 9,00 |
| 32 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj /Teava profilata 80x80, L=6m | t | 0,25 |
| 33 | Pretul firmei | Teava patrata 80x80x3 | m | 6,00 |
| 34 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,08 |
| 35 | Pretul firmei | Cablu ABBГ- 3x25mm2 | m | 2,00 |
| 36 | Pretul firmei | Cablu ABBГ (tr ) -3x25mm2 | m | 6,00 |
| 37 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in consola pozate: Cablu АВВГнг 3х2,5mm2 | 100 m | 1,09 |
| 38 | Pretul firmei | Cablu АВВГ 3х2,5mm2 | m | 109,00 |
| 39 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 /Dulap (pupitru) de dirijare 245*350*150 | buc | 1,00 |
| 40 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 41 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 4,40 |
| 42 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,63 |
| 43 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,50 |
| 44 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 16,00 |
| 45 | Pretul firmei | Papuci de cablu TA-35-10-7 | buc | 16,00 |
| 46 | Pretul firmei | Teava profilata 40*20 mm | m | 1,50 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 47 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED-50W | buc | 99,00 |
| 48 | Pretul firmei | Taimer IHP | buc | 1,00 |
| 49 | Pretul firmei | Demaror electromagnetic ПМ12-010 | buc | 1,00 |
| 50 | Pretul firmei | Dulap de evidenta de tip BZUM-TF-03-1 25A | buc | 1,00 |
| 51 | Pretul firmei | Contor electronic monofazat ME172-D1(5-85A) 220V | buc | 1,00 |
| 52 | Pretul firmei | Separator de sarcina NH-latr (80А) | buc | 1,00 |
| 53 | Pretul firmei | Sigurante ППН -33 ( 20A ) | buc | 1,00 |
| 54 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P 16A B | buc | 2,00 |
| 55 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P 40A B | buc | 1,00 |
| 56 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-63A | buc | 2,00 |
| 57 | Pretul firmei | Panou de dirijare 245*350*150 | buc | 1,00 |
| 58 | Pretul firmei | Limitator de tensiune ОПС-1(1P) | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de iluminat stradal (PT201RD18) in satul Radoaia, raionul Singerei. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-8

Iluminare stradala de la PT224

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor pe magistrala: (cu tractor, remorca, macara) | buc | 16,00 |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 16,00 |
| 3 | Pretul firmei | Stilp (CB-9,5) | buc | 16,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 3,204 |
| 5 | Pretul firmei | Cablu СИП 5 2*25 mm2 | m | 2 096,00 |
| 6 | Pretul firmei | Cablu СИП 5 2*16 mm2 | m | 1 108,00 |
| 7 | Pretul firmei | Complet de sustinere unghi RA-25 | buc | 65,00 |
| 8 | Pretul firmei | Clema ZAB 2*16-35 | buc | 114,00 |
| 9 | Pretul firmei | Clema NC 20 | buc | 742,00 |
| 10 | Pretul firmei | Consola CA 1500 | buc | 111,00 |
| 11 | Pretul firmei | Consola CS 1500 | buc | 65,00 |
| 12 | Pretul firmei | Bratara E778 | buc | 345,00 |
| 13 | Pretul firmei | Banda metalica F207 | m | 742,00 |
| 14 | Pretul firmei | Clema de ramificare 1.5-10/15-25 | buc | 156,00 |
| 15 | Pretul firmei | Clema de conexiune Fidos 16-95/16-95 | buc | 171,00 |
| 16 | Pretul firmei | Clema CD35 | buc | 115,00 |
| 17 | Pretul firmei | Fes ermetic CE 6.35 | buc | 110,00 |
| 18 | 08-03-596-5 | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,79 |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 78,00 |
| 20 | Pretul firmei | Consola pentru corp de iluminat | buc | 78,00 |
| 21 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete /Taimer IHP | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350/ BZUM-TF-03-1 25A | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 10,00 |
| 28 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 2,00 |
| 30 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,09 |
| 31 | Pretul firmei | Tub gofrat (metalic) d=37,5mm | m | 9,00 |
| 32 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj /Teava profilata 80x80, L=6m | t | 0,25 |
| 33 | Pretul firmei | Teava patrata 80x80x3 | m | 6,00 |
| 34 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,08 |
| 35 | Pretul firmei | Cablu ABBГ- 3x25mm2 | m | 2,00 |
| 36 | Pretul firmei | Cablu ABBГ (tr ) -3x25mm2 | m | 6,00 |
| 37 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in consola pozate: Cablu АВВГнг 3х2,5mm2 | 100 m | 0,78 |
| 38 | Pretul firmei | Cablu АВВГ 3х2,5mm2 | m | 78,00 |
| 39 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 /Dulap (pupitru) de dirijare 245*350*150 | buc | 1,00 |
| 40 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 41 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 3,80 |
| 42 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,54 |
| 43 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 2,70 |
| 44 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 16,00 |
| 45 | Pretul firmei | Papuci de cablu TA-35-10-7 | buc | 16,00 |
| 46 | Pretul firmei | Teava profilata 40*20 mm | m | 1,50 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 47 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED-50W | buc | 79,00 |
| 48 | Pretul firmei | Taimer IHP | buc | 1,00 |
| 49 | Pretul firmei | Demaror electromagnetic ПМ12-010 | buc | 1,00 |
| 50 | Pretul firmei | Dulap de evidenta de tip BZUM-TF-03-1 25A | buc | 1,00 |
| 51 | Pretul firmei | Contor electronic monofazat ME172-D1(5-85A) 220V | buc | 1,00 |
| 52 | Pretul firmei | Separator de sarcina NH-latr (80А) | buc | 1,00 |
| 53 | Pretul firmei | Sigurante ППН -33 ( 20A ) | buc | 1,00 |
| 54 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P 10A B | buc | 10,00 |
| 55 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P 40A B | buc | 1,00 |
| 56 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-63A | buc | 2,00 |
| 57 | Pretul firmei | Panou de dirijare 245*350*150 | buc | 1,00 |
| 58 | Pretul firmei | Limitator de tensiune ОПС-1(1P) | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de iluminat stradal (PT201RD18) in satul Radoaia, raionul Singerei. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-9

Iluminare stradala de la PT226

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 2,693 |
| 2 | Pretul firmei | Cablu СИП 5 2*35 mm2 | m | 1 034,00 |
| 3 | Pretul firmei | Cablu СИП 5 2*25 mm2 | m | 1 334,00 |
| 4 | Pretul firmei | Cablu СИП 5 2*16 mm2 | m | 325,00 |
| 5 | Pretul firmei | Complet de sustinere unghi RA-25 | buc | 46,00 |
| 6 | Pretul firmei | Clema ZAB 2*16-35 | buc | 84,00 |
| 7 | Pretul firmei | Clema NC 20 | buc | 490,00 |
| 8 | Pretul firmei | Consola CA 1500 | buc | 82,00 |
| 9 | Pretul firmei | Consola CS 1500 | buc | 46,00 |
| 10 | Pretul firmei | Bratara E778 | buc | 249,00 |
| 11 | Pretul firmei | Banda metalica F207 | m | 490,00 |
| 12 | Pretul firmei | Clema de ramificare 1.5-10/15-25 | buc | 146,00 |
| 13 | Pretul firmei | Clema de conexiune Fidos 16-95/16-95 | buc | 112,00 |
| 14 | Pretul firmei | Clema CD35 | buc | 83,00 |
| 15 | Pretul firmei | Fes ermetic CE 6.35 | buc | 64,00 |
| 16 | 08-03-596-5 | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,73 |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 73,00 |
| 18 | Pretul firmei | Consola pentru corp de iluminat | buc | 73,00 |
| 19 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete /Taimer IHP | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350/ BZUM-TF-03-1 25A | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 2,00 |
| 28 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,14 |
| 29 | Pretul firmei | Tub gofrat (metalic) d=37,5mm | m | 14,00 |
| 30 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj /Teava profilata 80x80, L=6m | t | 0,25 |
| 31 | Pretul firmei | Teava patrata 80x80x3 | m | 6,00 |
| 32 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,10 |
| 33 | Pretul firmei | Cablu ABBГ- 3x25mm2 | m | 2,00 |
| 34 | Pretul firmei | Cablu AПвБбШп-1 3x25mm2 | m | 8,00 |
| 35 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in consola pozate: Cablu АВВГнг 3х2,5mm2 | 100 m | 1,05 |
| 36 | Pretul firmei | Cablu АВВГ 3х2,5mm2 | m | 105,00 |
| 37 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 /Dulap (pupitru) de dirijare 245*350*150 | buc | 1,00 |
| 38 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 39 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 3,00 |
| 40 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,42 |
| 41 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 2,10 |
| 42 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 16,00 |
| 43 | Pretul firmei | Papuci de cablu TA-35-10-7 | buc | 16,00 |
| 44 | Pretul firmei | Teava profilata 40*20 mm | m | 1,50 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 45 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED-50W | buc | 73,00 |
| 46 | Pretul firmei | Taimer IHP | buc | 1,00 |
| 47 | Pretul firmei | Demaror electromagnetic ПМ12-010 | buc | 1,00 |
| 48 | Pretul firmei | Dulap de evidenta de tip BZUM-TF-03-1 25A | buc | 1,00 |
| 49 | Pretul firmei | Contor electronic monofazat ME172-D1(5-85A) 220V | buc | 1,00 |
| 50 | Pretul firmei | Separator de sarcina NH-latr (80А) | buc | 1,00 |
| 51 | Pretul firmei | Sigurante ППН -33 ( 20A ) | buc | 1,00 |
| 52 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P 20A B | buc | 1,00 |
| 53 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P 40A B | buc | 1,00 |
| 54 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-63A | buc | 2,00 |
| 55 | Pretul firmei | Panou de dirijare 245*350*150 | buc | 1,00 |
| 56 | Pretul firmei | Limitator de tensiune ОПС-1(1P) | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de iluminat stradal (PT201RD18) in satul Radoaia, raionul Singerei. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-10

Iluminare stradala de la PT640

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1,596 |
| 2 | Pretul firmei | Cablu СИП 5 2*25 mm2 | m | 1 365,00 |
| 3 | Pretul firmei | Cablu СИП 5 2*16 mm2 | m | 231,00 |
| 4 | Pretul firmei | Complet de sustinere unghi RA-25 | buc | 31,00 |
| 5 | Pretul firmei | Clema ZAB 2*16-35 | buc | 34,00 |
| 6 | Pretul firmei | Clema NC 20 | buc | 264,00 |
| 7 | Pretul firmei | Consola CA 1500 | buc | 32,00 |
| 8 | Pretul firmei | Consola CS 1500 | buc | 31,00 |
| 9 | Pretul firmei | Bratara E778 | buc | 147,00 |
| 10 | Pretul firmei | Banda metalica F207 | m | 264,00 |
| 11 | Pretul firmei | Clema de ramificare 1.5-10/15-25 | buc | 86,00 |
| 12 | Pretul firmei | Clema de conexiune Fidos 16-95/16-95 | buc | 8,00 |
| 13 | Pretul firmei | Clema CD35 | buc | 49,00 |
| 14 | Pretul firmei | Fes ermetic CE 6.35 | buc | 20,00 |
| 15 | 08-03-596-5 | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,43 |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 43,00 |
| 17 | Pretul firmei | Consola pentru corp de iluminat | buc | 43,00 |
| 18 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete /Taimer IHP | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350/ BZUM-TF-03-1 25A | buc | 1,00 |
| 21 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,00 |
| 25 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 2,00 |
| 27 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,09 |
| 28 | Pretul firmei | Tub gofrat (metalic) d=37,5mm | m | 9,00 |
| 29 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj /Teava profilata 80x80, L=6m | t | 0,25 |
| 30 | Pretul firmei | Teava patrata 80x80x3 | m | 6,00 |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,08 |
| 32 | Pretul firmei | Cablu ABBГ- 3x25mm2 | m | 2,00 |
| 33 | Pretul firmei | Cablu ABBГ (tr ) -3x25mm2 | m | 6,00 |
| 34 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in consola pozate: Cablu АВВГнг 3х2,5mm2 | 100 m | 0,43 |
| 35 | Pretul firmei | Cablu АВВГ 3х2,5mm2 | m | 43,00 |
| 36 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 /Dulap (pupitru) de dirijare 245*350*150 | buc | 1,00 |
| 37 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 38 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 2,00 |
| 39 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,20 |
| 40 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 1,50 |
| 41 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 16,00 |
| 42 | Pretul firmei | Papuci de cablu TA-35-10-7 | buc | 16,00 |
| 43 | Pretul firmei | Teava profilata 40*20 mm | m | 1,50 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 44 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED-50W | buc | 43,00 |
| 45 | Pretul firmei | Taimer IHP | buc | 1,00 |
| 46 | Pretul firmei | Demaror electromagnetic ПМ12-010 | buc | 1,00 |
| 47 | Pretul firmei | Dulap de evidenta de tip BZUM-TF-03-1 25A | buc | 1,00 |
| 48 | Pretul firmei | Contor electronic monofazat ME172-D1(5-85A) 220V | buc | 1,00 |
| 49 | Pretul firmei | Separator de sarcina NH-latr (80А) | buc | 1,00 |
| 50 | Pretul firmei | Sigurante ППН -33 ( 20A ) | buc | 1,00 |
| 51 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P 10A B | buc | 2,00 |
| 52 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P 40A B | buc | 1,00 |
| 53 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-63A | buc | 2,00 |
| 54 | Pretul firmei | Panou de dirijare 245*350*150 | buc | 1,00 |
| 55 | Pretul firmei | Limitator de tensiune ОПС-1(1P) | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.