| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Deviz-oferta  №  3168/26-2-1-5

Solutii arhitecturale. Edificiul Muzeului Victimelor Deportarilor si Represiunilor Politice (tonson str. Mitropolit Banulescu-Bodoni)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demisol, cota -3.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demisol, cota -3.30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. La cota 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total La cota 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Demontare acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare acoperisului |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de constructie mai jos de cota 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsO29A |  | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar intr-un canat (UE4,4.1) |  |  | m2 |  | 4,270 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,241 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 1,281 |  |
|  | 2812106306001-2 |  | Usi gata confectionate UE4 |  |  | m2 |  | 4,270 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,107 |  |
| 2 | RCsO29A |  | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar intr-un canat UE5 |  |  | m2 |  | 2,748 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,304 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,824 |  |
|  | 2812106306001-5 |  | Usi gata confectionate UE5 |  |  | m2 |  | 2,748 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,041 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,069 |  |
| 3 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m UE7 |  |  | m2 |  | 4,360 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,409 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,349 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,090 |  |
|  | 2030112930000-7e |  | Usi interioare si exterioare din lemn UE7 |  |  | m2 |  | 4,360 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |
| 4 | CK40A |  | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte (pentru usa antiincendiare) |  |  | m2 |  | 4,360 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,584 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,619 |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg |  | 31,574 |  |
|  | 2121147308470 |  | Carton de asbest 4mm |  |  | kg |  | 23,031 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |
| 5 | CK03C |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m UI3 |  |  | m2 |  | 5,280 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,597 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,211 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,320 |  |
|  | 2030112930000-3i |  | Usi interioare si exterioare din lemn UI3 |  |  | m2 |  | 5,280 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,264 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,584 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,792 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,106 |  |
| 6 | RCsO29A |  | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar intr-un canat (UI4*) |  |  | m2 |  | 2,420 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,671 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,726 |  |
|  | 2812106306001-2 |  | Usi gata confectionate UE4 |  |  | m2 |  | 2,420 |  |
|  | 2030122948050 |  | Ghermele carbonilizate |  |  | buc |  | 7,260 |  |
|  | 2874145886928 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 |  |  | kg |  | 0,121 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,597 |  |
|  | 2030122948127 |  | Pervazuri pentru usi rasinoase 62/19 mm |  |  | m |  | 4,840 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
| 7 | CK03B |  | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m UI6* |  |  | m2 |  | 1,890 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,512 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,095 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,472 |  |
|  | 2030112930000-6i |  | Usi interioare si exterioare din lemn UI6 |  |  | m2 |  | 1,890 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,472 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,208 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
| 8 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,180 |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,090 |  |
| 9 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri ( Хромированная ручка для входных металлических дверей) |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 8,190 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,450 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,180 |  |
| 10 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок накладной системы Yalle) |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,720 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 21,780 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 54,000 |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CK01B |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv -F-3,6 |  |  | m2 |  | 12,740 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,918 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,841 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,764 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,038 |  |
|  | 2030112938000-3 |  | Ferestre sau vitrine din lemn F3.6 |  |  | m2 |  | 12,740 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,255 |  |
| 12 | CK01A |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv -F-4 |  |  | m2 |  | 3,870 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,876 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,412 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,387 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,774 |  |
|  | 2030112938001 |  | Ferestre sau vitrine din lemn F4 |  |  | m2 |  | 3,870 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,077 |  |
| 13 | CK07A |  | Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn b=450mm gr.40mm |  |  | m |  | 9,840 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,755 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,394 |  |
|  | 2030112947600 |  | Glafuri pentru ferestre 450*40 din lemn |  |  | m |  | 9,840 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,968 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,098 |  |
| 14 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=210mm |  |  | m |  | 16,500 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,280 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,320 |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=210mm |  |  | m |  | 16,500 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 66,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,165 |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Gauri in peretii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RCsF10A |  | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru |  |  | m3 |  | 0,990 |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om. |  | 5,663 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 1,257 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,050 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,119 |  |
|  |  |  |  | Total Gauri in peretii. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Рodele (SA, PL-3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Tip P1 S=21.6m2 |  |  | * |  | 0,000 |  |
| 17 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris cu mastic cu bitum (h=300mm) |  |  | m3 |  | 6,480 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,415 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 7,452 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,648 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,361 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,722 |  |
| 18 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 21,600 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,864 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 36,720 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 7,344 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,013 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 24,408 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,281 |  |
| 19 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr.150mm |  |  | m2 |  | 21,600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 17,280 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,160 |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | 2,214 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,713 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |
| 20 | CG22A5 K=5 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | -21,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -1,080 |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | -1,107 |  |
| 21 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100х100mm |  |  | kg |  | 60,050 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,501 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,300 |  |
|  | 2873122000764 |  | Plase 4Bp, 100x100mm |  |  | kg |  | 60,650 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,015 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
| 22 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 21,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,800 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,208 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 17,280 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,540 |  |
| 23 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.40mm |  |  | m2 |  | 21,600 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,960 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,160 |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150 |  |  | m3 |  | 0,713 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,648 |  |
| 24 | CG01A1К=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 21,600 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,320 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,864 |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150 |  |  | m3 |  | 0,238 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,086 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |
| 25 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 21,600 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 48,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,400 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 22,248 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11 |  |  | kg |  | 87,480 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga ,,Fuganmertel" |  |  | kg |  | 6,480 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 432,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,972 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,259 |  |
| 26 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 23,110 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 9,244 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,311 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 24,751 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta ,,Class Nas" |  |  | kg |  | 8,493 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 145,593 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 2,427 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 6,933 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 1,156 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |
| 27 |  |  | Tip P2 S=370.5m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 28 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris cu mastic cu bitum (h=300mm) |  |  | m3 |  | 85,900 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 85,041 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 98,785 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 8,590 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 18,039 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 36,078 |  |
| 29 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 370,500 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 14,820 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 629,850 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 125,970 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,222 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 418,665 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,370 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 4,816 |  |
| 30 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr.150mm |  |  | m2 |  | 114,500 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 91,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,450 |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | 11,736 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 748,000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 7,442 |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 6,870 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,779 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,229 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,450 |  |
| 31 | CG22A5 K=5 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | -114,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -5,725 |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | -5,868 |  |
| 32 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100х100 |  |  | kg |  | 332,990 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,325 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,665 |  |
|  | 2873122000764 |  | Plase 4Bp, 100x100mm |  |  | kg |  | 336,320 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,665 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,330 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 99,897 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
| 33 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 370,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 185,250 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 140,790 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 296,400 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 9,263 |  |
| 34 | CG11A |  | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura |  |  | m2 |  | 370,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 92,625 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 759,525 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 12,226 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,669 |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 18,525 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 92,625 |  |
|  | 1411112204430 |  | Mozaic de marmura |  |  | kg |  | 9 633,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8 151,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 15,561 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,446 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 16,672 |  |
| 35 | CG11A2 k=2 |  | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 370,500 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 555,750 |  |
|  | 1411112204430 |  | Mozaic de marmura |  |  | kg |  | 6 594,900 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 260,050 |  |
|  |  |  |  | Total Рodele (SA, PL-3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Finisaj interioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 492,300 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 753,219 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat ,,Dunnputz'' |  |  | kg |  | 3 515,022 |  |
| 37 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton LUX" S=492.3x2 |  |  | m2 |  | 951,800 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 28,554 |  |
|  | 2416586105303-sup |  | Amorsa-grund "Supraton LUX" |  |  | kg |  | 142,770 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 47,590 |  |
| 38 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 492,300 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 98,460 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 49,230 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 242,704 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,492 |  |
| 39 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 69,300 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 38,115 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ,,Euroton Lav" |  |  | kg |  | 27,720 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,158 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 34,650 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,465 |  |
| 40 | CN01A |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) |  |  | m2 |  | 423,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,380 |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 126,900 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 21,150 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,846 |  |
| 41 |  |  | Peretii- plan demisol |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 42 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 790,900 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 790,900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 158,180 |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 3,954 |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 12,654 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,745 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,582 |  |
| 43 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=790.9-58.2=732.7m2 |  |  | m2 |  | 732,700 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 893,894 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat ,,Dunnputz'' |  |  | kg |  | 5 231,478 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,931 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 57,883 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 11,723 |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton LUX" |  |  | m2 |  | 732,700 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,981 |  |
|  | 2416586105303-sup |  | Amorsa-grund "Supraton LUX" |  |  | kg |  | 109,905 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 36,635 |  |
| 45 | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor S=1173.6m2 gr.2mm (k=2 materiale) |  |  | m2 |  | 732,700 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 329,715 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 73,270 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1 758,480 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,465 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,733 |  |
| 46 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton LUX" |  |  | m2 |  | 732,700 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,981 |  |
|  | 2416586105303-sup |  | Amorsa-grund "Supraton LUX" |  |  | kg |  | 109,905 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 36,635 |  |
| 47 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 274,700 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 151,085 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ,,Euroton Lav" |  |  | kg |  | 109,880 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 16,482 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 137,350 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 13,735 |  |
| 48 | CN01A |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) |  |  | m2 |  | 458,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 27,480 |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 137,400 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 22,900 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,916 |  |
| 49 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor -Fotolaboratoria |  |  | m2 |  | 58,200 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 130,950 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,640 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 61,110 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 23,280 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 164,000 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga ,,Fuganmertel" |  |  | kg |  | 19,206 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,466 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta ,,Class Nas" |  |  | kg |  | 232,800 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,164 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,698 |  |
| 50 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos) |  |  | m |  | 95,820 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 42,161 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,080 |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 0,479 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,144 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |
| 51 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) |  |  | m2 |  | 37,280 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,944 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 11,184 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 532,358 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm |  |  | m |  | 13,048 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,418 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 1,103 |  |
| 52 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton LUX" |  |  | m2 |  | 37,280 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,118 |  |
|  | 2416586105303-sup |  | Amorsa-grund "Supraton LUX" |  |  | kg |  | 5,592 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,864 |  |
| 53 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 37,280 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 20,504 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ,,Euroton Lav" |  |  | kg |  | 14,912 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,237 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,640 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,864 |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6.1. Cerdac C-1 (PL-40) si copertina Cp-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CG11A |  | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura |  |  | m2 |  | 10,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,500 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 20,500 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,330 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,180 |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 2,500 |  |
|  | 1411112204430 |  | Mozaic de marmura |  |  | kg |  | 260,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 220,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,420 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |
| 55 | CG11A2 k=2 |  | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 10,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 15,000 |  |
|  | 1411112204430 |  | Mozaic de marmura |  |  | kg |  | 178,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 61,000 |  |
| 56 | RpIzB47Aприменительj |  | Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5mm la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile |  |  | m2 |  | 10,000 |  |
|  | 7122040223200 |  | Zidar samotor |  |  | h-om |  | 48,600 |  |
|  | 1411112204410 |  | Piatra abraziva pentru slefuit- шлифовальные камни ,,цилиндр" |  |  | kg |  | 2,100 |  |
| 57 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,200 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 3,150 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
| 58 | CO07B |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ BM1 |  |  | kg |  | 73,500 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 36,750 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,350 |  |
|  | 2710703518270 |  | Otel profilat |  |  | kg |  | 77,175 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,367 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,441 |  |
|  | 2874125884800 |  | Nit cu cap semirotund |  |  | kg |  | 0,588 |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 0,735 |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  | kg |  | 18,375 |  |
| 59 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,280 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,803 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,184 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355 6 |  |  | kg |  | 1,092 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,154 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,546 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,273 |  |
| 60 | RCsB21C К=1,67 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (под M10) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,271 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 33,400 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 10,688 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 1,202 |  |
| 61 | CL10C |  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Каркас из уголков |  |  | t |  | 0,094 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,995 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,796 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,799 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,400 |  |
|  | 2811106301300 |  | Constructii metalice |  |  | kg |  | 94,000 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,517 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 0,470 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 0,470 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 0,470 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,038 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,056 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,517 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,893 |  |
| 62 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,094 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,605 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,733 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355 6 |  |  | kg |  | 0,367 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,183 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,092 |  |
| 63 | CE30A |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. (V=0.045 m3) |  |  | m2 |  | 5,100 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,147 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,357 |  |
|  | 2010102903498 |  | Scinduri de rasinoase 150x20mm |  |  | m3 |  | 0,045 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,612 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,153 |  |
| 64 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  | 0,045 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,092 |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  | kg |  | 0,441 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,227 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
| 65 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  | m2 |  | 5,100 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,590 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,275 |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  | m2 |  | 6,158 |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 2,677 |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 48,195 |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 0,535 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,255 |  |
| 66 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris Drenaj |  |  | m3 |  | 0,250 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,247 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,287 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,025 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |
| 67 | AcA07A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm Tub de drenaj d=50 |  |  | m |  | 1,200 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,336 |  |
|  | 2521216700000 |  | Teava din PVC neplastifiata d=50 |  |  | m |  | 1,285 |  |
|  |  |  |  | Total Cerdac C-1 (PL-40) si copertina Cp-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6.2. Cerdac C-2 (PL-41) |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CG11A |  | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura |  |  | m2 |  | 16,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,175 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 34,235 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,551 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,301 |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 0,835 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 4,175 |  |
|  | 1411112204430 |  | Mozaic de marmura |  |  | kg |  | 434,200 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 367,400 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,701 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,751 |  |
| 69 | CG11A2 k=2 |  | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 16,700 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 25,050 |  |
|  | 1411112204430 |  | Mozaic de marmura |  |  | kg |  | 297,260 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 101,870 |  |
| 70 | RpIzB47Aприменительj |  | Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5mm la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile |  |  | m2 |  | 16,700 |  |
|  | 7122040223200 |  | Zidar samotor |  |  | h-om |  | 81,162 |  |
|  | 1411112204410 |  | Piatra abraziva pentru slefuit- шлифовальные камни ,,цилиндр" |  |  | kg |  | 3,507 |  |
| 71 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5Bp100x100-4.4kg/m2) |  |  | kg |  | 74,800 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,992 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,374 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate 5Vr 100x100 |  |  | kg |  | 75,548 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,374 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,748 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 22,440 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
| 72 | RpCM10A |  | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv -placi din piatra de cosauti |  |  | m2 |  | 17,000 |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om. |  | 102,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 13,600 |  |
|  | 2661112800800 |  | Placi de marmura, piatra, granit sau imitatii -placi din piatra |  |  | m2 |  | 17,513 |  |
|  | 2875275891519 |  | Crampoane de otel pentru placaje |  |  | kg |  | 6,696 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 42,925 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,343 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 6,868 |  |
|  | 2551447335247 |  | Praf de frecat |  |  | kg |  | 6,525 |  |
|  | 1411112205747 |  | Praf de travertin |  |  | kg |  | 5,494 |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T |  |  | m3 |  | 0,515 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,850 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,425 |  |
| 73 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  |  | buc |  | 19,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,280 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 5,985 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 1,140 |  |
| 74 | CO07B |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ BM2 |  |  | kg |  | 228,200 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 114,100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,820 |  |
|  | 2710703518270 |  | Otel profilat |  |  | kg |  | 239,610 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,141 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,369 |  |
|  | 2874125884800 |  | Nit cu cap semirotund |  |  | kg |  | 1,826 |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 2,282 |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  | kg |  | 57,050 |  |
| 75 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,228 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,468 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,778 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355 6 |  |  | kg |  | 0,889 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,125 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,445 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,222 |  |
|  |  |  |  | Total Cerdac C-2 (PL-41) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6.3. Cerdac C-3,3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CG11A |  | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura |  |  | m2 |  | 20,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 41,000 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,660 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,360 |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 5,000 |  |
|  | 1411112204430 |  | Mozaic de marmura |  |  | kg |  | 520,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 440,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,840 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |
| 77 | CG11A2 k=2 |  | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 20,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 30,000 |  |
|  | 1411112204430 |  | Mozaic de marmura |  |  | kg |  | 356,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 122,000 |  |
| 78 | RpIzB47Aприменительj |  | Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5mm la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile |  |  | m2 |  | 20,000 |  |
|  | 7122040223200 |  | Zidar samotor |  |  | h-om |  | 97,200 |  |
|  | 1411112204410 |  | Piatra abraziva pentru slefuit- шлифовальные камни ,,цилиндр" |  |  | kg |  | 4,200 |  |
| 79 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,920 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 5,040 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |
| 80 | CO07B |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ BM-3 |  |  | kg |  | 96,000 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 48,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,600 |  |
|  | 2710703518270 |  | Otel profilat |  |  | kg |  | 100,800 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,480 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,576 |  |
|  | 2874125884800 |  | Nit cu cap semirotund |  |  | kg |  | 0,768 |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 0,960 |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  | kg |  | 24,000 |  |
| 81 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,096 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,618 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,749 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355 6 |  |  | kg |  | 0,374 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,053 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,187 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  |  |  |  | Total Cerdac C-3,3.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6.4. Cerdac C-4 (PL-42) |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CG11A |  | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura |  |  | m2 |  | 20,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 41,000 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,660 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,360 |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 5,000 |  |
|  | 1411112204430 |  | Mozaic de marmura |  |  | kg |  | 520,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 440,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,840 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |
| 83 | CG11A2 k=2 |  | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 20,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 30,000 |  |
|  | 1411112204430 |  | Mozaic de marmura |  |  | kg |  | 356,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 122,000 |  |
| 84 | RpIzB47Aприменительj |  | Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5mm la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile |  |  | m2 |  | 20,000 |  |
|  | 7122040223200 |  | Zidar samotor |  |  | h-om |  | 97,200 |  |
|  | 1411112204410 |  | Piatra abraziva pentru slefuit- шлифовальные камни ,,цилиндр" |  |  | kg |  | 4,200 |  |
| 85 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,360 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 8,820 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 1,680 |  |
| 86 | CO07B |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ BM-4 |  |  | kg |  | 112,200 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 56,100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,220 |  |
|  | 2710703518270 |  | Otel profilat |  |  | kg |  | 117,810 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,561 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,673 |  |
|  | 2874125884800 |  | Nit cu cap semirotund |  |  | kg |  | 0,898 |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 1,122 |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  | kg |  | 28,050 |  |
| 87 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,112 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,721 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,874 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355 6 |  |  | kg |  | 0,437 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,062 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,218 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,109 |  |
| 88 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris Drenaj |  |  | m3 |  | 0,250 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,247 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,287 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,025 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |
| 89 | AcA07A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm Tub de drenaj d=50 |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,560 |  |
|  | 2521216700000 |  | Teava din PVC neplastifiata d=50 |  |  | m |  | 2,142 |  |
|  |  |  |  | Total Cerdac C-4 (PL-42) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6.5. Cerdac C-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CG11A |  | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura |  |  | m2 |  | 5,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,250 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,250 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,165 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,090 |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 1,250 |  |
|  | 1411112204430 |  | Mozaic de marmura |  |  | kg |  | 130,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 110,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,210 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |
| 91 | CG11A2 k=2 |  | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 5,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,500 |  |
|  | 1411112204430 |  | Mozaic de marmura |  |  | kg |  | 89,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 30,500 |  |
| 92 | RpIzB47Aприменительj |  | Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5mm la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile |  |  | m2 |  | 5,000 |  |
|  | 7122040223200 |  | Zidar samotor |  |  | h-om |  | 24,300 |  |
|  | 1411112204410 |  | Piatra abraziva pentru slefuit- шлифовальные камни ,,цилиндр" |  |  | kg |  | 1,050 |  |
|  |  |  |  | Total Cerdac C-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6.6. Cerdac C-6, Scara Sc5 (PL-43) |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CG11A |  | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura |  |  | m2 |  | 18,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,625 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 37,925 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,611 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,333 |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 0,925 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 4,625 |  |
|  | 1411112204430 |  | Mozaic de marmura |  |  | kg |  | 481,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 407,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,777 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,222 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,833 |  |
| 94 | CG11A2 k=2 |  | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 18,500 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 27,750 |  |
|  | 1411112204430 |  | Mozaic de marmura |  |  | kg |  | 329,300 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 112,850 |  |
| 95 | RpIzB47Aприменительj |  | Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5mm la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile |  |  | m2 |  | 18,500 |  |
|  | 7122040223200 |  | Zidar samotor |  |  | h-om |  | 89,910 |  |
|  | 1411112204410 |  | Piatra abraziva pentru slefuit- шлифовальные камни ,,цилиндр" |  |  | kg |  | 3,885 |  |
| 96 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5Bp100x100-4.4kg/m2) Fragment "A" |  |  | kg |  | 13,200 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,528 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,066 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate 5Vr 100x100 |  |  | kg |  | 13,332 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,066 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,132 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,960 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
| 97 | RpCM10A |  | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv -placi din piatra de cosauti |  |  | m2 |  | 3,000 |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om. |  | 18,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 2,400 |  |
|  | 2661112800800 |  | Placi de marmura, piatra, granit sau imitatii -placi din piatra |  |  | m2 |  | 3,091 |  |
|  | 2875275891519 |  | Crampoane de otel pentru placaje |  |  | kg |  | 1,182 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 7,575 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,061 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,212 |  |
|  | 2551447335247 |  | Praf de frecat |  |  | kg |  | 1,151 |  |
|  | 1411112205747 |  | Praf de travertin |  |  | kg |  | 0,970 |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T |  |  | m3 |  | 0,091 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |
| 98 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,920 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 5,040 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |
| 99 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  | kg |  | 36,940 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,172 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,369 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,369 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,739 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,739 |  |
| 100 | Preti de firma |  | Costul Ingraditura IM-1 |  |  | m |  | 5,300 |  |
|  | TIP1 |  | Balustrada din inox IM |  |  | m |  | 5,300 |  |
| 101 | CO07B |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ BM-5 |  |  | kg |  | 66,000 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 33,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,600 |  |
|  | 2710703518270 |  | Otel profilat |  |  | kg |  | 69,300 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,330 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,396 |  |
|  | 2874125884800 |  | Nit cu cap semirotund |  |  | kg |  | 0,528 |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 0,660 |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  | kg |  | 16,500 |  |
| 102 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,066 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,425 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,515 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355 6 |  |  | kg |  | 0,257 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,129 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  |  |  |  | Total Cerdac C-6, Scara Sc5 (PL-43) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6.7. Scara Sc6, Sc7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CG04B1 |  | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  | m2 |  | 15,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 15,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,500 |  |
|  | 2010102915200 |  | Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,375 |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,195 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,350 |  |
|  | 2414147327483 |  | Lignolineum |  |  | kg |  | 1,500 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |
| 104 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  | 15,000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 20,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,550 |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  | 15,908 |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 15,908 |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 15,150 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |
| 105 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,920 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 5,040 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |
| 106 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  | kg |  | 55,760 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 7,806 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,558 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,558 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,115 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,115 |  |
| 107 | Preti de firma |  | Costul Ingraditura IM-2 |  |  | m |  | 8,480 |  |
|  | TIP1 |  | Balustrada din inox IM |  |  | m |  | 8,480 |  |
|  |  |  |  | Total Scara Sc6, Sc7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie mai jos de cota 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructie mai sus de cota 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | Nod.a (SA, PL-18) |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 109 | CE30C |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 12 mm grosime-Placa din oxid magneziu gr.12mm |  |  | m2 |  | 583,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 134,090 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,150 |  |
|  | 2874115800751 |  | Suruburi autofiletante, galvanizate |  |  | kg |  | 58,300 |  |
|  | 2020132920527-magn |  | Placi din oxid de magneziu grosime 12 mm |  |  | m2 |  | 612,150 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 17,490 |  |
| 110 | СF60E |  | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie -gr.12.5mm antifoc |  |  | m2 |  | 520,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 307,280 |  |
|  | 2662102701000-ant |  | Placi ghips-carton gr.12.5mm antifoc |  |  | m2 |  | 1 097,460 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj UD 28/27 |  |  | m |  | 480,269 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport CD 60/27 |  |  | m |  | 1 149,720 |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 8 460,894 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 3 814,980 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 1 228,110 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor |  |  | m |  | 791,739 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 255,029 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 45,727 |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 862,290 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,952 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 33,280 |  |
| 111 | RCsP24C |  | Elemente de retinere a zapezii,montate de acoperis din oale |  |  | buc |  | 136,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 20,400 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 13,600 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 74,800 |  |
|  | 2874117343944 |  | Elemente de retinere a zapezii |  |  | buc |  | 136,000 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h/ut |  | 0,136 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,360 |  |
| 112 | RCsI29B |  | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla d=125mm |  |  | m |  | 63,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 39,060 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 7,560 |  |
|  | 2710406311727 |  | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  |  | m |  | 67,804 |  |
|  | 2875276311738 |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  |  | buc |  | 32,287 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 32,287 |  |
|  | 2875276311727 |  | Cot de capat la burlan (aruncator apa) |  |  | buc |  | 16,144 |  |
|  | 2875276311725 |  | Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab |  |  | buc |  | 16,144 |  |
|  | 2875276311726 |  | Cleme de fixare burlane (bratari zincate) |  |  | buc |  | 32,287 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,945 |  |
| 113 | RCsI29A |  | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 6,750 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 1,650 |  |
|  | 2523156720449 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  |  | m |  | 16,301 |  |
|  | 2875277347100 |  | Suport de jgheaburi (cirlige) zincate |  |  | buc |  | 21,735 |  |
|  | 2875276311738 |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  |  | buc |  | 1,552 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 3,105 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 3,105 |  |
|  | 2874115800760 |  | Suruburi de fixare jgheaburi |  |  | buc |  | 155,250 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
| 114 |  |  | Canale de ventilare (PL-17) |  |  | * |  | 0,000 |  |
| 115 | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate (L50x5 - 71.6m) |  |  | kg |  | 269,930 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 29,692 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,699 |  |
|  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  |  | kg |  | 269,930 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,350 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,159 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,350 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,399 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,399 |  |
| 116 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,270 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,739 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,106 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355 6 |  |  | kg |  | 1,053 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,149 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,526 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,263 |  |
| 117 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti |  |  | m3 |  | 0,260 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,520 |  |
|  | 2010102906906 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,325 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,300 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,300 |  |
|  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  |  | buc |  | 0,910 |  |
|  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  |  | buc |  | 0,910 |  |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  |  | buc |  | 0,910 |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  | kg |  | 1,300 |  |
| 118 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  | 0,260 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,533 |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  | kg |  | 2,548 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
| 119 | IzF14B |  | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=40mm) |  |  | m2 |  | 10,250 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 1,640 |  |
|  | 2682162611368-40 |  | Placi vata minerala g=40mm |  |  | m2 |  | 10,455 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,537 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,205 |  |
| 120 | CE05B |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizat (poz.4) |  |  | m2 |  | 10,500 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 7,875 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,525 |  |
|  | 2710403642299-gal |  | Tabla plana galvanizata gr. 0.5mm |  |  | kg |  | 61,189 |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,331 |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 2,756 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |
| 121 |  |  | Turla-fragment 1 (SA, PL-27.1) 7buc. |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 122 | CE30A |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (120x21 mm), la constructii obisnuite. |  |  | m2 |  | 7,440 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,674 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,521 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,156 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,893 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,223 |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Gauri in peretii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | RCsF10A |  | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru |  |  | m3 |  | 2,380 |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om. |  | 13,614 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 3,023 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,119 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,286 |  |
| 124 | RCsG32C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,008 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,068 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  |  |  |  | Total Gauri in peretii. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Peretii despartion |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | CD56A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 1,070 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 96,300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,308 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 8,560 |  |
|  | 2662102701901 |  | Placi din ipsos |  |  | m2 |  | 107,000 |  |
|  | 2873145887002 |  | Cuie |  |  | kg |  | 0,428 |  |
|  | 31771 |  | Carton gudronat |  |  | m2 |  | 6,420 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 13,910 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,257 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,107 |  |
|  | 2653102100826 |  | Amestec p/u montare ,,Perlfix" |  |  | kg |  | 609,900 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,642 |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 2,290 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 3,863 |  |
| 126 | CD56A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (влагостойкий) |  |  | 100m2 |  | 1,030 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 92,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,035 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 8,240 |  |
|  | 2662102701901-влаг |  | Placi din ipsos -влагостойкий |  |  | m2 |  | 103,000 |  |
|  | 2873145887002 |  | Cuie |  |  | kg |  | 0,412 |  |
|  | 31771 |  | Carton gudronat |  |  | m2 |  | 6,180 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 13,390 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,247 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,103 |  |
|  | 2653102100826 |  | Amestec p/u montare ,,Perlfix" |  |  | kg |  | 587,100 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,618 |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 2,204 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 3,718 |  |
| 127 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Sc1) gr.200mm |  |  | m3 |  | 9,430 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 29,139 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,941 |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 8,487 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 28,290 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,660 |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,943 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,005 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,943 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,489 |  |
| 128 | CD72B |  | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (g=80mm, sect a-a, SA, PL-23) |  |  | m2 |  | 76,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 203,923 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton gr.12.5mm |  |  | m2 |  | 160,398 |  |
|  | 2710703520295 |  | Profil de ghidaj 50mm |  |  | m |  | 87,455 |  |
|  | 2710703520296 |  | Profil de suport 50mm |  |  | m |  | 168,036 |  |
|  | 2521302602906-50 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi vata minerala gr.50mm) |  |  | m2 |  | 78,671 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 93,184 |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 115,716 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 41,398 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 13,366 |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 114,570 |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 2 247,863 |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 1,222 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,714 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,925 |  |
| 129 | CD72F |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m (g=200mm, nod.B, PL-23) |  |  | m2 |  | 52,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 230,516 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton gr.12.5mm |  |  | m2 |  | 109,746 |  |
|  | 2710703520286 |  | Profil de ghidaj UW75/ Профиль направляющий |  |  | m |  | 59,864 |  |
|  | 2710703520288 |  | Profil de ghidaj UW100 |  |  | m |  | 59,864 |  |
|  | 2710703520287 |  | Profil de suport CW75 / Профиль монтажный |  |  | m |  | 109,746 |  |
|  | 2710703520289 |  | Profil de suport CW100 |  |  | m |  | 109,746 |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale Rockton Super (placi termoizolante pentru pereti despartitori din ghips-carton) |  |  | m3 |  | 9,145 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 153,853 |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 158,348 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 50,744 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 9,145 |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 156,780 |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 1 538,012 |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 0,836 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,842 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 7,046 |  |
|  |  |  |  | Total Peretii despartion |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | RCsO29E |  | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar in doua canaturi (UE1, UE2,UE6) |  |  | m2 |  | 48,640 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 139,110 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 14,592 |  |
|  | 2812106306001-1e |  | Usi gata confectionate UE1,2,6 |  |  | m2 |  | 48,640 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,216 |  |
| 131 | RCsO29E |  | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar in doua canaturi UE3 |  |  | m2 |  | 7,930 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 22,680 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 2,379 |  |
|  | 2812106306001-3e |  | Usi gata confectionate UE3 |  |  | m2 |  | 7,930 |  |
|  | 2030122948050 |  | Ghermele carbonilizate |  |  | buc |  | 14,274 |  |
|  | 2874145886928 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 |  |  | kg |  | 0,397 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,172 |  |
|  | 2030122948127 |  | Pervazuri pentru usi rasinoase 62/19 mm |  |  | m |  | 13,481 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |
| 132 | CK05A |  | Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimi pina la 35 m Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usa la constructii cu inaltimi pina la 35 m SV1 |  |  | m2 |  | 6,440 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,769 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,902 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,064 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,288 |  |
|  | 2030112940000-sv |  | Glasvanduri din lemn SV1 |  |  | m2 |  | 6,440 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
| 133 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m UI4,5,6,7,8,8* |  |  | m2 |  | 61,130 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 89,861 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,890 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,283 |  |
|  | 2030112930000-6i |  | Usi interioare si exterioare din lemn UI6 |  |  | m2 |  | 61,130 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,196 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 27,509 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 13,449 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,223 |  |
| 134 | CK03C |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m UI2 |  |  | m2 |  | 8,280 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,777 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,331 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,070 |  |
|  | 2030112930000-2i |  | Usi interioare si exterioare din lemn UI2 |  |  | m2 |  | 8,280 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,414 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 2,484 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 1,242 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,166 |  |
| 135 | CK03B |  | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m UI7.1 |  |  | m2 |  | 1,680 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,924 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,344 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,084 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,420 |  |
|  | 2030112930000-7i |  | Usi interioare si exterioare din lemn UI7.1 |  |  | m2 |  | 1,680 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,420 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,185 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |
| 136 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,120 |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,060 |  |
| 137 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri ( Хромированная ручка для входных металлических дверей) |  |  | buc |  | 37,000 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 33,670 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,850 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,740 |  |
| 138 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок накладной системы Yalle) |  |  | buc |  | 37,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,960 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 89,540 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  | 37,000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 222,000 |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Ferestre. |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | CK01C |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp -F-1,2,5 |  |  | m2 |  | 12,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,720 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,600 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,360 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,840 |  |
|  | 2030112938000-1 |  | Ferestre sau vitrine din lemn F1.2.5 |  |  | m2 |  | 12,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
| 140 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv "VELUX" GHL F7 |  |  | m2 |  | 8,140 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 5,372 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,570 |  |
|  | 2030112938150-vel |  | Ferestre din mase plastice "VELUX" |  |  | m2 |  | 8,140 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,256 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,512 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,163 |  |
| 141 | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F-8 |  |  | m2 |  | 1,600 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,360 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,144 |  |
|  | 2030112938150-2 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 1,600 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,960 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,600 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
| 142 | CK07A |  | Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn b=450mm gr.40mm |  |  | m |  | 23,240 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,507 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,930 |  |
|  | 2030112947600 |  | Glafuri pentru ferestre 450*40 din lemn |  |  | m |  | 23,240 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,648 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |
| 143 | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Отливы по оси А шир.500мм, т.0,8мм |  |  | m |  | 5,700 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,850 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,995 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,570 |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 0,030 |  |
|  | 2710403642598-0.8 |  | Tabla zincata 0,8 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 11,915 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 0,593 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 1,956 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,178 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |
| 144 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=210mm |  |  | m |  | 23,160 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 7,411 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,853 |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=210mm |  |  | m |  | 23,160 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 92,640 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | CK11C |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice -V-1.2 |  |  | m2 |  | 22,250 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 14,463 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,113 |  |
|  | 2523146720300 |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  | m2 |  | 22,250 |  |
|  | 2681126001472 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,223 |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 2,670 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,111 |  |
|  |  |  |  | Total Vitralii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7. Рodele (SA, PL-3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | Tip P3 S=45m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 147 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (podea din polistirolbeton g=55mm) |  |  | m2 |  | 45,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 30,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,750 |  |
|  | 2663102100015 |  | Polistirolbeton M25 |  |  | m3 |  | 4,612 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,500 |  |
| 148 | CG22A5 k=4.5 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (polistirolbeton, corectie la grosime) |  |  | m2 |  | -45,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -2,025 |  |
|  | 2663102100015 |  | Polistirolbeton M25 |  |  | m3 |  | -2,076 |  |
| 149 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.30mm |  |  | m2 |  | 45,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 27,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,500 |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150 |  |  | m3 |  | 1,485 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,350 |  |
| 150 | CG19A |  | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri Покрытие-гранитная плитка толщ. 30мм |  |  | m2 |  | 45,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,500 |  |
|  | 7113010010300 |  | Cioplitor piatra |  |  | h-om |  | 110,250 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 1,485 |  |
|  | 26611128008000 |  | Placi de granit gr.30mm |  |  | m2 |  | 45,900 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 45,000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,450 |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 2,250 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,025 |  |
| 151 |  |  | Tip P4 S=116m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 152 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (podea din polistirolbeton g=55mm) |  |  | m2 |  | 116,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 78,880 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,400 |  |
|  | 2663102100015 |  | Polistirolbeton M25 |  |  | m3 |  | 11,890 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,600 |  |
| 153 | CG22A5 k=4.5 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (polistirolbeton, corectie la grosime) |  |  | m2 |  | -116,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -5,220 |  |
|  | 2663102100015 |  | Polistirolbeton M25 |  |  | m3 |  | -5,351 |  |
| 154 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.30mm |  |  | m2 |  | 116,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 69,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,600 |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150 |  |  | m3 |  | 3,828 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,480 |  |
| 155 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  | 25,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 65,250 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,250 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 25,750 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11 |  |  | kg |  | 101,250 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga ,,Fuganmertel" |  |  | kg |  | 7,500 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 500,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,125 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
| 156 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 91,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 204,750 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,750 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 93,730 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11 |  |  | kg |  | 368,550 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga ,,Fuganmertel" |  |  | kg |  | 27,300 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 820,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,095 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,092 |  |
| 157 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 124,120 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 49,648 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,412 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 132,933 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta ,,Class Nas" |  |  | kg |  | 45,614 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 781,956 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 13,033 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 37,236 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 6,206 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,124 |  |
| 158 |  |  | Tip P5 s=494.7m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 159 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (podea din polistirolbeton g=50mm) |  |  | m2 |  | 494,700 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 336,396 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 74,205 |  |
|  | 2663102100015 |  | Polistirolbeton M25 |  |  | m3 |  | 50,707 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 49,470 |  |
| 160 | CG22A5 k=5 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (polistirolbeton, corectie la grosime) |  |  | m2 |  | -494,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -24,735 |  |
|  | 2663102100015 |  | Polistirolbeton M25 |  |  | m3 |  | -25,353 |  |
| 161 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.30mm |  |  | m2 |  | 494,700 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 296,820 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 49,470 |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150 |  |  | m3 |  | 16,325 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 14,841 |  |
| 162 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 494,700 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 568,905 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 74,205 |  |
|  | 2670112204051-33 |  | Placi din laminat cl.33 gr.12mm |  |  | m2 |  | 524,629 |  |
|  | 1111000100048-Arbito |  | Strat sintetic "Arbiton IZO-FLOOR THERMO" |  |  | m2 |  | 524,629 |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 449,682 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 14,841 |  |
| 163 |  |  | Tip P6 S=32.2m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 164 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (podea din polistirolbeton g=40mm) |  |  | m2 |  | 32,200 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 21,896 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,830 |  |
|  | 2663102100015 |  | Polistirolbeton M25 |  |  | m3 |  | 3,300 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,220 |  |
| 165 | CG22A5 k=6 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (polistirolbeton, corectie la grosime) |  |  | m2 |  | -32,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -1,932 |  |
|  | 2663102100015 |  | Polistirolbeton M25 |  |  | m3 |  | -1,980 |  |
| 166 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  |  | m2 |  | 32,200 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,576 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 48,300 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 35,420 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 9,660 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,016 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 32,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,055 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,354 |  |
| 167 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.30mm |  |  | m2 |  | 32,200 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 19,320 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,220 |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150 |  |  | m3 |  | 1,063 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,966 |  |
| 168 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  | 32,200 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 84,042 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,338 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 33,166 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11 |  |  | kg |  | 130,410 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga ,,Fuganmertel" |  |  | kg |  | 9,660 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 644,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,449 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,386 |  |
| 169 |  |  | Tip P7 S=96.2m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 170 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.20mm |  |  | m2 |  | 96,200 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 57,720 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,620 |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150 |  |  | m3 |  | 3,175 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,886 |  |
| 171 | CG01A1К=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | -96,200 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -19,240 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -3,848 |  |
|  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150 |  |  | m3 |  | -1,058 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,385 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,577 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,289 |  |
| 172 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 96,200 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 216,450 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,050 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 99,086 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11 |  |  | kg |  | 389,610 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga ,,Fuganmertel" |  |  | kg |  | 28,860 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 924,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,329 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,154 |  |
|  |  |  |  | Total Рodele (SA, PL-3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.8. Finisaj interioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm -tavan cota 0.00 |  |  | m2 |  | 335,580 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 513,437 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat ,,Dunnputz'' |  |  | kg |  | 2 396,041 |  |
| 174 | CF53B К=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) |  |  | m2 |  | -335,380 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -207,936 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat ,,Dunnputz'' |  |  | kg |  | -959,187 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,671 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -2,683 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -10,732 |  |
| 175 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton LUX" |  |  | m2 |  | 335,380 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 10,061 |  |
|  | 2416586105303-sup |  | Amorsa-grund "Supraton LUX" |  |  | kg |  | 50,307 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 16,769 |  |
| 176 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 335,380 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 67,076 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,538 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 165,342 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,335 |  |
| 177 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton LUX" |  |  | m2 |  | 335,380 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 10,061 |  |
|  | 2416586105303-sup |  | Amorsa-grund "Supraton LUX" |  |  | kg |  | 50,307 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 16,769 |  |
| 178 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 335,380 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 184,459 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ,,Euroton Lav" |  |  | kg |  | 134,152 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 20,123 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 167,690 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 16,769 |  |
| 179 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -ghips carton (mansarda) |  |  | m2 |  | 429,200 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 85,840 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 42,920 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 211,596 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,429 |  |
| 180 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton LUX" |  |  | m2 |  | 429,200 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,876 |  |
|  | 2416586105303-sup |  | Amorsa-grund "Supraton LUX" |  |  | kg |  | 64,380 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 21,460 |  |
| 181 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 429,200 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 236,060 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ,,Euroton Lav" |  |  | kg |  | 171,680 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 25,752 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 214,600 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 21,460 |  |
| 182 |  |  | Peretii- la cota 0.00 |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 183 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 798,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 798,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 159,600 |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 3,990 |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 12,768 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,788 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,596 |  |
| 184 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului- placi din ipsos. |  |  | m2 |  | 359,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 437,980 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat ,,Dunnputz'' |  |  | kg |  | 2 563,260 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,436 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 28,361 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 5,744 |  |
| 185 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 263,000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 36,820 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 109,145 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 13,150 |  |
| 186 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuire decorativa tip ,,Tina") |  |  | m2 |  | 263,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 320,860 |  |
|  | 265310210084 |  | Tencuia decorativa tip ,,Tina" |  |  | kg |  | 604,900 |  |
| 187 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 180,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,400 |  |
|  | 2416586105303-sup |  | Amorsa-grund "Supraton LUX" |  |  | kg |  | 27,000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,000 |  |
| 188 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 180,000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 405,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,000 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 189,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 72,000 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 3 600,000 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga ,,Fuganmertel" |  |  | kg |  | 59,400 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,440 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta ,,Class Nas" |  |  | kg |  | 720,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,600 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |
| 189 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 532,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 649,040 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat ,,Dunnputz'' |  |  | kg |  | 3 798,480 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,128 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 42,028 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 8,512 |  |
| 190 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton LUX" |  |  | m2 |  | 532,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,960 |  |
|  | 2416586105303-sup |  | Amorsa-grund "Supraton LUX" |  |  | kg |  | 79,800 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 26,600 |  |
| 191 | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm (k=2 materiale) |  |  | m2 |  | 532,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 239,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 53,200 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1 276,800 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,064 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,532 |  |
| 192 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton LUX" |  |  | m2 |  | 532,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,960 |  |
|  | 2416586105303-sup |  | Amorsa-grund "Supraton LUX" |  |  | kg |  | 79,800 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 26,600 |  |
| 193 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 532,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 292,600 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ,,Euroton Lav" |  |  | kg |  | 212,800 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 31,920 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 266,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 26,600 |  |
| 194 |  |  | Peretii- mansarda +3.60;+4.08 |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 195 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 223,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 223,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 44,600 |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 1,115 |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca..25 |  |  | m3 |  | 3,568 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,338 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,446 |  |
| 196 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului- placi din ipsos. |  |  | m2 |  | 278,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 339,160 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat ,,Dunnputz'' |  |  | kg |  | 1 984,920 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,112 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 21,962 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,448 |  |
| 197 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton LUX" |  |  | m2 |  | 202,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,060 |  |
|  | 2416586105303-sup |  | Amorsa-grund "Supraton LUX" |  |  | kg |  | 30,300 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,100 |  |
| 198 | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm (k=2 materiale) |  |  | m2 |  | 202,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 90,900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,200 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 484,800 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,404 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,202 |  |
| 199 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton LUX" |  |  | m2 |  | 438,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,140 |  |
|  | 2416586105303-sup |  | Amorsa-grund "Supraton LUX" |  |  | kg |  | 65,700 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 21,900 |  |
| 200 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 202,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 111,100 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ,,Euroton Lav" |  |  | kg |  | 80,800 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 12,120 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 101,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 10,100 |  |
| 201 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 86,000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 193,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,200 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 90,300 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 34,400 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 720,000 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga ,,Fuganmertel" |  |  | kg |  | 28,380 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,688 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta ,,Class Nas" |  |  | kg |  | 344,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,720 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,032 |  |
| 202 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.3mm (по гипсокартону) S=76+52x2 |  |  | m2 |  | 180,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 219,600 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat ,,Dunnputz'' |  |  | kg |  | 1 285,200 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,720 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 14,220 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,880 |  |
| 203 | CF51Bk=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm |  |  | m2 |  | -180,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -86,400 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat ,,Dunnputz'' |  |  | kg |  | -514,800 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,360 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -5,760 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -1,080 |  |
| 204 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton LUX" S=180x2 |  |  | m2 |  | 360,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 10,800 |  |
|  | 2416586105303-sup |  | Amorsa-grund "Supraton LUX" |  |  | kg |  | 54,000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 18,000 |  |
| 205 | CF57A k=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm (k=2 materiale) |  |  | m2 |  | 514,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 231,300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 51,400 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1 233,600 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,028 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,514 |  |
| 206 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 180,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 99,000 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ,,Euroton Lav" |  |  | kg |  | 72,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 10,800 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 90,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,000 |  |
| 207 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos) |  |  | m |  | 235,220 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 103,497 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 51,748 |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T |  |  | m3 |  | 1,176 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,353 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,235 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,235 |  |
| 208 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) |  |  | m2 |  | 52,720 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 52,246 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 15,816 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 752,842 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm |  |  | m |  | 18,452 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,590 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,148 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 1,561 |  |
| 209 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton LUX" |  |  | m2 |  | 52,720 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,582 |  |
|  | 2416586105303-sup |  | Amorsa-grund "Supraton LUX" |  |  | kg |  | 7,908 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,636 |  |
| 210 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 52,720 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,381 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 21,879 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,636 |  |
| 211 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . |  |  | m2 |  | 52,720 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,582 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund ,,Supraton" |  |  | kg |  | 7,908 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,636 |  |
| 212 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 52,720 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 28,996 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ,,Euroton Lav" |  |  | kg |  | 21,088 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,163 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 26,360 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,636 |  |
|  |  |  |  | Total Finisaj interioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.9. Finisarea exterioara. |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | RCsJ25A1 |  | Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) - soclu |  |  | m2 |  | 182,550 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 387,006 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 45,638 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 319,837 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 1,187 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 7,119 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,191 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,643 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,548 |  |
| 214 | RCsD08A |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp 5Vr 150x150 (1.95kg/m2) |  |  | kg |  | 356,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om. |  | 24,920 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 1,424 |  |
|  | 2873122004111 |  | Plase sudate STM sau STNB 5Vr 150x150 |  |  | kg |  | 377,538 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 1,869 |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 3,738 |  |
|  | 2523156719079 |  | Distantier din plastic |  |  | buc |  | 56,070 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  | h-ut |  | 0,214 |  |
| 215 | RCsJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 182,550 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 315,812 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 67,544 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 887,567 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,929 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,278 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,460 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,730 |  |
| 216 | RCsR01A |  | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi |  |  | m2 |  | 182,550 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 38,336 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,476 |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 73,020 |  |
|  | 1421302200461 |  | Coloranti oxizi de apa |  |  | kg |  | 1,826 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 20,081 |  |
|  | 1542137323556 |  | Grasimi pentru zugraveli |  |  | kg |  | 3,651 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 9,128 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,548 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,826 |  |
| 217 | RCsJ25A1 |  | Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) |  |  | m2 |  | 510,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 081,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 127,500 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3 687,300 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 3,315 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 19,890 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,120 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,590 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,530 |  |
| 218 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 510,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 102,000 |  |
|  | 2614122601913 |  | Plasa din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 561,000 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 76,500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,153 |  |
| 219 | RCsJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 510,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 882,300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 188,700 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5 273,400 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 13,770 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,570 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,080 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,040 |  |
| 220 | RCsR01A |  | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi |  |  | m2 |  | 510,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 107,100 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 15,300 |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 204,000 |  |
|  | 1421302200461 |  | Coloranti oxizi de apa |  |  | kg |  | 5,100 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 56,100 |  |
|  | 1542137323556 |  | Grasimi pentru zugraveli |  |  | kg |  | 10,200 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 25,500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,530 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,100 |  |
| 221 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 627,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 470,250 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,188 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,063 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,188 |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m2 |  | 12,540 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,881 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 2 821,500 |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea exterioara. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.10. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.10.1. Dulap DRI-8buc. (SA, PL-49) |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti |  |  | m3 |  | 1,400 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 28,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,800 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,400 |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,350 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 7,000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 7,000 |  |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  |  | buc |  | 4,900 |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  | kg |  | 7,000 |  |
| 223 | CM02D |  | Geamuri laminate riglate la luminatoare, tabachere, etc. la ochiuri peste 0,5 mp inclusiv,livrate la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie |  |  | m2 |  | 10,400 |  |
|  | 7135010011440 |  | Geamgiu |  |  | h-om |  | 5,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 2611112500400 |  | Geam laminat -fumului |  |  | m2 |  | 11,440 |  |
|  | 2430226101387 |  | Chit pt geamuri tip I |  |  | kg |  | 4,160 |  |
|  | 2873145887400 |  | Cuie cu cap plat. |  |  | kg |  | 0,104 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |
| 224 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri Balama de usa |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 21,840 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,200 |  |
|  | 28631463108081 |  | Balamale (петли) |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,480 |  |
|  |  |  |  | Total Dulap DRI-8buc. (SA, PL-49) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.10.2. Usi pentru panouri electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | CK06B |  | Usi din lemn in doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente Uei-1,2 |  |  | m2 |  | 7,150 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,223 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,214 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,430 |  |
|  | 2030112931100 |  | Usi din lemn pentru dulapuri inzidite Uei-1,2 |  |  | m2 |  | 7,150 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,429 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,143 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,608 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,107 |  |
|  |  |  |  | Total Usi pentru panouri electrice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.10.3. Scara Sc1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (IM-3-10) |  |  | buc |  | 69,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,280 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 21,735 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 4,140 |  |
| 227 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  | kg |  | 158,920 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 22,249 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,589 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,589 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,178 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,178 |  |
| 228 | Preti de firma |  | Costul Ingraditura IM-3-10 |  |  | m |  | 22,800 |  |
|  | TIP1 |  | Balustrada din inox IM |  |  | m |  | 22,800 |  |
| 229 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -Bs1-5 |  |  | buc |  | 102,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,240 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 32,130 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 6,120 |  |
| 230 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  | kg |  | 129,540 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 18,136 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,295 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,295 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,591 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,591 |  |
| 231 | Preti de firma |  | Costul bara de sprijinire Bs1-Bs5 |  |  | m |  | 34,000 |  |
|  | Bs |  | Bara de sprijinire din inox Bs |  |  | m |  | 34,000 |  |
| 232 | CO07B |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ BM-8 |  |  | kg |  | 165,000 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 82,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,500 |  |
|  | 2710703518270 |  | Otel profilat |  |  | kg |  | 173,250 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,825 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,990 |  |
|  | 2874125884800 |  | Nit cu cap semirotund |  |  | kg |  | 1,320 |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 1,650 |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  | kg |  | 41,250 |  |
| 233 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,170 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,095 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,326 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355 6 |  |  | kg |  | 0,663 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,332 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,166 |  |
| 234 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (compoz.5;6) 30mm |  |  | m2 |  | 13,500 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,350 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,446 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,405 |  |
| 235 | CG19A |  | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri Покрытие-гранитная плитка толщ. 30мм |  |  | m2 |  | 13,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,050 |  |
|  | 7113010010300 |  | Cioplitor piatra |  |  | h-om |  | 33,075 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,446 |  |
|  | 26611128008000-3 |  | Placi din granit gr/ 30mm |  |  | m2 |  | 13,770 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 13,500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,135 |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 0,675 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,162 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,607 |  |
| 236 | CI20A |  | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate |  |  | m2 |  | 13,500 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 19,575 |  |
|  | 268111600131711 |  | Piatra abraziva pentru slefuit |  |  | kg |  | 1,515 |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara Silicon Wax VX-SL |  |  | l |  | 0,689 |  |
|  |  |  |  | Total Scara Sc1.2.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie mai sus de cota 0.00 |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asiguarea sociala de stat |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |