Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Servicii video

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Клапан запорный 15Б1П Dn15, Pn16 |  |  |  | Клапан латунный проходной муфтовый по ТУ 3700-001-91353141, среда - вода, пар; температура рабочей среды - 0-200°С, герметичность затвора - класс «С» по ГОСТ 9544-93, присоединение к трубопроводу - муфтовое по ГОСТ 6527-68. |  |  |
|  | Клапан запорный 15Б1П Dn20, Pn16 |  |  |  | Клапан латунный проходной муфтовый по ТУ 3700-001-91353141, среда - вода, пар; температура рабочей среды - 0-200°С, герметичность затвора - класс «С» по ГОСТ 9544-93, присоединение к трубопроводу - муфтовое по ГОСТ 6527-68. |  |  |
|  | Клапан импульсный пружинный 8с-3-1 Pn40, Dn20, Tmax450 |  |  |  | ТУ 3740-002-15365247-2004, Присоединение к трубопроводу - под приварку. Герметичность затвора класс «В» по ГОСТ 9544-2015. Рабочая среда -пар, материал корпуса - Сталь 20. |  |  |
|  | Задвижка 30с64нж Dn50, Pn25 |  |  |  | Задвижка клиновая двухдисковая стальная по ТУ 3741-002-01515108-2004, присоединение к трубопроводу – фланцевое. Рабочая среда -вода, пар, газ. Температура среды – до 425°С, привод -ручной с выдвижным шпинделем. Класс герметичности по ГОСТ 9544-93: «А». Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. |  |  |
|  | Задвижка 30с64нж Dn80, Pn25 |  |  |  | Задвижка клиновая двухдисковая стальная по ТУ 3741-002-01515108-2004, присоединение к трубопроводу – фланцевое. Рабочая среда -вода, пар, газ. Температура среды – до 425°С, привод -ручной с выдвижным шпинделем. Класс герметичности по ГОСТ 9544-93: «А». Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. |  |  |
|  | Задвижка 30с64нж Dn100, Pn25 |  |  |  | Задвижка клиновая двухдисковая стальная по ТУ 3741-002-01515108-2004, присоединение к трубопроводу – фланцевое. Рабочая среда -вода, пар, газ. Температура среды – до 425°С, привод -ручной с выдвижным шпинделем. Класс герметичности по ГОСТ 9544-93: «А». Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. |  |  |
|  | Клапан запорный 998-20 Dn20, Pn100 |  |  |  | Клапан (вентиль) запорный по ТУ 2913-001-15365247-2004. Способ присоединения – под сварку. Рабочая среда – вода. Температура среды – до 280°С. Способ управления - маховик. Герметичность затвора: по классу А ГОСТ 9544-2015. |  |  |
|  | Клапан запорный 999-20 Dn20, Pn100 |  |  |  | Клапан (вентиль) запорный по ТУ 2913-001-15365247-2004. Способ присоединения – под сварку. Рабочая среда – пар. Температура среды – до 545°С. Способ управления - маховик. Герметичность затвора: по классу А ГОСТ 9544-2015. |  |  |
|  | Клапан запорный Т 107Б Dn50, Pn100 |  |  |  | Клапан запорный (вентиль) с маховиком по ТУ 3740-001-92174297-2013, Материал изделия (корпус) – сталь 25Л. Способ присоединения – под сварку. Рабочая среда – пар, вода. Температура среды – до 450°С. Управление – ручное. Герметизация подвижного соединения – сальниковая. |  |  |
|  | Ремонтный комплект уплотнений к задвижке 2С-29-2Н Dn200, Pn100 |  |  |  | Задвижка запорная изготовлена по ТУ 3740-002-15365247-2004 Барнаульским котельным заводом. Заводской номер №958. |  |  |
|  | Задвижка 30Ч6Бр Dn50 Pn16 |  |  |  | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем по ГОСТ 5762-2002 и ТУ 3721-001-00324292-2011. Вид управления - ручной привод. Рабочая среда – пар, вода. Температура среды – 225°С. Присоединение – фланцевое. Размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. Материал -корпус -серый чугун, уплотнительная поверхность - латунь. Уплотнение по шпинделю – сальниковое, между корпусом и крышкой - паронит. Герметичность затвора: по классу D ГОСТ 9544-2015. |  |  |
|  | Задвижка 30Ч6Бр Dn80 Pn16 |  |  |  | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем по ГОСТ 5762-2002 и ТУ 3721-001-00324292-2011. Вид управления - ручной привод. Рабочая среда – пар, вода. Температура среды – 225°С. Присоединение – фланцевое. Размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. Материал -корпус -серый чугун, уплотнительная поверхность - латунь. Уплотнение по шпинделю – сальниковое, между корпусом и крышкой - паронит. Герметичность затвора:по классу D ГОСТ 9544-2015. |  |  |
|  | Задвижка 30Ч6Бр Dn100 Pn16 |  |  |  | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем по ГОСТ 5762-2002 и ТУ 3721-001-00324292-2011. Вид управления - ручной привод. Рабочая среда – пар, вода. Температура среды – 225°С. Присоединение – фланцевое. Размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. Материал -корпус -серый чугун, уплотнительная поверхность - латунь. Уплотнение по шпинделю – сальниковое, между корпусом и крышкой - паронит. Герметичность затвора:по классу D ГОСТ 9544-2015. |  |  |
|  | Задвижка 30Ч6Бр Dn300 Pn16 |  |  |  | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем по ГОСТ 5762-2002 и ТУ 3721-001-00324292-2011. Вид управления - ручной привод. Рабочая среда – пар, вода. Температура среды – 225°С. Присоединение – фланцевое. Размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. Материал -корпус -серый чугун, уплотнительная поверхность - латунь. Уплотнение по шпинделю – сальниковое, между корпусом и крышкой - паронит. Герметичность затвора:по классу D ГОСТ 9544-2015. |  |  |
|  | Задвижка 30Ч6Бр Dn400 Pn16 |  |  |  | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем по ГОСТ 5762-2002 и ТУ 3721-001-00324292-2011. Вид управления - ручной привод. Рабочая среда – пар, вода. Температура среды – 225°С. Присоединение – фланцевое. Размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. Материал -корпус -серый чугун, уплотнительная поверхность - латунь. Уплотнение по шпинделю – сальниковое, между корпусом и крышкой - паронит. Герметичность затвора: по классу D ГОСТ 9544-2015. |  |  |
|  | Кран шаровой газовый Dn25, Pn25, L80mm |  |  |  | - |  |  |
|  | Запорное устройство указателя уровня 12б2бк Ду-20, Ру-16 |  |  |  | - |  |  |
|  | Кран шаровой сварной полнопроходной Dn150, Pn25 |  |  |  | - |  |  |
|  | Кран шаровой сварной полнопроходной Dn100, Pn25 |  |  |  | - |  |  |
|  | Кран шаровой фланцевый полнопроходной Dn50, Pn25 |  |  |  | - |  |  |
|  | Кран шаровой сварной полнопроходной Dn200, Pn25 |  |  |  | - |  |  |
|  | Кран шаровой Dn15mm |  |  |  | - |  |  |
|  | Кран шаровой Dn20mm |  |  |  | - |  |  |
|  | Задвижка 30Ч6Бр Dn80 Pn10 |  |  |  | - |  |  |
|  | Задвижка 30Ч6Бр Dn125 Pn10 |  |  |  | - |  |  |
|  | Задвижка 30Ч6Бр Dn100 Pn10 |  |  |  | - |  |  |
|  | Задвижка 30Ч6Бр Dn150Pn10 |  |  |  | - |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Servicii video

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 42130000-9 | Клапан запорный 15Б1П Dn15, Pn16 | шт | 35,0 |  |  |  |  | 30 zile din data semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Клапан запорный 15Б1П Dn20, Pn16 | шт | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Клапан импульсный пружинный 8с-3-1 Pn40, Dn20, Tmax450 | шт | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30с64нж Dn50, Pn25 | шт | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30с64нж Dn80, Pn25 | шт | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30с64нж Dn100, Pn25 | шт | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Клапан запорный 998-20 Dn20, Pn100 | шт | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Клапан запорный 999-20 Dn20, Pn100 | шт | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Клапан запорный Т 107Б Dn50, Pn100 | шт | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонтный комплект уплотнений к задвижке 2С-29-2Н Dn200, Pn100 | к-кт | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn50 Pn16 | шт | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn80 Pn16 | шт | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn100 Pn16 | шт | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn300 Pn16 | шт | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn400 Pn16 | шт | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кран шаровой газовый Dn25, Pn25, L80mm | шт. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Запорное устройство указателя уровня 12б2бк Ду-20, Ру-16 | к-кт | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кран шаровой сварной полнопроходной Dn150, Pn25 | шт. | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кран шаровой сварной полнопроходной Dn100, Pn25 | шт. | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кран шаровой фланцевый полнопроходной Dn50, Pn25 | шт. | 94.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кран шаровой сварной полнопроходной Dn200, Pn25 | шт. | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кран шаровой Dn15mm | шт. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кран шаровой Dn20mm | шт. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn80 Pn10 | шт. | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn125 Pn10 | шт. | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn100 Pn10 | шт. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn150Pn10 | шт. | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: