| Reparatia str. Frunze si str. St. cel Mare si Sfant, com. Bubuieci, mun. Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2

Reparatia str. Frunze, str. St. cel Mare: PC 0+00-PC6+08, PC 7+02-PC 9+40

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolarea pietrei de bordura existente |  |  |  |  |  |
| 1 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m | 1 938,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 620,160 |  |  |
| 2 | TrI1AA02F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 bordurii |  | t | 251,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 125,600 |  |  |
| 3 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 251,200 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 9,621 |  |  |
| 4 | TRI1AA09F1 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t | 251,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 100,480 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea pietrei de bordura existente |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Demolarea structurii rutiere la trotuar |  |  |  |  |  |
| 5 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 | 118,050 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 188,880 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 2,255 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 91,489 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  | h-ut | 91,489 |  |  |
| 6 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  | m3 | 1,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,780 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,376 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,090 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,522 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 0,522 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,270 |  |  |
| 7 | DG01B |  | Desfacerea de pavaje |  | m2 | 672,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 349,440 |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- incarcarea |  | 100 m3 | 1,369 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 3,080 |  |  |
| 9 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 315,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 12,065 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea structurii rutiere la trotuar |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Demolarea structurii rutiere la accese si intrari in curti |  |  |  |  |  |
| 10 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 | 16,080 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 25,728 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,307 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 12,462 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  | h-ut | 12,462 |  |  |
| 11 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  | m3 | 1,920 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 4,032 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,534 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,096 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,557 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 0,557 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,288 |  |  |
| 12 | DG01B |  | Desfacerea de pavaje |  | m2 | 282,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 146,640 |  |  |
| 13 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- incarcarea |  | 100 m3 | 0,359 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,808 |  |  |
| 14 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 82,500 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 3,160 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea structurii rutiere la accese si intrari in curti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Demolarea indicatoarelor rutiere existente |  |  |  |  |  |
| 15 | DF22A |  | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,040 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,840 |  |  |
| 16 | DF21A |  | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,990 |  |  |
| 17 | TrI1AF07A4 |  | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m |  | t | 0,093 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,093 |  |  |
| 18 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 0,093 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea indicatoarelor rutiere existente |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Executarea lucrarilor pentru asternerea imbracamitei rutiere pe drumul principal k-1.2 pt conditii restranse K pt conditii restranse=1,200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Frezarea betonului asfaltic existent |  |  |  |  |  |
| 19 | DI155B |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm, (pentru h med= 8 cm, k=0.8) |  | m2 | 2 454,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 136,874 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 104,050 |  |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  | h-ut | 71,382 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 71,382 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 10 t |  | h-ut | 71,382 |  |  |
| 20 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 461,300 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 21,201 |  |  |
| 21 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 | 1,963 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,848 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,942 |  |  |
| 22 | DI155C |  | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm |  | m2 | 2 650,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 28,620 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 84,800 |  |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  | h-ut | 40,386 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 40,386 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 10 t |  | h-ut | 40,386 |  |  |
| 23 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 186,830 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 8,587 |  |  |
| 24 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 | 0,795 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,343 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,382 |  |  |
| 25 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m | 1 653,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 575,244 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 5,785 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 66,120 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 583,178 |  |  |
|  |  |  |  | Total Frezarea betonului asfaltic existent |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Amenajarea straturilor de baza |  |  |  |  |  |
| 26 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare (balast amestec optimal 0-63mm, h=15 cm) SM SR EN 13242-A1 |  | m3 | 448,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 83,340 |  |  |
|  | 1421102200467-63-GA |  | Balast GA SM SR EN 13242+A1:2010 |  | m3 | 564,860 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 32,410 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 12,001 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  | h-ut | 15,168 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 5,389 |  |  |
| 27 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, SM EN 1328542-A1 h=15 cm |  | m3 | 439,200 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 327,024 |  |  |
|  | 1411122201646-063 |  | Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285 |  | m3 | 92,203 |  |  |
|  | 1411122201672-063 |  | Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285 |  | m3 | 553,670 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 68,130 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 22,892 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 140,620 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 8,176 |  |  |
| 28 | DZ01A |  | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment asfaltfrezat 25%, piatra sparta 75% si 4% ciment 89.4 kg/m3) |  | m3 | 307,399 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 145,662 |  |  |
|  | 11111111 |  | Asfaltfrezat fara preturi |  | m3 | 127,774 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland |  | kg | 28 557,489 |  |  |
|  | 1421402200393-1 |  | Piatra sparta LA 30 |  | m3 | 383,322 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 42,485 |  |  |
|  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw |  | h-ut | 29,516 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 8,816 |  |  |
|  | 2952270003005 |  | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h |  | h-ut | 29,516 |  |  |
|  | 2922170001122 |  | Transportor cu banda mobila 15 m lungime |  | h-ut | 59,032 |  |  |
|  | 2952270007200 |  | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc |  | h-ut | 29,516 |  |  |
| 29 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km |  | t | 676,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 67,296 |  |  |
| 30 | DA10B |  | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului Tip M de material Nou -75% cu asfalt de la frezare-25% si 4% ciment) h=12 cm- strat de baza |  | m3 | 306,480 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 275,167 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 61,148 |  |  |
|  | 125435464567522 |  | Amestec de material Nou -75% cu asfalt de la frezare-25% si 4% ciment fara pret |  | m3 | 319,435 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 229,306 |  |  |
|  | 2952240004005 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf |  | h-ut | 29,428 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 27,517 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,529 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 29,428 |  |  |
|  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp |  | h-ut | 29,428 |  |  |
| 31 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 |  | t | 1,000 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 1,030 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,360 |  |  |
| 32 | DI133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(h med =1.5 cm) |  | t | 44,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 11,088 |  |  |
|  | 14221022055070 |  | Beton asfaltic - MAS 16 |  | t | 44,440 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 2,107 |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 7,022 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 1,721 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea straturilor de baza |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Amenajarea straturilor bituminoase |  |  |  |  |  |
| 33 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 |  | t | 2,040 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 2,184 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,763 |  |  |
| 34 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70) |  | m2 | 2 554,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 191,088 |  |  |
|  | 111100010001310-BAD |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70 |  | t | 374,214 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 25,160 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 25,160 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 25,160 |  |  |
| 35 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 |  | t | 2,120 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 2,225 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,778 |  |  |
| 36 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70) norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2 |  | m2 | 5 304,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 324,240 |  |  |
|  | 11110001000-MAS16 |  | Beton asfatic marunt dens, MAS 16 50/70 |  | t | 524,188 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 34,369 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 34,369 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 34,369 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea straturilor bituminoase |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea lucrarilor pentru asternerea imbracamitei rutiere pe drumul principal k-1.2 pt conditii restranse |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Montarea bordurei |  |  |  |  |  |
| 37 | TsC54C |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 |  | m3 | 150,750 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 149,243 |  |  |
|  | 1421102200068-2 |  | Piatra sparta LA30 |  | m3 | 173,362 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 15,075 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 63,315 |  |  |
| 38 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C16/20 ) |  | m | 3 022,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 513,740 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 1 541,220 |  |  |
|  | 2663102100001-C16201 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 160,166 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 10 577,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 30,220 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 18,132 |  |  |
|  | 266612280028-3018 |  | Bordura beton 100x30x18cm |  | m | 3 037,110 |  |  |
| 39 | material |  | Beton C16/20 (se adauga la norma DE10E) |  | m3 | 3,034 |  |  |
|  | 2663102100001-C16201 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 3,034 |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea bordurei |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Amenajarea acceselor laterale |  |  |  |  |  |
| 40 | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm k=0.8 |  | m2 | 440,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 12,285 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 11,264 |  |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  | h-ut | 6,406 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 6,406 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 10 t |  | h-ut | 6,406 |  |  |
| 41 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 41,360 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 1,584 |  |  |
| 42 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 | 0,176 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,063 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 43 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 | 85,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 12,212 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 2,041 |  |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  | h-ut | 1,179 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  | h-ut | 1,179 |  |  |
| 44 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- incarcarea |  | 100 m3 | 0,854 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 1,921 |  |  |
| 45 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 153,720 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 5,887 |  |  |
| 46 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 | 0,854 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,307 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,342 |  |  |
| 47 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare (balast amestec optimal 0-63mm, h=15 cm) SM SR EN 13242-A1 |  | m3 | 88,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 13,200 |  |  |
|  | 1421102200467-63-GA |  | Balast GA SM SR EN 13242+A1:2010 |  | m3 | 107,360 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 6,160 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,901 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  | h-ut | 2,402 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,854 |  |  |
| 48 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, SM EN 1328542-A1 h=24 cm |  | m3 | 33,696 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 20,218 |  |  |
|  | 1411122201646-063 |  | Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285 |  | m3 | 6,840 |  |  |
|  | 1411122201672-063 |  | Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285 |  | m3 | 41,075 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 5,054 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,415 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 8,694 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,505 |  |  |
| 49 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 |  | t | 0,453 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,467 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,136 |  |  |
| 50 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70) |  | m2 | 585,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 35,100 |  |  |
|  | 111100010001310-BAD |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70 |  | t | 82,485 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 4,622 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 4,622 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 4,622 |  |  |
| 51 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 |  | t | 0,304 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,313 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,091 |  |  |
| 52 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70) norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2 |  | m2 | 759,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 37,950 |  |  |
|  | 11110001000-BA16 |  | Beton asfatic marunt dens, BA 16 50/70 |  | t | 73,623 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 4,023 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 4,023 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 4,023 |  |  |
| 53 | DG01B |  | Desfacerea de pavaje |  | m2 | 54,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 28,080 |  |  |
| 54 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- incarcarea |  | 100 m3 | 0,044 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,099 |  |  |
| 55 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 10,560 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,404 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea acceselor laterale |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Constructia trotuarului si a intrarilor in gospodarii |  |  |  |  |  |
| 56 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 8,200 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 16,810 |  |  |
| 57 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- incarcarea |  | 100 m3 | 8,200 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 18,450 |  |  |
| 58 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 1 476,700 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 56,558 |  |  |
| 59 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 45,580 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 8,615 |  |  |
| 60 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340 C30/37 XF4, bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 ) |  | m | 2 586,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 310,320 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 465,480 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 2 637,720 |  |  |
|  | 2663102100000-C16/20 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 124,128 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 7,758 |  |  |
|  | 2666122800325-1 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 C30/37 |  | m | 2 598,930 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 7,758 |  |  |
| 61 | material |  | Beton C16/20 (se exclude la norma DE11A) |  | m3 | -43,928 |  |  |
|  | 2663102100001-1620 |  | Beton clasa C16/20 |  | m3 | -43,928 |  |  |
| 62 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( h=10cm) |  | m3 | 455,800 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 168,646 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 105,746 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 597,554 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 69,737 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 10,483 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 21,878 |  |  |
| 63 | Dl111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amestec optimal,0-40mm pe baza de piatra sparta LA30 SM EN 13285) |  | m2 | 4 558,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1 166,848 |  |  |
|  | 1411122201672-01 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 SM EN 13285 |  | m3 | 793,092 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 91,160 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 66,547 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 25,069 |  |  |
| 64 | DI112 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 k= -2 |  | m2 | -4 558,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | -123,066 |  |  |
|  | 14111222016601-01 |  | Piatra sparta 20-40 mm LA30 SM EN 13285 |  | m3 | -51,961 |  |  |
| 65 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6cm ) |  | m2 | 4 558,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 2 644,552 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 72,016 |  |  |
|  | 2661112800655-6 |  | Pavaj h=6 cm vibropresat |  | m2 | 4 626,370 |  |  |
|  | 2651122100027-1 |  | Ciment |  | kg | 7 292,800 |  |  |
|  | 26511221004421 |  | Ciment |  | kg | 35 871,460 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 22,790 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 195,082 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 91,160 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia trotuarului si a intrarilor in gospodarii |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Constructia statiei pt transport public |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Amenajarea statiilor de autobuz TIP I |  |  |  |  |  |
| 66 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare (balast amestec optimal 0-63mm, h=15 cm) SM SR EN 13242-A1 |  | m3 | 14,550 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,183 |  |  |
|  | 1421102200467-63-GA |  | Balast GA SM SR EN 13242+A1:2010 |  | m3 | 17,751 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,019 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,314 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  | h-ut | 0,397 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,141 |  |  |
| 67 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, SM EN 1328542-A1 h=24 cm |  | m3 | 23,280 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 13,968 |  |  |
|  | 1411122201646-063 |  | Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285 |  | m3 | 4,726 |  |  |
|  | 1411122201672-063 |  | Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285 |  | m3 | 28,378 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 3,492 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,978 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 6,006 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,349 |  |  |
| 68 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 |  | t | 0,078 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,080 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,023 |  |  |
| 69 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70) |  | m2 | 97,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 5,820 |  |  |
|  | 111100010001310-BAD |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70 |  | t | 13,677 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,766 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,766 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 0,766 |  |  |
| 70 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 |  | t | 0,039 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,040 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,012 |  |  |
| 71 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70) norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2 |  | m2 | 97,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 4,850 |  |  |
|  | 11110001000-BA16 |  | Beton asfatic marunt dens, BA 16 50/70 |  | t | 9,409 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,514 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,514 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 0,514 |  |  |
| 72 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tactil) |  | m2 | 6,400 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 3,713 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,101 |  |  |
|  | 2661112800655-1 |  | Pavaj tactil |  | m2 | 6,496 |  |  |
|  | 2651122100027-1 |  | Ciment |  | kg | 10,240 |  |  |
|  | 26511221004421 |  | Ciment |  | kg | 50,368 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 0,274 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 0,128 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea statiilor de autobuz TIP I |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Constructia pavilionului de asteptare 4.0x2.5x1.3(SAC-3) 1 buc. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.1. Fundatie pt statie |  |  |  |  |  |
| 73 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  | m3 | 1,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,428 |  |  |
| 74 | TrI1AA02C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  | t | 1,900 |  |  |
| 75 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t | 1,900 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,051 |  |  |
| 76 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 d=6 |  | kg | 20,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 271060200100 |  | Otel beton A240 d=6 |  | kg | 20,000 |  |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  | kg | 0,200 |  |  |
| 77 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A500 d=14 |  | kg | 67,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,340 |  |  |
|  | 271060200100-1 |  | Otel beton A 500 d=14 |  | kg | 67,000 |  |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  | kg | 0,670 |  |  |
| 78 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  | kg | 49,700 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 5,218 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 52,205 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 1,004 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,502 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 3,976 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,646 |  |  |
| 79 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 4,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 4,275 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,225 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,360 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,405 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,540 |  |  |
| 80 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale |  | m3 | 1,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,828 |  |  |
|  | 2663102100001-C16/20 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 1,224 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,529 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie pt statie |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.2. Carcasa metalica |  |  |  |  |  |
| 81 | RCsP29B |  | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (profil 100x100x5 - 418.62kg, 100x60x4 - 64,54kg, 60x40x4 - 133,06kg, 40x40x3 - 8.45kg, 30x10x3 - 6,6kg, cornier 40x50 - 50,95kg, tabla de otel - 34,26kg) |  | kg | 716,480 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 14,186 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 4,299 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,573 |  |  |
|  | 2811106301333 |  | Constructii metalice gata confectionate |  | kg | 716,480 |  |  |
|  | 2735725901015 |  | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 |  | kg | 0,860 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,149 |  |  |
|  | 2874115802501 |  | Surub M 20 |  | buc | 2,149 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 2,149 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 2,149 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,215 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,322 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 5,015 |  |  |
|  | 2732103600459 |  | Tabla neagra 1 mm |  | kg | 4,299 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,860 |  |  |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  | h-ut | 0,430 |  |  |
| 82 | CP18A |  | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv |  | m | 28,800 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 33,120 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,880 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 20,160 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 34,560 |  |  |
| 83 | TrB22F3B |  | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t |  | t | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2410520006711 |  | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,080 |  |  |
| 84 | CN29A1 |  | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice |  | t | 0,707 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,171 |  |  |
|  | 2430226101755 |  | Grund pe baza de rasini alchidice |  | kg | 3,747 |  |  |
|  | 2430116104213 |  | Vopsea pe baza de rasini alchidice |  | kg | 6,292 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 1,343 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 6,504 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,500 |  |  |
| 85 | RCsB30A |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 0,680 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,016 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,011 |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  | h-ut | 0,460 |  |  |
| 86 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 2,000 |  |  |
| 87 | DF19A aplicativ |  | Montarea panouri din PVC cu drapelul RM (600x400x4mm) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2615107326105-1 |  | Panouri din PVC cu drapelul RM (600x400x4 mm) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg | 0,040 |  |  |
| 88 | DF19A aplicativ |  | Montarea panouri din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2615107326105-2 |  | Panouri din PVC cu drapelul RM (800x400x4 mm) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg | 0,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Carcasa metalica |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.3. Instalare panouri din sticla (Triplex) |  |  |  |  |  |
| 89 | CM04F aplicativ |  | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) ia ochiuri peste 0.5 m2, livrate ia masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica |  | m2 | 5,030 |  |  |
|  | 7135010011440 |  | Geamgiu |  | h-om | 3,772 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,755 |  |  |
|  | 2611112500400 |  | Panouri din sticla securizate (Triplex 12 mm transparenta) |  | m2 | 5,533 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,101 |  |  |
| 90 | CM04F aplicativ |  | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30 %) ia ochiuri peste 0.5 m2, livrate ia masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica |  | m2 | 8,740 |  |  |
|  | 7135010011440 |  | Geamgiu |  | h-om | 6,555 |  |  |
|  | 2611112500400 |  | Panouri din sticla securizate (Triplex 12 mm transparenta) |  | m2 | 9,614 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,175 |  |  |
| 91 | Pret de piata |  | Bulon zincat Htxagon 5x25 mm cu piulita |  | buc | 26,000 |  |  |
|  | Pret de piata |  | Bulon zincat Hexagon 5x25 mm cu piulita |  | buc | 26,000 |  |  |
| 92 | pret de piata |  | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR |  | kg | 2,160 |  |  |
|  | Pret de piata-1 |  | SIKAFLEX-112 CRISTAL CLEAR |  | kg | 2,160 |  |  |
| 93 | RpER08A aplicativ |  | Montare conectorul "Ebco GC 12 mm" sau analog (pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm) (se exclude Turle telescopice 17 m) |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 7135010011440 |  | Geamuri |  | h-om. | 345,600 |  |  |
|  | 20054708 |  | "Ebco GC12 mm" sau analog |  | buc | 24,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalare panouri din sticla (Triplex) |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.4. Instalarea panoului informativ |  |  |  |  |  |
| 94 | CK26C aplicativ |  | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12 mm) |  | m | 4,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,049 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,394 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Profil perimetral menghina 32x40mm (Grosime sticla - 12 mm) |  | m | 4,920 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 29,520 |  |  |
| 95 | CM01E1 |  | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine, (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C351-1 ntr 6149-69, cuie cu cap plat) |  | m2 | 2,180 |  |  |
|  | 7135010011440 |  | Geamgiu |  | h-om | 1,417 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,327 |  |  |
|  | 2611112500300 |  | Sticla securizata de 6 mm |  | m2 | 2,289 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalarea panoului informativ |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.5. Instalarea scaunului din lemn |  |  |  |  |  |
| 96 | CK07A aplicativ |  | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel |  | m | 10,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,912 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,416 |  |  |
|  | 2030112947600 |  | Bare din lemn de rasinoase 140x40 h |  | m | 10,400 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,104 |  |  |
| 97 | Pret de piata |  | Surub cu burghiu 8x100 h |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | Pret de piata-3 |  | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat |  | buc | 6,000 |  |  |
| 98 | Pret de piata |  | Surub cu burghiu 8x150 h |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | Pret de piata-4 |  | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat |  | buc | 6,000 |  |  |
| 99 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  | 100m2 | 0,040 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,126 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 0,920 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 10 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
| 100 | CN17C |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale |  | m2 | 3,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,420 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 0,494 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,380 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 0,646 |  |  |
|  | 2430116104000 |  | Vopsea alchidica |  | kg | 0,760 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,900 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,190 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalarea scaunului din lemn |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia pavilionului de asteptare 4.0x2.5x1.3(SAC-3) 1 buc. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia statiei pt transport public |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |  |
| 101 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SM 2.35) |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 5,940 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,680 |  |  |
|  | 2663102100001-15 |  | Beton clasa C12/15 |  | m3 | 1,368 |  |  |
|  | 2811106301794-235 |  | Stilp metalic confectionat industrial SM2.35 |  | buc | 18,000 |  |  |
| 102 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SM 2.40) |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 2,640 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,080 |  |  |
|  | 2663102100001-15 |  | Beton clasa C12/15 |  | m3 | 0,608 |  |  |
|  | 2811106301794-240 |  | Stilp metalic confectionat industrial SM2.40 |  | buc | 8,000 |  |  |
| 103 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900 |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om. | 1,540 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,540 |  |  |
|  | 2615107326105-90000 |  | Indicatoare(А900) |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg | 0,280 |  |  |
| 104 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B600 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om. | 1,760 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,760 |  |  |
|  | 2615107326105-600 |  | Indicatoare (В600) |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 32,000 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 32,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg | 0,320 |  |  |
| 105 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B850 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om. | 3,520 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,520 |  |  |
|  | 2615107326105-850850 |  | Indicatoare (В850) |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 64,000 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc | 32,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 64,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 32,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg | 0,320 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg | 0,640 |  |  |
| 106 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D800 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om. | 0,440 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,440 |  |  |
|  | 2615107326105-80 |  | Indicatoare D-800 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg | 0,080 |  |  |
| 107 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare BH500x650 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om. | 0,220 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2615107326105-50065 |  | Indicatoare 500x650 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg | 0,040 |  |  |
| 108 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  | m2 | 139,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 52,820 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 12,510 |  |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  | kg | 101,470 |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  | kg | 48,650 |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  | h-ut | 6,672 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |