|  |  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1580731741348 din 10 febr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Servicii de deservirea tehnică cazangeriei si 3 puncte termice mun. Bălți, str. Decebal 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  | Servicii |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50531200-8 | Servicii de deservirea tehnică cazangeriei |  |  | 1.1. Emiterea recomandărilor personalului de deservire pentru modificarea parametrilor de funcționare, asistență în stabilirea parametrilor de funcționare. 1.2. Consultarea personalului de deservire pe chestiunile de exploatare. 2.1. Verificarea registrelor de exploatare a cazangeriei 2.2. Verificarea stării echipamentului cazangeriei și a sistemului de încălzire cu scopul respectării parametrilor de funcționare a acestora. 2.3. Verificarea functionarii panou de comanda, si modificarea parametrilor de lucatu a insalatiilor. 2.4. Controlul presiunii gazului. 2.5. Controlul presiunii agentului termic în sistemul de încălzire 2.6. Verificarea stării tehnice a echipamentului de gaz al arzătorului 2.7. Verificarea etanșeității tuturor conexiunilor a echipamentului de gaz, utilajelor și instrumentelor de măsură. 2.8 Inspectarea şi controlul stării de funcţionare a armăturii de închidere a gazului; 2.9. Verificarea declanșării: detectorului de gaze și a supapei de închidere a gazului 2.10. Controlul funcţionării mecanismelor de siguranţă şi de închidere şi dispozitivelor automate de reglare şi securitate. 2.11. Verificarea siguranței a supapei de evacuare 2.12. Verificarea funcționalității pompelor de circulație 2.13. Testarea sursei de alimentare 2.14. Inspectarea cazanului și a arzătorului în stare de funcționare 2.15. Examinarea exterioară a conductei de gaz de la boiler până la intrarea în coșul de fum 2.16. Controlul presiunii aerului în rezervoarele de expansiune 2.17. Verificarea supapelor 2.18. Inspecția vizuală a stării utilajului 2.19. Testarea sistemului de control 2.20. Controlul funcționării dulapului de comandă Perioada deservirii Ianuarie-Aprilie, Octombrie-Decembrie Asigurarea serviciilor și efectuarea lucrărilor de: - Deservirea tehnica conform “Cerințe Minime de Securitate Privind Exploatarea Sistemelor de Distribuție a Gazelor Combustibile Naturale” HG nr. 522 din 12.07.2017 p.687 o data in luna. - Deservirea tehnica generală semestrială (o data în 6 luni); - Deservirea tehnica anuala la inceputului sezon de incalzire (o data în 12 luni); -Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționarii defectuoase in timp de 1 ora.; -Dispecerat permanent 24/24. Perioada de deservire: februarie – aprilie 2020 și noiembrie – aprilie 2021, la solicitarea beneficiarului |  |  | Actele normative în vigoare |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________