| Примэрия с.Кирсово | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (наименование объекта) | WinCmeta |

Перечень объемов работ  № 04/2023

"Устройство щебёночного покрытия дорог по улицам

и тротуаров из брусчатки в переулке детского сада №1 и №2

с.Кирсово, Комратского района"

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ | Единица измерения | Количествосогласно данных проекта | Цена ед.изм., лей ( в т. ч. зарплата) | Всего, лей (гр.5 x гр.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Дорожные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Устройство щебёночного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Ул. М.Танасогло (север) - дл.500,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 500,0м(L)х3,5м(В)=1750,0м2 |  | 100m2 | 17,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 2,3100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 17,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 3,3075 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***500,0м(L)х3,5м(В)=1750,0м2 |  | 100m2 | 17,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 86,4500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 330,7500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 26,2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 17,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 17,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,7350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 4,5150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 19,6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 47,4250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 7,2450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 1,8550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. М.Танасогло (север) - дл.500,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Ул. Гагарина (гаражи) - дл.185,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 185,0м(L)х3,5м(В)=647,50,0м2 |  | 100m2 | 6,4750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,8547 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 6,4750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,2238 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***185,0м(L)х3,5м(В)=647,50м2 |  | 100m2 | 6,4750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 31,9865 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 122,3775 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 9,7125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 6,4750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 6,4750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,2720 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 1,6705 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 7,2520 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 17,5472 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,6806 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,6863 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. Гагарина (гаражи) - дл.185,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Ул. Олимпийская (винзавод) - дл.350,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 350,0м(L)х3,5м(В)=1225,0м2 |  | 100m2 | 12,2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,6170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 12,2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 2,3152 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***350,0м(L)х3,5м(В)=1225,0м2 |  | 100m2 | 12,2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 60,5150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 231,5250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 18,3750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 12,2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 12,2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,5145 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 3,1605 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 13,7200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 33,1975 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 5,0715 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 1,2985 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. Олимпийская (винзавод) - дл.350,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Ул. - Олимпийская (Юг) дл.250,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 250,0м(L)х3,5м(В)=875,0м2 |  | 100m2 | 8,7500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,1550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 8,7500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,6538 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***250,0м(L)х3,5м(В)=875,0м2 |  | 100m2 | 8,7500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 43,2250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 165,3750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 13,1250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 8,7500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 8,7500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,3675 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 2,2575 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 9,8000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 23,7125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 3,6225 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,9275 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. - Олимпийская (Юг) дл.250,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Ул. Мира (Юг) - дл.200,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 200,0м(L)х3,5м(В)=700,0м2 |  | 100m2 | 7,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,9240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 7,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,3230 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***200,0м(L)х3,5м(В)=700,0м2 |  | 100m2 | 7,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 34,5800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 132,3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 10,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 7,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 7,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,2940 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 1,8060 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 7,8400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 18,9700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,8980 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,7420 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. Мира (Юг) - дл.200,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Ул. 28 Июня (Юг) - дл.100м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 100,0м(L)х3,5м(В)=350,0м2 |  | 100m2 | 3,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,4620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 3,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,6615 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***100,0м(L)х3,5м(В)=350,0м2 |  | 100m2 | 3,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 17,2900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 66,1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 5,2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 3,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 3,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1470 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 0,9030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 3,9200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 9,4850 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 1,4490 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,3710 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. 28 Июня (Юг) - дл.100м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Ул. Котовского (церковь) - дл.207,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 207,0м(L)х3,5м(В)=724,5м2 |  | 100m2 | 7,2450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,9563 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)***(устройство "корыта") |  | 100m2 | 7,2450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,3693 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***207,0м(L)х3,5м(В)=724,5м2 |  | 100m2 | 7,2450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 35,7903 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 136,9305 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 10,8675 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 7,2450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 7,2450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,3043 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 1,8692 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 8,1144 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 19,6339 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,9994 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,7680 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. Котовского (церковь) - дл.207,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.8. пер. Булгуржу - дл.100,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 100,0м(L)х3,5м(В)=350,0м2 |  | 100m2 | 3,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,4620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 3,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,6615 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***100,0м(L)х3,5м(В)=350,0м2 |  | 100m2 | 3,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 17,2900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 66,1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 5,2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 3,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 3,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1470 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 0,9030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 3,9200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 9,4850 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 1,4490 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,3710 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего пер. Булгуржу - дл.100,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.9. пер. "Газ" Котельная - дл.140,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 140,0м(L)х3,5м(В)=490,0м2 |  | 100m2 | 4,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,6468 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 4,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,9261 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***140,0м(L)х3,5м(В)=490,0м2 |  | 100m2 | 4,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 24,2060 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 92,6100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 7,3500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 4,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 4,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,2058 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 1,2642 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 5,4880 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 13,2790 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,0286 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,5194 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего пер. "Газ" Котельная - дл.140,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Устройство щебёночного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Дорожные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Устройство тротуаров из брусчатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Переулок детского сада №1 (дл. 150 м, шир.1,3 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000х200х80мм, pe fundatie de beton.(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000х200х80мм, по бетонному основанию)****Бордюры фирмы "Iacobas" |  | m | 303,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 51,5100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 154,5300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1 060,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,0300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 266612280028-4 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 мм***Бордюры фирмы "Iacobas" |  | m | 304,5150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (брусчадка толщ.4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)****Брусчатка фирмы "Iacobas" |  | m2 | 195,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 113,1390 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,0810 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 312,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 2 574,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2661112800655-25 |  | Placi din beton, pentru trotuare, брусчадка толщ.4 см ***Брусчатка фирмы "Iacobas" |  | m2 | 197,9250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14211022005-46 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,9750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 142110220054-7 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 7,4100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 3,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Переулок детского сада №1 (дл. 150 м, шир.1,3 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Переулок детского сада №2 (дл. 200 м, шир.1,3 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Брусчатка фирмы "Iac |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000х200х80мм, pe fundatie de beton.(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000х200х80мм, по бетонному основанию)****Брусчатка фирмы "Iacobas" |  | m | 403,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 68,5100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 205,5300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1 410,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,0300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 266612280028-4 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 мм***Бордюры фирмы "Iacobas" |  | m | 405,0150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (брусчадка толщ.4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)****Брусчатка фирмы "Iacobas" |  | m2 | 260,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 150,8520 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,1080 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 416,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 3 432,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2661112800655-25 |  | Placi din beton, pentru trotuare, брусчадка толщ.4 см ***Брусчатка фирмы "Iacobas" |  | m2 | 263,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14211022005-46 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 1,3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 142110220054-7 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 9,8800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 5,2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Переулок детского сада №2 (дл. 200 м, шир.1,3 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Устройство тротуаров из брусчатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Социальное страхование |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |
|  | Всего по смете: В т.ч. зарплата |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ:

| Инвестор | Офертант |
| --- | --- |
| (должность, подпись, фамилия, отчество) | (должность, подпись, фамилия, отчество ) |
| М.П. | М.П. |