| Reparatia capitala a salilor de operatii la IMSP Institutul Oncologic din str. N. Testemiteanu 30, or. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-9

Retele interioare de apa si canallizare (235/18/23-RAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpSD10A |  | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2" |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
| 2 | RpSD10B |  | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1" |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
| 3 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" - robinet de stropire |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,25 |  |  |
| 4 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, inclusiv a pieselor de legatura, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  | m |  | 85,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,10 |  |  |
| 5 | RpSE06A |  | Demontarea unui boiler avind capacitatea de pina la 1000 l |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 19,60 |  |  |
| 6 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative pentru lavuar sau chiuveta, avind diametru de 1/2" |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,60 |  |  |
| 7 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru dus |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
| 8 | RpSB03A |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor, inclusiv a pieselor de legatura, avind diametru de 32 mm - 50 mm |  |  | m |  | 29,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
| 9 | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor, inclusiv a pieselor de legatura, avind diametru de 75 mm - 110 mm |  |  | m |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
| 10 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
| 11 | RpSC11A |  | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
| 12 | RpSC10A |  | Demontarea unei chiuvete chirurgicale din fonta sau gresie ceramica, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,44 |  |  |
| 13 | RpSC02A |  | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistema de apa rece B1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SD06A |  | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, avind diametrul de 1/2" PN20 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 2913124201703 |  | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez 1/2" |  |  | buc |  | 16,32 |  |  |
|  | 2721204123130 |  | Niplu PPR-otel 20x1/2" |  |  | buc |  | 16,32 |  |  |
| 15 | SD02B |  | Baterie amestecatoare pentru baie din inox, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, montata pe pereti din beton Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 2913124201358 |  | Baterie amestecatoare pentru baie din inox |  |  | buc |  | 4,024 |  |  |
| 16 | SA15B |  | Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*2.8 mm |  |  | m |  | 33,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 20,79 |  |  |
|  | 2521216717053 |  | Teava PP-R d20x2.8 |  |  | m |  | 33,66 |  |  |
|  | 2523156719433 |  | Cot PP-R d20 |  |  | buc |  | 23,10 |  |  |
|  | 2523156719453 |  | Teu PP-R d20 |  |  | buc |  | 14,85 |  |  |
|  | 2523156719464 |  | Reductie PP-R 25x20 |  |  | buc |  | 3,30 |  |  |
|  | 2523156719533 |  | Racord drept M x Fe 20x1/2" |  |  | buc |  | 33,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,198 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,383 |  |  |
| 17 | AcA54A |  | Bransament compresiune PN20 40x1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2523156713812 |  | Bransament compresiune PN20 40x1/2" |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
| 18 | AcA54A |  | Bransament compresiune PN20 32x1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
|  | 2523156713811 |  | Bransament compresiune PN20 32x1/2" |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
| 19 | AcA54A |  | Bransament compresiune PN20 25x1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 2523156713810 |  | Bransament compresiune PN20 25x1/2" |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
| 20 | SB30A |  | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500 |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 7212030022750 |  | Sudor electric |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Profile din otel zincat |  |  | kg |  | 16,538 |  |  |
| 21 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 33,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,28 |  |  |
| 22 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  | 10 m |  | 3,30 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,363 |  |  |
| 23 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 33,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de apa rece B1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistema de apa calda T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SD06A |  | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, avind diametrul de 1/2" PN20 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 2913124201703 |  | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez 1/2" |  |  | buc |  | 16,32 |  |  |
|  | 2721204123130 |  | Niplu PPR-otel 20x1/2" |  |  | buc |  | 16,32 |  |  |
| 25 | SA15B |  | Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*2.8 mm |  |  | m |  | 33,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 20,79 |  |  |
|  | 2521216717053 |  | Teava PP-R d20x2.8 |  |  | m |  | 33,66 |  |  |
|  | 2523156719433 |  | Cot PP-R d20 |  |  | buc |  | 23,10 |  |  |
|  | 2523156719453 |  | Teu PP-R d20 |  |  | buc |  | 14,85 |  |  |
|  | 2523156719464 |  | Reductie PP-R 25x20 |  |  | buc |  | 3,30 |  |  |
|  | 2523156719533 |  | Racord drept M x Fe 20x1/2" |  |  | buc |  | 33,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,198 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,383 |  |  |
| 26 | AcA54A |  | Bransament compresiune PN20 32x1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2523156713813 |  | Bransament compresiune PN20 32x1" |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
| 27 | AcA54A |  | Bransament compresiune PN20 25x1" |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,75 |  |  |
|  | 2523156713814 |  | Bransament compresiune PN20 25x1" |  |  | buc |  | 5,15 |  |  |
| 28 | AcA54A |  | Bransament compresiune PN20 20x1" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2523156713815 |  | Bransament compresiune PN20 20x1" |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
| 29 | SB30A |  | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500 |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 7212030022750 |  | Sudor electric |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Profile din otel zincat |  |  | kg |  | 16,538 |  |  |
| 30 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 33,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,28 |  |  |
| 31 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  | 10 m |  | 3,30 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,363 |  |  |
| 32 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 33,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de apa calda T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistema de canalizare menajera C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SB08C |  | Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |
|  | 2521216720178 |  | Teava din PP-R pentru canalizare D=50 mm |  |  | m |  | 21,63 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
| 34 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla 45*) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 2523156721014 |  | Teu din material plastic pentru canalizare D=50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
| 35 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla 87*30') din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2523156721014 |  | Teu din material plastic pentru canalizare D=50 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,384 |  |  |
| 36 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot 87*30'), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,94 |  |  |
|  | 2523156721027 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D=50 mm |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
| 37 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot 30*), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,28 |  |  |
|  | 2523156721027 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D=50 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
| 38 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla 11x50x110 mm 45*) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,66 |  |  |
|  | 2523156721015 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
| 39 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,60 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 4,121 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 1,224 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 4,121 |  |  |
| 40 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 41 | SC06A |  | Chiveta (cu un compartiment) din tabla inox AISI304 grosime minima 1.5 mm, avind teava de scurgere din material plastic Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 2875114200300 |  | Chiveta (cu un compartiment) din tabla inox AISI304 |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 2,448 |  |  |
| 42 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru chiueta, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 2913124201371 |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru chiueta cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 43 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 2,10 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de canalizare menajera C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si meicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sistema de apa calda T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SE44A |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea pina la 80 l si greutatea pina la 44 kg, montat pe console fixate in perete |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,30 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om |  | 4,65 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2875274122143 |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 28,50 |  |  |
|  | 2710603400029 |  | Otel rotund D = 10 mm |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de apa calda T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Sistema de canalizare menajera C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SC17A aplicativ |  | Lavoar aseptic din inox AISI 304 pentru un post de lucru (numai manopera) Material marunt (fuior de cinepa, grund miniu de plumb, nisip, ciment, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 43,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de canalizare menajera C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Sistema de apa calda T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | pret furnizor |  | Preparator electric de apa calda V=50l, 230V in set cu filtrul alama tip Y si suspapa de suprapresiune |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2875274121975 |  | Boiler PRO1 R 1.8K 50L |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de apa calda T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Sistema de canalizare menajera C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | pret furnizor |  | Lavoar aseptic din inox AISI 304 pentru un post de lucru - actionare prin senzor a bateriei medicale si a dispenserului de dezinfectant / sapun in urmatoarea componenta:1. Spalator tip jgheab pentru montare pe perete, din inox AISI 304; suprafata cu finisaj lucios (tip oglinda), cu grosimea materialului de 1,5 mm, fara scurgere de preaplin. DIMENSIUNI: Latime: 710 mm / Inaltime: 755 mm / Adancime: 480 mm / Latimea bazinului: 650 mm / Adancimea bazinului: 300 mm (1 buc);2. Baterie speciala pentru aplicatii medicale cu actionare prin senzor (1 buc);3. Ventil termostatic amestec apa sanitara - pentru o temperatura constanta (1 buc);4. Dispenser pentru sapun / dizenfectant cu actionare prin senzor (1 buc);5. Bloc de prefiltrare mecanica a apei (1 set);6. Capsula apa sterila pentru filtrare finala de tip MEDISAR 3 TP RAIN (1 buc);7. Elemente de fixare a lavoarului aseptic de perete (1 set). |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2875274121985 |  | Lavoar aseptic din inox AISI 304 pentru un post de lucru |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de canalizare menajera C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |