CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat:   I.M.S.P.”Spitalul raional Florești”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: I.M.S.P.”Spitalul raional Florești”

3. Obiectul achiziţiilor:

Lucrări de reparație la Secția Consultativă, Cabinet Ftiziatrie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie. |  |  |
|  |  | 1.1. Timplarie |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn , usi | m2 | 59,53 |
| 2 | CK25B | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, - 26 buc. | m2 | 51,91 |
| 3 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, -3buc | m2 | 7,62 |
|  |  | 1.2. Lucrari de finisare interioara |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavane. |  |  |
| 4 | RpCO56C | Demontari: PFL, PAS la tavane suspendate | m2 | 30,80 |
| 5 | RpIzA03A | Curatirea tavanelor de finisaj existent | m2 | 27,20 |
| 6 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 380,10 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 407,30 |
| 8 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 27,20 |
| 9 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla, plasa "serpeanca", aplicat pe suprafata tavanelor | m2 | 27,20 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 407,30 |
| 11 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren | m | 402,70 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 407,30 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 407,30 |
|  |  | 1.2.2. Pereti. |  |  |
| 14 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 152,75 |
| 15 | RpIzA03A | Curatirea peretilor de finisaj existent | m2 | 1 168,00 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 168,00 |
| 17 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla, plasa "serpeanca", aplicat pe suprafata peretilor | m2 | 1 116,00 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 116,00 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1 116,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 116,00 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 557,00 |
| 22 | RpCR06B | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi | m2 | 557,00 |
| 23 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 161,90 |
|  |  | 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 24 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum) | m2 | 271,00 |
| 25 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura | m2 | 317,60 |
| 26 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 18,70 |
| 27 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 304,90 |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 367,00 |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 31,20 |
| 30 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica tip "portelanat" cu grosimea nu mai mica de 12,mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 411,00 |
| 31 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 358,00 |
|  |  | 1.3. Incalzire |  |  |
| 32 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 65,00 |
| 33 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 21,00 |
| 34 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare | buc | 216,00 |
| 35 | SA11C | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 40 mm | m | 28,00 |
| 36 | SA11B | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 198,00 |
| 37 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 38,00 |
| 38 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 40,00 |
| 39 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 42,00 |
| 40 | IB06A | Radiatoare bimetal 560x80x80 WDF-NNI500/148W, 0.2L/sec1.3kg, L=1200mm | buc | 21,00 |
| 41 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 21,00 |
| 42 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 42,00 |
|  |  | 1.4. Apeduct |  |  |
| 43 | RpSA15B | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 54,00 |
| 44 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 12,00 |
| 45 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 12,00 |
| 46 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 12,00 |
| 47 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |
|  |  | 1.5. Electricitate |  |  |
| 48 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), Dulap de distributie incorporat ЩРН24 | buc | 2,00 |
| 49 | Pretul firmei 11 | Dulap de distributie incorporat ЩРН24 | buc | 2,00 |
| 50 | RpEA07D | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IPE, plinte PVC | buc | 38,00 |
| 51 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 780,00 |
| 52 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3x2.5 | m | 432,00 |
| 53 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3x1.5 | m | 295,00 |
| 54 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 4x18 LED | buc | 40,00 |
| 55 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare | buc | 25,00 |
| 56 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 2p | buc | 35,00 |