Formular Nr.1B

WinCmeta

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ 1. Denumerea beneficiarului de stat 2. Organizatorul procedurii de achiziţie 3. Obiectul achiziţiilor Plombarea gropilor la imbrăcămintea degradată ale străzilor din or.Fălești anul 2026

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Plombarea gropilor la imbracamintea degradata ale strazilor din or.Falesti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DI158A |  |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm |  |  |  | m2 |  |  | 260,000 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 151,580 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,560 |  |  |  |
|  | 1422102205518 |  |  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina |  |  |  | t |  |  | 29,900 |  |  |  |
|  | 23203226001101 |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 0,156 |  |  |  |
|  | 2940420007200 |  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 15,600 |  |  |  |
|  | 2912340002517 |  |  | Motocompresor 3 WF-3 |  |  |  | h-ut |  |  | 13,000 |  |  |  |
|  | 2952270004033 |  |  | Topitor de bitum |  |  |  | h-ut |  |  | 2,080 |  |  |  |
|  | 2952500005008 |  |  | Tractor pina la 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 2,080 |  |  |  |
|  | 2952240004127 |  |  | Placa compactoare, vibro |  |  |  | h-ut |  |  | 15,600 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 1,300 |  |  |  |
| 2 | DI158B |  |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm |  |  |  | m2 |  |  | 90,000 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 73,440 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,540 |  |  |  |
|  | 1422102205518 |  |  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina |  |  |  | t |  |  | 14,490 |  |  |  |
|  | 23203226001101 |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 0,054 |  |  |  |
|  | 2940420007200 |  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 5,850 |  |  |  |
|  | 2912340002517 |  |  | Motocompresor 3 WF-3 |  |  |  | h-ut |  |  | 4,500 |  |  |  |
|  | 2952270004033 |  |  | Topitor de bitum |  |  |  | h-ut |  |  | 0,720 |  |  |  |
|  | 2952500005008 |  |  | Tractor pina la 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,720 |  |  |  |
|  | 2952240004127 |  |  | Placa compactoare, vibro |  |  |  | h-ut |  |  | 5,850 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,450 |  |  |  |
| 3 | DI158C |  |  | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm |  |  |  | m2 |  |  | 440,000 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 127,160 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 2,640 |  |  |  |
|  | 1422102205518 |  |  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina |  |  |  | t |  |  | 50,600 |  |  |  |
|  | 23203226001101 |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 0,264 |  |  |  |
|  | 2940420007200 |  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 13,200 |  |  |  |
|  | 2912340002517 |  |  | Motocompresor 3 WF-3 |  |  |  | h-ut |  |  | 22,000 |  |  |  |
|  | 2952270004033 |  |  | Topitor de bitum |  |  |  | h-ut |  |  | 3,520 |  |  |  |
|  | 2952500005008 |  |  | Tractor pina la 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 3,520 |  |  |  |
|  | 2952240004127 |  |  | Placa compactoare, vibro |  |  |  | h-ut |  |  | 13,200 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 2,200 |  |  |  |
| 4 | RpDD06A |  |  | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala |  |  |  | m3 |  |  | 10,700 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 8,881 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 18,511 |  |  |  |
|  | 2653102000000 |  |  | Amestec optimal din agregate |  |  |  | m3 |  |  | 10,786 |  |  |  |
|  | 1212121212121 |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,535 |  |  |  |
|  | 2952240004012 |  |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,482 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,053 |  |  |  |
| 5 | TsC35B1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,410 |  |  |  |
|  | 2952270007403 |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,226 |  |  |  |
| 6 | TsI50A3 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  |  | t |  |  | 53,430 |  |  |  |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,061 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Plombarea gropilor la imbracamintea degradata ale strazilor din or.Falesti |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |