| Reparatie sectia Imagistică amplasata la parter din cadru Spitalului Raional Hincesti din str. Hancu Mihalcea 238, Hincesti | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale (01/01-2023-SA)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cota -3.300 |  |  |
| 1 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 4,20 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: usi | m2 | 5,70 |
| 3 | RpAcH14A aplicativ | Curatarea manuala a incaperilor etajului tehnic | m3 | 53,00 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 115,00 |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 115,00 |
| 6 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,88 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cota 0.000 |  |  |
| 7 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 5,88 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 496,00 |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 70,00 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice | m2 | 27,70 |
| 11 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta | m2 | 198,50 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: usi | m2 | 41,00 |
| 13 | RpCO56A | Demontare pereti cortina | m2 | 17,40 |
| 14 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate | m2 | 88,20 |
| 15 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 32,00 |
| 16 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 5,00 |
| 17 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 45,00 |
| 18 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 64,50 |
| 19 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 64,50 |
| 20 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 67,00 |
|  |  | Capitolul 2. Finisare interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Cota -3.300 |  |  |
| 21 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 11,63 |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 77,50 |
| 23 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 77,50 |
| 24 | CC03C | Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 100,75 |
| 25 | CG22A2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 77,50 |
| 26 | CG22A4 k=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 | -77,50 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Cota 0.000 |  |  |
| 27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 223,20 |
| 28 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -223,20 |
| 29 | CK26C | Profil R30 mm la pardosele | m | 245,00 |
| 30 | CK26C | Profil PJ-45 mm la pardosele | m | 245,00 |
| 31 | CG49A | Executarea acoperirii din PVC omogen antibacterian, conductiv, fara ftalati, grosimea 2,0 mm, cu stratul de protectie conductiv (lac conductiv) Smart Control Top, clasa de uzura 34/43, la pardoseli, cu montarea benzii din cupru pe perimetru | m2 | 39,00 |
| 32 | CG49A | Executarea acoperirii din PVC omogen antibacterian, antistatic, grosimea 2,0 mm, clasa de uzura 34/43, la pardoseli, cu montarea benzii din cupru pe perimetru | m2 | 187,20 |
|  |  | Capitolul 2.2. Tavane |  |  |
| 33 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 39,00 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 39,00 |
| 35 | CF18B | Placare tavane cu Placa Rigips X-Ray Protection 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | 39,00 |
| 36 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. Placile imensiuni: 600x600x15 mm. RAL 9003 cu urmatoarele caracteristici: - Clasa de absorbtie acustica A - Acoperire Akutex TH si margine amorsata - Pentru оncaperi uscate cu dezinfectie regulata - Corespunde standardului IAC - Indoor Air Control, care reflecta calitatea aerului in icaperi medicale - Are clasa de rezistenta la foc EN 13510-1 - antiinflamant, avand o baza speciala din fibra de sticla - Rezistenta la umeditate clasa C 95% - Rezistenta chimica inalta conform standardului ISO 11998 - Rezistenta la inmultirea bacteriilor conform standardului ISO 846 A si ISO 846 C - Se recomanda pentru incaperi curate conform standardului ISO 14644 | m2 | 226,20 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pereti |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 763,00 |
| 38 | CF18B | Placare pereti cu Placa Rigips X-Ray Protection 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | 17,90 |
| 39 | CF18B | Placare pereti cu Placa Rigips X-Ray Protection 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) in 2 straturi (k=2) | m2 | 13,60 |
| 40 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 614,50 |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 763,00 |
| 42 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat | m2 | 763,00 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 646,00 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 646,00 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de dispersie apoasa acrilo-stirenica, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 646,00 |
| 46 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din PVC heterogen antibacterian, grosimea 0,92 mm. RAL 7001, la pereti | m2 | 117,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Protectie pereti |  |  |
| 47 | CK26B | Protectie pentru pereti din profil continu din aluminiu extrudat de instalat pe coridor - latime 150 mm de tip PPS150, RAL 5024 | m | 73,00 |
|  |  | Capitolul 3. Timplarie |  |  |
| 48 | CK12D | Usa Medicala Batanta in doua canaturi. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001, echipata cu geamuri оntr-un cadru rezistent la actiunea acizilor 400 x 600 mm. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5024. Dotata cu sistem acces control. (U1 - 2460x1460 mm) | m2 | 7,20 |
| 49 | CK12D | Usa Medicala Batanta cu plumb pentru Radiologie in doua canaturi. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x 1 mm), placi din otel 9.96 mm echivalent de plumb 1.66 mm Pb. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5024. Dotat cu sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti ale usii, cu lacat. (U2 - 2060x860 mm) | m2 | 3,01 |
| 50 | CK12A | Usa Medicala Batanta. intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL, RAL 7001. Toc metalic reglabil vopsit in cimp electrostatic, RAL 5024. Dotata cu sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti ale usii, cu lacat. (U3, U4 - 2060x1160 mm) | m2 | 14,34 |
| 51 | CK12A | Usa Medicala Batanta cu plumb pentru Radiologie intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x 1 mm), placi din otel 5,41 mm echivalent de plumb > 0.85 mm Pb. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5024. Dotat cu sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti ale usii, cu lacat. (U5 - 2060x860 mm) | m2 | 1,78 |
| 52 | CK21D | Usa din profil aluminiu rezistenta la foc EI 30 in doua canat. Balamale 2 sau 3 pe canat. Finisaj - Vopsire RAL 5024 in cimp electrostatic. Dotata cu lacat (U6 - 1360x1100 mm) | m2 | 1,50 |
| 53 | CK21A | Usa din profil aluminiu rezistenta la foc EI 30 intr-un canat. Balamale 2 sau 3 pe canat. Finisaj - Vopsire RAL 5024 in cimp electrostatic. Dotata cu lacat (U7 - 760x760 mm) | m2 | 1,16 |
| 54 | CK12A | Usa Medicala Batanta. intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL, RAL 7001. Toc metalic reglabil vopsit in cimp electrostatic, RAL 5024. Dotata cu lacat. (U8, U9 - 2060x760 mm) | m2 | 4,71 |
| 55 | CK12D | Usa Medicala Batanta in doua canaturi cu sticla. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL, RAL 7001. Toc metalic reglabil vopsit in cimp electrostatic, RAL 5024. Dotata cu lacat. (U10 - 2060x1360 mm) | m2 | 2,81 |
| 56 | CK21A | Usa din profil aluminiu rezistenta la foc EI 30 intr-un canat. Balamale 2 sau 3 pe canat. Finisaj - Vopsire RAL 5024 in cimp electrostatic. Dotata cu lacat (U11 - 2060x560 mm) | m2 | 5,80 |
| 57 | CK56A | Usa metalica rezistenta la foc EI 30 intr-un canat. Vopsita in camp electrostatic, RAL 5024. Dotata cu lacat (U12 - 2060x860 mm) | m2 | 1,78 |
| 58 | CK56A | Usa metalica rezistenta la foc EI 30 intr-un canat. Vopsita in camp electrostatic, RAL 5024. Dotata cu lacat (U13, U14 - 2060x1160 mm) | m2 | 7,17 |
| 59 | CK12D | Usa Medicala Batanta cu plumb pentru Radiologie in doua canaturi. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x 1 mm), placi din otel 0.677mm echivalent de plumb >1.123 mm Pb. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5024. Dotat cu sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti ale usii, cu lacat. (U15 - 2060x1160 mm) | m2 | 2,39 |
| 60 | CK08A | Fereastra cu sticla plumbata echivalent 1.268 mm Pb. Grosimea minimala a sticlei 10mm la 100 kV (F1 - 960x760 mm) | m2 | 0,73 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Scara exterioara Sc1 |  |  |
| 61 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 5,10 |
| 62 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,40 |
| 63 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 26,68 |
| 64 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 14,20 |
| 65 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 182,50 |
| 66 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 24,40 |
| 67 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,45 |
| 68 | CA05B3 | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 5,10 |
| 69 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,50 |
| 70 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,015 |
|  |  | Capitolul 4.2. Finisare Sc1. Copertina |  |  |
| 71 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,00 |
| 72 | CG01A1 k=2 | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 8,00 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 8,00 |
| 74 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura, 300x300x9 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 8,00 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 9,00 |
| 76 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 9,00 |
| 77 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 9,00 |
| 78 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti | m2 | 9,00 |
| 79 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg | 214,08 |
| 80 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 9,50 |
| 81 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv RAL6004, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 2,60 |
| 82 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 4.3. Cos canale de ventilare |  |  |
| 83 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,05 |
| 84 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg | 92,50 |
| 85 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 5,00 |
| 86 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri compozite din aluminiu RAL6004, placi termoizolante din vata minerala gr.50mm 30kg/m3, se modifica Impaslitura fibra sticla in Membrana de difuzie pentru fatade | m2 | 37,00 |
| 87 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 37,00 |
| 88 | VB27D | Caciula de protectie, pentru canale cu perimetrul 2500 - 4000 mm din tabla protejata anticoroziv RAL6004 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 4.4. Consolidarea gauri in гanouri prefabricate |  |  |
| 89 | RpAr3E | Taierea zidariei cu disc diamantat D-400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm | m | 5,40 |
| 90 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 0,08 |
| 91 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 63,80 |
| 92 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,064 |
| 93 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) pe baza de agregate marunte 5-10 mm, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,10 |
|  |  | Capitolul 4.5. Boiandrug BM-1, gaura G1 |  |  |
| 94 | RpAr3E | Taierea zidariei cu disc diamantat D-400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm | m | 11,20 |
| 95 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 1,46 |
| 96 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,02 |
| 97 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 3,00 |
| 98 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,02 |
| 99 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 12,20 |
| 100 | RCsB29A k=2,88 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm, L=0.32 m | buc | 16,00 |
| 101 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor | buc | 16,00 |
| 102 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 108,37 |
| 103 | CK35A | Montarea tija filetata M12, L=320mm cu 2 piulite + saibe M16 | buc | 16,00 |
| 104 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,11 |

| Reparatie sectia Imagistică amplasata la parter din cadru Spitalului Raional Hincesti din str. Hancu Mihalcea 238, Hincesti |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Incalzire, ventilare (01/01-2023-IV)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 1,00 |
| 2 | RpVC40A | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 2,00 |
| 3 | RpVB44A | Demontarea atenuatorului de zgomot,de pe canale de ventilatie, avind perimetrul de 800-2000 mm | buc | 3,00 |
| 4 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 60,70 |
| 5 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 90,80 |
| 6 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 86,30 |
| 7 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 97,40 |
| 8 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 12,60 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din material dielectric 100x150 mm | buc | 1,00 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din material dielectric 100x200 mm | buc | 1,00 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din material dielectric 100x300 mm | buc | 1,00 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din material dielectric 150x350 mm | buc | 2,00 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din material dielectric 100x450 mm | buc | 2,00 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din material dielectric 200x200 mm | buc | 1,00 |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie, de tip RAG sau similare avind sectiunea: 100x200 mm | buc | 2,00 |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie, de tip RAG sau similare avind sectiunea: 100x350 mm | buc | 1,00 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie, de tip RAG sau similare avind sectiunea: 100x450 mm | buc | 4,00 |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie, de tip RAG sau similare avind sectiunea: 100x500 mm | buc | 2,00 |
| 19 | CL20A | Grile de ventilatie, de tip RAG sau similare avind sectiunea: 150x350 mm | buc | 2,00 |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie, de tip RAG sau similare avind sectiunea: 150x450 mm | buc | 2,00 |
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate 100x150 mm | buc | 1,00 |
| 22 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate 100x100 mm | buc | 1,00 |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate de aspirare exterioara, montate in zidarie avind sectiunea: 900x800 mm | buc | 1,00 |
| 24 | VB09B | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 100x100 mm, montata pe canal | buc | 4,00 |
| 25 | VB09B | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 100x150 mm, montata pe canal | buc | 4,00 |
| 26 | VB09B | Montarea supapei de reglare a fluxului de aer cu reglaj manual cu sectiunea 150x150 mm, montata pe canal | buc | 2,00 |
| 27 | VB09B | Montarea clapetei de sens de aer cu sectiunea 100x150 mm, montata pe canal | buc | 1,00 |
| 28 | VB09B | Montarea clapetei de sens de aer de aer cu sectiunea 150x150 mm, montata pe canal | buc | 1,00 |
| 29 | VB09B | Montarea clapetei de sens de aer cu sectiunea 600x300 mm, montata pe canal (B2) | buc | 1,00 |
| 30 | VB09B | Montarea clapetei de sens de aer cu D=150 mm, montata pe canal (B3) | buc | 1,00 |
| 31 | IzH22A | Izolarea conductelor cu izolatie dielectrica, gata confectionate, autoadeziva | m2 | 47,00 |
| 32 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de Placa Rigips X-Ray Protection 12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 7,00 |
| 33 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala cu folie de aluminiu pentru conducte gr.50 mm | m2 | 12,00 |
| 34 | VA16I | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 7,75 |
| 35 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala cu folie de aluminiu pentru conducte gr.100 mm | m2 | 9,42 |
| 36 | CI25A | Executarea ecranului dielectric 1400x600 mm - 3 buc | m2 | 2,52 |
| 37 | SA16A | Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 20 mm (drenaj) | m | 46,00 |
| 38 | SA16A | Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 25 mm (drenaj) | m | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 39 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (B2, B3) | buc | 2,00 |
| 40 | 08-03-605-1 | Ventilator (partea electrica) | buc | 2,00 |
| 41 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 1,00 |
| 42 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (montare) | buc | 1,00 |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - regulator de viteza | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-605-1 | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a supapelor de aer | buc | 1,00 |
| 45 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (K4-K9) | buc | 6,00 |
| 46 | VC37E | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic (K10) | buc | 1,00 |
| 47 | VB09B | Suapa de retinere foc, normal deschisa, gata confectionata, cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 48 | pret furnizor | Ventilator montat pe canal Q=765m3/h, motor N=1.362kW, H=450Pa, U=380V, de tip KT 60-30-4 sau similar | buc | 1,00 |
| 49 | pret furnizor | Atenuitor de zgomot, rectangular LDR 60-30, L=950 mm | buc | 1,00 |
| 50 | pret furnizor | Regulator de viteza ventilator | buc | 1,00 |
| 51 | pret furnizor | Ventilator montat pe canal Q=50 m3/h, P=350Pa, motor N=0.104kW, U=230V de tip K150M sau similar | buc | 1,00 |
| 52 | pret furnizor | Atenuitor de zgomot, circular LDC 150-600 | buc | 1,00 |
| 53 | pret furnizor | Conditioner de tip Gree Bora R32 Inverter GWH07AAB-K3DNA5A sau similar | set | 3,00 |
| 54 | pret furnizor | Conditioner de tip Gree Amber White Inverter R32 GWH09YD sau similar | set | 3,00 |
| 55 | pret furnizor | Conditioner de tip Toshiba RAV-SM806KRT-E/RAV-SM804ATP-E sau similar | set | 1,00 |
| 56 | pret furnizor | Supapa de retinere a focului "normal deschisa" 300x200 mm, cu dispozitiv de actionare electric N=0.1kW, U=230V, 300x200 mm | buc | 1,00 |

| Reparatie sectia Imagistică amplasata la parter din cadru Spitalului Raional Hincesti din str. Hancu Mihalcea 238, Hincesti |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Echipament electric de forta si iluminat interior (01/01-2023-EEF/IEI)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-524-18 | Asamblare din citeva cutii montata pe constructii pe perete sau coloana, cu un intreruptor cu pirghie tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, curent pina la 400 A | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (2AP) | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-521-29 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-521-28 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 5,00 |
| 6 | 08-01-081-3 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 12 - ОПС1-В/4Р | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (3AP) | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-521-29 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 7,00 |
| 10 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (4AP) | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 18,00 |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (5AP) | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 10,00 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - contactor | buc | 2,00 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - relee + contacte aditionale | buc | 4,00 |
| 16 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: prosob electric | buc | 8,00 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Ящик релейный 600х400х350 мм | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 4,00 |
| 19 | 08-03-534-1 | Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 - ПВ3-10-IP54 | buc | 2,00 |
| 20 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata, montare aparenta | 100 buc | 0,44 |
| 21 | pret furnizor | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 230V | buc | 44,00 |
| 22 | 08-03-524-11 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A - ЯРП-200-У3 | buc | 1,00 |
| 23 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 10,65 |
| 24 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2 | m.l. | 125,00 |
| 25 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 5x2.5 mm2 | m.l. | 15,00 |
| 26 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 595,00 |
| 27 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m.l. | 210,00 |
| 28 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 | m.l. | 30,00 |
| 29 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x1.5 mm2 | m.l. | 35,00 |
| 30 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2 | m.l. | 35,00 |
| 31 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х10 mm2 | m.l. | 20,00 |
| 32 | 08-02-147-12 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 2,00 |
| 33 | pret furnizor | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 4х150 mm2 | m.l. | 200,00 |
| 34 | 08-02-147-13 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 2,20 |
| 35 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х50 mm2 | m.l. | 50,00 |
| 36 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х70 mm2 | m.l. | 50,00 |
| 37 | pret furnizor | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 5х120 mm2 | m.l. | 30,00 |
| 38 | pret furnizor | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 5х150 mm2 | m.l. | 90,00 |
| 39 | 08-02-147-14 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 9 kg | 100 m | 0,45 |
| 40 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х120 mm2 | m.l. | 45,00 |
| 41 | 08-02-147-15 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 13 kg | 100 m | 0,05 |
| 42 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х150 mm2 | m.l. | 5,00 |
| 43 | 08-02-152-3 | Constructii metalice de cablu: constructie sudata | t | 0,30 |
| 44 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,20 |
| 45 | pret furnizor | Profil U perforat, zincat, 40x40x2000 mm | buc | 20,00 |
| 46 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,35 |
| 47 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=32 mm | m.l. | 35,00 |
| 48 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 13,50 |
| 49 | pret furnizor | Jgheb metalic zincat perforat 50x50x3000 mm, CLP10-050-050-120-3 | m.l. | 1 350,00 |
| 50 | pret furnizor | Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm | buc | 50,00 |
| 51 | pret furnizor | Polita de perete pentru jgheab, B=100 mm, CLP1CW-100-1 | buc | 450,00 |
| 52 | 10-08-019-01 | Cutie de ramificare pe perete | buc | 50,00 |
| 53 | pret furnizor | Cutie de conexiune de tip KOP74 | buc | 50,00 |
| 54 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,00 |
| 55 | pret furnizor | Teava din otel Dn=25x3.2 mm | m.l. | 100,00 |
| 56 | 08-02-152-3 | Constructii metalice de cablu: constructie sudata cornier 32x32x3.0 mm | t | 0,05 |
| 57 | 10-08-019-01 | Cutie de ramificare pe perete | buc | 20,00 |
| 58 | pret furnizor | Cutie de distributie din metal protejat anticoroziv, IP54, 171x171x101 mm, de tip У995 | buc | 20,00 |
| 59 | 08-02-152-3 | Constructii metalice de cablu: constructie sudata tabla gr. 2.0 mm | t | 0,10 |
| 60 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (1APL, 2 APL) | buc | 2,00 |
| 61 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 18,00 |
| 62 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (1AAPL) | buc | 1,00 |
| 63 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 6,00 |
| 64 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu modul LED | 100 buc | 0,66 |
| 65 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,03 |
| 66 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,06 |
| 67 | pret furnizor | Corp iluminat luminiscent Омега-1x11 W | buc | 6,00 |
| 68 | pret furnizor | Lampa luminiscenta 11W | buc | 6,00 |
| 69 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - ФР-601 | buc | 2,00 |
| 70 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - senzori de miscare MS-39 | buc | 2,00 |
| 71 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 4,00 |
| 72 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 9,65 |
| 73 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 | m.l. | 35,00 |
| 74 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 190,00 |
| 75 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 | m.l. | 50,00 |
| 76 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m.l. | 370,00 |
| 77 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x2.5 mm2 | m.l. | 85,00 |
| 78 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2 | m.l. | 235,00 |
| 79 | 08-02-152-3 | Constructii metalice de cablu: constructie sudata | t | 0,10 |
| 80 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,10 |
| 81 | pret furnizor | Profil U perforat, zincat, 40x40x2000 mm | buc | 10,00 |
| 82 | 10-08-019-01 | Cutie de ramificare pe perete | buc | 100,00 |
| 83 | pret furnizor | Cutie de conexiune de tip KOP74 | buc | 50,00 |
| 84 | pret furnizor | Cutie de distributie din metal protejat anticoroziv, IP54, 171x171x101 mm, de tip У995 | buc | 50,00 |
| 85 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 9,00 |
| 86 | pret furnizor | Jgheb metalic zincat perforat 50x50x3000 mm, CLP10-050-050-120-3 | m.l. | 900,00 |
| 87 | pret furnizor | Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm | buc | 40,00 |
| 88 | pret furnizor | Polita de perete pentru jgheab, B=100 mm, CLP1CW-100-1 | buc | 300,00 |
| 89 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,30 |
| 90 | pret furnizor | Teava din otel Dn=25x3.2 mm | m.l. | 30,00 |
| 91 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta | 100 buc | 0,10 |
| 92 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 220V | buc | 10,00 |
| 93 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta | 100 buc | 0,08 |
| 94 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 16A, 220V | buc | 8,00 |
| 95 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,12 |
| 96 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP22, 16A, 220V | buc | 12,00 |
| 97 | pret furnizor | Rama orizontala 2M | set | 2,00 |
| 98 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,18 |
| 99 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V | buc | 16,00 |
| 100 | pret furnizor | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint de tip flip-flop | buc | 2,00 |
| 101 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,10 |
| 102 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 103 | L 0 201 07 | Cofret metalic echipabil, IP40, dimensiuni de gabarit: 575x175x1200(h) mm, de tip XL3-400 (020107) | buc | 1,00 |
| 104 | L 0 202 77 | Usa metalica pentru cofret de tip XL3-400, inaltime 1200 mm (020277) | buc | 1,00 |
| 105 | L 0 202 11 | Placa de fixare pentru echipamente, varianta fixa, conexiune fata (020211) | buc | 1,00 |
| 106 | L 0 202 91 | Butuc chee cu 2 chei pentru usa de tip 405 (020291) | buc | 1,00 |
| 107 | L 0 201 00 | Set din 4 urechi metalice de fixare cofret (020100) | buc | 1,00 |
| 108 | L 0 019 68 | Chit pentru sigilare (001968) | buc | 1,00 |
| 109 | L 0 200 20 | Placa de intrarea cabluri (020020) | buc | 3,00 |
| 110 | L 0 202 01 | Sina fixa (020201) | buc | 2,00 |
| 111 | L 0 202 06 | Sina fixa (020206) | buc | 2,00 |
| 112 | L 0 203 00 | Placa frontala plina pentru echipamente modulare h=150 mm (020300) | buc | 2,00 |
| 113 | L 0 202 07 | Placa de fixare pentru DPX-IS 630 (020207) | buc | 1,00 |
| 114 | L 0 201 63 | Sectie cablu L=600 mm (020163) | buc | 1,00 |
| 115 | L 0 266 72 | Separator de sarcina fara declansator, comanda frontala DPX-IS 630, 3P, 400A (026672) | buc | 1,00 |
| 116 | L 4 061 68 | Bobina pentru declansarea de la distanta a DPX-IS, 400V (026168) | buc | 1,00 |
| 117 | L 4 203 07 | Intrerupator automat cu declansator electronic DPX3-250, 3P, Icu=25kA, I=160A, 400V (420307) | buc | 1,00 |
| 118 | L 4 078 61 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 25A, curba C (407861) | buc | 3,00 |
| 119 | L 4 078 63 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 40A, curba C (407863) | buc | 1,00 |
| 120 | pret furnizor | Bare de legare la nul in carcasa tip 2x11 cu cleme pentru bara DIN - 300 de tip Ahdw-211 | buc | 2,00 |
| 121 | pret furnizor | Protectie la supratensiuni ОПС1-В/4Р | buc | 1,00 |
| 122 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 4P, In=100A | buc | 1,00 |
| 123 | L 0 201 07 | Cofret metalic echipabil, IP40, dimensiuni de gabarit: 575x175x1200(h) mm, de tip XL3-400 (020107) | buc | 1,00 |
| 124 | L 0 202 77 | Usa metalica pentru cofret de tip XL3-400, inaltime 1200 mm (020277) | buc | 1,00 |
| 125 | L 0 202 10 | Placa de fixare pentru echipamente, varianta fixa, conexiune fata (020210) | buc | 1,00 |
| 126 | L 0 202 91 | Butuc chee cu 2 chei pentru usa de tip 405 (020291) | buc | 1,00 |
| 127 | L 0 201 00 | Set din 4 urechi metalice de fixare cofret (020100) | buc | 1,00 |
| 128 | L 0 019 68 | Chit pentru sigilare (001968) | buc | 1,00 |
| 129 | L 0 200 51 | Placa de obturare pentru 18M (020051) | buc | 2,00 |
| 130 | L 0 016 60 | Obtulatoare 5M pentru Nedbox (001660) | buc | 2,00 |
| 131 | L 0 266 72 | Separator de sarcina fara declansator, comanda frontala DPX-IS 630, 3P, 400A (026672) | buc | 1,00 |
| 132 | L 4 203 07 | Intrerupator automat cu declansator electronic DPX3-250, 3P, Icu=25kA, I=160A, 400V (420307) | buc | 1,00 |
| 133 | L 4 078 61 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 25A, curba C (407861) | buc | 1,00 |
| 134 | L 4 078 63 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 40A, curba C (407863) | buc | 1,00 |
| 135 | L 4 076 66 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 6 A, curba C (407666) | buc | 2,00 |
| 136 | L 4 076 68 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba C (407668) | buc | 2,00 |
| 137 | L 6 018 38 | Cofret cu 18 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (72M), IP65, dimensiuni de gabarit: 448x161x822(h) mm, de tip Plexo (601838) in set cu bare N si PE (601838) | buc | 1,00 |
| 138 | L 0 019 66 | Lacat pentru cofret (001966) | buc | 1,00 |
| 139 | L 0 019 68 | Chit pentru sigilare (001968) | buc | 2,00 |
| 140 | L 0 019 69 | Set din 4 urechi de fixare cofret (001969) | buc | 1,00 |
| 141 | L 0 019 61 | Obtulatoare (001961) | buc | 2,00 |
| 142 | L 0 200 51 | Placa de obturare pentru 18M (020051) | buc | 1,00 |
| 143 | L 0 019 73 | Suporturi de instalare pentru blocuri de conexiune 12M/18M 3/4 rinduri (001973) | buc | 2,00 |
| 144 | L 6 018 33 | Cofret cu 12 module in fiecare rind, cu 3 rinduri (36M), IP65, dimensiuni de gabarit: 448x161x822(h) mm, de tip Plexo in set cu bare N si PE (601833) | buc | 1,00 |
| 145 | L 0 019 66 | Lacat pentru cofret (001966) | buc | 1,00 |
| 146 | L 0 019 68 | Chit pentru sigilare (001968) | buc | 2,00 |
| 147 | L 0 019 69 | Set din 4 urechi de fixare cofret (001969) | buc | 1,00 |
| 148 | L 0 019 61 | Obtulatoare (001961) | buc | 2,00 |
| 149 | L 0 200 51 | Placa de obturare pentru 18M (020051) | buc | 2,00 |
| 150 | L 4 065 32 | Intrerupator-separator cu posibilitatea de declansare de la distanta DX3-IS, 3P, 20A (406532) | buc | 1,00 |
| 151 | L 4 076 66 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 6 A, curba C (407666) | buc | 7,00 |
| 152 | L 4 076 68 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba C (407668) | buc | 1,00 |
| 153 | L 4 076 70 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 16A, curba C (407670) | buc | 1,00 |
| 154 | L 4 078 55 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 6A, curba C (407855) | buc | 1,00 |
| 155 | L 4 160 89 | Contactor CTX3-22, 9 A, 415V, contacte 1ND/1NI integrate (416089) | buc | 2,00 |
| 156 | L 4 166 62 | Releu termic RTX3-40, Imin=0.25 A, Imax=0.40 A (416662) | buc | 1,00 |
| 157 | L 4 166 67 | Releu termic RTX3-40, Imin=2.5 A, Imax=4 A (416667) | buc | 1,00 |
| 158 | pret furnizor | Bloc de contacte auxiliare 1ND+1NI pentru CTX3 (416850) | buc | 2,00 |
| 159 | L 4 064 59 | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 32A (406459) | buc | 1,00 |
| 160 | L 4 111 57 | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 10A (411157) | buc | 4,00 |
| 161 | L 4 111 58 | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 10mA, 2P, 16A (411158) | buc | 4,00 |
| 162 | L 4 111 59 | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 20A (411159) | buc | 1,00 |
| 163 | L 4 111 60 | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 25A (411160) | buc | 1,00 |
| 164 | L 4 078 60 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 20A, curba C (407860) | buc | 1,00 |
| 165 | L 4 111 58 | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A (411158) | buc | 6,00 |
| 166 | pret furnizor | Dispozitiv electric de uscat miniile de tip EP4 sau similar | buc | 8,00 |
| 167 | pret furnizor | Dulap de forta, IP54, cu relee, gabarite 600(h)x400x350 mm (ЯР) | buc | 1,00 |
| 168 | L 0 242 14 | Post de comanda echipat cu 1 tasta tip ciuperca de ф40 mm cu actionare prin apasare si deblocare prin rotire (024214) | buc | 2,00 |
| 169 | pret furnizor | Butoane de comnda APBB-22N-I-O | buc | 2,00 |
| 170 | pret furnizor | Comutator pachet 3P, 10A, IP54 de tip ПВ3-10-IP54 | buc | 2,00 |
| 171 | pret furnizor | Post de comanda 1 butoane КП101, IP 20 | buc | 2,00 |
| 172 | pret furnizor | Post de comanda 2 butoane КП102, IP 20 | buc | 2,00 |
| 173 | pret furnizor | Dulap de forta, IP54, cu intrerupator manieta si sigurante, gabarite 400(h)x280x250 mm, de tip ЯРП-200-У3 | buc | 1,00 |
| 174 | L 6 012 42 | Cofret cu 12+2 module in fiecare rind, cu 2 rinduri (28M), IP40, dimensiuni de gabarit: 225x109x380(h) mm, de tip Nedbox (601242) (1APL, 2APL) | buc | 2,00 |
| 175 | L 6 012 27 | Usa metalica pentru cofret de tip Nedbox 24M (601227) | buc | 2,00 |
| 176 | L 0 014 91 | Cheie pentru Nedbox (001491) | buc | 2,00 |
| 177 | L 6 012 92 | Barete de conexiune impamintare 12M pentru Nedbox (601292) | buc | 4,00 |
| 178 | L 6 012 93 | Barete de conexiune neutru 12M pentru Nedbox (601293) | buc | 4,00 |
| 179 | L 0 013 89 | Chit pentru sigilare pentru Nedbox (001389) | buc | 2,00 |
| 180 | L 0 016 60 | Obtulatoare 5M pentru Nedbox (001660) | buc | 3,00 |
| 181 | L 4 064 57 | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 20A (406457) | buc | 2,00 |
| 182 | L 4 074 30 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba B (407430) | buc | 14,00 |
| 183 | L 4 111 58 | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A (411158) | buc | 2,00 |
| 184 | L 6 012 41 | Cofret cu 12+1 module in fiecare rind, cu 1 rinduri (13M), IP40, dimensiuni de gabarit: 317x97x240(h) mm, de tip Nedbox (601241) (1AAPL) | buc | 1,00 |
| 185 | L 6 012 26 | Usa metalica pentru cofret de tip Nedbox 12M (601226) | buc | 1,00 |
| 186 | L 0 014 91 | Cheie pentru Nedbox (001491) | buc | 1,00 |
| 187 | L 0 013 89 | Chit pentru sigilare pentru Nedbox (001389) | buc | 1,00 |
| 188 | L 6 012 92 | Barete de conexiune impamintare 12M pentru Nedbox (601292) | buc | 1,00 |
| 189 | L 6 012 93 | Barete de conexiune neutru 12M pentru Nedbox (601293) | buc | 2,00 |
| 190 | L 0 016 60 | Obtulatoare 5M pentru Nedbox (001660) | buc | 2,00 |
| 191 | L 4 064 57 | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 20A (406457) | buc | 1,00 |
| 192 | L 4 074 30 | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba B (407430) | buc | 5,00 |
| 193 | pret furnizor | Corp de iluminat de tavan ALS.OPL UNI LED 34W, IP54, 3800Lm, 4000K | buc | 35,00 |
| 194 | pret furnizor | Corp de iluminat STAR NBT LED 12W 4000K IP65 | buc | 3,00 |
| 195 | pret furnizor | Corp de iluminat ELES-SP-03-LED, timp de functionare 3 ore | buc | 3,00 |
| 196 | pret furnizor | Corp de iluminat ARCTIC.OPL ECO LED 1200, 17W, IP65, 4000K | buc | 28,00 |
| 197 | pret furnizor | Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 - ФР-601 | buc | 2,00 |
| 198 | pret furnizor | Senzor de miscare de tip MS-39 sau similar | buc | 2,00 |
| 199 | pret furnizor | Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 24V, puterea 250VA, de tip ЯТП-250-220/24 | buc | 4,00 |

| Reparatie sectia Imagistică amplasata la parter din cadru Spitalului Raional Hincesti din str. Hancu Mihalcea 238, Hincesti |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Retele interioare alimentare cu apa si canalizare (01/01-2023-RAC)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistema A1 |  |  |
| 1 | SD20A | Racord PPRxmetal, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20x1/2" | buc | 6,00 |
| 2 | SA15B | Teava din polpropilena PN20, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20 mm | m | 16,00 |
| 3 | SD06A | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 11,00 |
| 4 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 14,00 |
| 5 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 14,00 |
| 6 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 16,00 |
| 7 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 1,60 |
| 8 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 16,00 |
| 9 | SB30A | Suporti din otel zincat pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 4,30 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema T3 |  |  |
| 10 | SA15B | Teava din polpropilena PN20, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20 mm | m | 22,00 |
| 11 | SD06A | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 12,00 |
| 12 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 19,00 |
| 13 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 19,00 |
| 14 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 22,00 |
| 15 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 2,20 |
| 16 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 22,00 |
| 17 | SB30A | Suporti din otel zincat pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 4,30 |
| 18 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm | m | 11,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistema K1 |  |  |
| 19 | SB08C | Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 20 | SB10C | Teu 87* din PP-R pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |
| 21 | SB09C | Cot 87* din PP-R pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 13,00 |
| 22 | SB10C | Teu 45* din PP-R pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,00 |
| 23 | SB30A | Suporti din otel zincat pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 4,30 |
| 24 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 0,50 |
| 25 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 6,00 |
| 26 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Canalizare existenta K1 subsol |  |  |
| 27 | SB08E | Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 5,00 |
| 28 | SB10E | Teu 45* din PP-R pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 29 | SB09E | Cot 45* din PP-R pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema T3 |  |  |
| 30 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de pina la 80 l si greutatea de pina la 44 kg, montata pe console fixate in perete | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema T3 |  |  |
| 31 |  | Boiler electric Bvertical cu reglare automata a temperaturii, rezistenta electrica imersata de pina la 1.60 kW, cu racorduri in partea inferioara, inclusiv clapeta de de siguranta si robinetul de siguranta | buc | 3,00 |

| Reparatie sectia Imagistică amplasata la parter din cadru Spitalului Raional Hincesti din str. Hancu Mihalcea 238, Hincesti |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5

Comunicatii telefonice si de semnalizare (01/01-2023-TS)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-06-037-05 | Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 - Rack, 19", 12U | buc | 1,00 |
| 2 | 10-04-030-01 | Optical Patch-panel | buc | 1,00 |
| 3 | 10-04-030-01 | Router | buc | 1,00 |
| 4 | 10-04-030-01 | Comutator SWITCH | buc | 2,00 |
| 5 | 10-04-030-01 | Patch-panel modular | buc | 2,00 |
| 6 | 10-04-030-01 | Filtru retea | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - UPS | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Modul de ventilare cu termostat | buc | 1,00 |
| 9 | 10-04-030-01 | Organaiser cabluri | buc | 1,00 |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,00 |
| 11 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 300,00 |
| 12 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 15x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m | 1,00 |
| 13 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,50 |
| 14 | pret furnizor | Cablu fibro-optic (single-mode opticala cable) 9/125mkm cu 2 fibre | m.l. | 50,00 |
| 15 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,50 |
| 16 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x0.51 mm2, 24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni UTP cat.5e | m.l. | 350,00 |
| 17 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-45 | buc | 7,00 |
| 18 | pret furnizor | Priza pentru 1 modul RJ45 cat. 5e - rama si support, instalarea pe perete, incorporat | buc | 7,00 |
| 19 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza TF, TV | buc | 3,00 |
| 20 | pret furnizor | Priza pentru conectarea aparatului TF, in executie normala, inclusiv doza de montaj | buc | 2,00 |
| 21 | pret furnizor | Priza pentru conectarea aparatului TV, in executie normala, inclusiv doza de montaj | buc | 1,00 |
| 22 | 10-02-051-03 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord UTP cat.5e | 100 buc | 0,20 |
| 23 | pret furnizor | Patch cord cat. 5e L=0.50 m | buc | 10,00 |
| 24 | pret furnizor | Patch cord cat. 5e L=1.50 m | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 25 | pret furnizor | Dulap de telecomunicatii si retelistica RACK 19" 12U, 550x500x600 mm, usa fata sticla securizata, usa spate metal perforat, dotat cu sistem de ventilare cu termostat in set | buc | 1,00 |
| 26 | pret furnizor | 19" optical patch panel | buc | 1,00 |
| 27 | pret furnizor | Router 1U rackmount, 5 ports x Gigabit Ethernet, 2ports x SFP | buc | 1,00 |
| 28 | pret furnizor | Comutator Switch 1U rackmount, 24 porturi Gigabit | buc | 1,00 |
| 29 | pret furnizor | Comutator Switch 1U rackmount, 8 porturi Gigabit | buc | 1,00 |
| 30 | pret furnizor | Patch panel 24 ports, cat. 5e | buc | 1,00 |
| 31 | pret furnizor | Patch panel 8 ports, cat. 5e | buc | 1,00 |
| 32 | pret furnizor | PDU 8 x C13, I=16-20A, U=200-240V, 50/60Hz pentru montare in dulap | buc | 1,00 |
| 33 | pret furnizor | Bloc de alimentare UPS 19", 1000W | buc | 1,00 |
| 34 | pret furnizor | Organizator cablu 1U | buc | 1,00 |

| Reparatie sectia Imagistică amplasata la parter din cadru Spitalului Raional Hincesti din str. Hancu Mihalcea 238, Hincesti |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6

Semnalizarea de incendiu (01/01-2023-SI)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - radioemitator | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - acumulator | buc | 2,00 |
| 4 | 08-03-593-10 | Sirene | 100 buc | 0,05 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "SI" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 42,00 |
| 6 | 08-03-591-3 | Buton rosu pentru alarma de incendiu | 100 buc | 0,05 |
| 7 | 10-02-050-04 | Utilajul centralei: Instalarea rezistentilor si dioadelor | buc | 5,00 |
| 8 | pret furnizor | Rezistenta electrica | buc | 5,00 |
| 9 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,05 |
| 10 | pret furnizor | Lampa LED de evacuare de urgenta unilateral 1,5h 3W "EXIT" | buc | 5,00 |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,00 |
| 12 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm | m.l. | 400,00 |
| 13 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 22x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m | 1,50 |
| 14 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,10 |
| 15 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm | m.l. | 10,00 |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,10 |
| 17 | pret furnizor | Cablu de tip ПСВВнг-FRLS-1x2x0.80 mmp | m.l. | 400,00 |
| 18 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2 | m.l. | 110,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 19 | pert furnizor | Bloc de receptie-control pentri semnalizare de inceniu cu 16 bucle conform standartului SM SR EN 54-2:2010 de tip FP9000-8 | buc | 1,00 |
| 20 | pert furnizor | Radioemitator de tip ATS-100 | buc | 1,00 |
| 21 | pret furnizor | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 2,00 |
| 22 | pret furnizor | Dispozitiv de semnalizare somica, de interior, 9-13V, 40mA, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 | buc | 4,00 |
| 23 | pret furnizor | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 cu cutie suplimentara de montare si soclu detector | buc | 42,00 |
| 24 | pret furnizor | Dispozitiv de semnalizare somica si optica, de exterior, 11-14VDC, 250mA, 110dB, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 | buc | 1,00 |
| 25 | pret furnizor | Declansator manual de incendiu, conform standartului SM SR EN 54-11 | buc | 5,00 |