Specificație tehnică

| NNr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunului | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 43200000-5 | Buldozer | unit | 1 | Buldozer pe șenile, destinat lucrărilor de terasamente, nivelări și sistematizări, decopertări, împingere și manipulare material, lucrări de drumuri și platforme industriale. - Anul fabricării – 2026; - Starea tehnică – nou; - Tip utilaj: buldozer pe șenile; - Greutate operațională: 13000 – 14000 kg; - Motor diesel, turboalimentat; - Putere motor: minim 115CP (85 kW); - Sistem de răcire eficient pentru lucru în condiții de temperatură ridicată și protecție a radiatorului de particule nisip; - Normă de poluare: minim Stage IIIA / Tier 3; - Sistem hidraulic dotat cu pompă presiune debit min. 130 l/min; - Lama tip PAT, cu capacitate minim 2,9 m3; - Acționare hidraulică pentru ridicare, înclinare și orientare; - Înălțimea lamei 1200-1400mm; - Adâncime minim – 450mm; - Sistem de transmisie: transmisie hidrostatică, bidirecțională sau echivalent; - Direcție asistată hidraulic; - Forța maximă de tracțiune minim – 210kN; - Șenile metalice, cu lățimea de minim 500 mm - Cabină închisă, certificată ROPS/FOPS, cu aer condiționat și încălzire, scaun cu suspensie pneumatică și cotiere reglabile, ștergătoare de parbriz și oglinzi retrovizoare; - Panou de control cu afișaj pentru parametri funcționali și lămpi de semnalizare; - Sistem de iluminare pentru lucru pe timp de noapte; - Echipat cu manual de utilizare și exploatare, trusă cu instrumente, trusă prim-ajutor și stingător; - Deține Certificat CE; - Declarația de conformitate; - Operatorul economic participant la procedură de achiziție: - să fie reprezentant oficial al mărcii ofertante în Republica Moldova; - să dispună pe teritoriul Republicii Moldova de un Centru de deservire tehnică pentru tipul și marca de bunului ofertată; - va prezenta documente confirmative privind livrările realizate în ultimii 3 ani în Republica Moldova pentru utilaje de marca ofertată, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului; - dispune de personal calificat atestat de producător; - dispune de certificat ISO 9001; - Garanție – 36 luni; - Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului. |

Suma estimativă fără TVA: 3 919 666,67 lei