| Lucrari de constructie si amenajare a spatiului din proximitatea Consiliul Raional Floresti cu S=0,50 ha | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1

Lucrari de amenajare

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Parcare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demolarea bordurii existente BR 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  | Позиция |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 1 |  | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,8700 |  |  |
|  |  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,0105 |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1200 |  |  |
|  |  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 0,8820 |  |  |
| 2 |  | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9600 |  |  |
| 3 |  | PJ05B |  | (demontarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  |  | 7111020030200 |  | Miner |  |  | h-om |  | 0,4640 |  |  |
|  |  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,0612 |  |  |
|  |  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0306 |  |  |
| 4 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea betonului demolat si a bordurilor) |  |  | 100 m3 |  | 0,002 |  |  |
|  |  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,0095 |  |  |
| 5 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 0,600 |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0162 |  |  |
| 6 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,002 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0007 |  |  |
|  |  | 1411122201752-31.5 |  | Piatra split fr. 8-63 LA/30 |  |  | m3 |  | 0,0000 |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,0008 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea bordurii existente BR 100.30.15 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Demolarea bordurii existente BR 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 37,000 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,7300 |  |  |
|  |  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,1295 |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,4800 |  |  |
|  |  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 10,8780 |  |  |
| 8 |  | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  |  | m |  | 37,000 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,8400 |  |  |
| 9 |  | PJ05B |  | (demontarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat |  |  | m3 |  | 1,900 |  |  |
|  |  | 7111020030200 |  | Miner |  |  | h-om |  | 8,8160 |  |  |
|  |  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,1628 |  |  |
|  |  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,5814 |  |  |
| 10 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea betonului demolat si a bordurilor) |  |  | 100 m3 |  | 0,024 |  |  |
|  |  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,1145 |  |  |
| 11 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 5,900 |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,1593 |  |  |
| 12 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,024 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0086 |  |  |
|  |  | 1411122201752-31.5 |  | Piatra split fr. 8-63 LA/30 |  |  | m3 |  | 0,0001 |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,0096 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea bordurii existente BR 100.20.8 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Demolarea drumurilor laterale (frezare) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  | m2 |  | 29,000 |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0121 |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,9280 |  |  |
|  |  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  | 0,5278 |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,5278 |  |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,5278 |  |  |
| 14 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 3,200 |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0864 |  |  |
| 15 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,015 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0054 |  |  |
|  |  | 1411122201752-31.5 |  | Piatra split fr. 8-63 LA/30 |  |  | m3 |  | 0,0001 |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea drumurilor laterale (frezare) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Demolarea imbracamintei rutiere existente parcare |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  | m2 |  | 354,000 |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,3546 |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 11,3280 |  |  |
|  |  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  | 6,4428 |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 6,4428 |  |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 6,4428 |  |  |
| 17 |  | DI155B |  | Taierea cu freza a stratului de beton ciment uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 14 cm, k=1,4 Коэффициент к материалам=1,400 Коэффициент к трудозатратам=1,400 Коэффициент к машинам=1,400 |  |  | m2 |  | 955,000 |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 77,6797 |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 70,8610 |  |  |
|  |  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  | 40,5111 |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 40,5111 |  |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 40,5111 |  |  |
| 18 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 333,100 |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 8,9937 |  |  |
| 19 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 1,514 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,5450 |  |  |
|  |  | 1411122201752-31.5 |  | Piatra split fr. 8-63 LA/30 |  |  | m3 |  | 0,0061 |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,6056 |  |  |
| 20 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | m3 |  | 143,300 |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,4919 |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,4249 |  |  |
|  |  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 1,9775 |  |  |
|  |  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 1,9775 |  |  |
| 21 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | 100 m3 |  | 1,433 |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,2243 |  |  |
| 22 |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 229,200 |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 8,7784 |  |  |
| 23 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 1,433 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,5159 |  |  |
|  |  | 1411122201752-31.5 |  | Piatra split fr. 8-63 LA/30 |  |  | m3 |  | 0,0057 |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,5732 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea imbracamintei rutiere existente parcare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul I: Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei drumului) |  |  | 100 m3 |  | 2,480 |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,5800 |  |  |
| 25 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 459,400 |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 10,6581 |  |  |
| 26 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  | 2,480 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,8928 |  |  |
|  |  | 1411122201752-31.5 |  | Piatra split fr. 8-63 LA/30 |  |  | m3 |  | 0,0099 |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,9920 |  |  |
| 27 |  | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III |  |  | 100m2 |  | 9,960 |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,1075 |  |  |
| 28 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) |  |  | 100 m3 |  | 1,990 |  |  |
|  |  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 2,3721 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3) |  |  | 100 m3 |  | 0,140 |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,3150 |  |  |
| 30 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 21,000 |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,5670 |  |  |
| 31 |  | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm |  |  | m3 |  | 14,000 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,5200 |  |  |
| 32 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 0,930 |  |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 4,4826 |  |  |
|  |  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 3,6828 |  |  |
| 33 |  | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 0,930 |  |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 0,6138 |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,9300 |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,3590 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Sistem rutier al drumului |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | DI141A |  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200 |  |  | m2 |  | 354,000 |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,2400 |  |  |
|  |  | 2875277410003 |  | Compresor manual |  |  | h-ut |  | 21,2400 |  |  |
| 35 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 |  |  | t |  | 0,110 |  |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,1133 |  |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,0330 |  |  |
| 36 |  | DB16H, k=1,5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), H = 6 cm, nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce, k=1,5 Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 |  |  | m2 |  | 354,000 |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 26,5500 |  |  |
|  |  | 11110001000-773 |  | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 |  |  | t |  | 49,9140 |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,8143 |  |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 2,8143 |  |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 2,8143 |  |  |
| 37 |  | material |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  |  | t |  | 1,100 |  |  |
|  |  | 11110001000-773 |  | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 |  |  | t |  | 1,1000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem rutier al drumului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Sistem rutier al parcarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | DA18B |  | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat drenant din amestec de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80 conform SR-EN 13242+A1: 2008, H - 10 cm) |  |  | m3 |  | 99,600 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 30,8760 |  |  |
|  |  | 2653102000000-032 |  | Balast amestec optimal cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80 conform SR-EN 13242+A1: 2008 |  |  | m3 |  | 100,3968 |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,9800 |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 23,1072 |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,4980 |  |  |
|  |  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp |  |  | h-ut |  | 7,6692 |  |  |
| 39 |  | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta LA30, fr. 31,5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m) |  |  | m3 |  | 138,400 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 41,5200 |  |  |
|  |  | 1411122201672 |  | Piatra sparta LA30, fr. 31,5 - 63mm conform SM SR EN 13242+A1 |  |  | m3 |  | 175,7680 |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,9200 |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 5,8128 |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 30,1712 |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,6920 |  |  |
| 40 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m) |  |  | m3 |  | 95,500 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 57,3000 |  |  |
|  |  | 14111226-463 |  | Piatra sparta LA30, fr. 16 - 31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 |  |  | m3 |  | 19,3865 |  |  |
|  |  | 14111222016721-463 |  | Piatra sparta LA30, fr. 16 - 31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 |  |  | m3 |  | 116,4145 |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 14,3250 |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 4,0110 |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 24,6390 |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,4325 |  |  |
| 41 |  | DA18B |  | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat de savura, H = 2 cm;) |  |  | m3 |  | 19,100 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,9210 |  |  |
|  |  | 2653102000000-0s |  | Savura din calcar fr. 0 - 4 mm |  |  | m3 |  | 19,2528 |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,9550 |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 4,4312 |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0955 |  |  |
|  |  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp |  |  | h-ut |  | 1,4707 |  |  |
| 42 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata, h= 8 cm, tip Bruc 8) |  |  | m2 |  | 955,000 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 554,0910 |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 15,0890 |  |  |
|  |  | 266111280065-55 |  | Piatra de pavaj vibropresata, h= 8 cm (Tip tip Bruc 8) |  |  | m2 |  | 969,3250 |  |  |
|  |  | 26511221000271 |  | Ciment CEM II 32.5R |  |  | kg |  | 1 528,0000 |  |  |
|  |  | 2651122100442 |  | Ciment CEM II 32.5R |  |  | kg |  | 7 515,8500 |  |  |
|  |  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 4,7750 |  |  |
|  |  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 40,8740 |  |  |
|  |  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 19,1000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem rutier al parcarii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Capitolul IV. Montarea bordurii |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm |  |  | m3 |  | 7,500 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,4250 |  |  |
|  |  | 1411122201752-00078 |  | Piatra sparta LA 30 fr. 16-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 |  |  | m3 |  | 8,6250 |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,7500 |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,1500 |  |  |
| 44 |  | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20,XF2) |  |  | m |  | 213,000 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 36,2100 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 108,6300 |  |  |
|  |  | 2663102100000-1620 |  | Beton C16/20, XF2 |  |  | m3 |  | 11,2890 |  |  |
|  |  | 2666122800284-30153 |  | Bordura din beton C30/37 XF4, BR100.30.15 |  |  | m |  | 214,0650 |  |  |
| 45 |  |  |  | Beton C16/20, XF2 (se scade din norma DE10E), conform proiectului |  |  | m3 |  | -0,430 |  |  |
|  |  | 2663102100000-1620 |  | Beton C16/20, XF2 |  |  | m3 |  | -0,4300 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul IV. Montarea bordurii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Capitolul V. Amenajarea drumuri laterale ( 1 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | DI141A |  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200 |  |  | m2 |  | 29,000 |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,7400 |  |  |
|  |  | 2875277410003 |  | Compresor manual |  |  | h-ut |  | 1,7400 |  |  |
| 47 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,0103 |  |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,0030 |  |  |
| 48 |  | DB16H, k=1,5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), H = 6 cm, nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce, k=1,5 Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 |  |  | m2 |  | 29,000 |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 2,1750 |  |  |
|  |  | 11110001000-773 |  | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 |  |  | t |  | 4,0890 |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,2306 |  |  |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,2306 |  |  |
|  |  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,2306 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul V. Amenajarea drumuri laterale ( 1 buc.) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Capitolul VI. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | PJ08B |  | Darimarea partiala a elementelor de beton |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,0700 |  |  |
|  |  | 7111020030200 |  | Miner |  |  | h-om |  | 0,2950 |  |  |
|  |  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,1874 |  |  |
|  |  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0935 |  |  |
| 50 |  | RpAcF34A |  | Demontarea capacelor la camine |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
| 51 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 |  |  | m3 |  | 0,095 |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,3031 |  |  |
|  |  | 2663102100000-1620 |  | Beton C16/20, XF2 |  |  | m3 |  | 0,0969 |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0035 |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0419 |  |  |
| 52 |  | AcE08C |  | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace noi cu rama din fonta ) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 2,2000 |  |  |
|  |  | 1232345654345224-0 |  | Capac din fonta cu rama |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 36,3600 |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1313 |  |  |
|  |  | 2661126420769-16 |  | Placa din beton CPA-150/62.5/12 existenta (Pret zero) |  |  | m3 |  | 0,2727 |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0354 |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul VI. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Capitolul VII. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,6600 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,5200 |  |  |
|  |  | 2663102100000-1620 |  | Beton C16/20, XF2 |  |  | m3 |  | 0,1520 |  |  |
|  |  | 2811106301794-135 |  | Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 54 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A-700 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Montator PB |  |  | h-om. |  | 0,2200 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2200 |  |  |
|  |  | 2615107326105-7001 |  | Indicator de forma triunghiulara, A-700 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  |  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
| 55 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, 600x900 (G14) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Montator PB |  |  | h-om. |  | 0,2200 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2200 |  |  |
|  |  | 2615107326105-70016 |  | Indicator de forma dreptunghiulara,600x900 (G14) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  |  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
| 56 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, 700x350 (P14) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Montator PB |  |  | h-om. |  | 0,2200 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2200 |  |  |
|  |  | 2615107326105-4 |  | Indicator de forma dreptunghiulara, 700x350 (P14) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  |  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
| 57 |  | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) |  |  | m2 |  | 44,600 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,9480 |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 4,0140 |  |  |
|  |  | 1243454657 |  | Microbile |  |  | kg |  | 15,6100 |  |  |
|  |  | 24301261087201 |  | Email alb |  |  | kg |  | 32,5580 |  |  |
|  |  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare |  |  | kg |  | 15,6100 |  |  |
|  |  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 2,1408 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul VII. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parcare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Zona pietonala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.1. Demolarea bordurii existente BR 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 553,000 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 160,3700 |  |  |
|  |  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 1,9355 |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 22,1200 |  |  |
|  |  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 162,5820 |  |  |
| 59 |  | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  |  | m |  | 553,000 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 176,9600 |  |  |
| 60 |  | PJ05B |  | (demontarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat |  |  | m3 |  | 27,700 |  |  |
|  |  | 7111020030200 |  | Miner |  |  | h-om |  | 128,5280 |  |  |
|  |  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 16,9524 |  |  |
|  |  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 8,4762 |  |  |
| 61 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea betonului demolat si a bordurilor) |  |  | 100 m3 |  | 0,365 |  |  |
|  |  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,7410 |  |  |
| 62 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 88,800 |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,3976 |  |  |
| 63 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,365 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1314 |  |  |
|  |  | 1411122201752-31.5 |  | Piatra split fr. 8-63 LA/30 |  |  | m3 |  | 0,0015 |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,1460 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea bordurii existente BR 100.20.8 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.2. Demolarea zonei pietonale |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | DG02A |  | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate |  |  | m2 |  | 371,000 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 63,0700 |  |  |
| 65 |  | TrI1AA01E3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 |  |  | t |  | 52,800 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 31,6800 |  |  |
| 66 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 52,800 |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,4256 |  |  |
| 67 |  | TrI1AA01E3 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 |  |  | t |  | 52,800 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 31,6800 |  |  |
| 68 |  | DE16B |  | Demontarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv) Demontarea dalelor din beton 1000x1000, h=7 cm, inclusiv incarcarea), k=0,6 Коэффициент к трудозатратам=0,600 Коэффициент к материалам=0,600 Коэффициент к машинам=0,600 |  |  | buc |  | 2 464,000 |  |  |
|  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 280,8960 |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 88,7040 |  |  |
| 69 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 431,200 |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 11,6424 |  |  |
| 70 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) |  |  | m3 |  | 37,100 |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,3053 |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,8867 |  |  |
|  |  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 0,5120 |  |  |
|  |  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,5120 |  |  |
| 71 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului din fundatie) |  |  | 100 m3 |  | 0,371 |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,8348 |  |  |
| 72 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 59,400 |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,6038 |  |  |
| 73 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  | 0,371 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1336 |  |  |
|  |  | 1411122201752-31.5 |  | Piatra split fr. 8-63 LA/30 |  |  | m3 |  | 0,0015 |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,1484 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea zonei pietonale Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul I: Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Capitolul II: Lucrari de consolidare a acostamentelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3) |  |  | 100 m3 |  | 0,900 |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,0250 |  |  |
| 75 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 135,000 |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,6450 |  |  |
| 76 |  | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm |  |  | m3 |  | 90,000 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,2000 |  |  |
| 77 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 5,970 |  |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 28,7754 |  |  |
|  |  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 23,6412 |  |  |
| 78 |  | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 5,970 |  |  |
|  |  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 3,9402 |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,9700 |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,3044 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul II: Lucrari de consolidare a acostamentelor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Capitolul III. Montarea bordurii |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm |  |  | m3 |  | 5,500 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,4450 |  |  |
|  |  | 1411122201752-00078 |  | Piatra sparta LA 30 fr. 16-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 |  |  | m3 |  | 6,3250 |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,5500 |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,3100 |  |  |
| 80 |  | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20,XF2) |  |  | m |  | 156,000 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,5200 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 79,5600 |  |  |
|  |  | 2663102100000-1620 |  | Beton C16/20, XF2 |  |  | m3 |  | 8,2680 |  |  |
|  |  | 2666122800284-30153 |  | Bordura din beton C30/37 XF4, BR100.30.15 |  |  | m |  | 156,7800 |  |  |
| 81 |  |  |  | Beton C16/20, XF2 (se scade din norma DE10E), conform proiectului |  |  | m3 |  | -0,270 |  |  |
|  |  | 2663102100000-1620 |  | Beton C16/20, XF2 |  |  | m3 |  | -0,2700 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul III. Montarea bordurii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4. Capitolul IV. Amenajarea zonei pietonale |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatie) |  |  | 100 m3 |  | 6,040 |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 13,5900 |  |  |
| 83 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 151,000 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 311,0600 |  |  |
| 84 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea), k=0,8 Коэффициент к трудозатратам=0,800 |  |  | 100 m3 |  | 1,510 |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,7180 |  |  |
| 85 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 403,900 |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 32,5705 |  |  |
| 86 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea materialului |  |  | 100 m3 |  | 7,548 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,7173 |  |  |
|  |  | 1411122201752-31.5 |  | Piatra split fr. 8-63 LA/30 |  |  | m3 |  | 0,0302 |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 3,0192 |  |  |
| 87 |  | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III |  |  | 100m2 |  | 29,030 |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 9,0574 |  |  |
| 88 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) |  |  | 100 m3 |  | 5,810 |  |  |
|  |  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 6,9255 |  |  |
| 89 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 16-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) |  |  | m3 |  | 435,500 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 261,3000 |  |  |
|  |  | 14111226-463 |  | Piatra sparta LA30, fr. 16 - 31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 |  |  | m3 |  | 88,4065 |  |  |
|  |  | 14111222016721-463 |  | Piatra sparta LA30, fr. 16 - 31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 |  |  | m3 |  | 530,8745 |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 |  | 65,3250 |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 18,2910 |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 112,3590 |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 6,5325 |  |  |
| 90 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata, h= 6 cm, pavaj tip <<Romb cu suprafata de granit>> sau <<Patrat cu aspect invechit 14x14>> |  |  | m2 |  | 2 903,000 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1 684,3206 |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 45,8674 |  |  |
|  |  | 266111280065-56 |  | Piatra de pavaj vibropresata, h= 6 cm <<Romb cu suprafata de granit>> sau <<Patrat cu aspect invechit 14x14>> |  |  | m2 |  | 2 946,5450 |  |  |
|  |  | 26511221000271 |  | Ciment CEM II 32.5R |  |  | kg |  | 4 644,8000 |  |  |
|  |  | 2651122100442 |  | Ciment CEM II 32.5R |  |  | kg |  | 22 846,6100 |  |  |
|  |  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 14,5150 |  |  |
|  |  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 124,2484 |  |  |
|  |  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 58,0600 |  |  |
| 91 |  | TsC54B |  | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm |  |  | m3 |  | 16,110 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,9489 |  |  |
|  |  | 1411122201752-00078 |  | Piatra sparta LA 30 fr. 16-31.5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 |  |  | m3 |  | 18,5265 |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,6110 |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 6,7662 |  |  |
| 92 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, XF2) |  |  | m |  | 537,000 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 64,4400 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 96,6600 |  |  |
|  |  | 26511221000241 |  | Ciment |  |  | kg |  | 547,7400 |  |  |
|  |  | 2663102100000-1620 |  | Beton C16/20, XF2 |  |  | m3 |  | 25,7760 |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,6110 |  |  |
|  |  | 2666122800325-12 |  | Bordura din beton C30/37 XF4, de tip 100х20x8 cm |  |  | m |  | 539,6850 |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,6110 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul IV. Amenajarea zonei pietonale Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona pietonala Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit | Rosca C. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |