| Retele de canalizare a s. Budesti cu conectarea la SPR, s. Budesti , mun. Chisinau, MD-4814 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-5-2

Solutii tehnologice (37/24-E-1-TH)

Intocmit in preţuri  curente 26.10.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 19,87 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,3900 |  |  | 87,229 |  |
| 2 |  |  | TsC02B2 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 5,4900 |  |  | 19,215 |  |
| 3 |  |  | RpEM27A |  |  | Saparea sondajului pentru localizarea retelelor subterane |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5000 |  |  | 260,00 |  |
| 4 |  |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  |  | 15,026 |  |
| 5 |  |  | TsC02D2 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 5,9700 |  |  | 5,552 |  |
| 6 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 687,15 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 26,318 |  |
| 7 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 1,469 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,632 |  |
| 8 |  |  | AcF03C |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 37,13 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1700 |  |  | 43,442 |  |
|  |  |  | 1421102206036 |  |  |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 38,058 |  |
| 9 |  |  | TsF05A |  |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3 283,20 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,6200 |  |  | 2 035,584 |  |
|  |  |  | 2811236827395 |  |  |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  |  | buc |  |  | 0,0028 |  |  | 9,193 |  |
|  |  |  | 2811236310108 |  |  |  | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  |  |  | buc |  |  | 0,0058 |  |  | 19,043 |  |
|  |  |  | 2010102917685 |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0014 |  |  | 4,596 |  |
|  |  |  | 2873145887001 |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  | kg |  |  | 0,0228 |  |  | 74,857 |  |
| 10 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 750,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 232,50 |  |
| 11 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 750,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 562,50 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 75,00 |  |
| 12 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 15,87 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 17,298 |  |
| 13 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 15,87 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 139,973 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 149,654 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Camine elemente prefabricate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | AcE13A |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 9,7100 |  |  | 6,506 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 4,1600 |  |  | 2,787 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,7661 |  |  | 0,517 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,088 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0770 |  |  | 0,052 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1600 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8900 |  |  | 1,266 |  |
| 15 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264331010 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 16 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264331013 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 17 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-10-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264331014 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 18 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 19 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 20 |  |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate - Placa din tabla grosimea 16 mm montata in caminul de stingere a presiunii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 92,30 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 10,153 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,923 |  |
|  |  |  | 2030132947623 |  |  |  | Placa din tabla grosimea 16 mm montata in caminul de stingere a presiunii |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 92,30 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,462 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,738 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,462 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,846 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,846 |  |
| 21 |  |  | AcE11A |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 22,715 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 6,7500 |  |  | 153,326 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,8900 |  |  | 65,646 |  |
|  |  |  | 2663102100933 |  |  |  | Beton clasa C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1990 |  |  | 4,588 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,1200 |  |  | 2,767 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,2660 |  |  | 6,133 |  |
|  |  |  | 2664102101126 |  |  |  | Var |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 2,536 |  |
|  |  |  | 2874145893787 |  |  |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 1,844 |  |
|  |  |  | 2010102906951 |  |  |  | Bara de lemn |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,092 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8500 |  |  | 42,023 |  |
| 22 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 26611264331520 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 23 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 26611264331526 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 19,00 |  |
| 24 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 26611264331521 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 25 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9a |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 26611264331522 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,40 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 26 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 26611264331523 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 27 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 28 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 29 |  |  | AcE12A |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,19 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 6,0000 |  |  | 13,14 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,8400 |  |  | 6,22 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2840 |  |  | 0,628 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,2100 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0860 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,2590 |  |  | 0,573 |  |
|  |  |  | 2874145893787 |  |  |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 0,199 |  |
|  |  |  | 2664102101126 |  |  |  | Var |  |  |  | kg |  |  | 0,1470 |  |  | 0,325 |  |
|  |  |  | 2010102906951 |  |  |  | Bara de lemn |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,6800 |  |  | 3,679 |  |
| 30 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264332010 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 31 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264332023 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 32 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-9 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264332021 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 33 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-20-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264332012 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 34 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 35 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 36 |  |  | AcE10A1 |  |  | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 419,68 |  |
|  |  |  | 2811236305668 |  |  |  | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 419,68 |  |
| 37 |  |  | AcE12A1 |  |  | Capac compozit pas liber 600 mm, rama 887 mm, tip B125 (EN-124) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2875274200104 |  |  |  | Capac compozit pas liber 600 mm, rama 887 mm, tip B125 (EN-124) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 38 |  |  | AcE12A1 |  |  | Capac canalizare fonta, circular D400, cu balama si lacat EN124 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2875274200144 |  |  |  | Capac canalizare fonta, circular D400, cu balama si lacat EN124 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 39 |  |  | CA02B3 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 7,7000 |  |  | 1,54 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 288,0000 |  |  | 58,176 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 0,155 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,138 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,059 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,08 |  |
| 40 |  |  | AcE10A1 |  |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C2 (17.08 kg/buc*1) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 17,08 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 17,08 |  |
| 41 |  |  | AcE10A1 |  |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C3 (20.30 kg/buc*9) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 182,70 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 182,70 |  |
| 42 |  |  | AcE10A1 |  |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C7 (30.00 kg/buc*5) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 150,00 |  |
| 43 |  |  | AcE13A1 |  |  | Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2811236306333 |  |  |  | Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 44 |  |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate - Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm. Suport sub armaturi in caminele de vizitare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 48,38 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 5,322 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,484 |  |
|  |  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rama metalica gata confectionata |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 48,38 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,242 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,387 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,242 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,968 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,968 |  |
| 45 |  |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate - Teava patrata otel 150x150x4mm H=600mm. Suport sub armaturi in caminele de vizitare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 129,60 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 14,256 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,296 |  |
|  |  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rama metalica gata confectionata |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 129,60 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,648 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,037 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,648 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,592 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,592 |  |
| 46 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 7,48 |  |
| 47 |  |  | AcA08B |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (14 buc x 0.2 m) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 1,092 |  |
|  |  |  | 2521216700718 |  |  |  | Teava din PVC SN8 D=200 mm dotata cu garnituri cauciuc de etansare la capat |  |  |  | m |  |  | 1,0450 |  |  | 2,941 |  |
| 48 |  |  | AcA08B |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 355 mm (20 buc x 0.2 m) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 2521216700763 |  |  |  | Teava din PVC SN8 D=355 mm dotata cu garnituri cauciuc de etansare la capat |  |  |  | m |  |  | 1,0450 |  |  | 4,201 |  |
| 49 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,74 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 2,322 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,387 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,219 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,081 |  |
| 50 |  |  | AcF13B |  |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,0010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 2,0100 |  |  | 6,03 |  |
|  |  |  | 2320322600195 |  |  |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  |  | kg |  |  | 6,2500 |  |  | 18,769 |  |
|  |  |  | 3720107307056 |  |  |  | Cilti bituminati |  |  |  | kg |  |  | 2,4500 |  |  | 7,357 |  |
|  |  |  | 2952270004033 |  |  |  | Topitor de bitum |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,024 |  |
| 51 |  |  | AcF13C |  |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 300 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,0010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 3,0200 |  |  | 6,04 |  |
|  |  |  | 2320322600195 |  |  |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  |  | kg |  |  | 9,3200 |  |  | 18,659 |  |
|  |  |  | 3720107307056 |  |  |  | Cilti bituminati |  |  |  | kg |  |  | 3,6700 |  |  | 7,347 |  |
|  |  |  | 2952270004033 |  |  |  | Topitor de bitum |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,024 |  |
| 52 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 218,05 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 109,025 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 82,859 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 174,44 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 5,451 |  |
| 53 |  |  | IzF01C k=2 |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 256,39 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 25,639 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 179,473 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,513 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,154 |  |
| 54 |  |  | TsC54C |  |  | Pereu. Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 6,93 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 8,05 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 2,94 |  |
| 55 |  |  | CA02B2 |  |  | Pereu. Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,1500 |  |  | 18,025 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 2,275 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 287,0000 |  |  | 1 014,545 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 2,708 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 2,421 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 1,025 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 1,138 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,875 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Camine elemente prefabricate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Camin monolit Cap-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | AcD21B1 |  |  | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, Pentru beton C8/10 procurat din statii centralizate Mat. marunte (dreptare etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 5,2000 |  |  | 4,264 |  |
|  |  |  | 2663102100933 |  |  |  | Beton clasa C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0300 |  |  | 0,853 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,083 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,164 |  |
|  |  |  | 2952270003799 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,492 |  |
| 57 |  |  | AcD23B1 |  |  | Turnarea betonului in pereti sau bolti decanale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, pentru beton Pentru beton C12/15 procurat din statii centralizate Mat. marunte (dreptare etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,30 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 5,6500 |  |  | 24,295 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0300 |  |  | 4,473 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,434 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 1,505 |  |
|  |  |  | 2952270003799 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 2,58 |  |
| 58 |  |  | AcD20B |  |  | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu Plasa VR d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 1-5 m |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 44,55 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 3,119 |  |
|  |  |  | 2873122005179 |  |  |  | Plasa sudata BP-1 d4.0mm, 150x150 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 45,441 |  |
|  |  |  | 2734113803116 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,446 |  |
|  |  |  | 2523156719081 |  |  |  | Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 6,683 |  |
|  |  |  | 2952270006612 |  |  |  | Troliu cu act. electrica 1 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0028 |  |  | 0,125 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0350 |  |  | 1,559 |  |
| 59 |  |  | AcD19B |  |  | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 1-5 m Mat. marunte (apa, decofrol etc.)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,80 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,6100 |  |  | 44,758 |  |
|  |  |  | 2010102903000 |  |  |  | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 2874145886943 |  |  |  | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,432 |  |
|  |  |  | 2873146311532 |  |  |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,859 |  |
|  |  |  | 2734113803116 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,432 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,834 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  |  | 10,564 |  |
| 60 |  |  | CP15B |  |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv - Placa de tip П2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2666122806600 |  |  |  | Placa de tip П2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
| 61 |  |  | CP15B |  |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv - Placa de tip П21 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2666122806619 |  |  |  | Placa de tip П21 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
| 62 |  |  | CP15B |  |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv - Placa de tip П29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2666122806620 |  |  |  | Placa de tip П29 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
| 63 |  |  | AcE11A |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 6,7500 |  |  | 1,215 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,8900 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2663102100933 |  |  |  | Beton clasa C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1990 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,2660 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 2664102101126 |  |  |  | Var |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874145893787 |  |  |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2010102906951 |  |  |  | Bara de lemn |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8500 |  |  | 0,333 |  |
| 64 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 65 |  |  | AcE10A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 66 |  |  | AcE12A1 |  |  | Capac compozit pas liber 600 mm, rama 887 mm, tip B125 (EN-124) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274200104 |  |  |  | Capac compozit pas liber 600 mm, rama 887 mm, tip B125 (EN-124) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 67 |  |  | AcE10A1 |  |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C2 (17.08 kg/buc*2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 34,16 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 34,16 |  |
| 68 |  |  | CA03B3 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 7,3000 |  |  | 1,314 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 288,0000 |  |  | 52,618 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7050 |  |  | 0,129 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,045 |  |
| 69 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 11,25 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 8,55 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 0,563 |  |
| 70 |  |  | IzF01C k=2 |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,009 |  |
| 71 |  |  | TsC54C |  |  | Pereu. Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,42 |  |
| 72 |  |  | CA02B2 |  |  | Pereu. Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,1500 |  |  | 2,575 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,325 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 287,0000 |  |  | 144,935 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 0,387 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,346 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,163 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,125 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Camin monolit Cap-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | GD60F |  |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8113100070200 |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 58,3300 |  |  | 58,33 |  |
|  |  |  | 4214340026831 |  |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  | h-om |  |  | 9,9100 |  |  | 9,91 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 9,9100 |  |  | 9,91 |  |
| 74 |  |  | GD59F2 |  |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 426 x 7.0 mm. Pentru executarea in teren foarte tare |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 8113100070200 |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 18,3100 |  |  | 183,10 |  |
|  |  |  | 4214340026831 |  |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  | h-om |  |  | 3,6700 |  |  | 36,70 |  |
|  |  |  | 252121674267 |  |  |  | Teava de otel 426 x 7.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0030 |  |  | 10,03 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 3,2700 |  |  | 32,70 |  |
|  |  |  | 1422102205642 |  |  |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  |  | kg |  |  | 196,2000 |  |  | 1 962,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6700 |  |  | 36,70 |  |
| 75 |  |  | AcA51A |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel avind diametrul 426 x 7.0 mm a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=225 x13.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4160 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,7260 |  |  | 7,26 |  |
|  |  |  | 2894563218090 |  |  |  | Inel distantier de tip PA 8.0-90, 2 segmente |  |  |  | buc |  |  | 0,9000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | PE10102250KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.225x13,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,15 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
| 76 |  |  | GD60E |  |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8113100070200 |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 55,0000 |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 4214340026831 |  |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  | h-om |  |  | 9,3500 |  |  | 9,35 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 9,3500 |  |  | 9,35 |  |
| 77 |  |  | GD59E2 |  |  | Pozarea conductei de protectie din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2, prin foraj orizontal dirijat (FOD), prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm.Pentru executarea in teren foarte tare |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 8113100070200 |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 12,4800 |  |  | 424,32 |  |
|  |  |  | 4214340026831 |  |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 85,00 |  |
|  |  |  | 2521216710400 |  |  |  | Teava din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0030 |  |  | 34,102 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 1,8200 |  |  | 61,88 |  |
|  |  |  | 1422102205642 |  |  |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  |  | kg |  |  | 109,2000 |  |  | 3 712,80 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5000 |  |  | 85,00 |  |
| 78 |  |  | AcA51A |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=225 x13.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4160 |  |  | 14,144 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,7260 |  |  | 24,684 |  |
|  |  |  | 2894563218055 |  |  |  | Inel distantier de tip PA 8-55, 2 segmente |  |  |  | buc |  |  | 0,61765 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,05882 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | PE10102250KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.225x13,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 34,51 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 5,78 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 5,78 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 5,78 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,02 |  |
| 79 |  |  | AcA10D |  |  | Montarea in pamint a tevilor de protectie din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,2260 |  |  | 2,26 |  |
|  |  |  | 2521216710400 |  |  |  | Teava din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,252 |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2940420002422 |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0140 |  |  | 0,14 |  |
| 80 |  |  | AcA51A |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=225 x13.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4160 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,7260 |  |  | 7,26 |  |
|  |  |  | 2894563218055 |  |  |  | Inel distantier de tip PA 8-55, 2 segmente |  |  |  | buc |  |  | 0,9000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | PE10102250KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.225x13,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,15 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
| 81 |  |  | AcA10D |  |  | Montarea in pamint a tevilor de protectie din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,2260 |  |  | 2,26 |  |
|  |  |  | 2521216710400 |  |  |  | Teava din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,252 |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2940420002422 |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0140 |  |  | 0,14 |  |
| 82 |  |  | AcA51A |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=225 x13.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4160 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,7260 |  |  | 7,26 |  |
|  |  |  | 2894563218055 |  |  |  | Inel distantier de tip PA 8-55, 2 segmente |  |  |  | buc |  |  | 0,9000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | PE10102250KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.225x13,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,15 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
| 83 |  |  | AcA10D |  |  | Montarea in pamint a tevilor de protectie din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,2260 |  |  | 2,034 |  |
|  |  |  | 2521216710400 |  |  |  | Teava din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 9,226 |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2940420002422 |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0140 |  |  | 0,126 |  |
| 84 |  |  | AcA51A |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=225 x13.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4160 |  |  | 3,744 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,7260 |  |  | 6,534 |  |
|  |  |  | 2894563218055 |  |  |  | Inel distantier de tip PA 8-55, 2 segmente |  |  |  | buc |  |  | 0,8889 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,2222 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | PE10102250KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.225x13,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 9,135 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,27 |  |
| 85 |  |  | AcA10D |  |  | Montarea in pamint a tevilor de protectie din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,2260 |  |  | 3,39 |  |
|  |  |  | 2521216710400 |  |  |  | Teava din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 15,377 |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2940420002422 |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0140 |  |  | 0,21 |  |
| 86 |  |  | AcA51A |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=225 x13.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4160 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,7260 |  |  | 10,89 |  |
|  |  |  | 2894563218055 |  |  |  | Inel distantier de tip PA 8-55, 2 segmente |  |  |  | buc |  |  | 0,7333 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,13333 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | PE10102250KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.225x13,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 15,225 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,45 |  |
| 87 |  |  | AcA04D |  |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426 x 7,0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0300 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 2,0100 |  |  | 10,05 |  |
|  |  |  | 252121674267 |  |  |  | Teava de otel 426 x 7.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 5,202 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,6300 |  |  | 3,245 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 1,8900 |  |  | 9,734 |  |
|  |  |  | 2873155901261 |  |  |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 6,18 |  |
|  |  |  | 2320322600282 |  |  |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  | kg |  |  | 9,1600 |  |  | 47,174 |  |
|  |  |  | 2320322600374 |  |  |  | Citom |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,567 |  |
|  |  |  | 2112307324986 |  |  |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 1,133 |  |
|  |  |  | 2320156200951 |  |  |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  |  | kg |  |  | 0,9100 |  |  | 4,687 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0610 |  |  | 0,305 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,025 |  |
| 88 |  |  | AcA51A |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel avind diametrul 426 x 7.0 mm a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=225 x13.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4160 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,7260 |  |  | 3,63 |  |
|  |  |  | 2894563218090 |  |  |  | Inel distantier de tip PA 8.0-90, 2 segmente |  |  |  | buc |  |  | 1,2000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,4000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | PE10102250KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.225x13,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 5,075 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,15 |  |
| 89 |  |  | AcA10D |  |  | Montarea in pamint a tevilor de protectie din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,2260 |  |  | 2,26 |  |
|  |  |  | 2521216710400 |  |  |  | Teava din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,252 |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2940420002422 |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0140 |  |  | 0,14 |  |
| 90 |  |  | AcA51A |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=225 x13.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4160 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,7260 |  |  | 7,26 |  |
|  |  |  | 2894563218055 |  |  |  | Inel distantier de tip PA 8-55, 2 segmente |  |  |  | buc |  |  | 0,9000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | PE10102250KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.225x13,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,15 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
| 91 |  |  | AcA10D |  |  | Montarea in pamint a tevilor de protectie din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,2260 |  |  | 2,26 |  |
|  |  |  | 2521216710400 |  |  |  | Teava din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,252 |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2940420002422 |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0140 |  |  | 0,14 |  |
| 92 |  |  | AcA51A |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=225 x13.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4160 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,7260 |  |  | 7,26 |  |
|  |  |  | 2894563218055 |  |  |  | Inel distantier de tip PA 8-55, 2 segmente |  |  |  | buc |  |  | 0,9000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | PE10102250KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.225x13,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,15 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
| 93 |  |  | AcA10D |  |  | Montarea in pamint a tevilor de protectie din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,2260 |  |  | 1,582 |  |
|  |  |  | 2521216710400 |  |  |  | Teava din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 7,176 |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2940420002422 |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0140 |  |  | 0,098 |  |
| 94 |  |  | AcA51A |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=225 x13.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4160 |  |  | 2,912 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,7260 |  |  | 5,082 |  |
|  |  |  | 2894563218055 |  |  |  | Inel distantier de tip PA 8-55, 2 segmente |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,28571 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | PE10102250KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.225x13,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 7,105 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,21 |  |
| 95 |  |  | AcA10D |  |  | Montarea in pamint a tevilor de protectie din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,2260 |  |  | 1,582 |  |
|  |  |  | 2521216710400 |  |  |  | Teava din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 7,176 |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2940420002422 |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0140 |  |  | 0,098 |  |
| 96 |  |  | AcA51A |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=225 x13.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4160 |  |  | 2,912 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,7260 |  |  | 5,082 |  |
|  |  |  | 2894563218055 |  |  |  | Inel distantier de tip PA 8-55, 2 segmente |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,28571 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | PE10102250KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.225x13,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 7,105 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,21 |  |
| 97 |  |  | AcA10D |  |  | Montarea in pamint a tevilor de protectie din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,2260 |  |  | 2,26 |  |
|  |  |  | 2521216710400 |  |  |  | Teava din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,252 |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2940420002422 |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0140 |  |  | 0,14 |  |
| 98 |  |  | AcA51A |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=225 x13.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4160 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,7260 |  |  | 7,26 |  |
|  |  |  | 2894563218055 |  |  |  | Inel distantier de tip PA 8-55, 2 segmente |  |  |  | buc |  |  | 0,9000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | PE10102250KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.225x13,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,15 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
| 99 |  |  | GD60E |  |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8113100070200 |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 55,0000 |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 4214340026831 |  |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  | h-om |  |  | 9,3500 |  |  | 9,35 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 9,3500 |  |  | 9,35 |  |
| 100 |  |  | GD59E2 |  |  | Pozarea conductei de protectie din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2, prin foraj orizontal dirijat (FOD), prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm.Pentru executarea in teren foarte tare |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 8113100070200 |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 12,4800 |  |  | 212,16 |  |
|  |  |  | 4214340026831 |  |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 42,50 |  |
|  |  |  | 2521216710400 |  |  |  | Teava din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0030 |  |  | 17,051 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 1,8200 |  |  | 30,94 |  |
|  |  |  | 1422102205642 |  |  |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  |  | kg |  |  | 109,2000 |  |  | 1 856,40 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5000 |  |  | 42,50 |  |
| 101 |  |  | AcA51A |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=225 x13.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4160 |  |  | 7,072 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,7260 |  |  | 12,342 |  |
|  |  |  | 2894563218055 |  |  |  | Inel distantier de tip PA 8-55, 2 segmente |  |  |  | buc |  |  | 0,70588 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,11765 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | PE10102250KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.225x13,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 17,255 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 2,89 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 2,89 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 2,89 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,51 |  |
| 102 |  |  | AcA10D |  |  | Montarea in pamint a tevilor de protectie din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,2260 |  |  | 2,26 |  |
|  |  |  | 2521216710400 |  |  |  | Teava din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,252 |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2940420002422 |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0140 |  |  | 0,14 |  |
| 103 |  |  | AcA51A |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=225 x13.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4160 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,7260 |  |  | 7,26 |  |
|  |  |  | 2894563218055 |  |  |  | Inel distantier de tip PA 8-55, 2 segmente |  |  |  | buc |  |  | 0,9000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | PE10102250KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.225x13,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,15 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
| 104 |  |  | GD60E |  |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8113100070200 |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 55,0000 |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 4214340026831 |  |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  | h-om |  |  | 9,3500 |  |  | 9,35 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 9,3500 |  |  | 9,35 |  |
| 105 |  |  | GD59E2 |  |  | Pozarea conductei de protectie din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2, prin foraj orizontal dirijat (FOD), prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm.Pentru executarea in teren foarte tare |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 8113100070200 |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 12,4800 |  |  | 624,00 |  |
|  |  |  | 4214340026831 |  |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 125,00 |  |
|  |  |  | 2521216710400 |  |  |  | Teava din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0030 |  |  | 50,15 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 1,8200 |  |  | 91,00 |  |
|  |  |  | 1422102205642 |  |  |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  |  | kg |  |  | 109,2000 |  |  | 5 460,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5000 |  |  | 125,00 |  |
| 106 |  |  | AcA51A |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=225 x13.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4160 |  |  | 20,80 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,7260 |  |  | 36,30 |  |
|  |  |  | 2894563218055 |  |  |  | Inel distantier de tip PA 8-55, 2 segmente |  |  |  | buc |  |  | 0,5800 |  |  | 29,00 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | PE10102250KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.225x13,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 50,75 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,50 |  |
| 107 |  |  | AcA10D |  |  | Montarea in pamint a tevilor de protectie din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,2260 |  |  | 2,26 |  |
|  |  |  | 2521216710400 |  |  |  | Teava din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,252 |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2940420002422 |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0140 |  |  | 0,14 |  |
| 108 |  |  | AcA51A |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=225 x13.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4160 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,7260 |  |  | 7,26 |  |
|  |  |  | 2894563218055 |  |  |  | Inel distantier de tip PA 8-55, 2 segmente |  |  |  | buc |  |  | 0,9000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | PE10102250KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.225x13,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,15 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
| 109 |  |  | AcA10D |  |  | Montarea in pamint a tevilor de protectie din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,2260 |  |  | 1,808 |  |
|  |  |  | 2521216710400 |  |  |  | Teava din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 8,201 |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2940420002422 |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0140 |  |  | 0,112 |  |
| 110 |  |  | AcA51A |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=225 x13.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4160 |  |  | 3,328 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,7260 |  |  | 5,808 |  |
|  |  |  | 2894563218055 |  |  |  | Inel distantier de tip PA 8-55, 2 segmente |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | PE10102250KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.225x13,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 8,12 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,24 |  |
| 111 |  |  | AcA10D |  |  | Montarea in pamint a tevilor de protectie din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,2260 |  |  | 2,26 |  |
|  |  |  | 2521216710400 |  |  |  | Teava din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,252 |  |
|  |  |  | 2010102901170 |  |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2940420002422 |  |  |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0140 |  |  | 0,14 |  |
| 112 |  |  | AcA51A |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=400mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=225 x13.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4160 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,7260 |  |  | 7,26 |  |
|  |  |  | 2894563218055 |  |  |  | Inel distantier de tip PA 8-55, 2 segmente |  |  |  | buc |  |  | 0,9000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | PE10102250KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.225x13,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,15 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
| 113 |  |  | GD52I |  |  | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=225 x13.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant (CP1) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 574,00 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3020 |  |  | 475,348 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 236,10 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,3020 |  |  | 475,348 |  |
|  |  |  | PE10102250KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.225x13,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 1 581,87 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm |  |  |  | m |  |  | 1,0800 |  |  | 1 699,92 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 4,722 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1560 |  |  | 245,544 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1560 |  |  | 245,544 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1430 |  |  | 225,082 |  |
| 114 |  |  | AcA52D |  |  | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=110 x 6,6 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant (CP1) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1830 |  |  | 0,549 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 0,285 |  |
|  |  |  | PE10101100KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.110x 6,6mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 3,015 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm |  |  |  | m |  |  | 1,0800 |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,30 |  |
| 115 |  |  | GD52F |  |  | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=160 x 9.5 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant (A12) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2570 |  |  | 4,883 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,2570 |  |  | 4,883 |  |
|  |  |  | PE10101600KONTI1 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.160x 9,5mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 19,095 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm |  |  |  | m |  |  | 1,0800 |  |  | 20,52 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1360 |  |  | 2,584 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1360 |  |  | 2,584 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 2,28 |  |
| 116 |  |  | SA29C |  |  | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100 mm, PN10 Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 13423 |  |  |  | Teu fonta cu flanse D.100 PN10 (8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 2,907 |  |
|  |  |  | 2710703500623 |  |  |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,3000 |  |  | 16,218 |  |
| 117 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN100 PN10, pana cauciucata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 8,01 |  |
|  |  |  | 03433 |  |  |  | Vana fonta dn100 pana cauciucat PN10 (8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2513736601100 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 9,09 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 72,00 |  |
| 118 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Clapeta de retinere cu disc DN100 PN10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 05953 |  |  |  | Clapeta de retinere cu disc DN100 PN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513736601100 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 119 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Vana de aerisire DN100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 3,56 |  |
|  |  |  | 303473 |  |  |  | Vana de aerisire DN100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513736601100 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,00 |  |
| 120 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a compensator de montaj DN100 PN10 L=180 mm (+/- 30) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 4,45 |  |
|  |  |  | 2521216700436 |  |  |  | Compensator de montaj DN100 PN10 L=180 mm (+/- 30) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513736601100 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,05 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 40,00 |  |
| 121 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse oarbe zincate, avind DN100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 2875274418103 |  |  |  | Flansa oarba zincata DN100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601100 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 122 |  |  | IA18B |  |  | Armaturi fine - manometru pentru pompa intervalul de masurare 0 - 6 atm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 3320527328000 |  |  |  | Manometru pentru pompa intervalul de masurare 0 - 6 atm |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,012 |  |
| 123 |  |  | GD53H3 |  |  | Reductie PE100 SDR11 D225/110 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2523156225110 |  |  |  | Reductie PE100 SDR11 D225/110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 124 |  |  | GD53H |  |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D225 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,0600 |  |  | 21,20 |  |
|  |  |  | 2523156753225 |  |  |  | Capat flansa PEID RC PE100 D225 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 20,20 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0600 |  |  | 21,20 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0600 |  |  | 21,20 |  |
| 125 |  |  | AcA23B |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN200 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,0200 |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | 22090 |  |  |  | Flansa libera otel D.200/225 (238) PN10 (8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | 2513736601204 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 20,604 |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 163,20 |  |
| 126 |  |  | AcA53C |  |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2523156753110 |  |  |  | Capat flansa PEID RC PE100 D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 9,09 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0800 |  |  | 9,72 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0800 |  |  | 9,72 |  |
| 127 |  |  | AcA23A |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN100 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,5800 |  |  | 5,22 |  |
|  |  |  | 22078T |  |  |  | Flansa libera otel D.100/125 (135) PN16 (8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,27 |  |
|  |  |  | 2513736601100 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 9,363 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 74,16 |  |
| 128 |  |  | GD53H1 |  |  | Cot 90* PEHD RC PE100 D225 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 8,48 |  |
|  |  |  | 2523156713445 |  |  |  | Cot 90* PEID RC PE100 D225 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1200 |  |  | 8,48 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1200 |  |  | 8,48 |  |
| 129 |  |  | GD53H1 |  |  | Cot 60* PEHD RC PE100 D225 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 14,84 |  |
|  |  |  | 2523156713444 |  |  |  | Cot 60* PEID RC PE100 D225 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 7,07 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1200 |  |  | 14,84 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1200 |  |  | 14,84 |  |
| 130 |  |  | GD53H1 |  |  | Cot 45* PEHD RC PE100 D225 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 2,12 |  |
|  |  |  | 2523156713443 |  |  |  | Cot 45* PEHD RC PE100 D225 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1200 |  |  | 2,12 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1200 |  |  | 2,12 |  |
| 131 |  |  | GD53H1 |  |  | Cot 30* PEHD RC PE100 D225 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 10,60 |  |
|  |  |  | 2523156713442 |  |  |  | Cot 30* PEHD RC PE100 D225 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,05 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1200 |  |  | 10,60 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1200 |  |  | 10,60 |  |
| 132 |  |  | GD53H1 |  |  | Cot 11* PEHD RC PE100 D225 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 6,36 |  |
|  |  |  | 2523156713441 |  |  |  | Cot 11* PEHD RC PE100 D225 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1200 |  |  | 6,36 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1200 |  |  | 6,36 |  |
| 133 |  |  | CA03E2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,896 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,3000 |  |  | 20,649 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 1,558 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 339,0000 |  |  | 1 340,555 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7250 |  |  | 2,867 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6750 |  |  | 2,669 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 1,147 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 2,338 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 1,266 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,974 |  |
| 134 |  |  | AcF12B |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0062 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,009 |  |
| 135 |  |  | AcF12C |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,00744 |  |  | 0,141 |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0036 |  |  | 0,068 |  |
| 136 |  |  | AcF12D |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 574,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,00768 |  |  | 12,088 |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,00372 |  |  | 5,855 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Fundatie sub utilaj de ridicat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,021 |  |
| 138 |  |  | CB01B |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,8200 |  |  | 2,912 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,026 |  |
| 139 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C20/25 XC1 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 0,97 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2663102101925 |  |  |  | Beton de ciment clasa C20/25 XC1 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,211 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,056 |  |
| 140 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal M16 x L200 mm fixate in ziduri din beton armat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2874136316200 |  |  |  | Dibluri din metal cu expandare M16, L=200 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatie sub utilaj de ridicat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Restabilirea drumului din asfalt b=900mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 840,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 243,60 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 2,94 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 33,60 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2940 |  |  | 246,96 |  |
| 142 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 37,80 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  | 60,48 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 0,722 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 29,295 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 29,295 |  |
| 143 |  |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  |  | 2,194 |  |
| 144 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 83,16 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 3,185 |  |
| 145 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,166 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,184 |  |
| 146 |  |  | DA06A2 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 56,70 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 65,205 |  |
|  |  |  | 1421102209525 |  |  |  | Amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 74,334 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 13,154 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 8,675 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 1,304 |  |
| 147 |  |  | DA06A1 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 109,62 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 126,063 |  |
|  |  |  | 1421402206393 |  |  |  | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 143,712 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 25,432 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 16,772 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 2,521 |  |
| 148 |  |  | Dl 107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,265 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,273 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,08 |  |
| 149 |  |  | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cucriblura BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 378,00 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 60,48 |  |
|  |  |  | 111100010001310 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4 leg 50/70 SM SR EN13108-1:2010 |  |  |  | t |  |  | 0,1410 |  |  | 53,298 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 1,134 |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 6,048 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  |  | 6,275 |  |
| 150 |  |  | Dl 107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,157 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,046 |  |
| 151 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 378,00 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 45,36 |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010 |  |  |  | t |  |  | 0,0940 |  |  | 35,532 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 1,134 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 4,158 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 4,309 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Restabilirea drumului din asfalt b=900mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Restabilirea drumului din pietris b=900mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  | DA06A2 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 29,70 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 34,155 |  |
|  |  |  | 1421102209525 |  |  |  | Amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 38,937 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 6,89 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 4,544 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,683 |  |
| 153 |  |  | DA06A1 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 35,64 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 40,986 |  |
|  |  |  | 1421402206393 |  |  |  | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 46,724 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 8,268 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 5,453 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Restabilirea drumului din pietris b=900mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Restabilirea trotuar din asfalt b=900mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2940 |  |  | 2,352 |  |
| 155 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 0,116 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 0,116 |  |
| 156 |  |  | Dl 107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,001 |  |
| 157 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala ( - grosime 5.0 cm, K=1.25) Coeficient la manoperei=1,2500 Coeficient la pentru materiale=1,2500 Coeficient la utilajului=1,2500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010 |  |  |  | t |  |  | 0,0940 |  |  | 0,423 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 0,051 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Restabilirea trotuar din asfalt b=900mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | AcA26B |  |  | Imbinarea cu flanse a Teu din fonta ductila cu flanse DN200/200, PN10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 7,40 |  |
|  |  |  | 2513736601204 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,00 |  |
| 159 |  |  | AcA26B |  |  | Imbinarea cu flanse a Teu din fonta ductila cu flanse DN200/100, PN10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 9,25 |  |
|  |  |  | 2513736601204 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,05 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 40,00 |  |
| 160 |  |  | AcA26B |  |  | Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata DN200, PN10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 29,60 |  |
|  |  |  | 2513736601204 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 16,16 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 192,00 |  |
| 161 |  |  | AcA26B |  |  | Imbinarea cu flanse a Compensator de montaj DN200 PN10 L=200 mm (+/- 40) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 18,50 |  |
|  |  |  | 2513736601204 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 10,10 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 120,00 |  |
| 162 |  |  | AcA26B |  |  | Imbinarea cu flanse a Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D200/100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 7,40 |  |
|  |  |  | 2513736601204 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 48,00 |  |
| 163 |  |  | AcA26B |  |  | Imbinarea cu flanse a Debitmetru electomagnetic pentru apele uzate DN200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2513736601204 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 164 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare (partea electrica) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
| 165 |  |  | AcA26B |  |  | Imbinarea cu flanse a Conducta din fonta cu flanse PN10 D200 L=1000 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2513736601204 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 166 |  |  | AcA26B |  |  | Imbinarea cu flanse a Conducta din fonta cu flanse PN10 D200 L=400 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2513736601204 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 167 |  |  | 11-04-001-01 |  |  | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,25 - Montarea Soclu din aluminiu anodezat 300x300x266(h) mm cu priza de incastrare a sistemului de ridicat - 65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 1011314 |  |  |  | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  | pret ofertant |  |  | Teu din fonta ductila cu flanse DN200/200, PN10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 13626 |  |  |  | Teu din fonta ductila cu flanse DN200/200, PN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 169 |  |  | pret ofertant |  |  | Teu din fonta ductila cu flanse DN200/100, PN10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 13458 |  |  |  | Teu din fonta ductila cu flanse DN200/100, PN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 170 |  |  | pret ofertant |  |  | Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata DN200, PN10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 03436 |  |  |  | Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata DN200, PN10, 12 gauri |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 171 |  |  | pret ofertant |  |  | Compensator de montaj DN200 PN10 L=200 mm (+/- 40) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2521216700439 |  |  |  | Compensator de montaj DN 200 PN10 L=200 mm (+/- 40) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 172 |  |  | pret ofertant |  |  | Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D200/100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 13328 |  |  |  | Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D200/100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 173 |  |  | pret ofertant |  |  | Debitmetru electomagnetic pentru apele uzate DN200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3692581471234 |  |  |  | Debitmetru electomagnetic pentru apele uzate DN200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 174 |  |  | pret ofertant |  |  | Conducta (stut) din fonta cu flanse PN10 D200 L=1000 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3692581475234 |  |  |  | Conducta (stut) din fonta cu flanse PN10 D200 L=1000 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 175 |  |  | pret ofertant |  |  | Conducta (stut) din fonta cu flanse PN10 D200 L=400 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3692581475230 |  |  |  | Conducta (stut) din fonta cu flanse PN10 D200 L=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 176 |  |  | pret ofertant |  |  | Soclu din aluminiu anodezat 300x300x266(h) mm cu priza de incastrare a sistemului de ridicat - 65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | STMA0500 |  |  |  | Soclu din aluminiu anodezat 300x300x266(h) mm cu priza de incastrare a sistemului de ridicat - 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |