CAIET DE SARCINI

Lista cu cantitățile de lucrări

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Denumirea obiectivului:  Lucrări de reparatie a cabinetului de radiografie la IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei

Amplasarea obiectivului:  or. Orhei, str. Vasile Lupu 127

Cod CPV: 45453000-7

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 11,20 |  |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: vitralui ca perete dispartitor | m2 | 8,50 |  |  |  |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 22,00 |  |  |  |
| 4 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 37,50 |  |  |  |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 41,00 |  |  |  |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 61,40 |  |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 56,00 |  |  |  |
|  |  | 1.2. Tavane |  |  |  |  |  |
| 8 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 184,37 |  |  |  |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 21,40 |  |  |  |
| 10 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 21,40 |  |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 21,40 |  |  |  |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 21,40 |  |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 21,40 |  |  |  |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual La tavane | m2 | 21,40 |  |  |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 42,00 |  |  |  |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 42,00 |  |  |  |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual La tavane | m2 | 42,00 |  |  |  |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual La tavane | m2 | 155,00 |  |  |  |
|  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |  |  |
| 19 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 4,00 |  |  |  |
| 20 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 69,40 |  |  |  |
| 21 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor Gips-Carton Knauf Sofeboard 0,625 x 2,5m x 12,5 mm | m2 | 28,12 |  |  |  |
| 22 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 29,00 |  |  |  |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 78,00 |  |  |  |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 284,00 |  |  |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 512,00 |  |  |  |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual La pereti | m2 | 512,00 |  |  |  |
|  |  | 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 27 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 133,00 |  |  |  |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 133,00 |  |  |  |
| 29 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 133,00 |  |  |  |
| 30 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 34,00 |  |  |  |
| 31 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (lenoleum) | m2 | 59,00 |  |  |  |
| 32 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 38,00 |  |  |  |
| 33 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 17,00 |  |  |  |
|  |  | 1.5. Montarea timplariei |  |  |  |  |  |
| 34 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (In Utilaj) | m2 | 10,08 |  |  |  |
| 35 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (In Utilaj) | m2 | 2,52 |  |  |  |
| 36 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi porotectoare la radiatie 2,10 x 0,8 - 2buc) (In Utilaj) | m2 | 3,36 |  |  |  |
| 37 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi porotectoare la radiatie 2,10 x 0,8 - 2buc) (In Utilaj) | m2 | 2,10 |  |  |  |
| 38 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Ferestre porotectoare la radiatie 1,0 x 0,8 - 2buc) (In Utilaj) | m2 | 1,60 |  |  |  |
|  |  | 2. Electricitatea |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,00 |  |  |  |
| 40 |  | Cablu PVG - 3 x 2,5 | m | 100,00 |  |  |  |
| 41 |  | Cablu PVG - 3 x 1,5 | m | 100,00 |  |  |  |
| 42 |  | Cutie pentru cablu IP20 | buc | 12,00 |  |  |  |
| 43 | 08-03-591-2 | Intreruptor tip ingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 0,08 |  |  |  |
| 44 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 0,32 |  |  |  |
| 45 |  | Cutie pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60 x 65 mm IP20 | buc | 40,00 |  |  |  |
|  |  | 3. Lucrari sanitare 3.1. Incalzirea |  |  |  |  |  |
| 46 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 7 elemente, | buc | 18,00 |  |  |  |
| 47 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 72,00 |  |  |  |
| 48 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR 25,0 mm | m | 180,00 |  |  |  |
| 49 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de Cot PPR - 25 / 90* mm | buc | 50,00 |  |  |  |
| 50 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de Cot PPR - 25 / 45* mm | buc | 50,00 |  |  |  |
| 51 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de Teu PPR - 25 mm | buc | 36,00 |  |  |  |
| 52 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de Mufa PPR - 25 mm | buc | 36,00 |  |  |  |
| 53 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de Racord PPR F 25 x 3/4 | buc | 36,00 |  |  |  |
| 54 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост, R411 d-1/2 Giacomini | buc | 18,00 |  |  |  |
| 55 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан отсечной, d-1/2 Giacomini | buc | 18,00 |  |  |  |
| 56 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 18,00 |  |  |  |
|  |  | 3.2. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
| 57 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |  |  |  |
| 58 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar existent) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 59 | RpSE25A | Demontarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 1,00 |  |  |  |
| 60 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Existent) | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  | 4. Ventilarea |  |  |  |  |  |
| 61 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, (Montarea conditionerului demontat anterior) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 62 |  | Reincarcarea cu freon | kg | 2,50 |  |  |  |
|  |  | 5. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Usi din lemn interioare | m2 | 10,80 |  |  |  |
| 64 |  | Usi din din masa plastica interioare | m2 | 2,52 |  |  |  |
| 65 |  | Usi porotectoare la radiatie 2,10 x 0,8 - 2buc | m2 | 3,36 |  |  |  |
| 66 |  | Usi porotectoare la radiatie 2,10 x 1,0 - 1buc | m2 | 2,10 |  |  |  |
| 67 |  | Ferestre porotectoare la radiatie 1,0 x 0,8 - 2buc | m2 | 1,60 |  |  |  |
|  |  | 6. Lucrari de ventilare 6.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
| 68 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu un rind de jaluzele TM100 200x150 | buc | 4,00 |  |  |  |
| 69 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu un rind de jaluzele TM100 300x150 | buc | 3,00 |  |  |  |
| 70 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. | m2 | 24,60 |  |  |  |
| 71 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. | m2 | 13,20 |  |  |  |
| 72 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm -Izolare autoadeziva Alumfom C cu Al 08*1000*10 | m2 | 1,00 |  |  |  |
| 73 | VD06B | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 400-700 mm (legatura elastica RFL d-200mm) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 74 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (clapeta de sens DT CS d-200) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 75 | VB23A1 | Gura de absorbtie, cu plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm, confectionarea in ateliere centralizate( Element finit cu plasa DT PTM d=200mm) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 76 | RCsB29Pk=3.56 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm gr.-400 (N*1.32*0.9*3) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 77 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 14,00 |  |  |  |
| 78 | CE25Aaplicat | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (spuma pentru montare) | m | 5,00 |  |  |  |
|  |  | 6.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 79 | VC04A ks=0.6 | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de de pina la 0,8 kw ( (Ventilatoare tip K) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 80 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (AZC) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 81 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (calorifer) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 82 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Caseta cu filtru) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 83 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (set de automatizare) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 84 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (sensor TGK) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 85 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (reglare-demarare) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 86 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 2,00 |  |  |  |
|  |  | 6.3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Ventilator de canal circular K 200M sileo Systemair | buc | 1,00 |  |  |  |
| 88 |  | Ventilator de canal circular K 200L sileo Systemair | buc | 1,00 |  |  |  |
| 89 |  | Atenuator de zgomog circular d-200mm l-1000mm AZC-200mm | buc | 2,00 |  |  |  |
| 90 |  | Calorifer electric "Systemair" СВ 200-5,0 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 91 |  | Set de automatizare cu regulator de temperatura pentru sistemul de refulare cu calorifer electric "Systemair" СВ 200-5,0 | set | 1,00 |  |  |  |
| 92 |  | Sensor de canal "Sistemair" TG-K 330 0-300C | buc | 1,00 |  |  |  |
| 93 |  | Caseta cu filtru gofrat DT CFRC+FPO d=200mm | buc | 1,00 |  |  |  |

Data ″___″_________    (semnatura autorizata) _____________