| Lucrări de reparație a unor spații din cadrul Farmacia IMSP Institutul Mamei și Copilului, str. Burebista 93, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 150,20 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 73,50 |
| 3 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,04 |
| 4 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 145,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 145,00 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 145,00 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 145,00 |
| 8 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -145,00 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 154,40 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 154,50 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 154,50 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 154,50 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate PVC 20x40 (se exclud lant) | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavan |  |  |
| 14 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 56,35 |
| 15 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 8,90 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 56,35 |
| 17 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grinzi,corob) | m2 | 9,50 |
| 18 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 56,35 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 65,85 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 65,85 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 65,85 |
| 22 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 65,85 |
|  |  | Capitolul 1.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,50 |
| 24 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,50 |
| 25 | CK26D | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 45,00 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 3,50 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,50 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 3,50 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 3,50 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoseli |  |  |
| 30 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 56,40 |
| 31 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16,40 |
| 32 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 56,40 |
| 33 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 56,40 |
| 34 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 48,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarie |  |  |
| 35 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre) | m2 | 16,20 |
| 36 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 45,00 |
| 37 | CK57G | Instalarea ferestrelor din PVC 5 camere clasa A sticla 4-16-4 LOW -E : oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (inclusiv plasa moschit) | m2 | 6,80 |
| 38 | CK26B | Glafuri din aluminiu montate la ferestre la 150 | m | 3,80 |
| 39 | CK26C | Pervazuri din mase plastice montate la ferestre lat 300 | m | 3,80 |
| 40 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu captusire termica calitatea superioara ) | m2 | 2,30 |
| 41 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,00 |
| 42 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 2,00 |
| 43 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(lacata cilindru ) | buc | 1,00 |
| 44 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 4,70 |
| 45 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 5,50 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari sanitare |  |  |
| 46 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
| 47 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,00 |
| 48 | RpIB11D | Demontarea calorifer | buc | 4,00 |
| 49 | RpIB10D | Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente) | buc | 4,00 |
| 50 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 4,00 |
| 51 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4,00 |
| 52 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 4,00 |
| 53 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,00 |
| 54 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Lucrari de constructie electricitate |  |  |
| 55 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |
| 56 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |
| 57 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 40,00 |
| 58 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 40,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Evacuare deseuri |  |  |
| 59 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 6,00 |
| 60 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 20,00 |
| 61 | TsI51C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 62 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 13,00 |
| 63 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 15,00 |
| 64 | RpEG17E | Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc. | buc | 1,00 |
| 65 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 66 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,00 |
| 67 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,60 |
| 68 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 60,00 |
| 69 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,30 |
| 70 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 30,00 |
| 71 | 08-02-409-1 k sa 0,5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16мм | 100 m | 0,60 |
| 72 | 08-02-409-1 k sal 0, | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20мм | 100 m | 0,30 |
| 73 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera Led tip ЛПО 2х36 cu bec led , IP65 sau analog | 100 buc | 0,10 |
| 74 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape | buc | 2,00 |
| 75 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa | buc | 3,00 |
| 76 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri | buc | 2,00 |
| 77 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x25 mm | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 78 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru18 mod. ЩРн-П-18 IP41 | buc | 1,00 |
| 79 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 | buc | 1,00 |
| 80 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА | buc | 1,00 |
| 81 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc | 2,00 |
| 82 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А | buc | 1,00 |
| 83 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А | buc | 2,00 |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |

L.S.