| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Denumirea bunurilor |  |  |  | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Lotul 1. Amestecuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tencuială universală pe bază de ipsos |  |  |  |  |  |  | Tencuială universală pe bază de ipsos – de tip tencuială Moholit. Consum normat – 8-10 kg/m² (grosimea stratului de 10 mm). Culoare – albă. Domeniul de utilizare- lucrări de interior. Ambalaj – saci 30 kg. Temperaturi de lucru cuprinse între +5°C și +25°C. Timpul de aplicare al mortarului – 30-40 minute de la preparare. |  |  |  |
| 1.2 | Amestec uscat |  |  |  |  |  |  | Amestec uscat tip Rotband sau echivalent - un mortar uscat preamestecat în fabrică pe bază de Ipsos. Consum normat – 8,5 kg/m². Pentru lucrări de interior. Ambalaj – saci de 25 kg. |  |  |  |
| 1.3 | Glet pe bază de ipsos |  |  |  |  |  |  | Glet pe bază de ipsos – echivalent amestec Eurofin. Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2. Culoare albă. Pentru lucrări de interior. Saci de 18 kg |  |  |  |
| 1.4 | Șapă autonivelantă |  |  |  |  |  |  | Mortar autonivelant pe bază de ciment, cu fibre de armare şi continut de răşini sintetice, echivalent Weberplan Profi. Aderenţă mărită şi răspândire uşoară. După întărire asigură o suprafaţă plană, dură, netedă. Aplicabil în strat de 2-10 mm. |  |  |  |
| 1.5 | Ciment |  |  |  |  |  |  | Ciment gri. Marca M-550. Ambalaj – saci de 40 kg. Componența principală – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%). Tipul cimentului – 32,5R. |  |  |  |
| Lotul 2. Vopsele și materiale de acoperire a pereților |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Vopsea acrilică hipoalergică lavabilă pentru lucrări interioare |  |  |  |  |  |  | Vopsea emulsionată, echivalent Eco Snejka, destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, gips, plăci de gips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin „respirația” pereților. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice. Ambalaj – căldare de 15 litri |  |  |  |
| 2.2 | Vopsea lavabilă pentru lucrări exterioare |  |  |  |  |  |  | Vopsea lavabilă mată, gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor la exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu caolin, cretă și aditivi. Culoare albă. Consum normat: 170-250 g/m2.. Timp de uscare 4-6 ore. Ambalaj – căldări de 14 kg. Echivalent vopsea Eurostil. |  |  |  |
| 2.3 | Grund |  |  |  |  |  |  | Grund echivalent Supraton Extra 10 kg. Gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție: tencuieli pe bază de ciment cu var, beton ușăr, piatră de calcar, fortan, cărămidă, gips-carton, tencuieli pe bază de ipsos, gleturi, etc. Caracteristici: Baza: Acrilică. Consum normat: 100-150 gr/m².Timpul uscării complete – 4 ore. |  |  |  |
| 2.4 | Grund |  |  |  |  |  |  | Grund echivalent BETOHGPUHT 13,5 kg. Gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor în scopul creării punților de aderență înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor dense, slab absorbante: suprafețe din beton, plăci de marmură și piatră, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc. Caracteristici: Bază: acrilică; Consum normat: 150-270 gr/m². Ambalare- Căldări de 13,5 kg. Timpul uscării complete – 24 ore. |  |  |  |
| 2.5 | Var hidratat stins |  |  |  |  |  |  | Var hidratat uscat - se utilizeaza la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Culoare – albă. |  |  |  |
| 2.6 | Vopsea email, albă, 0,8 litri |  |  |  |  |  |  | Vopsea email albă, universală, pentru suprafețe de lemn și metal. Echivalent Sniezka Supermal. Pentru lucrări interioare și exterioare. Căldare de 0,8 litri. |  |  |  |
| 2.7 | Vopsea email albă, 2,5 litri |  |  |  |  |  |  | Vopsea email alchidic, universală,, albă. Pentru lucrări interioare și exterioare din metal, lemn și zidărie neutră. Căldare de 2,5 litri |  |  |  |
| 2.8 | Vopsea email, gri, 2,4 kg |  |  |  |  |  |  | Vopsea email, universală gri. căldare de 2,4 kg |  |  |  |
| 2.9 | Vopsea email maro, 2,8 kg |  |  |  |  |  |  | Vopsea email maro. Căldare de 2,8 kg |  |  |  |
| 2.10 | Vopsea email spray |  |  |  |  |  |  | Vopsea email spray albă pentru suprafețe de metal. Volum 400-500 ml |  |  |  |
| 2.11 | Coler |  |  |  |  |  |  | Coler (vopsea acrilică concentrată) pentru vopsea lavabilă, culoare galbenă, oranj, bej și verde. Pe bază acrilică. Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii. Rezistență la abraziune. Hipoalergică. Ambalaj de 100-150 ml. |  |  |  |
| 2.12 | Diluant |  |  |  |  |  |  | Tip- diluant. Culoare – incolor. Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare. Domeniul de utilizare – vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice. Volum 0,9-1 litri |  |  |  |
| Lotul 3. Acoperitoare de podea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Parchet laminat |  |  |  |  |  |  | Parchet laminat. Clasa de abraziune – 33. Grosime – 12mm. Culoarea și designul vor fi coordonate cu beneficiarul |  |  |  |
| 3.2 | Plintă |  |  |  |  |  |  | Plintă PVC. Cu canal trecere cablu. Lungimea - 200 cm. Lățimea – 8-10 cm. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul. |  |  |  |
| 3.3 | Element de îmbinare pentru plintă |  |  |  |  |  |  | Element de îmbinare pentru plintă. Material PVC. Culoarea și dimensiunile după cerințele coordonate cu beneficiarul. |  |  |  |
| 3.4 | Cornier pentru plintă exterior |  |  |  |  |  |  | Cornier pentru plintă exterior. Material PVC |  |  |  |
| 3.5 | Cornier pentru plintă interior |  |  |  |  |  |  | Cornier pentru plintă interior. Material PVC |  |  |  |
| 3.6 | Substrat profilat pentru parchet |  |  |  |  |  |  | Substrat profilat pentru parchet. Grosime – minim 5 mm. Densitatea – minim 40kg/m³. Pentru izolare termică și fonică |  |  |  |
| Lotul 4. Lacăte, mânere, balamale și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Balama pentru mobilă |  |  |  |  |  |  | Balama aplicată pentru mobilă, cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top, aplicată cu Click deschidere, deschidere la 110°, material oțel, finisaj nichel. |  |  |  |
| 4.2 | Lacăte cu broască și mâner pentru uși de interior |  |  |  |  |  |  | Lacăte cu broască și mâner pentru uși de interior (180x30x20 mm) |  |  |  |
| 4.3 | Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 60mm |  |  |  |  |  |  | Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 60mm. |  |  |  |
| 4.4 | Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 80mm |  |  |  |  |  |  | Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 80mm |  |  |  |
| 4.5 | Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 100mm |  |  |  |  |  |  | Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 100mm |  |  |  |
| 4.6 | Mâner pentru ușă termopan |  |  |  |  |  |  | Mâner pentru ușă termopan |  |  |  |
| 4.7 | Lacăt pentru uși PVC 153U |  |  |  |  |  |  | Lacăt pentru uși PVC 153U, tip Mauer sau analog. Cu șuruburi de fixare, cu contra placă. |  |  |  |
| 4.8 | Lacăt pentru uși PVC 153P |  |  |  |  |  |  | Lacăt pentru uși PVC 153P, tip Mauer sau analog. Cu șuruburi de fixare, cu contra placă. |  |  |  |
| 4.9 | Lacăt pentru uși PVC 155U |  |  |  |  |  |  | Lacăt pentru uși PVC 155U, tip Mauer sau analog. Cu șuruburi de fixare, cu contra placă. |  |  |  |
| Lotul 5. Diverse materiale de construcții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Scară pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare |  |  |  |  |  |  | Scară pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare, cu 3 trepte late antiderapante și sistemul de blocare. Protecție din cauciuc pe picioare pentru prevenirea alunecării. Încărcătură maximală – 150 kg. Înălțime minimă– 100-120 cm. |  |  |  |
| 5.2 | Distanțiere (cruciulițe) pentru teracotă |  |  |  |  |  |  | Distanțiere (cruciulițe) pentru teracotă. Mărimea - 2 mm. Ambalaj – cutii a câte 200 buc. |  |  |  |
| 5.3 | Disc pentru metal 230 |  |  |  |  |  |  | Disc pentru tăiere metal. D 230 |  |  |  |
| 5.4 | Disc pentru metal 125 |  |  |  |  |  |  | Disc pentru tăiere metal. D 125 |  |  |  |
| 5.5 | Mănuși tricotate PVC |  |  |  |  |  |  | Mănuși tricotate PVC. Material: bumbac și poliester. Acoperite în regiunea palmei cu strat de PVC. |  |  |  |
| 5.6 | Perie de sârmă |  |  |  |  |  |  | Perie de sârmă, 24 cm, cu mâner de plastic |  |  |  |
| 5.7 | Hârtie abrazivă 80 în rulou |  |  |  |  |  |  | Hârtie abrazivă 80 în rulou |  |  |  |
| 5.8 | Hârtie abrazivă 100 în rulou |  |  |  |  |  |  | Hârtie abrazivă 100 în rulou |  |  |  |
| 5.9 | Hârtie abrazivă 150 în rulou |  |  |  |  |  |  | Hârtie abrazivă 150 în rulou |  |  |  |
| 5.10 | Topor |  |  |  |  |  |  | Topor cu mâner, 500 grame |  |  |  |
| 5.11 | Ciocan |  |  |  |  |  |  | Ciocan cu mâner, 200 grame |  |  |  |
| 5.12 | Pensulă pentru vopsea |  |  |  |  |  |  | Pensulă pentru vopsea. Lățimea – 5 cm |  |  |  |
| 5.13 | Pensulă pentru vopsea |  |  |  |  |  |  | Pensulă pentru vopsea. Lățimea – 8 cm |  |  |  |
| 5.14 | Tavă cu rulou 25 cm |  |  |  |  |  |  | Set din tavă și rulou (lățime de 25 cm) cu mâner |  |  |  |
| 5.15 | Tavă cu rulou 10-12 cm |  |  |  |  |  |  | Set din tavă și rulou (lățime 10-12 cm) cu mâner |  |  |  |
| 5.16 | Spaclu, 10 cm |  |  |  |  |  |  | Spaclu din oțel inoxidabil, lățime 10 cm |  |  |  |
| 5.17 | Spaclu, 18 cm |  |  |  |  |  |  | Spaclu din oțel inoxidabil, lățime 18 cm |  |  |  |
| 5.18 | Spaclu, 30 cm |  |  |  |  |  |  | Spaclu din oțel inoxidabil, lățime 30 cm |  |  |  |
| 5.19 | Diblu cu șurub (8x45) |  |  |  |  |  |  | Diblu cu șurub (8x45) |  |  |  |
| 5.20 | Șurub pe lemn (3,5x1,5) |  |  |  |  |  |  | Șurub pe lemn (3,5x1,5) |  |  |  |
| 5.21 | Șurub pe lemn (3,5x4) |  |  |  |  |  |  | Șurub pe lemn (3,5x4) |  |  |  |
| 5.22 | Diblu (fluturaș) cu șurub (6x45) |  |  |  |  |  |  | Diblu (fluturaș) cu șurub (6x45) |  |  |  |
| 5.23 | Diblu cu șurub (8x50) |  |  |  |  |  |  | Diblu cu șurub (8x50) |  |  |  |
| 5.24 | Diblu cu șurub (6x40) |  |  |  |  |  |  | Diblu cu șurub (6x40) |  |  |  |
| 5.25 | Electrozi 2,5 mm |  |  |  |  |  |  | Electrozl de sudură de tip Supertit Fin sau echivalentul 2,5x350mm D-2,5mm. Greutatea pachet - 4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis - Rutilic. Tip curent - Curent continuu si curent alternativ. Cutie / ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină. |  |  |  |
| 5.26 | Electrozi 3,2 mm |  |  |  |  |  |  | Electrozl de sudură de tip Supertit Fin sau echivalentul 3,2x350mm D - 3,2mm. Greutatea pachet - 4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis - Rutilic. Tip curent - Curent continuu si curent alternativ. Cutie / ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină. |  |  |  |
| 5.27 | Cuie lichide |  |  |  |  |  |  | Cuie lichide, echivalent POINT 92, alb 280 ml. Adeziv de montaj pe bază de dispersie stiren-acrilică, conceput pentru lipirea polistirenului expandat, polistirenului extrudat, lemnului, ceramicii, plutei, gipsului și altor materiale. Forța de prindere: 70 kg/mp. Timp de ajustare: 5-10 minute. Timp de întărire completă: 48 ore. Temperatură de aplicare: de la +15°C la +30°C. Rezistență termică după întărire: de la -20°C la +80°C. |  |  |  |
| 5.28 | Spumă poliuretanică |  |  |  |  |  |  | Spumă PU Proffesional P70+ 1000gr/870 ml sau analog. Baza – poliuretanică. Pentru interior și exterior. Termorezinstență -40/+90°C |  |  |  |
| 5.29 | Membrană bituminoasă |  |  |  |  |  |  | Membrană bituminoasă de tip Bicroelast Tehnonicoli. Dimensiune rulou – 10 m². Tip – hidroizolație. |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
| Lotul 1. Amestecuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 44111000-1 |  | Tencuială universală pe bază de ipsos | sac | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Amestec uscat | sac | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Glet pe bază de ipsos | sac | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Șapă autonivelantă | sac | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Ciment | sac | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2. Vopsele și materiale de acoperire a pereților |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 44111400-5 |  | Vopsea acrilică hipoalergică lavabilă pentru lucrări interioare | căldare | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Vopsea lavabilă pentru lucrări exterioare | căldare | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Grund | căldare | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  | Grund | căldare | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  | Var hidratat stins | kg | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  | Vopsea email, albă, 0,8 litri | căldare | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  | Vopsea email albă, 2,5 litri | căldare | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  | Vopsea email, gri, 2,4 kg | căldare | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  | Vopsea email maro, 2,8 kg | căldare | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  |  | Vopsea email spray | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  |  | Coler | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  |  | Diluant | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3. Acoperitoare de podea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 44112200-0 |  | Parchet laminat | m² | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Plintă | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Element de îmbinare pentru plintă | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  | Cornier pentru plintă exterior | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  | Cornier pentru plintă interior | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  | Substrat profilat pentru parchet | m² | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4. Lacăte, mânere, balamale și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 44190000-8 |  | Balama pentru mobilă | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Lacăte cu broască și mâner pentru uși de interior | set | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 60mm | set | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  | Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 80mm | set | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  | Mecanism cilindric (сердцевина) pentru lacăt 100mm | set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  | Mâner pentru ușă termopan | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  | Lacăt pentru uși PVC 153U | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  |  | Lacăt pentru uși PVC 153P | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  |  | Lacăt pentru uși PVC 155U | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5. Diverse materiale de construcții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 44190000-8 |  | Scară pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  | Distanțiere (cruciulițe) pentru teracotă | cutii | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  | Disc pentru metal 230 | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  | Disc pentru metal 125 | buc | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  |  | Mănuși tricotate PVC | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  |  | Perie de sârmă | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 |  |  | Hârtie abrazivă 80 în rulou | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 |  |  | Hârtie abrazivă 100 în rulou | m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 |  |  | Hârtie abrazivă 150 în rulou | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 |  |  | Topor | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 |  |  | Ciocan | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 |  |  | Pensulă pentru vopsea | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 |  |  | Pensulă pentru vopsea | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14 |  |  | Tavă cu rulou 25 cm | set | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15 |  |  | Tavă cu rulou 10-12 cm | set | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 |  |  | Spaclu, 10 cm | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17 |  |  | Spaclu, 18 cm | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.18 |  |  | Spaclu, 30 cm | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.19 |  |  | Diblu cu șurub (8x45) | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.20 |  |  | Șurub pe lemn (3,5x1,5) | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.21 |  |  | Șurub pe lemn (3,5x4) | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.22 |  |  | Diblu (fluturaș) cu șurub (6x45) | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.23 |  |  | Diblu cu șurub (8x50) | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.24 |  |  | Diblu cu șurub (6x40) | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.25 |  |  | Electrozi 2,5 mm | cutie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.26 |  |  | Electrozi 3,2 mm | cutie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.27 |  |  | Cuie lichide | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.28 |  |  | Spumă poliuretanică | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.29 |  |  | Membrană bituminoasă | rulou | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |