| Reparatia capitala a drumului public cu schimbarea invelisului rutier din beton pentru strada Mihai Viteazu, situat in sat.Floreni,r-nul Anenii Noi | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Plan general (36/10-24-PG)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC18B1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7400 |  |  |  | 0,493 |  |  |
| 2 |  |  | TsC22B1 |  |  |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=2 pentru impingerea pamantului la 30 m |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,6100 |  |  |  | 0,58 |  |  |
| 3 |  |  | TsC18B1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,440 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7400 |  |  |  | 9,426 |  |  |
| 4 |  |  | TsC22B1 |  |  |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,440 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,6100 |  |  |  | 11,077 |  |  |
| 5 |  |  | TsC18B1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,660 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7400 |  |  |  | 12,768 |  |  |
| 6 |  |  | TsC03F1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare sol) |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,660 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,2500 |  |  |  | 10,485 |  |  |
| 7 |  |  | TsI51A5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 792,200 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0383 |  |  |  | 30,341 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Acces din beton monolit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | DA18B |  |  |  | Strat de fundatie din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<=45mm conform SR-EN 12620+A1:2008, executat cu asternere mecanica |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 54,56 |  |  |
|  |  |  | 26531020000008 |  |  |  |  | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<=45mm conform SR-EN 12620+A1:2008 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0080 |  |  |  | 177,408 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 8,80 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2320 |  |  |  | 40,832 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,88 |  |  |
|  |  |  | 2952240005000 |  |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0770 |  |  |  | 13,552 |  |  |
| 9 |  |  | DA12B |  |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.32-63, LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire conform SR-EN 13242-A:2008 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 211,20 |  |  |
|  |  |  | 1411122201646 |  |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2030 |  |  |  | 71,456 |  |  |
|  |  |  | 1411122201672 |  |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,2190 |  |  |  | 429,088 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 52,80 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  | 14,784 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  | 90,816 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 5,28 |  |  |
| 10 |  |  | DA19A |  |  |  | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului / Pelicola din polietilen |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 760,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 7,04 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0340 |  |  |  | 59,84 |  |  |
|  |  |  | 17112173298810 |  |  |  |  | Pelicola din polietilen |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,7280 |  |  |  | 1 281,28 |  |  |
| 11 |  |  | DC05A |  |  |  | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm / Beton C30/37 XF4 XD3 XM1 k=1,07 la beton pentru grosimea finala 16 cm, inclusiv executarea rosturilor tehnologice si umplerea lor cu bitum / Se modifica : otel beton si plasa sirma in Armatura A500C - 0,25 kg/m2 si Armatura A240 - 0,0675 kg/m2; consum : Bitum pentru drumuri tip D 80/120 - 0,009 kg/m2; Consum materila nou: Mastica din bitum-cauciuc h=5cm - 0,2671 kg/m2; Scandura - 0,0002 m3/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 760,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 35,20 |  |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5800 |  |  |  | 1 020,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 35,20 |  |  |
|  |  |  | 60012 |  |  |  |  | Scandura |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  | 0,352 |  |  |
|  |  |  | 60011 |  |  |  |  | Mastica din bitum-cauciuc h=5cm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2671 |  |  |  | 470,096 |  |  |
|  |  |  | 1422102205512 |  |  |  |  | Beton in banda pentru longrine |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 10,56 |  |  |
|  |  |  | 142210220551510 |  |  |  |  | Beton C30/37 XF4 XD3 XM1 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 282,48 |  |  |
|  |  |  | 2710602000211 |  |  |  |  | Armatura A500C |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 440,00 |  |  |
|  |  |  | 2873122005011 |  |  |  |  | Armatura A240 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0675 |  |  |  | 118,80 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 52,80 |  |  |
|  |  |  | 2682112205680 |  |  |  |  | Azbest cal. II fulgi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0680 |  |  |  | 119,68 |  |  |
|  |  |  | 2320322600192 |  |  |  |  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0090 |  |  |  | 15,84 |  |  |
|  |  |  | 2682132601130 |  |  |  |  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,0530 |  |  |  | 93,28 |  |  |
|  |  |  | 2020212927745 |  |  |  |  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | 2873145887001 |  |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 7,04 |  |  |
|  |  |  | 2875275891619 |  |  |  |  | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 12,32 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 19,36 |  |  |
|  |  |  | 2320156200951 |  |  |  |  | Motorina motor Disel-ld |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 7,04 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0710 |  |  |  | 124,96 |  |  |
|  |  |  | 2812106300000 |  |  |  |  | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  | 31,68 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 19,36 |  |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  | 40,48 |  |  |
|  |  |  | 2952240001000 |  |  |  |  | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  | 40,48 |  |  |
|  |  |  | 2952270003608 |  |  |  |  | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  | 40,48 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0071 |  |  |  | 12,496 |  |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 35,20 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 35,20 |  |  |
|  |  |  | 2952240000000 |  |  |  |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,2000 |  |  |  | 3 872,00 |  |  |
|  |  |  | 2952160009250 |  |  |  |  | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  | 40,48 |  |  |
| 12 |  |  | DC04B |  |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 104,98 |  |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 1,267 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 14,48 |  |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2940 |  |  |  | 106,428 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Capac |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,000 |  |
|  |  |  | 60013 |  |  |  |  | Capac |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 439,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Acces din beton monolit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |