Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

## Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Ceadîr-Lunga din str. Lenin, nr. 7, or. Ceadîr-Lunga

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42.

1. Descriere generală: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Ceadîr-Lunga din str. Lenin, nr. 7, or. Ceadîr-Lunga

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

- Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

- Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

- CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse ”

4. Mostre: Secțiune de profil a ușilor de la intrare în CM.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

    - Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul:  Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Ceadîr-Lunga din str. Lenin, nr. 7, or. Ceadîr-Lunga

Autoritatea contractantă: I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin,      nr. 42

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Usi /Glasvanduri din aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din PVC (usi si glasvanduri) |  |  |  | m2 |  | 20,30 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 4,26 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 4,26 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare, lat. 62 mm, sticla termopan de 24 mm) |  |  |  | m2 |  | 5,70 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 5,42 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,63 |
|  | 2812106306050 |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare, lat. 62 mm, sticla termopan de 24 mm) |  |  |  | m2 |  | 5,70 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 22,80 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  | 3,14 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  | 1,10 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  | 3,42 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 5,70 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,11 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CK22B |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Glasvanduri/vitralii interioare profilul 62x40x2mm, culoarea alba, partea de sus - termopan, pachet sticla: 24mm) |  |  |  | m2 |  | 14,60 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 13,29 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,73 |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Glasvanduri/vitralii interioare profilul 62x40x2mm, culoarea alba, partea de sus - termopan, pachet sticla: 24mm) |  |  |  | m2 |  | 14,60 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 58,40 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  | 2,34 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  | 0,82 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  | 5,84 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 8,76 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,29 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCO42C |  | Repararea usilor din PVC, prin inlocuirea feroneriei cu minere 220 x 22 mm |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 1,00 |
|  | 2010102904353 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2874145886928 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 |  |  |  | kg |  | 0,01 |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  |  | kg |  | 0,02 |
|  | 2430226100747 |  | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 |  |  |  | kg |  | 0,02 |
|  | 2863146311011 |  | Miner pentru usi |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pret de piata |  | Set feronerie usa PVC |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | 111111 |  | Set feronerie usa PVC |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 7,60 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,24 |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  | 0,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TrB05B2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  | t |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 5,92 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  |  | t |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,70 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi /Glasvanduri din aluminiu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 10,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 1,50 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 10,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  | 12,20 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  | 71,40 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,79 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 0,16 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 2,00 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  | 11,00 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  | 1,50 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 10,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 1,50 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 10,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 4,50 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,00 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  | 10,55 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 265,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 7,95 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 39,75 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 13,25 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 265,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 182,85 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 106,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 15,90 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 132,50 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 13,25 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,53 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 2,65 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,05 |  |  |  | m2 |  | 30,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 3,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,50 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m |  | 33,70 |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  | 0,06 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,90 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TrB05B2-1 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilei) |  |  |  | t |  | 1,50 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 1,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Banda de mascare 48 mm x 25 m |  |  |  |  |  | 35,00 |
|  | 1111111 |  | Banda de mascare 48 mm x 25 m |  |  |  | buc |  | 35,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCO46D |  | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn |  |  |  | m2 |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 7,16 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 0,60 |
|  | 2010102904353 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  |  | m3 |  | 0,05 |
|  | 2020112919229 |  | Placaj de fag de uz general |  |  |  | m3 |  | 0,03 |
|  | 2020212918940 |  | Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122 |  |  |  | m2 |  | 2,20 |
|  | 2030112948098 |  | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm |  |  |  | m |  | 3,00 |
|  | 2030112948232 |  | Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm |  |  |  | m |  | 1,32 |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  |  | kg |  | 0,36 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  | 0,20 |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  | buc |  | 2,40 |
|  | 1592127301142 |  | Alcool tehnic 90 grade |  |  |  | l |  | 0,40 |
|  | 2430116104999 |  | Serlac natural |  |  |  | kg |  | 0,06 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 1,00 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 2940420007682 |  | Masina de timplarie (abricht) |  |  |  | h-ut |  | 0,60 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Fibra de sticla, 60x60x1,2cm, reducere fonica 30 db, rezistenta la umezeala 90%, rezistenta la foc F90 (GOST DIN 4102) |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,45 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 6,15 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal, Ancora ,,Express,, 10x50x120mm - inox A2 |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  | 3,15 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 2,50 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,07 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 0,38 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  | m2 |  | 2,50 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 0,50 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,25 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  | 1,23 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  | 20,60 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,62 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 3,09 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 1,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 20,60 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 14,21 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 8,24 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 1,24 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 10,30 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 1,03 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,21 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. WC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 58,70 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 1,76 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 8,80 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 2,94 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 58,70 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 40,50 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 23,48 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 3,52 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 29,35 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 2,94 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,12 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,59 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  | 7,33 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,22 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 1,10 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,37 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 7,33 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 5,06 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 2,93 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 0,44 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 3,66 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 0,37 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sala de inregistrare casatoriilor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 2,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,06 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 0,32 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 2,10 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 0,42 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,21 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  | 1,04 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. |  |  |  | m2 |  | 35,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 1,05 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 5,26 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 1,76 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 35,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 24,22 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 14,04 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 2,11 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 17,55 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 1,76 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,07 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,35 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de inregistrare casatoriilor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Biroul administratorului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 1,60 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,05 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 0,24 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,08 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 1,60 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 0,32 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  | 0,79 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. |  |  |  | m2 |  | 30,90 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,93 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 4,64 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 1,54 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 30,90 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 21,32 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 12,36 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 1,85 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 15,45 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 1,54 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,06 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,31 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul administratorului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Server |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 8,60 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,26 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 1,29 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,43 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 8,60 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 5,93 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 3,44 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 0,52 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 4,30 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 0,43 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,05 |  |  |  | m2 |  | 10,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 1,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,50 |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  |  | m |  | 11,24 |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  | 4,32 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,13 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 0,65 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,22 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 4,32 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 2,98 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 1,73 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 0,26 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 2,16 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 0,22 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Server |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Coridor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,09 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 0,45 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,15 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  | 3,66 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  | 21,42 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,24 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 0,60 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  | 3,30 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  | 0,45 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,09 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 0,45 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 0,15 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 0,60 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,30 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Satroc" |  |  |  | kg |  | 1,48 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  | 128,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 3,84 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 19,22 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 6,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 128,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 88,39 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 51,24 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 7,69 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 64,05 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 6,40 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,26 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 1,28 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  | 45,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 1,35 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 6,76 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 2,25 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  | 45,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 31,12 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  | 18,04 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 2,71 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 22,55 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 2,25 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,09 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,45 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CB14D |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  |  | m2 |  | 6,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 4,80 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  | 0,09 |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  | 90,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  |  | m2 |  | 22,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 5,06 |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  |  |  | kg |  | 11,00 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 8,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpCR16B |  | Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea |  |  |  | m2 |  | 22,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 11,00 |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  | kg |  | 1,10 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg |  | 7,70 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  | l |  | 0,44 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 4,40 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 0,88 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pret de piata |  | Spuma PU Professional P70+ 1000gr/870ml |  |  |  |  |  | 6,00 |
|  | 11111111111 |  | Spuma PU Professional P70+ 1000gr/870ml |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Scara |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  |  | m2 |  | 18,60 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 4,28 |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  |  |  | kg |  | 9,30 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 7,44 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpCR22B1 |  | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  |  |  | m2 |  | 18,60 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 26,78 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 4,46 |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  |  |  | kg |  | 1,86 |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  |  | kg |  | 0,93 |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  |  | kg |  | 2,05 |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  |  | kg |  | 3,16 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 0,37 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  | 0,56 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |
|  | 2912340002503 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  | 1,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.1. Pavaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | DG02A |  | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate |  |  |  | m2 |  | 64,10 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 10,90 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj vibropresat (200 x 100 x 40mm) |  |  |  | m2 |  | 64,10 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 37,19 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 1,01 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  | 102,56 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  | 846,12 |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare Pavaj vibropresat (200 x 100 x 40mm) |  |  |  | m2 |  | 65,06 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  | 0,32 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  | 2,44 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  | 1,28 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  |  |  | m |  | 26,90 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 8,61 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  | m |  | 26,90 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 4,04 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 13,99 |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) C20/25 |  |  |  | m3 |  | 1,21 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  | 85,27 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,24 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,16 |
|  | 2666122800286 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm |  |  |  | m |  | 27,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.2. Banci si urne |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | TsH91B |  | Dezinstalare urne |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,60 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 0,45 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 4,85 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | TsH91B |  | Instalarea urne cu scurmiera, TIP 2, otel laminat la rece, grosimea 1,20mm, vol. 0.028m3. |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 1,20 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 0,90 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 9,70 |
|  | 2030112931102 |  | Urna cu scurmiera, TIP 2, otel laminat la rece, grosimea 1,20mm, vol. 0.028m3 |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2663102100000 |  | Beton C20/25 |  |  |  | m3 |  | 0,17 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  |  | m3 |  | 0,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TsH91A |  | Dezinstalarea banci pe 4 picioare (cu recuperarea materialelor) |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 7,60 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 1,80 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 19,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | TsA01D1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare |  |  |  | m3 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,92 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  |  |  | m3 |  | 0,40 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 1,38 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,16 |
|  | 2663102100000 |  | Beton C20/25 |  |  |  | m3 |  | 0,41 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  | 0,24 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  | 40,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  | 2,16 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,12 |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  | 41,00 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  | 0,40 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  | 11,20 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,05 |  |  |  | buc |  | 16,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 1,92 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 25,20 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  |  | buc |  | 5,04 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  | 0,96 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat, Ancora ,,Express,, 10x50x120mm - inox A2 |  |  |  | buc |  | 16,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 3,20 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal, Ancora ,,Express,, 10x50x120mm - inox A2 |  |  |  | buc |  | 16,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | TsH91A |  | Instalarea banci pe 4 picioare |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 7,60 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 1,80 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 19,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  |  | m2 |  | 4,80 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 1,10 |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  |  |  | kg |  | 2,40 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 1,92 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | RpCR22B |  | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica |  |  |  | m2 |  | 4,80 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 8,02 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 1,15 |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  |  |  | kg |  | 0,48 |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  |  | kg |  | 0,24 |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  |  | kg |  | 0,53 |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  |  | kg |  | 0,82 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 0,10 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  | 0,14 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Banci si urne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Drapele |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CL14B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile |  |  |  | t |  | 0,07 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 0,52 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  | 0,14 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,04 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,03 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CL14B |  | Montarea constructiilor metalice ( Mecanismul de ridicare/coborire a drapelului ) |  |  |  | t |  | 0,07 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 0,52 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  | 0,14 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,04 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,03 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Mecanismul de ridicare/coborire a drapelului (lungimea cablului metalic 20m) |  |  |  |  |  | 3,00 |
|  | 1212121 |  | Mecanismul de ridicare/coborire a drapelului (lungimea cablului metalic 20m) |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 0,69 |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  |  |  | kg |  | 1,50 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 1,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RpCR22B |  | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 5,01 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 0,72 |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  |  |  | kg |  | 0,30 |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  |  | kg |  | 0,15 |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  |  | kg |  | 0,33 |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  |  | kg |  | 0,51 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 0,06 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  | 0,09 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drapele |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |