Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie a pavilioanelor Gradinitei de copii din s. Floreni, r-nul Anenii Noi | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1A

Reparatia pavilioanelor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pavilion 1 |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,440 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,220 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2. Pardosea |  |  |
| 7 | RpCJ34A | Spalarea manuala a stratului suport la pardoseli | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,025 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm" | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 266210611000020 | Placi din cauciuc gr.20 mm | m2 | 1,050 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,700 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,080 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,035 |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,220 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.3. Pereti interiori |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 1421302200465c | Colorant | kg | 1,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.4. Pereti exteriori |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | CN11B1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,260 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,750 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,090 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 1421302200465c | Colorant | kg | 1,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.5. Acoperis |  |  |
| 19 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,250 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,500 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,010 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,930 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,120 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,400 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,010 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,580 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,450 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,330 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,230 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 100x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite./ Consum scinduri 0.0092 m3/m2 | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,050 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0092 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,050 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,040 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,029 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35-1000-0.6 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 271040364200056 | Tabla cutata HC 35-1000-0.6 | m2 | 1,150 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,600 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,000 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,000 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,150 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,022 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |
|  | 271040631180012 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф125 | m | 1,050 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф90 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |
|  | 27104063117269 | Burlan rotund prefabricat tip brass ф90 | m | 1,050 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.6. Alte lucrari |  |  |
| 26 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,100 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,104 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,110 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,050 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,170 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Pavilion 2-3 |  |  |
|  |  | 2.1. Demontari |  |  |
| 27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,220 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.2. Pardosea |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm" | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 266210611000020 | Placi din cauciuc gr.20 mm | m2 | 1,050 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,700 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,080 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,035 |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,220 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.3. Pereti interiori |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total | lei |  |
| 36 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 37 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 1421302200465c | Colorant | kg | 1,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.4. Pereti exteriori |  |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 40 | CN11B1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,260 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,750 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,090 |
|  |  | Total | lei |  |
| 41 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 1421302200465c | Colorant | kg | 1,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.5. Acoperis |  |  |
| 42 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,050 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,040 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,029 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total | lei |  |
| 43 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 44 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |
|  | 271040631180012 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф125 | m | 1,050 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 45 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф90 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |
|  | 27104063117269 | Burlan rotund prefabricat tip brass ф90 | m | 1,050 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.6. Alte lucrari |  |  |
| 46 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,100 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,104 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,110 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,050 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,170 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Pavilion 4-5 |  |  |
|  |  | 3.1. Demontari |  |  |
| 47 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 48 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 49 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,220 |
|  |  | Total | lei |  |
| 50 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |
|  |  | Total | lei |  |
| 51 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.2. Pardosea |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 54 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm" | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 266210611000020 | Placi din cauciuc gr.20 mm | m2 | 1,050 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,700 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,080 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,035 |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,220 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.3. Pereti interiori |  |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 56 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total | lei |  |
| 57 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 58 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 59 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 1421302200465c | Colorant | kg | 1,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.4. Pereti exteriori |  |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 61 | CN11B1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,260 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,750 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,090 |
|  |  | Total | lei |  |
| 62 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 1421302200465c | Colorant | kg | 1,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.5. Acoperis |  |  |
| 63 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,050 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,040 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,029 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total | lei |  |
| 64 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 65 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35-1000-0.6 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 271040364200056 | Tabla cutata HC 35-1000-0.6 | m2 | 1,150 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,600 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,000 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,000 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,150 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,022 |
|  |  | Total | lei |  |
| 66 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |
|  | 271040631180012 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф125 | m | 1,050 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 67 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф90 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |
|  | 27104063117269 | Burlan rotund prefabricat tip brass ф90 | m | 1,050 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.6. Alte lucrari |  |  |
| 68 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,100 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,104 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,110 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,050 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,170 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 69 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,280 |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg | 12,000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 6,000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,840 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,500 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4. Pavilion 6-7 |  |  |
|  |  | 4.1. Demontari |  |  |
| 70 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 71 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 72 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,220 |
|  |  | Total | lei |  |
| 73 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |
|  |  | Total | lei |  |
| 74 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4.2. Pardosea |  |  |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 76 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 77 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm" | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 266210611000020 | Placi din cauciuc gr.20 mm | m2 | 1,050 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,700 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,080 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,035 |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,220 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4.3. Pereti interiori |  |  |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 79 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata 3x150x150 (0,77 kg/m2) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 80 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total | lei |  |
| 81 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 82 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 83 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 1421302200465c | Colorant | kg | 1,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4.4. Pereti exteriori |  |  |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 85 | CN11B1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,260 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,750 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,090 |
|  |  | Total | lei |  |
| 86 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 1421302200465c | Colorant | kg | 1,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4.5. Acoperis |  |  |
| 87 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,050 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,040 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,029 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total | lei |  |
| 88 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 89 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35-1000-0.6 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 271040364200056 | Tabla cutata HC 35-1000-0.6 | m2 | 1,150 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,600 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,000 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,000 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,150 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,022 |
|  |  | Total | lei |  |
| 90 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |
|  | 271040631180012 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф125 | m | 1,050 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 91 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф90 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |
|  | 27104063117269 | Burlan rotund prefabricat tip brass ф90 | m | 1,050 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4.6. Alte lucrari |  |  |
| 92 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,100 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,104 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,110 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,050 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,170 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 93 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,280 |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg | 12,000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 6,000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,840 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,500 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5. Pavilion 8 |  |  |
|  |  | 5.1. Demontari |  |  |
| 94 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 95 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 96 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,220 |
|  |  | Total | lei |  |
| 97 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |
|  |  | Total | lei |  |
| 98 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5.2. Pardosea |  |  |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 100 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 101 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm" | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 266210611000020 | Placi din cauciuc gr.20 mm | m2 | 1,050 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,700 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,080 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,035 |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,220 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5.3. Pereti interiori |  |  |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 103 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total | lei |  |
| 104 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 105 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 106 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 1421302200465c | Colorant | kg | 1,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5.4. Pereti exteriori |  |  |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 108 | CN11B1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,260 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,750 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,090 |
|  |  | Total | lei |  |
| 109 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 1421302200465c | Colorant | kg | 1,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5.5. Acoperis |  |  |
| 110 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 100x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite./ Consum scinduri 0.0094 m3/m2 | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,050 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0094 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 111 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,050 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,040 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,029 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total | lei |  |
| 112 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 113 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35-1000-0.6 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 271040364200056 | Tabla cutata HC 35-1000-0.6 | m2 | 1,150 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,600 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,000 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,000 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,150 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,022 |
|  |  | Total | lei |  |
| 114 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |
|  | 271040631180012 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф125 | m | 1,050 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 115 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф90 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |
|  | 27104063117269 | Burlan rotund prefabricat tip brass ф90 | m | 1,050 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5.6. Alte lucrari |  |  |
| 116 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,100 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,104 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,110 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,050 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,170 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6. Pavilion 9 |  |  |
|  |  | 6.1. Demontari |  |  |
| 117 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 118 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Ardezie | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 119 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,440 |
|  |  | Total | lei |  |
| 120 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,300 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,800 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,150 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 121 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,290 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,290 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 122 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,190 |
|  |  | Total | lei |  |
| 123 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,220 |
|  |  | Total | lei |  |
| 124 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |
|  |  | Total | lei |  |
| 125 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6.2. Pardosea |  |  |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 127 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 128 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm" | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 266210611000020 | Placi din cauciuc gr.20 mm | m2 | 1,050 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,700 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,080 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,035 |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,220 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 129 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.100mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 130 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 266111280065560 | Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm | m2 | 1,015 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6.3. Pereti interiori |  |  |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 132 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total | lei |  |
| 133 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 134 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 135 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 1421302200465c | Colorant | kg | 1,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6.4. Pereti exteriori |  |  |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 137 | CN11B1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,260 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,750 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,090 |
|  |  | Total | lei |  |
| 138 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 1421302200465c | Colorant | kg | 1,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6.5. Acoperis |  |  |
| 139 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,250 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,500 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,010 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,930 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,120 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,400 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,010 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,580 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,450 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,330 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,230 |
|  |  | Total | lei |  |
| 140 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 100x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite./ Consum scinduri 0.0092 m3/m2 | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,050 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0092 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 141 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,050 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,040 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,029 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total | lei |  |
| 142 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 143 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla cutata HC 35-1000-0.6 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 271040364200056 | Tabla cutata HC 35-1000-0.6 | m2 | 1,150 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,600 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,000 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,000 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,150 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,022 |
|  |  | Total | lei |  |
| 144 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |
|  | 271040631180012 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф125 | m | 1,050 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 145 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф90 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |
|  | 27104063117269 | Burlan rotund prefabricat tip brass ф90 | m | 1,050 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6.6. Alte lucrari |  |  |
| 146 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,100 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,104 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,110 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,050 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,170 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 7. Pavilion 10-11 |  |  |
|  |  | 7.1. Demontari |  |  |
| 147 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 148 | RpCG29E | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,050 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 149 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,300 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,800 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,150 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 150 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,290 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,290 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 151 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,190 |
|  |  | Total | lei |  |
| 152 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,220 |
|  |  | Total | lei |  |
| 153 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |
|  |  | Total | lei |  |
| 154 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 7.2. Reparatie pereti |  |  |
| 155 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 143,540 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,930 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,000 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 510,600 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 126,960 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 2,780 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 90,000 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,300 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,016 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,013 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,110 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,810 |
|  |  | Total | lei |  |
| 156 | CD65J | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la umpluturi de carcase, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimeа etajului pina la 4 m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,580 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 400,000 |
|  | 26511221004021 | Ciment M-300 | kg | 38,160 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 14,760 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,534 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,360 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 7.3. Pardosea |  |  |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 158 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 159 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm" | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 266210611000020 | Placi din cauciuc gr.20 mm | m2 | 1,050 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,700 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,080 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,035 |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,220 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 160 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.100mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 161 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 266111280065560 | Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm | m2 | 1,015 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 7.4. Pereti interiori |  |  |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 163 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata 3x150x150 (0,77 kg/m2) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 164 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total | lei |  |
| 165 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 166 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 167 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 1421302200465c | Colorant | kg | 1,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 7.5. Pereti exteriori |  |  |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 169 | CN11B1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,260 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,750 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,090 |
|  |  | Total | lei |  |
| 170 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 1421302200465c | Colorant | kg | 1,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 7.6. Acoperis |  |  |
| 171 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,050 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,040 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,029 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total | lei |  |
| 172 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 173 | RpCI16B | Repararea sorturilor din tabla vopsita, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,160 |
|  | 2710403647000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime | kg | 0,894 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,015 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |
|  |  | Total | lei |  |
| 174 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |
|  | 271040631180012 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф125 | m | 1,050 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 175 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф90 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |
|  | 27104063117269 | Burlan rotund prefabricat tip brass ф90 | m | 1,050 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 7.7. Alte lucrari |  |  |
| 176 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,100 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,104 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,110 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,050 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,170 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 177 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,280 |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg | 12,000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 6,000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,840 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,500 |
|  |  | Total | lei |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |