CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării

3. Obiectul achiziţiilor: Reparația capitală a învelitoarelor la 4 acoperișuri, remize pentru păstrarea tehnicii (mun. Bălți).

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Remiza nr.1 |  |  |
| 0 | RpCI42F K=0,5 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 1 210,00 |
| 1 | TsI50B5 | Transportarea deseuri constructive cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 64,00 |
| 2 | CC03B1 | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm | kg | 1 510,00 |
| 3 | IzF18C k=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat din mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm (Solutie de beton semiuscata) | m2 | 1 210,00 |
| 4 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri. Se include in produsul din pozitia 4. | m3 | 40,00 |
| 5 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi | m2 | 1 210,00 |
| 6 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Linocrom HPP" sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, sub lacrimar | m2 | 85,00 |
| 7 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior | m2 | 1 210,00 |
| 8 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior | m2 | 1 210,00 |
| 9 | IzF22B | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc. | buc | 20,00 |
| 10 | CE23C3 | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Picurator/lacrimarul care directioneaza apa in uluc) | m | 130,00 |
| 11 | CE23C3 | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate la parapet cu picurator | m | 40,00 |
| 12 | CE20A | Sisteme de jgheaburi metalice D150mm | m | 130,00 |
| 13 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm | m | 85,00 |
|  |  | 2. Remiza nr.6 |  |  |
| 14 | RpCI42F K=0,5 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 1 275,00 |
| 15 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 21,00 |
| 16 | TsI50B5 | Transportarea deseuri constructive cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 80,00 |
| 17 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 40,00 |
| 18 | CA04B3 | Beton turnat la parapet | m3 | 21,00 |
| 19 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 85,00 |
| 20 | CC03B1 | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm | kg | 1 600,00 |
| 21 | IzF18C k=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat din mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm (Solutie de beton semiuscata) | m2 | 1 275,00 |
| 22 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri. Se include in produsul din pozitia 22. | m3 | 40,00 |
| 23 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi | m2 | 1 350,00 |
| 24 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Linocrom HPP" sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, sub lacrimar | m2 | 35,00 |
| 25 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior | m2 | 1 350,00 |
| 26 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior | m2 | 1 350,00 |
| 27 | IzF22B | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc. | buc | 22,00 |
| 28 | CE23C3 | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Picurator/lacrimarul care directioneaza apa in uluc) | m | 70,00 |
| 29 | CE23C3 | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate la parapet | m | 110,00 |
| 30 | CE20A | Sisteme de jgheaburi metalice D150mm | m | 70,00 |
| 31 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm | m | 90,00 |
|  |  | 3. Remiza nr.12 |  |  |
| 32 | RpCI42F K=0,5 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 1 280,00 |
| 33 | TsI50B5 | Transportarea deseuri constructive cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 95,00 |
| 34 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 40,00 |
| 35 | CC03B1 | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm | kg | 1 600,00 |
| 36 | IzF18C k=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat din mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm (Solutie de beton semiuscata) | m2 | 1 280,00 |
| 37 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri. Se include in produsul din pozitia 37. | m3 | 80,00 |
| 38 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi | m2 | 1 280,00 |
| 39 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Linocrom HPP" sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat sub lacrimar | m2 | 35,00 |
| 40 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior | m2 | 1 280,00 |
| 41 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior | m2 | 1 280,00 |
| 42 | IzF22B | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc. | buc | 21,00 |
| 43 | CE23C3 | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Picurator/lacrimarul care directioneaza apa in uluc) | m | 70,00 |
| 44 | CE23C3 | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate la parapet | m | 110,00 |
| 45 | CE20A | Sisteme de jgheaburi metalice D150mm | m | 70,00 |
| 46 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm | m | 50,00 |
|  |  | 4. Remiza nr.13 |  |  |
| 47 | RpCI42F K=0,5 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 1 250,00 |
| 48 | TsI50B5 | Transportarea deseuri constructive cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 85,00 |
| 49 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 40,00 |
| 50 | CA04B3 | Beton turnat la parapet | m3 | 11,00 |
| 51 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 75,00 |
| 52 | CC03B1 | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm | kg | 1 600,00 |
| 53 | IzF18C k=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat din mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm (Solutie de beton semiuscata) | m2 | 1 250,00 |
| 54 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri. Se include in produsul din pozitia 54. | m3 | 40,00 |
| 55 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi | m2 | 1 250,00 |
| 56 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Linocrom HPP" sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat sub lacrimar | m2 | 35,00 |
| 57 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior | m2 | 1 250,00 |
| 58 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior | m2 | 1 250,00 |
| 59 | IzF22B | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc. | buc | 20,00 |
| 60 | CE23C3 | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Picurator/lacrimarul care directioneaza apa in uluc) | m | 70,00 |
| 61 | CE23C3 | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate la parapet | m | 110,00 |
| 62 | CE20A | Sisteme de jgheaburi metalice D150mm | m | 70,00 |
| 63 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm | m | 50,00 |