| Sporirea eficientei energetice a blocurilor nr. 1,2,3 cu nr. cad. 0100520.225.02, 0100520.225.03, 0100520.225.09 ale Institutului de Medicina Urgenta din or. Chsinau, str. T. Ciorba nr. 1 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 1-2-1

Stramutare cablu rampa

Intocmit in preţuri  curente 19.02.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B k=1.2 |  |  | Transee cablu. Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (sapatura la transee) Коэффициент к машинам=1,2000 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к материалам=1,2000 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,129 |  |
| 2 |  |  | TsC59B k=1.2 |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu descarcare in autobasculanta cu excavator volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (sapatura la transee) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к материалам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 0,292 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 0,686 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,174 |  |
| 3 |  |  | TsI51C2 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1049 |  |  | 0,692 |  |
| 4 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari de descarcarea in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,016 |  |
| 5 |  |  | AcF03A |  |  | Transee cablu. Umpluturi in santuri ca substrat, strat de protectie, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 1,891 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 3,178 |  |
| 6 |  |  | 34-02-004-1 |  |  | Executarea conductelor din Teava PE D=110 x 6.6 mm de uz tehnic |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 7,98 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 530911135110 |  |  |  | Teava PE D=110 x 6.6 mm de uz tehnic |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 60,00 |  |
| 7 |  |  | TsD18B |  |  | Transee cablu. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 8,148 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | RpED17C2 |  |  | Demontarea cabluri pentru energie electrica montate in tuburi de protectie, cu sectiunea 120-300 mmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 6,75 |  |
| 9 |  |  | 08-02-152-3 |  |  | Constructii metalice de cablu: constructie sudata |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 45,0000 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 1011305 |  |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  |  | t |  |  | 0,00009 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0078 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,5200 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 37,4000 |  |  | 1,122 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 37,4000 |  |  | 1,122 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 1,0000 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0400 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 15,3000 |  |  | 0,459 |  |
| 10 |  |  | 08-02-409-3 |  |  | Teava din PE pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 110 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,1000 |  |  | 3,91 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4400 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 8,9700 |  |  | 0,897 |  |
| 11 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PE D=110 x 6.6 mm de uz tehnic |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 530911135110 |  |  |  | Teava PE D=110 x 6.6 mm de uz tehnic |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 10,25 |  |
| 12 |  |  | 08-02-148-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg - Cablu existent din demontari |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,3000 |  |  | 6,405 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5600 |  |  | 0,196 |  |
| 13 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 1,953 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 1,272 |  |
| 14 |  |  | 08-02-143-2 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 15 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 250,00 |  |
| 16 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 4,64 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 1,54 |  |
| 17 |  |  | 08-01-072-1 |  |  | Bare de bransament, sectiune pina la 250 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 58,6000 |  |  | 1,172 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 1,3600 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1020 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 351201 |  |  |  | Masini de indoit tevi si bare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,8800 |  |  | 0,138 |  |
| 18 |  |  | pret furnizor |  |  | Bara din cupru sectiune 10x3 mm, L=1000 mm cu izolatori |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2913204501195 |  |  |  | Bara din cupru sectiune 10x3 mm, L=1000 mm cu izolatori |  |  |  | m.l. |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 19 |  |  | 08-02-411-2 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 35,8000 |  |  | 5,37 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1039160 |  |  |  | Mansoane de cuplare |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 20,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,6400 |  |  | 0,696 |  |
| 20 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2513306619268 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 15,375 |  |
| 21 |  |  | 08-02-148-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,3000 |  |  | 2,745 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5600 |  |  | 0,084 |  |
| 22 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din cupru, izolatie PVC si manta externa PVC care nu propaga arderea, cu sectiunea 5х25 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 3130134817587 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din cupru, izolatie PVC si manta externa PVC care nu propaga arderea, cu sectiunea 5х25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 15,375 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Cofret metalic de tip NSYCRN44200 sau similar, usa plina, fara contrapanou, dimensiuni 400 x 400 x 200 mm, IP66, IK10, RAL 7035 cu pictograma aplicata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 31203555377850 |  |  |  | Cofret metalic de tip NSYCRN44200 sau similar, usa plina, fara contrapanou, dimensiuni 400 x 400 x 200 mm, IP66 IK10 RAL 7035 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |