| Reparații capitale ale clădirilor (reparația grupei de creșă din cadrul Grădiniței de copii nr.2 din s.Vorniceni, r-nul Strășeni) | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Reparații capitale ale clădirilor (reparația grupei de creșă din cadrul Grădiniței de copii nr.2 din s.Vorniceni, r-nul Strășeni)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Dormitor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie - ferestre |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,0900 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,4389 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,4389 |  |
| 2 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie - usi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,1400 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,4494 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,4494 |  |
| 3 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori, inclusiv tocuri |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,1200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 6,8544 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 8,5680 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 2,8560 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,5712 |  |
| 4 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,5100 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 4,4265 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 4,4265 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 1,4755 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 1,1804 |  |
| 5 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 0,4400 |  |
| 6 |  |  | RpED17A |  |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 1,6000 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,5000 |  |
| 7 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
| 8 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
| 9 |  |  | RpIB12B |  |  | Demontari calorifere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,1200 |  |
| 10 |  |  | RpIC19D |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 2,6500 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,6500 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2440 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,3250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,5100 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 56,3641 |  |
|  |  |  | 26621027010003322 |  |  |  | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 31,1404 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 27,2553 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 65,2466 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 69,6952 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 22,4656 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 8,0372 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 2,5950 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 48,9350 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 480,1557 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,1357 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 1,4017 |  |
| 12 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,5100 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,8853 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,4265 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,4755 |  |
| 13 |  |  | CF57A k=2 |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,5100 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 26,5590 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,9020 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 62,2602 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0590 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0590 |  |
| 14 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,5100 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 5,9020 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,9510 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 14,5484 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0295 |  |
| 15 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,5100 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,8853 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,4265 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,4755 |  |
| 16 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,5100 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 16,2305 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 11,8040 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,7706 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 14,7550 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,4755 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0590 |  |
| 17 |  |  | CK18B |  |  | Montarea baghetelor la tavan din mase plastice |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 21,8000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 11,3360 |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0436 |  |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  |  | 1,8530 |  |
|  |  |  | 2521106718391 |  |  |  | Baghete din mase plastice |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 22,8900 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,5450 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0218 |  |
|  |  |  | 2462106109884 |  |  |  | Aracet tip EP 50 |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0436 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,3270 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,1308 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0872 |  |
|  |  |  | 2451427308669 |  |  |  | Ceara parchet |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0436 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0436 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0218 |  |
|  |  |  | 2430226102550 |  |  |  | Chit PVA-PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,1308 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | СF59A |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) - astupare gol |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,0900 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,7870 |  |  | 3,7348 |  |
|  |  |  | 2662102701000122 |  |  |  | Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 2,2055 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,7350 |  |  | 1,5438 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 4,6210 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 4,9361 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 1,5911 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 0,5692 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,1838 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |  | 3,1507 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,9100 |  |  | 27,1168 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0064 |  |  | 0,0134 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0422 |  |  | 0,0882 |  |
| 19 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,1200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,7136 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 15,4224 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,8560 |  |
| 20 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 85,6800 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 3,4272 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,4284 |  |
|  |  |  | 287312200410022 |  |  |  | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 86,5368 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,4284 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,8568 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 25,7040 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0514 |  |
| 21 |  |  | CF02A |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,1200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 57,1200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 11,4240 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,1500 |  |  | 179,9280 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 3,6000 |  |  | 205,6320 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0260 |  |  | 1,4851 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,3427 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1142 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,2856 |  |
| 22 |  |  | CF17B k=4 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,1200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 22,8480 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,8544 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,3709 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,2285 |  |
| 23 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,1200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,7136 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 8,5680 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,8560 |  |
| 24 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,1200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 11,4240 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 62,8320 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 8,5680 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0171 |  |
| 25 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,1200 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 69,6864 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 407,8368 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,2285 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,9139 |  |
| 26 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,1200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,7136 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 8,5680 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,8560 |  |
| 27 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,1200 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 25,7040 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,7120 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 60,2559 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0571 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0571 |  |
| 28 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,1200 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 11,4240 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,7120 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 28,1602 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0571 |  |
| 29 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,1200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,7136 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 8,5680 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,8560 |  |
| 30 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 57,1200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 31,4160 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 22,8480 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 3,4272 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 28,5600 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 2,8560 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1142 |  |
| 31 |  |  | CK18C |  |  | Coltari din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 38,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 9,8800 |  |
|  |  |  | 2743123549025 |  |  |  | Baghete din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 39,9000 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,9500 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0380 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 228,0000 |  |
| 32 |  |  | СF59A |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) - micsorare gol usi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,7870 |  |  | 2,1444 |  |
|  |  |  | 2662102701000122 |  |  |  | Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 1,2663 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,7350 |  |  | 0,8864 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 2,6532 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 2,8341 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 0,9135 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 0,3268 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,1055 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |  | 1,8090 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,9100 |  |  | 15,5695 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0064 |  |  | 0,0077 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0422 |  |  | 0,0506 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 91,4800 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 2,2870 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,4574 |  |
|  |  |  | 28731220041002344 |  |  |  | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 92,3948 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,4574 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,9148 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 27,4440 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0549 |  |
| 34 |  |  | CG22A |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,5100 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 23,6080 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,9510 |  |
|  |  |  | 26631021002921022 |  |  |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 3,0248 |  |
| 35 |  |  | CG22A4 k=3 |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -29,5100 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -8,8530 |  |
|  |  |  | 26631021002921022 |  |  |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0102 |  |  | -0,9030 |  |
| 36 |  |  | IzF04J1 |  |  | Folie PE |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,5100 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,5902 |  |
|  |  |  | 268213226016263 |  |  |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 31,8708 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0148 |  |
| 37 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,5100 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 2,0657 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,4755 |  |
|  |  |  | 2670112204002 |  |  |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 30,5517 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,1180 |  |
| 38 |  |  | IzF04J1 |  |  | Folie PE |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,5100 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,5902 |  |
|  |  |  | 268213226016263 |  |  |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 31,8708 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0148 |  |
| 39 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,5100 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 17,7060 |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,9738 |  |
| 40 |  |  | CG01A1 k=6 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,5100 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 17,7060 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 3,5412 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 380,6790 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 1,2394 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,3541 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,5312 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,2656 |  |
| 41 |  |  | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat SPC montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul, Plinte PVC) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,5100 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 33,9365 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 4,4265 |  |
|  |  |  | 26701122040511222 |  |  |  | Laminat SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 31,2954 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 31,2954 |  |
|  |  |  | 203012294673 |  |  |  | Plinte din PVC |  |  |  | m |  |  | 0,9000 |  |  | 26,8246 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,8853 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,45 m, grosimea 2 cm, culoare alba) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,6000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,6880 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0860 |  |
|  |  |  | 252110672323333 |  |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,45 m |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 8,6000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 51,6000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0860 |  |
| 43 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,9500 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,4235 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1560 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,9500 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,8000 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,9750 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,3412 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,1700 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,9500 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0390 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Dormitor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie - usi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,6800 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,3528 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,3528 |  |
| 45 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta de la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,4400 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 15,5520 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 15,5520 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0583 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,2916 |  |
| 46 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori, inclusiv tocuri |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 34,8900 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 4,1868 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 5,2335 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 1,7445 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,3489 |  |
| 47 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor gresie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0100 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 3,1239 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 3,1239 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4005 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4005 |  |
| 48 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0100 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,2015 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,2015 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4005 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,3204 |  |
| 49 |  |  | RpSB04D |  |  | Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 7,2500 |  |
| 50 |  |  | RpSA01A |  |  | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 0,9200 |  |
| 51 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 0,2200 |  |
| 52 |  |  | RpED17A |  |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2500 |  |
| 53 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
| 54 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
| 55 |  |  | RpIB12B |  |  | Demontari calorifere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,1200 |  |
| 56 |  |  | RpIC19D |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 1,0600 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,2600 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2440 |  |  | 0,4880 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,1300 |  |
| 57 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 1,9000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0100 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 15,2991 |  |
|  |  |  | 26621027010003322 |  |  |  | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 8,4526 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 7,3980 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 17,7101 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 18,9176 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 6,0979 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 2,1816 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,7044 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 13,2826 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 130,3303 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,0368 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 0,3805 |  |
| 59 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0100 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2403 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,2015 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4005 |  |
| 60 |  |  | CF57A k=2 |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0100 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 7,2090 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,6020 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 16,8995 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0160 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0160 |  |
| 61 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0100 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,6020 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,8010 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 3,9489 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0080 |  |
| 62 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0100 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,2403 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,2015 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4005 |  |
| 63 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0100 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 4,4055 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 3,2040 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,4806 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 4,0050 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4005 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 34,8900 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,0467 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 9,4203 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,7445 |  |
| 65 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 52,3400 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 2,0936 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,2617 |  |
|  |  |  | 287312200410022 |  |  |  | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 52,8634 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,2617 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,5234 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 15,7020 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0314 |  |
| 66 |  |  | CF02A |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 34,8900 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 34,8900 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 6,9780 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,1500 |  |  | 109,9035 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 3,6000 |  |  | 125,6040 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0260 |  |  | 0,9071 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,2093 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0698 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,1744 |  |
| 67 |  |  | CF17B k=4 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 34,8900 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 13,9560 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,1868 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,8374 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1396 |  |
| 68 |  |  | CI06C |  |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 34,8900 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 78,5025 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 6,9780 |  |
|  |  |  | 26701122030002 |  |  |  | Placi portelonat 600x600 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 36,6345 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 13,9560 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 697,8000 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 11,5137 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,2791 |  |
|  |  |  | 2462106110300 |  |  |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 139,5600 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,6978 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,4187 |  |
| 69 |  |  | СF59A |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) - micsorare gol usi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,7870 |  |  | 2,1444 |  |
|  |  |  | 2662102701000122 |  |  |  | Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 1,2663 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,7350 |  |  | 0,8864 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 2,6532 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 2,8341 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 0,9135 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 0,3268 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,1055 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |  | 1,8090 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,9100 |  |  | 15,5695 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0064 |  |  | 0,0077 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0422 |  |  | 0,0506 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 24,8300 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,6208 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,1241 |  |
|  |  |  | 28731220041002344 |  |  |  | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 25,0783 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,1241 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2483 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 7,4490 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0149 |  |
| 71 |  |  | CG22A |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0100 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 6,4080 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,8010 |  |
|  |  |  | 26631021002921022 |  |  |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 0,8210 |  |
| 72 |  |  | CG22A4 k=3 |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -8,0100 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -2,4030 |  |
|  |  |  | 26631021002921022 |  |  |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0102 |  |  | -0,2451 |  |
| 73 |  |  | IzF04J1 |  |  | Folie PE |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0100 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1602 |  |
|  |  |  | 268213226016263 |  |  |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 8,6508 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0040 |  |
| 74 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0100 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,5607 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4005 |  |
|  |  |  | 2670112204002 |  |  |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 8,2928 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0320 |  |
| 75 |  |  | IzF04J1 |  |  | Folie PE |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0100 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1602 |  |
|  |  |  | 268213226016263 |  |  |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 8,6508 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0040 |  |
| 76 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0100 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 4,8060 |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,2643 |  |
| 77 |  |  | CG01A1 k=6 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0100 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,8060 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,9612 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 103,3290 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,3364 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0961 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,1442 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0721 |  |
| 78 |  |  | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600x10 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,0100 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 8,8110 |  |
|  |  |  | 11266111280072030112222 |  |  |  | Placi de portelonat 600*600x10 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 8,3328 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 6,4000 |  |  | 51,7766 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4100 |  |  | 3,3169 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 161,8020 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0243 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0018 |  |  | 0,0144 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0168 |  |  | 0,1346 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 0,5046 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,45 m, grosimea 2 cm, culoare alba) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0960 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 252110672323333 |  |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,45 m |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 7,2000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0120 |  |
| 80 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,6800 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,2264 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1344 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,6800 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 6,7200 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,8400 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,2940 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,0080 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,6800 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0336 |  |
| 81 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,8000 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 2,3800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2800 |  |
|  |  |  | 281210630605012233 |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,8000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 11,2000 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,4000 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,4900 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,6800 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 2,8000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0560 |  |
| 82 |  |  | CK22B |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,1000 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9100 |  |  | 2,8210 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1550 |  |
|  |  |  | 20301129510002 |  |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,1000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 12,4000 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,4960 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,0560 |  |  | 0,1736 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,4000 |  |  | 1,2400 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,6000 |  |  | 1,8600 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0620 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie - usi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,0700 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,4347 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,4347 |  |
| 84 |  |  | RpSB04D |  |  | Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 5,8000 |  |
| 85 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori, inclusiv tocuri |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,1300 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 1,6956 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 2,1195 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,7065 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1413 |  |
| 86 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3825 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3825 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1275 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1020 |  |
| 87 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 0,2200 |  |
| 88 |  |  | RpED17A |  |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 0,6400 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2000 |  |
| 89 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
| 90 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 4,8705 |  |
|  |  |  | 26621027010003322 |  |  |  | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 2,6909 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 2,3552 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 5,6380 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 6,0225 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 1,9413 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 0,6945 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,2242 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 4,2285 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 41,4909 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,0117 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 0,1211 |  |
| 92 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0765 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3825 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1275 |  |
| 93 |  |  | CF57A k=2 |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,2950 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,5100 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 5,3800 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0051 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0051 |  |
| 94 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,5100 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2550 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 1,2571 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0025 |  |
| 95 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0765 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3825 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1275 |  |
| 96 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 1,4025 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 1,0200 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1530 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 1,2750 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1275 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0051 |  |
| 97 |  |  | CK18B |  |  | Montarea baghetelor la tavan din mase plastice |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 3,6400 |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  |  | 0,5950 |  |
|  |  |  | 2521106718391 |  |  |  | Baghete din mase plastice |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 7,3500 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,1750 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0070 |  |
|  |  |  | 2462106109884 |  |  |  | Aracet tip EP 50 |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1050 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0280 |  |
|  |  |  | 2451427308669 |  |  |  | Ceara parchet |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0070 |  |
|  |  |  | 2430226102550 |  |  |  | Chit PVA-PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,1300 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,4239 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 3,8151 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,7065 |  |
| 99 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 21,2000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,8480 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,1060 |  |
|  |  |  | 287312200410022 |  |  |  | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 21,4120 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,1060 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2120 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 6,3600 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0127 |  |
| 100 |  |  | CF02A |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,1300 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 14,1300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 2,8260 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,1500 |  |  | 44,5095 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 3,6000 |  |  | 50,8680 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0260 |  |  | 0,3674 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0848 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0283 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0707 |  |
| 101 |  |  | CF17B k=4 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,1300 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,6520 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,6956 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,3391 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0565 |  |
| 102 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,1300 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,4239 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,1195 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,7065 |  |
| 103 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,1300 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 2,8260 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 15,5430 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,1195 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0042 |  |
| 104 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,1300 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 17,2386 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 100,8882 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0565 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,2261 |  |
| 105 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,1300 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,4239 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,1195 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,7065 |  |
| 106 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,1300 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 6,3585 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,4130 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 14,9057 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0141 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0141 |  |
| 107 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,1300 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 2,8260 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,4130 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 6,9661 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0141 |  |
| 108 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,1300 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,4239 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,1195 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,7065 |  |
| 109 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,1300 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 7,7715 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 5,6520 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,8478 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 7,0650 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,7065 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0283 |  |
| 110 |  |  | CK18C |  |  | Coltari din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 3,9000 |  |
|  |  |  | 2743123549025 |  |  |  | Baghete din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 15,7500 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,3750 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 90,0000 |  |
| 111 |  |  | СF59A |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) - micsorare gol usi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,7870 |  |  | 2,1444 |  |
|  |  |  | 2662102701000122 |  |  |  | Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 1,2663 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,7350 |  |  | 0,8864 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 2,6532 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 2,8341 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 0,9135 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 0,3268 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,1055 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |  | 1,8090 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,9100 |  |  | 15,5695 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0064 |  |  | 0,0077 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0422 |  |  | 0,0506 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 7,9000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,1975 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0395 |  |
|  |  |  | 28731220041002344 |  |  |  | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 7,9790 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0395 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0790 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0047 |  |
| 113 |  |  | CG22A |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2550 |  |
|  |  |  | 26631021002921022 |  |  |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 0,2614 |  |
| 114 |  |  | CG22A4 k=3 |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -2,5500 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -0,7650 |  |
|  |  |  | 26631021002921022 |  |  |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0102 |  |  | -0,0780 |  |
| 115 |  |  | IzF04J1 |  |  | Folie PE |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0510 |  |
|  |  |  | 268213226016263 |  |  |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 2,7540 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0013 |  |
| 116 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,1785 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1275 |  |
|  |  |  | 2670112204002 |  |  |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 2,6400 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0102 |  |
| 117 |  |  | IzF04J1 |  |  | Folie PE |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0510 |  |
|  |  |  | 268213226016263 |  |  |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 2,7540 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0013 |  |
| 118 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,5300 |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,0842 |  |
| 119 |  |  | CG01A1 k=6 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,5300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,3060 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 32,8950 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,1071 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0306 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0459 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0229 |  |
| 120 |  |  | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat SPC montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul, Plinte PVC) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 2,9325 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3825 |  |
|  |  |  | 26701122040511222 |  |  |  | Laminat SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 2,7043 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 2,7043 |  |
|  |  |  | 203012294673 |  |  |  | Plinte din PVC |  |  |  | m |  |  | 0,9000 |  |  | 2,3179 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0765 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,9500 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,4235 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1560 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,9500 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,8000 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,9750 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,3412 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,1700 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,9500 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0390 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Grupa de activitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie - usi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,0700 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,4347 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,4347 |  |
| 123 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori, inclusiv tocuri |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,6800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 10,0416 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 12,5520 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 4,1840 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,8368 |  |
| 124 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din linoleum |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,2600 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 12,0198 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 12,0198 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 1,5678 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 1,5678 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,5678 |  |
| 125 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,2600 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 7,8390 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 7,8390 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 2,6130 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 2,0904 |  |
| 126 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 1,3200 |  |
| 127 |  |  | RpED17A |  |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 4,8000 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,5000 |  |
| 128 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1200 |  |
| 129 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
| 130 |  |  | RpIB12B |  |  | Demontari calorifere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,1200 |  |
| 131 |  |  | RpIC19D |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 10,6000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1300 |  |  | 2,6000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2440 |  |  | 4,8800 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 1,3000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,2600 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 99,8166 |  |
|  |  |  | 26621027010003322 |  |  |  | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 55,1474 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 48,2671 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 115,5469 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 123,4251 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 39,7849 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 14,2333 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 4,5956 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 86,6601 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 850,3198 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,2404 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 2,4823 |  |
| 133 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,2600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,5678 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 7,8390 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,6130 |  |
| 134 |  |  | CF57A k=2 |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,2600 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 47,0340 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 10,4520 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 110,2581 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1045 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1045 |  |
| 135 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,2600 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 10,4520 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,2260 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 25,7642 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0523 |  |
| 136 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,2600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,5678 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 7,8390 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,6130 |  |
| 137 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,2600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 28,7430 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 20,9040 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 3,1356 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 26,1300 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 2,6130 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1045 |  |
| 138 |  |  | CK18B |  |  | Montarea baghetelor la tavan din mase plastice |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 15,6000 |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | 2521106718391 |  |  |  | Baghete din mase plastice |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 31,5000 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,7500 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2462106109884 |  |  |  | Aracet tip EP 50 |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 2451427308669 |  |  |  | Ceara parchet |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2430226102550 |  |  |  | Chit PVA-PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,6800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,5104 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 22,5936 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,1840 |  |
| 140 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 125,5200 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 5,0208 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,6276 |  |
|  |  |  | 287312200410022 |  |  |  | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 126,7752 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,6276 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,2552 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 37,6560 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0753 |  |
| 141 |  |  | CF02A |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,6800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 83,6800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 16,7360 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,1500 |  |  | 263,5920 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 3,6000 |  |  | 301,2480 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0260 |  |  | 2,1757 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,5021 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1674 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,4184 |  |
| 142 |  |  | CF17B k=4 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,6800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 33,4720 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 10,0416 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 2,0083 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,3347 |  |
| 143 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,6800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,5104 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 12,5520 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,1840 |  |
| 144 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,6800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 16,7360 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 92,0480 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 12,5520 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0251 |  |
| 145 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,6800 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 102,0896 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 597,4752 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,3347 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 1,3389 |  |
| 146 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,6800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,5104 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 12,5520 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,1840 |  |
| 147 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,6800 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 37,6560 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 8,3680 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 88,2740 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0837 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0837 |  |
| 148 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,6800 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 16,7360 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 8,3680 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 41,2542 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0837 |  |
| 149 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,6800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,5104 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 12,5520 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,1840 |  |
| 150 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,6800 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 46,0240 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 33,4720 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 5,0208 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 41,8400 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 4,1840 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1674 |  |
| 151 |  |  | CK18C |  |  | Coltari din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 7,8000 |  |
|  |  |  | 2743123549025 |  |  |  | Baghete din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 31,5000 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,7500 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 180,0000 |  |
| 152 |  |  | СF59A |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) - micsorare gol usi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,7870 |  |  | 2,1444 |  |
|  |  |  | 2662102701000122 |  |  |  | Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 1,2663 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,7350 |  |  | 0,8864 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 2,6532 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 2,8341 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 0,9135 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 0,3268 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,1055 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |  | 1,8090 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,9100 |  |  | 15,5695 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0064 |  |  | 0,0077 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0422 |  |  | 0,0506 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 162,0100 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 4,0503 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,8100 |  |
|  |  |  | 28731220041002344 |  |  |  | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 163,6301 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,8100 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,6201 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 48,6030 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0972 |  |
| 154 |  |  | CG22A |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,2600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 41,8080 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,2260 |  |
|  |  |  | 26631021002921022 |  |  |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 5,3566 |  |
| 155 |  |  | CG22A4 k=3 |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -52,2600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -15,6780 |  |
|  |  |  | 26631021002921022 |  |  |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0102 |  |  | -1,5992 |  |
| 156 |  |  | IzF04J1 |  |  | Folie PE |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,2600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,0452 |  |
|  |  |  | 268213226016263 |  |  |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 56,4408 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0261 |  |
| 157 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,2600 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 3,6582 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 2,6130 |  |
|  |  |  | 2670112204002 |  |  |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 54,1048 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,2090 |  |
| 158 |  |  | IzF04J1 |  |  | Folie PE |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,2600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,0452 |  |
|  |  |  | 268213226016263 |  |  |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 56,4408 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0261 |  |
| 159 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,2600 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 31,3560 |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 1,7246 |  |
| 160 |  |  | CG01A1 k=6 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,2600 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 31,3560 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 6,2712 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 674,1540 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 2,1949 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,6271 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,9407 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,4703 |  |
| 161 |  |  | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat SPC montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul, Plinte PVC) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,2600 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 60,0990 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 7,8390 |  |
|  |  |  | 26701122040511222 |  |  |  | Laminat SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 55,4217 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 55,4217 |  |
|  |  |  | 203012294673 |  |  |  | Plinte din PVC |  |  |  | m |  |  | 0,9000 |  |  | 47,5043 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,5678 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,45 m, grosimea 2 cm, culoare alba) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,2000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,5760 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0720 |  |
|  |  |  | 252110672323333 |  |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,45 m |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 7,2000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 43,2000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0720 |  |
| 163 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,9000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,3870 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1520 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,9000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,6000 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,9500 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,3325 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,1400 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,9000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0380 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Grupa de activitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Vestiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie - usi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,0700 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,4347 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,4347 |  |
| 165 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori, inclusiv tocuri |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,9200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 5,5104 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 6,8880 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 2,2960 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,4592 |  |
| 166 |  |  | RpCK41A |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,1500 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 1,7765 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 1,7765 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,4845 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,4845 |  |
| 167 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 0,8800 |  |
| 168 |  |  | RpED17A |  |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,2500 |  |
| 169 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1200 |  |
| 170 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
| 171 |  |  | RpIB12B |  |  | Demontari calorifere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,1200 |  |
| 172 |  |  | RpIC19D |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 7,9500 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1300 |  |  | 1,9500 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2440 |  |  | 3,6600 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,9750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,1500 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 30,8465 |  |
|  |  |  | 26621027010003322 |  |  |  | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 17,0423 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 14,9161 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 35,7076 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 38,1423 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 12,2948 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 4,3985 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 1,4202 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 26,7807 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 262,7758 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,0743 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 0,7671 |  |
| 174 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,1500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,4845 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,4225 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,8075 |  |
| 175 |  |  | CF57A k=2 |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,1500 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 14,5350 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,2300 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 34,0733 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0323 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0323 |  |
| 176 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,1500 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 3,2300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,6150 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 7,9619 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0161 |  |
| 177 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,1500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,4845 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,4225 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,8075 |  |
| 178 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,1500 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 8,8825 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 6,4600 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,9690 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 8,0750 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,8075 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0323 |  |
| 179 |  |  | CK18B |  |  | Montarea baghetelor la tavan din mase plastice |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 17,5000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 9,1000 |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0350 |  |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  |  | 1,4875 |  |
|  |  |  | 2521106718391 |  |  |  | Baghete din mase plastice |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 18,3750 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,4375 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0175 |  |
|  |  |  | 2462106109884 |  |  |  | Aracet tip EP 50 |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0350 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,2625 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,1050 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 2451427308669 |  |  |  | Ceara parchet |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0350 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0350 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0175 |  |
|  |  |  | 2430226102550 |  |  |  | Chit PVA-PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,1050 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,9200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,3776 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 12,3984 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,2960 |  |
| 181 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 68,8800 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 2,7552 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,3444 |  |
|  |  |  | 287312200410022 |  |  |  | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 69,5688 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,3444 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,6888 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 20,6640 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0413 |  |
| 182 |  |  | CF02A |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,9200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 45,9200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 9,1840 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,1500 |  |  | 144,6480 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 3,6000 |  |  | 165,3120 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0260 |  |  | 1,1939 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,2755 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0918 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,2296 |  |
| 183 |  |  | CF17B k=4 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,9200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 18,3680 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,5104 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,1021 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1837 |  |
| 184 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,9200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,3776 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,8880 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,2960 |  |
| 185 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,9200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 9,1840 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 50,5120 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,8880 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0138 |  |
| 186 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,9200 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 56,0224 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 327,8688 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,1837 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,7347 |  |
| 187 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,9200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,3776 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,8880 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,2960 |  |
| 188 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,9200 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 20,6640 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,5920 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 48,4410 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0459 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0459 |  |
| 189 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,9200 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 9,1840 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,5920 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 22,6386 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0459 |  |
| 190 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,9200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,3776 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,8880 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,2960 |  |
| 191 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,9200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 25,2560 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 18,3680 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 2,7552 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 22,9600 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 2,2960 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0918 |  |
| 192 |  |  | CK18C |  |  | Coltari din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 2,6000 |  |
|  |  |  | 2743123549025 |  |  |  | Baghete din aluminiu |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 10,5000 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 60,0000 |  |
| 193 |  |  | СF59A |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) - micsorare gol usi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,7870 |  |  | 2,1444 |  |
|  |  |  | 2662102701000122 |  |  |  | Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 1,2663 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,7350 |  |  | 0,8864 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 2,6532 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 2,8341 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 0,9135 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 0,3268 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,1055 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |  | 1,8090 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,9100 |  |  | 15,5695 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0064 |  |  | 0,0077 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0422 |  |  | 0,0506 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 50,0600 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 1,2515 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,2503 |  |
|  |  |  | 28731220041002344 |  |  |  | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 50,5606 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,2503 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,5006 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 15,0180 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0300 |  |
| 195 |  |  | CG22A |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,1500 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 12,9200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,6150 |  |
|  |  |  | 26631021002921022 |  |  |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 1,6554 |  |
| 196 |  |  | CG22A4 k=3 |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -16,1500 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -4,8450 |  |
|  |  |  | 26631021002921022 |  |  |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0102 |  |  | -0,4942 |  |
| 197 |  |  | IzF04J1 |  |  | Folie PE |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,1500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,3230 |  |
|  |  |  | 268213226016263 |  |  |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 17,4420 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0081 |  |
| 198 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,1500 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 1,1305 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,8075 |  |
|  |  |  | 2670112204002 |  |  |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 16,7201 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0646 |  |
| 199 |  |  | IzF04J1 |  |  | Folie PE |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,1500 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,3230 |  |
|  |  |  | 268213226016263 |  |  |  | Folie PE |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 17,4420 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0081 |  |
| 200 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,1500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 9,6900 |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,5329 |  |
| 201 |  |  | CG01A1 k=6 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,1500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 9,6900 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,9380 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 208,3350 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,6783 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1938 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,2907 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,1453 |  |
| 202 |  |  | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat SPC montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul, Plinte PVC) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,1500 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 18,5725 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 2,4225 |  |
|  |  |  | 26701122040511222 |  |  |  | Laminat SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 17,1271 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 17,1271 |  |
|  |  |  | 203012294673 |  |  |  | Plinte din PVC |  |  |  | m |  |  | 0,9000 |  |  | 14,6803 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,4845 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,45 m, grosimea 2 cm, culoare alba) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0180 |  |
|  |  |  | 252110672323333 |  |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,45 m |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 10,8000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0180 |  |
| 204 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,9000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 1,3870 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1520 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,9000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,6000 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,9500 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,3325 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 1,1400 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 1,9000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0380 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Vestiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Jaluzele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | CK32A |  |  | Jaluzele verticale executate din tesatura textil impregnate cu solutie anti praf clasa standard sau premium, 100% poliester, latimea lamelelor - 89 mm, caseta din AL alb |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,5000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4100 |  |  | 16,6050 |  |
|  |  |  | 172513735567422 |  |  |  | Jaluzele verticale executate din tesatura textil impregnate cu solutie anti praf clasa standard sau premium, 100% poliester, latimea lamelelor - 89 mm, caseta din AL alb |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 46,7775 |  |
|  |  |  | 2051146308628 |  |  |  | Rurou cu arc pentru storuri |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 42,5250 |  |
|  |  |  | 2670112202900 |  |  |  | Baghete din lemn |  |  |  | m |  |  | 1,1000 |  |  | 46,7775 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Jaluzele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 65,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,5000 |  |
| 207 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 65,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 19,5000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 110,5000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0325 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,6500 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,9750 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,3000 |  |
| 208 |  |  | RpCU05D1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 2,6000 |  |
| 209 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,7000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 2,2000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie pentru electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | RCsB29K |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,3640 |  |  | 0,7280 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1560 |  |  | 0,3120 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0070 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0378 |  |  | 0,0756 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,5000 |  |
| 211 |  |  | RCsB10A k=3 |  |  | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 3,7800 |  |
|  |  |  | 1421102200240 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0140 |  |  | 0,1126 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 6,1500 |  |  | 49,4460 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0322 |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1206 |  |
|  |  |  | 2952270003101 |  |  |  | Vibrator de butelie |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0350 |  |  | 0,2100 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1200 |  |
| 212 |  |  | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fitingurile din norma) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 65,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 40,9500 |  |
|  |  |  | 252121671113 |  |  |  | Conducta PP-R, D=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 66,3000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,3000 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,3900 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1300 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 2,7235 |  |
| 213 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 65,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 10,4000 |  |
| 214 |  |  | SF02C |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 6,5000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 0,7150 |  |
| 215 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 65,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 22,7500 |  |
|  |  |  | 1111000101113 |  |  |  | Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 70,2975 |  |
| 216 |  |  | IC40D |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratara fixare PP-R, D=20 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 2875274204992 |  |  |  | Bratara fixare PP-R, D=20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 1,8000 |  |
| 217 |  |  | Pret de piata |  |  | Cot PP-R, D=20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,0000 |  |
|  |  |  | 252315671006 |  |  |  | Cot PP-R, D=20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0300 |  |  | 22,6600 |  |
| 218 |  |  | Pret de piata |  |  | Mufa PP-R, D=20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 252315696 |  |  |  | Mufa PP-R, D=20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0300 |  |  | 8,2400 |  |
| 219 |  |  | Pret de piata |  |  | Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2'' |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 25231567100601 |  |  |  | Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2'' |  |  |  | buc |  |  | 1,0300 |  |  | 10,3000 |  |
| 220 |  |  | SD19A |  |  | Robinet cu sfera PPR D 20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 0,4600 |  |
|  |  |  | 29131245031502 |  |  |  | Robinet cu sfera PPR D 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0300 |  |
| 221 |  |  | SC07A1 |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,2000 |  |  | 8,4000 |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  | Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,0806 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa incastrat cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0600 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0600 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0600 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0600 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0600 |  |
| 222 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. (Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 5,7000 |  |
|  |  |  | 2622102111000 |  |  |  | Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 3,0906 |  |
|  |  |  | 2875114220222800 |  |  |  | Sifon 90 grade cromat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0600 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0600 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,3000 |  |  | 0,9180 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 3,0906 |  |
| 223 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 4,9500 |  |
|  |  |  | 291312420137022 |  |  |  | Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 224 |  |  | SD02A |  |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun)) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 1,1500 |  |
|  |  |  | 2913124201350 |  |  |  | Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0050 |  |
| 225 |  |  | SC02A |  |  | Cada pentru dus din acril cu sifon |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 1,8500 |  |
|  |  |  | 28751142007803 |  |  |  | Cada pentru dus din acril cu sifon |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0300 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0300 |  |
| 226 |  |  | SB24A |  |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,8300 |  |  | 0,8300 |  |
|  |  |  | 2875114202905 |  |  |  | Sifon pardoseala, D=50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,1155 |  |
|  |  |  | 1752117307067 |  |  |  | Calafat gudronat |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0420 |  |
| 227 |  |  | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 2,2400 |  |
|  |  |  | 2521216720111 |  |  |  | Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 7,2100 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1050 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1050 |  |
| 228 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2521216720112 |  |  |  | Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 24,7200 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0960 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,2880 |  |
| 229 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,2800 |  |
|  |  |  | 2523156710011 |  |  |  | Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,0350 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |  |
| 230 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,2800 |  |
|  |  |  | 2523156712997 |  |  |  | Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,0350 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |  |
| 231 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,2800 |  |
|  |  |  | 2523156712115 |  |  |  | Cot PVC, D=110 mm, 90 grade |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,0350 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |  |
| 232 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 1,3200 |  |
|  |  |  | 252315671998 |  |  |  | Cot PVC, D=50 mm, 90 grade |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0720 |  |
| 233 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 45 grade) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,2800 |  |
|  |  |  | 2523156712199 |  |  |  | Cot PVC, D=110 mm, 45 grade |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,0350 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |  |
| 234 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 45 grade) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 0,4400 |  |
|  |  |  | 2523135671998 |  |  |  | Cot PVC, D=50 mm, 45 grade |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0240 |  |
| 235 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 3,1000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,2480 |  |
| 236 |  |  | RCsB31S k=4.6 |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm. (Gaurirea peretelui fundatiei, D=250 mm, L=500 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,8790 |  |  | 4,0434 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3770 |  |  | 1,7342 |  |
|  |  |  | 50010003 |  |  |  | Freza cu carota diamanta, D=250 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0154 |  |  | 0,0708 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1445 |  |  | 0,6647 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6100 |  |  | 2,8060 |  |
| 237 |  |  | SA34I k=1.25 |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6". (Tub de protectie din otel, D=200 mm x 3 mm, L=500 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,8125 |  |
|  |  |  | 2522103304985 |  |  |  | Tub de protectie din otel, D=200 mm x 3 mm, L=500 mm |  |  |  | m |  |  | 0,4000 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1180 |  |  | 0,1475 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0530 |  |  | 0,0663 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,0112 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,4280 |  |  | 0,5350 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0003 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0024 |  |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 |  |  | RCsB29L |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,3780 |  |  | 1,1340 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1620 |  |  | 0,4860 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0079 |  |  | 0,0237 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0431 |  |  | 0,1293 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,7800 |  |
| 239 |  |  | RCsB29O |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,4480 |  |  | 0,4480 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1920 |  |  | 0,1920 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0088 |  |  | 0,0088 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0630 |  |  | 0,0630 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 0,3100 |  |
| 240 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie exterioare metalice 160x160 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 1,8800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 331112311 |  |  |  | Grile de ventilatie exterioare metalice 160x160 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 |  |  | IC35A |  |  | Teava PE-Xa cu bariera de oxigen vison D16x2 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 900,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 270,0000 |  |
|  |  |  | 25212167102331222 |  |  |  | Teava PE-Xa cu bariera de oxigen vison D16x2 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 927,0000 |  |
| 242 |  |  | pret de piata |  |  | Coliere (clipse) din plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2 500,0000 |  |
|  |  |  | 544444 |  |  |  | Coliere (clipse) din plastic |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2 500,0000 |  |
| 243 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm - Ecoplastik (k=1,3 la fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | 25212167102 |  |  |  | Teava 20,0x3,4 mm - Ecoplastik |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 160,6800 |  |
| 244 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm - Ecoplastik (k=1,3 la fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2521216710002033112 |  |  |  | Teava 25х4,2 mm - Ecoplastik |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 40,1700 |  |
| 245 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om. |  |  | 0,0900 |  |  | 13,5000 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-util |  |  | 0,0400 |  |  | 6,0000 |  |
| 246 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Turbolit TL-25/6-S |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | 332051735223322 |  |  |  | Termoizolatie conducte Turbolit TL-25/6-S |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 129,7800 |  |
| 247 |  |  | IB06C |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Korado" 33K-300-2000) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 282213443378122 |  |  |  | Radiator "Korado" 33K-300-2000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,9000 |  |
| 248 |  |  | IB06C |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Korado" 33K-300-1700) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 28221344337812233 |  |  |  | Radiator "Korado" 33K-300-1700 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0250 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 1,5000 |  |
| 249 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-1000) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 4445282898212127842454 |  |  |  | Radiator "Korado" 22K-500-1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
| 250 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RTR-N coltar) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,6200 |  |
|  |  |  | 287527420217001 |  |  |  | Robinet tur coltar D15 RTR-N coltar,Danfoss |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,1080 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,2160 |  |
| 251 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV coltar) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,6200 |  |
|  |  |  | 287527420227002 |  |  |  | Robinet retur coltar D15 RLV coltar ,Danfoss |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,1080 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,2160 |  |
| 252 |  |  | ID07A |  |  | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RTR 7090) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 4,0500 |  |
|  |  |  | 14587211122 |  |  |  | Cap termostat RTR 7090 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,2880 |  |
| 253 |  |  | ID04B |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet cu sfera DN20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 2875274233305100 |  |  |  | Robinet cu sfera DN20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1200 |  |
| 254 |  |  | ID04B |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet cu sfera DN25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 28752742333051005 |  |  |  | Robinet cu sfera DN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1200 |  |
| 255 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet de golire 3/4") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 28752742052222 |  |  |  | Robinet de golire 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,0640 |  |
| 256 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 28752742052222000 |  |  |  | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,0640 |  |
| 257 |  |  | IC46A |  |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat - Colector de tur/retur cu debimetri, 9 CAI 1"x3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,4000 |  |  | 3,4000 |  |
|  |  |  | 291312004331122 |  |  |  | Colector de tur/retur cu debimetri, 9 CAI 1"x3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2710403615911 |  |  |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1250 |  |  | 0,1250 |  |
|  |  |  | 2875274418000 |  |  |  | Flansa oarba |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
| 258 |  |  | IB20B |  |  | Console de prindere pentru colectoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 282211570800122 |  |  |  | Console de prindere pentru colectoare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2874136313332 |  |  |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |  |
| 259 |  |  | IA52A |  |  | Cutie de amplasare a colectoarelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2811236829552 |  |  |  | Cutie de amplasare a colectoarelor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 260 |  |  | RCsB29B |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2520 |  |  | 2,5200 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1080 |  |  | 1,0800 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,0650 |  |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 1,7000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 |  |  | TrB05B2-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 56,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,9600 |  |  | 167,2400 |  |
| 262 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 56,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 25,4250 |  |
| 263 |  |  | TsI50G |  |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 56,5000 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2580 |  |  | 14,5770 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. Canalizare exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 8,7000 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,1050 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2940 |  |  | 8,8200 |  |
| 265 |  |  | Dl109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  | 3,8400 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 0,0458 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 1,8600 |  |
| 266 |  |  | TsA20B |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 24,7200 |  |
| 267 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 1,8300 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 3,0750 |  |
| 268 |  |  | AcA08A |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 252121670330500112 |  |  |  | Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0400 |  |  | 15,6780 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0150 |  |
| 269 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 2,3250 |  |
| 270 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 5,6250 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,7500 |  |
| 271 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 2,3760 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 2,7600 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,5040 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,0080 |  |
| 272 |  |  | CG22A |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 9,6000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 26631021002921022 |  |  |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 1,2300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Canalizare exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  | SE57A |  |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,2000 |  |  | 3,2000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 |  |  | VB33A |  |  | Montarea sistemelor de ventilare Climtec RDT-125, 150 sau echivalent dupa caracterisitici - doar manopera si utilajele |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7129200011300 |  |  |  | Specialist mase plastice |  |  |  | h-om |  |  | 4,3600 |  |  | 13,0800 |  |
|  |  |  | 2513206621492 |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1150 |  |  | 0,3450 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |  |
| 275 |  |  | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 11,5500 |  |  | 11,5500 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 |  |  | IA38A |  |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om. |  |  | 2,2000 |  |  | 2,2000 |  |
|  |  |  | 2874115801148 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,2200 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,5200 |  |  | 0,5200 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 0,7100 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,2200 |  |
| 278 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Intrerupator ВН-3P/63A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 279 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 5,6000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0100 |  |
| 280 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 6,7200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0120 |  |
| 281 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Automat AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,2400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
| 282 |  |  | RpEP18A |  |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,1800 |  |
| 283 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 20,2200 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,9300 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 36,6000 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,4800 |  |
| 284 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 300,0000 |  |
|  |  |  | 33355903 |  |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 300,0000 |  |
| 285 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,7000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 21,2220 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00105 |  |  | 0,0028 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0540 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,8370 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 2,1600 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 32,9400 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1350 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0540 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,8640 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1080 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,1080 |  |
| 286 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 270,0000 |  |
|  |  |  | 333559034223035333255 |  |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 270,0000 |  |
| 287 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 5,7000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 135,6600 |  |
|  |  |  | 3378503-8010 |  |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 570,0000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 5,4720 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 76,3800 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 76,3800 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 38,1900 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 102,6000 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 27,5880 |  |
| 288 |  |  | 08-03-591-8 |  |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,2000 |  |  | 7,7760 |  |
|  |  |  | 540-4003 |  |  |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,1836 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,0198 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 1,1520 |  |
| 289 |  |  | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,8000 |  |  | 1,3120 |  |
|  |  |  | 540-4026 |  |  |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 4,0800 |  |
| 290 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 0,6440 |  |
|  |  |  | 540-40525 |  |  |  | Intreruptor monopolar10A/230V IP20 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 2,0400 |  |
| 291 |  |  | pret de piata |  |  | Doza pentru prize si intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 4444444443322 |  |  |  | Doza pentru prize si intrerupatoare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 24,0000 |  |
| 292 |  |  | pret de piata |  |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 444444444332 |  |  |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 293 |  |  | 08-03-594-1 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,0000 |  |  | 0,8800 |  |
|  |  |  | 5009113 |  |  |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | 33443 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,0204 |  |
| 294 |  |  | 08-03-594-1 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED - la montare se va coordona cu beneficiarul |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,2300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,0000 |  |  | 20,2400 |  |
|  |  |  | 5009113 |  |  |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  |  | 46,9200 |  |
|  |  |  | 33443331828111222267 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED - la montare se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 23,0000 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,4692 |  |
| 295 |  |  | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,2900 |  |  | 4,8870 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 60,0000 |  |
|  |  |  | 1110-0333 |  |  |  | Cablu canal 22x10x2000 |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 1,8240 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 1,8240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 |  |  | pret de piata |  |  | Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5466632 |  |  |  | Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 |  |  | pret de piata |  |  | Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-150 Standart, N=0,026 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 565654411212 |  |  |  | Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-150 Standart, N=0,026 kw |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 298 |  |  | pret de piata |  |  | Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-125 Standart, N=0,007 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 56565441121278 |  |  |  | Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-125 Standart, N=0,007 kw |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 299 |  |  | pret de piata |  |  | Ventilator axial Silent 100 CZ SILVER DESIGN 8 W 220 - 240 V 95 m3/h 2400 rot/min |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5656544112127833 |  |  |  | Ventilator axial Silent 100 CZ SILVER DESIGN 8 W 220 - 240 V 95 m3/h 2400 rot/min |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  | pret de piata |  |  | Pompa de circulatie G=0,09 m3/h, N=22w, H=3,7 m Biral A 12-4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 44333443322333433233 |  |  |  | Pompa de circulatie G=0,09 m3/h, N=22w, H=3,7 m Biral A 12-4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  |  | pret de piata |  |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 54455333344622 |  |  |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 302 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator ВН-32 3P/63A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 42209944411445555542333 |  |  |  | Intrerupator ВН-32 3P/63A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 303 |  |  | pret de piata |  |  | Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 206233331132231210 |  |  |  | Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 304 |  |  | pret de piata |  |  | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2062333112231221022 |  |  |  | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 305 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 442230009434778291212 |  |  |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |