| Спецификация оборудования и материалов по чертежам марки ОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция № |  | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов |  |  |  | Тип, марка оборудования, обоз- начение документа | Едини-ца из- мере- ния | Коли- чество |  | Примеча- ние. |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1. Вентиляция Отм: 0.000, -3.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приточная канальная установка водяной калорифер в комплекте ”Галич. Климат. Техника” (Украина) Пульт управления BASIC настенный Автоматика в комплекте. |  |  |  | УПI-30-B/3 | Шт. | 1 |  | П1. |  |
| 2 |  | Вентилятор кухонный ”RUCK” (Германия) |  |  |  | MPC 400 D4 T40 | Шт. | 1 |  | В2 |  |
| 3 |  | Вентилятор круглый канальный ”RUCK” (Германия) |  |  |  | K 200 L | Шт. | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Вентилятор круглый канальный ”RUCK” (Германия) |  |  |  | K 250 L | Шт. | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Вентилятор круглый бытовой накладной ”Systemair” (Швеция) |  |  |  | BF150 | Шт. | 2 |  |  |  |
| 6 |  | Воздушная заслонка приточного воздуха для П1 ”Systemair” (Швеция) |  |  |  | SRK 550x300 | Шт. | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Электропривод ”BELIMO” |  |  |  | SF230A | Шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.2 Материалы и изделия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Гибкая вставка на вентиляторе |  |  |  | Ø 200 | Шт. | 2 |  |  |  |
| 2 |  | Гибкая вставка на вентиляторе |  |  |  | Ø 250 | Шт. | 2 |  |  |  |
| 3 |  | Гибкая вставка на приточной установке |  |  |  | 550х300 | Шт. | 2 |  |  |  |
| 4 |  | Шумоглушитель L=1m |  |  |  | 550х300 | Шт. | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Шумоглушитель L=0.5m |  |  |  | Ø 200 | Шт. | 1 |  |  |  |
| 6 |  | Шумоглушитель L=0.5m |  |  |  | Ø 250 | Шт. | 1 |  |  |  |
| Nr.2/2023-ÎVC.CO |  |  |  |  | Reparatia capitala a blocului alimentar a institutiei de educatie timpurie nr. 6, str. Cicicalo, 6 din mun. Balti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спецификация оборудования и материалов ВЕНТИЛЯЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  | Лист |  | Листов |
| Инж | Горохолинский |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Обратный клапан | Ø 200 | Шт. | 1 |  |  |
| 8 | Обратный клапан | Ø 250 | Шт. | 1 |  |  |
| 9 | Решетка не регулируемая наружная | Ø 200 | Шт. | 1 |  |  |
| 10 | Решетка не регулируемая наружная | Ø 250 | Шт. | 1 |  |  |
| 11 | Решетка не регулируемая наружная | 550х300 | Шт. | 1 |  |  |
| 12 | Дроссель клапан | 200х150 | Шт. | 1 |  |  |
| 13 | Дроссель клапан | 250х250 | Шт. | 11 |  |  |
| 14 | Герметичный люк для чистки воздуховода и сервисного осмотра, установка в прямоугольный воздуховод | ADAR-300 300x200 | Шт. | 7 |  |  |
| 15 | Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная | SHN 150х300 | Шт. | 2 |  |  |
| 16 | Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная | SHN 400х150 | Шт. | 13 |  |  |
| 17 | Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная | SHN 400х100 | Шт. | 2 |  |  |
|  | Приточные воздуховоды П1 изолируются Изовер фольгированый толщина 50 мм до установки. |  |  |  |  |  |
| 18 | Воздуховоды из оцинкованной стали δ = 0,7 мм. изоляция. Изовер фольгир-ый | 550х300 | Пм | 2 |  |  |
| 19 | Воздуховоды из оцинкованной стали δ = 0,7 мм. | 550х300 | Пм | 10 |  |  |
| 20 | Воздуховоды из оцинкованной стали δ = 0,7 мм. | 200х150 | Пм | 20 |  |  |
| 21 | Воздуховоды из оцинкованной стали δ = 0,7 мм. | 250х250 | Пм | 7 |  |  |
| 22 | Изоляция Изовер фольгированый толщина 50 мм |  | м2 | 5 |  |  |
| 23 | Позиция не использована |  |  |  |  |  |
| Nr.2/2023-ÎVC.CO |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Система В1. |  |  |  |  |  |
|  | Вытяжные воздуховоды не изолируются. |  |  |  |  |  |
| 24 | Воздуховоды из оцинкованной стали δ = 0,55 мм. | Ø 200 | Пм | 2 |  |  |
| 25 | Воздуховоды из оцинкованной стали δ = 0,55 мм. | 200х150 | Пм | 6 |  |  |
| 26 | Воздуховоды из оцинкованной стали δ = 0,55 мм. | 200х200 | Пм | 3 |  |  |
|  | Система В2. |  |  |  |  |  |
|  | Вытяжные воздуховоды не изолируются. |  |  |  |  |  |
| 27 | Воздуховоды из оцинкованной стали δ = 0,55 мм. | 200х150(П) | Пм | 2 |  |  |
| 28 | Воздуховоды из оцинкованной стали δ = 0,55 мм. | 250х250(П) | Пм | 12 |  |  |
| 29 | Воздуховоды из оцинкованной стали δ = 0,7 мм. | 300х250(П) | Пм | 5 |  |  |
| 30 | Воздуховоды из оцинкованной стали δ = 0,7 мм. | 550х300(П) | Пм | 5 |  |  |
| 31 | Воздуховоды из оцинкованной стали изолированы с покровным слоем. δ = 0,7 мм. | Ø 400/ Ø 500 (П) | Пм | 6 |  |  |
|  | Изоляция Изовер фольгированый толщина 50 мм |  | м2 | 15 |  |  |
|  | Система В3, В4. |  |  |  |  |  |
|  | Вытяжные воздуховоды не изолируются. |  |  |  |  |  |
| 32 | Воздуховоды из оцинкованной стали δ = 0,55 мм. | 150х150 | Пм | 2 |  |  |
|  | Система В5. |  |  |  |  |  |
|  | Вытяжные воздуховоды не изолируются. |  |  |  |  |  |
| 33 | Воздуховоды из оцинкованной стали δ = 0,55 мм. | Ø 200 | Пм | 9 |  |  |
| 34 | Воздуховоды из оцинкованной стали δ = 0,55 мм. | Ø 250 | Пм | 10 |  |  |
| 35 | Воздуховоды из оцинкованной стали δ = 0,7 мм. | Ø 160 | Пм | 8 |  |  |
| 36 | Крепление воздуховодов (металлические изделия) |  | кг | 50,0 |  |  |
| Nr.2/2023-ÎVC.CO |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коллекторный узел №1 на отм: +6,600 Расположение в теплогенераторной |  |  |  |  |  |
| 1 | Кран шаровый запорный Дy32 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар | "Италия" | Шт. | 2 | Смотри Лист 10 проекта |  |
| 2 | Кран шаровый запорный Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар | "Италия" | Шт. | 2 | Лист 10 |  |
| 3 | Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Pмакс 16 бар | "Италия" | Шт. | 2 | Лист 10 |  |
| 4 | Трехходовой регулирующий клапан термостатический ESBE VTA570 | "Италия" | Шт. | 1 | Лист 10 |  |
| 1.3 Теплоснабжение калорифера на приточной установке П1. на отметке +2,600. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смесительный узел анти замораживания SUMX ”REMAK (Чехия) П1 | SUMX 60-6,3(1) | Шт. | 1 | Лист 10 |  |
| 2 | Обратный клапан Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар | "Италия" | Шт. | 2 | Лист 10 |  |
| 3 | Труба стальная электросварная прямошовная по ГОСТ 10704-91 | Ø 38х2,0 | Пм | 18 |  |  |
| 4 | Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен “К-FLEX EC” | Ø 38 | Пм | 18 |  |  |
| Nr.2/2023-ÎVC.CO |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 4 |