# Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrari de reparatie in incinta L.T. „Petru Rareş” din mun. Chisinau

Obiectul: Lucrari de reparatie

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1

| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Sala festiva. Lucrari de demolare/demontare |  |  |
| 1.1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (la pardosea) | m2 | 152,3000 |
| 1.1.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 4,5690 |
| 1.1.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 4,5690 |
| 1.1.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 35,0290 |
| 1.1.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,0290 |
| 1.1.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,5690 |
| 1.2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor mocheta (la scena) | m2 | 41,0000 |
| 1.2.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 1,2300 |
| 1.2.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,2300 |
| 1.2.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 9,4300 |
| 1.2.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,4300 |
| 1.2.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,2300 |
| 1.3 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn (la scena) | m2 | 41,0000 |
| 1.3.1 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,0200 |
| 1.3.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,5600 |
| 1.3.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,2300 |
| 1.4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. | m2 | 159,5000 |
| 1.4.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 7,9750 |
| 1.4.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 19,1400 |
| 1.4.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,9250 |
| 1.4.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,5950 |
| 1.5 | RpCO56A | Demontari: timplarie | m2 | 8,1000 |
| 1.5.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,7010 |
| 1.5.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,7010 |
| 1.6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 15,0000 |
| 1.6.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,3000 |
| 1.7 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 4,0000 |
| 1.7.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2400 |
| 1.8 | IB05A | Demontarea radiatoare din otel pentru a fi montate ulterior (doar manopera) | buc | 4,0000 |
| 1.8.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,0000 |
| 1.9 | RpVC41A k=0.5 | Demontarea conditionerilor existente pentru a fi montate ulterior (doar manopera) | buc | 2,0000 |
| 1.9.1 | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 |
| 1.10 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 13,8000 |
| 1.10.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 40,8480 |
| 1.11 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 13,8000 |
| 1.11.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,3180 |
| 1.12 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 13,8000 |
| 1.12.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,5604 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Sala festiva. Lucrari de demolare/demontare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Sala festiva. Pardosea |  |  |
| 1.13 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht | m2 | 152,3000 |
| 1.13.1 | 2416586105303 | Grund Betohgpuht | kg | 22,8450 |
| 1.13.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,6150 |
| 1.13.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,5690 |
| 1.14 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR 100x100 dn4) | kg | 266,5300 |
| 1.14.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR 100x100 dn4 | kg | 269,1953 |
| 1.14.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,3327 |
| 1.14.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,6653 |
| 1.14.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 79,9590 |
| 1.14.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,6633 |
| 1.14.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3327 |
| 1.14.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1599 |
| 1.15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime | m2 | 152,3000 |

|  |  | cu fata driscuita fin. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 979,9000 |
| 1.15.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,3966 |
| 1.15.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,5230 |
| 1.15.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 91,3800 |
| 1.15.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,2300 |
| 1.15.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,5690 |
| 1.15.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,8276 |
| 1.16 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2 | 152,3000 |
| 1.16.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 309,7800 |
| 1.16.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,2644 |
| 1.16.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,2184 |
| 1.16.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 60,9200 |
| 1.16.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,1840 |
| 1.16.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,8276 |
| 1.16.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,9138 |
| 1.17 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. | m2 | 152,3000 |
| 1.17.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 156,8690 |
| 1.17.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 974,7200 |
| 1.17.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 62,4430 |
| 1.17.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 046,0000 |
| 1.17.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,4569 |
| 1.17.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.17.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 167,5300 |
| 1.17.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2741 |
| 1.17.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 2,5586 |
| 1.17.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 9,5949 |
| 1.18 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. | m | 18,9000 |
| 1.18.1 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 19,2780 |
| 1.18.2 | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 6,6150 |
| 1.18.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 113,4000 |
| 1.18.4 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,8900 |
| 1.18.5 | 2222222222992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 5,0000 |
| 1.18.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 7,5600 |
| 1.18.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8900 |
| 1.18.8 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 5,6700 |
| 1.18.9 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,9450 |
| 1.18.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0189 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Sala festiva. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Sala festiva. Pereti |  |  |
| 1.19 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht | m2 | 159,5000 |
| 1.19.1 | 2416586105303 | Grund Betohgpuht | kg | 23,9250 |
| 1.19.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,9750 |
| 1.19.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,7850 |
| 1.20 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 159,5000 |
| 1.20.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 526,4150 |
| 1.20.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,3065 |
| 1.20.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,1165 |
| 1.20.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 212,1350 |
| 1.20.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 59,0150 |
| 1.20.6 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 1,2760 |
| 1.20.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,6380 |
| 1.21 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm) | m2 | 159,5000 |
| 1.21.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0957 |
| 1.21.2 | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,9140 |
| 1.21.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.) | % | 2,0000 |
| 1.21.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 41,4700 |
| 1.21.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,5700 |
| 1.21.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,6380 |
| 1.21.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3190 |
| 1.22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog | m2 | 123,7000 |
| 1.22.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 18,5550 |
| 1.22.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,1850 |
| 1.22.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,7110 |
| 1.23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 123,7000 |
| 1.23.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 883,2180 |
| 1.23.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,4948 |
| 1.23.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 150,9140 |
| 1.23.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,7723 |

| 1.23.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,9792 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 123,7000 |
| 1.24.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 136,0700 |
| 1.24.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 18,5550 |
| 1.24.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0371 |
| 1.24.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 24,7400 |
| 1.25 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 68,9000 |
| 1.25.1 | Material | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 68,9000 |
| 1.26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 123,7000 |
| 1.26.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 130,4911 |
| 1.26.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1237 |
| 1.26.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 55,6650 |
| 1.26.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,3700 |
| 1.26.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1237 |
| 1.27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog | m2 | 123,7000 |
| 1.27.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 18,5550 |
| 1.27.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,1850 |
| 1.27.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,7110 |
| 1.28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 123,7000 |
| 1.28.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 49,4800 |
| 1.28.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 7,4220 |
| 1.28.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 61,8500 |
| 1.28.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 6,1850 |
| 1.28.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2474 |
| 1.28.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 68,0350 |
| 1.29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog | m2 | 35,8000 |
| 1.29.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 5,3700 |
| 1.29.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,7900 |
| 1.29.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0740 |
| 1.30 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. | m2 | 35,8000 |
| 1.30.1 | 2661112800700 | Placi faianta | m2 | 36,5160 |
| 1.30.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 132,4600 |
| 1.30.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 16,8260 |
| 1.30.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 716,0000 |
| 1.30.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0716 |
| 1.30.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.30.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 59,0700 |
| 1.30.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4296 |
| 1.30.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3580 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Sala festiva. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Sala festiva. Tavan |  |  |
| 1.31 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm (Nisa)) | m2 | 14,7000 |
| 1.31.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gr.12,5 mm | m2 | 15,4350 |
| 1.31.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 13,5093 |
| 1.31.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 32,3400 |
| 1.31.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 34,5450 |
| 1.31.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 11,1353 |
| 1.31.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 3,9837 |
| 1.31.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,2863 |
| 1.31.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 24,2550 |
| 1.31.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 237,9930 |
| 1.31.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 1.31.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,0770 |
| 1.31.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0676 |
| 1.31.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,6983 |
| 1.32 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 37,5000 |
| 1.32.1 | Material | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 37,5000 |
| 1.33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 57,4000 |
| 1.33.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 60,5513 |
| 1.33.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0574 |
| 1.33.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 25,8300 |
| 1.33.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,7400 |
| 1.33.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0574 |
| 1.34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog | m2 | 57,4000 |
| 1.34.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 8,6100 |
| 1.34.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,8700 |
| 1.34.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7220 |
| 1.35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, | m2 | 57,4000 |

|  |  | executate manual . |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.35.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 22,9600 |
| 1.35.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,4440 |
| 1.35.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 28,7000 |
| 1.35.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,8700 |
| 1.35.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1148 |
| 1.35.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 31,5700 |
| 1.36 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 140,6000 |
| 1.36.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 562,4000 |
| 1.36.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 147,6300 |
| 1.36.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,0900 |
| 1.36.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 288,2300 |
| 1.36.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,1090 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Sala festiva. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Sala festiva. Timplarie |  |  |
| 1.37 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la intrare) | m2 | 8,1000 |
| 1.37.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 8,1000 |
| 1.37.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 32,4000 |
| 1.37.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,0500 |
| 1.37.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,4175 |
| 1.37.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,8600 |
| 1.37.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,1000 |
| 1.37.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 5,9130 |
| 1.37.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6480 |
| 1.37.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1620 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.5. Sala festiva. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Sala festiva. Reparatie scena. |  |  |
| 1.38 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (reparatie scena) | kg | 250,0000 |
| 1.38.1 | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 250,0000 |
| 1.38.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,2500 |
| 1.38.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 |
| 1.38.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,5000 |
| 1.38.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,0000 |
| 1.38.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 5,0000 |
| 1.38.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 57,5000 |
| 1.38.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |
| 1.38.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,5000 |
| 1.39 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,2500 |
| 1.39.1 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,9500 |
| 1.39.2 | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,9750 |
| 1.39.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1375 |
| 1.39.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,4875 |
| 1.39.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,2438 |
| 1.39.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6100 |
| 1.40 | CE17A aplicat | Strat suplimentar polimeric montat sub stratul de pardosea (Banda elastica din cauciuc p/u absortia socului, 15mm) | m2 | 41,0000 |
| 1.40.1 | 2682132600465 | Banda elastica din cauciuc p/u absortia socului, 15mm | m2 | 47,1500 |
| 1.40.2 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 492,0000 |
| 1.40.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 |
| 1.40.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,2000 |
| 1.40.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0500 |
| 1.40.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4100 |
| 1.41 | CE30A aplicat | Cherestea aplicata la pardoseli, din scinduri brute de rasinoase 30x150mm cu pasul 400mm (norma de consum 0,0154m3/m2) | m2 | 41,0000 |
| 1.41.1 | 2010102903495 | Cherestea 30x150mm | m3 | 0,6314 |
| 1.41.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 4,9200 |
| 1.41.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,2250 |
| 1.41.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8700 |
| 1.41.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,2300 |
| 1.42 | CG04A adaptat | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, gr.28mm (norma de consum 0,028m3/m2), un rind de scinduri batute alaturat pe cherestea 30x150mm dispusa perpendicular cu pasul 200mm (norma de consum 0,0167m3/m2), impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . | m2 | 41,0000 |
| 1.42.1 | 2010102915200 | Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase gr.28mm | m3 | 1,1480 |
| 1.42.2 | 2010102913200 | Cherestea 30x150mm | m3 | 0,6847 |
| 1.42.3 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 4,1000 |
| 1.42.4 | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 4,1000 |
| 1.42.5 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 34,8500 |

| 1.42.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.42.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,2300 |
| 1.43 | CG06A | Plinte din lemn, curatate si montate pe dibluri fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea 60 mm | m | 18,6000 |
| 1.43.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 4,6500 |
| 1.43.2 | 2874115836894 | SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM | buc | 37,2000 |
| 1.43.3 | 2030112947735 | Plinta din lemn h=60mm | m | 18,9720 |
| 1.43.4 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 37,2000 |
| 1.43.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8600 |
| 1.43.6 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 11,1600 |
| 1.44 | CN18B | Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe pardosea din lemn, executate cu un strat de grund pentru lemn si 2 straturi de vopsea. | m2 | 41,0000 |
| 1.44.1 | 2430226100800 | Grund pentru lemn | kg | 3,2800 |
| 1.44.2 | 2430226109000 | Vopsea pentru lemn | kg | 8,2000 |
| 1.44.3 | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic | kg | 6,9700 |
| 1.44.4 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 20,5000 |
| 1.44.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,0500 |
| 1.44.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0820 |
| 1.44.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 32,8000 |
| 1.45 | CG07C | Finisarea pardoselei si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu lac rezistent la uzura in trei straturi. | m2 | 41,0000 |
| 1.45.1 | 2320166105802 | Lac rezistent la uzura pe lemn | kg | 14,3500 |
| 1.45.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 51,2500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.6. Sala festiva. Reparatie scena. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Sala festiva. Lucrari diverse. |  |  |
| 1.46 | IB05A | Montarea radiatoare din otel (existente) | buc | 4,0000 |
| 1.46.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1200 |
| 1.46.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2400 |
| 1.46.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2000 |
| 1.46.4 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 |
| 1.46.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,0000 |
| 1.46.6 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.7. Sala festiva. Lucrari diverse. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Cab 211. Lucrari de demolare/demontare |  |  |
| 1.47 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (la pardosea) | m2 | 56,1000 |
| 1.47.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 1,6830 |
| 1.47.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,6830 |
| 1.47.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 12,9030 |
| 1.47.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,9030 |
| 1.47.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,6830 |
| 1.48 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. | m2 | 15,5000 |
| 1.48.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,7750 |
| 1.48.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,8600 |
| 1.48.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3250 |
| 1.48.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1550 |
| 1.49 | IB05A | Demontarea radiatoare din otel pentru a fi montate ulterior (doar manopera) | buc | 3,0000 |
| 1.49.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,0000 |
| 1.50 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 0,5000 |
| 1.50.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4800 |
| 1.51 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 0,5000 |
| 1.51.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5550 |
| 1.52 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 0,5000 |
| 1.52.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1290 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Cab 211. Lucrari de demolare/demontare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Cab 211. Pardosea |  |  |
| 1.53 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 56,1000 |
| 1.53.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 858,3300 |
| 1.53.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 5,0490 |
| 1.53.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2244 |
| 1.53.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.53.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 13,1274 |
| 1.53.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,3562 |
| 1.53.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5610 |
| 1.54 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (se scade 5 mm) | m2 | -56,1000 |
| 1.54.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | -429,1650 |
| 1.54.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | -0,2805 |
| 1.54.3 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.54.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -6,4515 |
| 1.54.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -1,1220 |
| 1.54.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,2805 |
| 1.55 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli (Covor PVC, tip eterogen, gr. 2mm, stratul de uzura 0,8mm, antibacterial, antifungic, rezistent la | m2 | 56,1000 |

|  |  | uzură, strat de protectie PUR ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.55.1 | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 8,4150 |
| 1.55.2 | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 19,6350 |
| 1.55.3 | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 294,5250 |
| 1.55.4 | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 57,2220 |
| 1.55.5 | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 8,4150 |
| 1.55.6 | 2521106718386 | Profil p.v.c., plinta pardoseala | m | 61,7100 |
| 1.55.7 | 2523116716346 | Covor PVC, tip eterogen, gr. 2mm, stratul de uzura 0,8mm, antibacterial, antifungic, rezistent la uzură, strat de protectie PUR | m2 | 58,9050 |
| 1.55.8 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0842 |
| 1.55.9 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 0,5000 |
| 1.55.10 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 112,2000 |
| 1.55.11 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 66,7590 |
| 1.55.12 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5610 |
| 1.55.13 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,6732 |
| 1.55.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 11,2200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Cab 211. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Cab 211. Pereti |  |  |
| 1.56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog | m2 | 15,5000 |
| 1.56.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 2,3250 |
| 1.56.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7750 |
| 1.56.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4650 |
| 1.57 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,5000 |
| 1.57.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 110,6700 |
| 1.57.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0620 |
| 1.57.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 18,9100 |
| 1.57.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,2245 |
| 1.57.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,2480 |
| 1.58 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 15,5000 |
| 1.58.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 17,0500 |
| 1.58.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,3250 |
| 1.58.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0047 |
| 1.58.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,1000 |
| 1.59 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 25,5000 |
| 1.59.1 | Material | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 25,5000 |
| 1.60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 15,5000 |
| 1.60.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 16,3510 |
| 1.60.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0155 |
| 1.60.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,9750 |
| 1.60.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5500 |
| 1.60.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0155 |
| 1.61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog | m2 | 74,8000 |
| 1.61.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 11,2200 |
| 1.61.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,7400 |
| 1.61.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,2440 |
| 1.62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 74,8000 |
| 1.62.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 29,9200 |
| 1.62.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 4,4880 |
| 1.62.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 37,4000 |
| 1.62.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 3,7400 |
| 1.62.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1496 |
| 1.62.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 41,1400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Cab 211. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Cab 211. Tavan |  |  |
| 1.63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog | m2 | 56,1000 |
| 1.63.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 8,4150 |
| 1.63.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,8050 |
| 1.63.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6830 |
| 1.64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 56,1000 |
| 1.64.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 22,4400 |
| 1.64.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,3660 |
| 1.64.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 28,0500 |
| 1.64.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,8050 |
| 1.64.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1122 |
| 1.64.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 30,8550 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.4. Cab 211. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Cab 211. Lucrari diverse. |  |  |
| 1.65 | IB05A | Montarea radiatoare din otel (existente) | buc | 3,0000 |

| 1.65.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.65.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1800 |
| 1.65.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1500 |
| 1.65.4 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9,0000 |
| 1.65.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,0000 |
| 1.65.6 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,6000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.5. Cab 211. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Cab 213. Lucrari de demolare/demontare |  |  |
| 1.66 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (la pardosea) | m2 | 37,4000 |
| 1.66.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 1,1220 |
| 1.66.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,1220 |
| 1.66.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 8,6020 |
| 1.66.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,6020 |
| 1.66.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,1220 |
| 1.67 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. | m2 | 8,5000 |
| 1.67.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,4250 |
| 1.67.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0200 |
| 1.67.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2750 |
| 1.67.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0850 |
| 1.68 | RpCO56C | Demontarea placajelor la tavane | m2 | 42,9000 |
| 1.68.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,5770 |
| 1.68.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,1480 |
| 1.69 | RpCO56A | Demontari: timplarie | m2 | 1,9000 |
| 1.69.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3990 |
| 1.69.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3990 |
| 1.70 | IB05A | Demontarea radiatoare din otel pentru a fi montate ulterior (doar manopera) | buc | 4,0000 |
| 1.70.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,0000 |
| 1.71 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 1,5000 |
| 1.71.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,4400 |
| 1.72 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 1,5000 |
| 1.72.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6650 |
| 1.73 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 1,5000 |
| 1.73.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3870 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Cab 213. Lucrari de demolare/demontare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Cab 213. Pardosea |  |  |
| 1.74 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 37,4000 |
| 1.74.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 572,2200 |
| 1.74.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 3,3660 |
| 1.74.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1496 |
| 1.74.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.74.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,7516 |
| 1.74.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,5708 |
| 1.74.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3740 |
| 1.75 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (se scade 5 mm) | m2 | -37,4000 |
| 1.75.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | -286,1100 |
| 1.75.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | -0,1870 |
| 1.75.3 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.75.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -4,3010 |
| 1.75.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0,7480 |
| 1.75.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,1870 |
| 1.76 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli (Covor PVC, tip eterogen, gr. 2mm, stratul de uzura 0,8mm, antibacterial, antifungic, rezistent la uzură, strat de protectie PUR ) | m2 | 37,4000 |
| 1.76.1 | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 5,6100 |
| 1.76.2 | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 13,0900 |
| 1.76.3 | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 196,3500 |
| 1.76.4 | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 38,1480 |
| 1.76.5 | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 5,6100 |
| 1.76.6 | 2521106718386 | Profil p.v.c., plinta pardoseala | m | 41,1400 |
| 1.76.7 | 2523116716346 | Covor PVC, tip eterogen, gr. 2mm, stratul de uzura 0,8mm, antibacterial, antifungic, rezistent la uzură, strat de protectie PUR | m2 | 39,2700 |
| 1.76.8 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0561 |
| 1.76.9 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 0,5000 |
| 1.76.10 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 74,8000 |
| 1.76.11 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 44,5060 |
| 1.76.12 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3740 |
| 1.76.13 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,4488 |
| 1.76.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 7,4800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Cab 213. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Cab 213. Pereti |  |  |
| 1.77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog | m2 | 8,5000 |
| 1.77.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 1,2750 |

| 1.77.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,4250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.77.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2550 |
| 1.78 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,5000 |
| 1.78.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 60,6900 |
| 1.78.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0340 |
| 1.78.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 10,3700 |
| 1.78.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6715 |
| 1.78.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1360 |
| 1.79 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 8,5000 |
| 1.79.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 9,3500 |
| 1.79.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,2750 |
| 1.79.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0026 |
| 1.79.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,7000 |
| 1.80 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 23,5000 |
| 1.80.1 | Material | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 23,5000 |
| 1.81 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 8,5000 |
| 1.81.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 8,9667 |
| 1.81.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0085 |
| 1.81.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3,8250 |
| 1.81.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8500 |
| 1.81.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0085 |
| 1.82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog | m2 | 68,6000 |
| 1.82.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 10,2900 |
| 1.82.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,4300 |
| 1.82.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,0580 |
| 1.83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 68,6000 |
| 1.83.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 27,4400 |
| 1.83.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 4,1160 |
| 1.83.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 34,3000 |
| 1.83.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 3,4300 |
| 1.83.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1372 |
| 1.83.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 37,7300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Cab 213. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Cab 213. Tavan |  |  |
| 1.84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog | m2 | 42,9000 |
| 1.84.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 6,4350 |
| 1.84.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,1450 |
| 1.84.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2870 |
| 1.85 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,9000 |
| 1.85.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 306,3060 |
| 1.85.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1716 |
| 1.85.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 65,6370 |
| 1.85.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,3891 |
| 1.85.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8366 |
| 1.86 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 42,9000 |
| 1.86.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 47,1900 |
| 1.86.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 6,4350 |
| 1.86.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0129 |
| 1.86.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,5800 |
| 1.87 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 14,5000 |
| 1.87.1 | Material | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 14,5000 |
| 1.88 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 42,9000 |
| 1.88.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 45,2552 |
| 1.88.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0429 |
| 1.88.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 19,3050 |
| 1.88.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2900 |
| 1.88.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0429 |
| 1.89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analog | m2 | 42,9000 |
| 1.89.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 6,4350 |
| 1.89.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,1450 |
| 1.89.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2870 |
| 1.90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 42,9000 |
| 1.90.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 17,1600 |
| 1.90.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,5740 |
| 1.90.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 21,4500 |

| 1.90.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,1450 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.90.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0858 |
| 1.90.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 23,5950 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.4. Cab 213. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 3.5. Cab 213. Timplarie |  |  |
| 1.91 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. | m2 | 1,9000 |
| 1.91.1 | 2030112930000 | Usi interioare din MDF | m2 | 1,9000 |
| 1.91.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,1615 |
| 1.91.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,7930 |
| 1.91.4 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1520 |
| 1.91.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4750 |
| 1.91.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0380 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.5. Cab 213. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 3.6. Cab 213. Lucrari diverse |  |  |
| 1.92 | IB05A | Montarea radiatoare din otel (existente) | buc | 4,0000 |
| 1.92.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1200 |
| 1.92.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2400 |
| 1.92.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2000 |
| 1.92.4 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 |
| 1.92.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,0000 |
| 1.92.6 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.6. Cab 213. Lucrari diverse |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Sala festiva. Lucrari de electricitate |  |  |
| 2.1 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 1,3000 |
| 2.1.1 | 1 | Muncitor | h-om | 16,1200 |
| 2.2 | Preț de piață | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5мм2 | m | 60,0000 |
| 2.2.1 | Material | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5мм2 | m | 60,0000 |
| 2.3 | Preț de piață | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5мм2 | m | 70,0000 |
| 2.3.1 | Material | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5мм2 | m | 70,0000 |
| 2.4 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa. | 100 buc | 0,0200 |
| 2.4.1 | 1 | Muncitor | h-om | 0,7900 |
| 2.5 | Preț de piață | Intrerupator cu o clape | buc | 2,0000 |
| 2.5.1 | Material | Intrerupator cu o clape | buc | 2,0000 |
| 2.6 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa. | 100 buc | 0,0500 |
| 2.6.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,1600 |
| 2.7 | Preț de piață | Priza dubla | buc | 5,0000 |
| 2.7.1 | Material | Priza dubla | buc | 5,0000 |
| 2.8 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100 buc | 0,2000 |
| 2.8.1 | 1 | Muncitor | h-om | 33,8000 |
| 2.9 | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 20,0000 |
| 2.9.1 | Material | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 20,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Sala festiva. Lucrari de electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Sala festiva. Conditionare |  |  |
| 2.10 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (existent) | buc | 2,0000 |
| 2.10.1 | 2019251 | Console | kg | 10,0000 |
| 2.10.2 | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 1,0000 |
| 2.10.3 | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 4,0000 |
| 2.10.4 | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 20,0000 |
| 2.10.5 | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 30,0000 |
| 2.10.6 | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 10,0000 |
| 2.10.7 | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 10,0000 |
| 2.10.8 | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,3520 |
| 2.10.9 | 2411117322835 | Freon | kg | 1,8000 |
| 2.10.10 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 2.10.11 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,0000 |
| 2.10.12 | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,7000 |
| 2.10.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,1600 |
| 2.10.14 | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,2800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Sala festiva. Conditionare |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.