| Административное здание Примарии мун Чадыр-Лунга | Formular Nr.2rd WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CALCUL №

Ремонт кабинетов I-го этажа

Valoarea materiei prime, resurselor materiale si termo-energetice

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare | Pe unitate de măsură ——— incl. salariu | Total ———— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. I-этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) |  | buc |  |  |  | 70,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2200 |  | 15,400 |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: Дверей витражей) |  | m2 |  |  |  | 102,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 21,420 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 21,420 |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических, решеток) |  | kg |  |  |  | 400,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 0,0200 |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0200 |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0008 | 0,320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0010 | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0030 | 1,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0050 | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Разборка облицовки из мрамора, камня, гранита или аналогичные) |  | m2 |  |  |  | 22,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om |  | 1,1500 |  | 25,300 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,1500 |  | 25,300 |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 | 0,066 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0200 | 0,440 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка теплых полов - паркетных полов ) |  | m2 |  |  |  | 431,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,2700 |  | 116,370 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2700 |  | 116,370 |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l |  | 0,0250 | 10,775 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0300 | 12,930 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0400 | 17,240 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума) |  | m2 |  |  |  | 29,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,2300 |  | 6,670 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2300 |  | 6,670 |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l |  | 0,0300 | 0,870 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0300 | 0,870 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0300 | 0,870 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плинтусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов) |  | m |  |  |  | 360,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,1200 |  | 43,200 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1300 |  | 46,800 |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0150 | 5,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 | 5,400 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен) |  | m2 |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 11,750 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,4700 |  | 11,750 |  |  |  |  |
| 9 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов) |  | m2 |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,1600 |  | 4,800 |  |  |  |  |
| 10 |  | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4") |  | m |  |  |  | 250,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,3800 |  | 95,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc |  | 0,3000 | 75,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0700 | 17,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1590 | 39,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0290 | 7,250 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги) |  | m2 |  |  |  | 45,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,3200 |  | 14,400 |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0500 | 2,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  | 0,0300 | 1,350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,0100 | 0,450 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,450 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка красок ) |  | m2 |  |  |  | 509,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,2300 |  | 117,070 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  | kg |  | 0,5000 | 254,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,4000 | 203,600 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TrB05A2-3 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м) |  | t |  |  |  | 22,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,4400 |  | 53,680 |  |  |  |  |
| 14 |  | TrI1AA01F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, с рампы или площадки, в авто, 1 категории) -строительных вручную |  | t |  |  |  | 22,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,4500 |  | 9,900 |  |  |  |  |
| 15 |  | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка отходов автосамосвалом на расстояние 2 км) |  | t |  |  |  | 22,000 |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 0,0640 | 1,408 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) |  | m2 |  |  |  | 66,700 |  |  |  |  |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,7300 |  | 48,691 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 5,336 |  |  |  |  |
|  |  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 |  | 1,0000 | 66,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 | 266,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,5000 | 33,350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,1750 | 11,672 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,6000 | 40,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,0000 | 66,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 | 1,334 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка готовых алюминиевых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)-витражи с дверью тамбур |  | m2 |  |  |  | 26,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 0,7000 |  | 18,200 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 1,300 |  |  |  |  |
|  |  | 2523146720200 |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate |  | m2 |  | 1,0500 | 27,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  | kg |  | 0,0100 | 0,260 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg |  | 0,1200 | 3,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,3500 | 9,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0050 | 0,130 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CK27B1 |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой более 35 м) входные профиль корчнневый |  | m2 |  |  |  | 7,300 |  |  |  |  |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,8100 |  | 5,913 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0400 |  | 0,292 |  |  |  |  |
|  |  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  | m2 |  | 1,0000 | 7,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 | 29,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,1600 | 1,168 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,0560 | 0,409 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,4000 | 2,920 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,6000 | 4,380 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0250 | 0,182 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) |  | m2 |  |  |  | 486,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 72,900 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 2,0500 |  | 996,300 |  |  |  |  |
|  |  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc |  | 4,0000 | 1 944,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 |  | 1,0500 | 510,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 | 7,290 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м) |  | m2 |  |  |  | 486,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 72,900 |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,7000 |  | 340,200 |  |  |  |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 |  | 0,0020 | 0,972 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 0,0035 | 1,701 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg |  | 0,3000 | 145,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc |  | 0,3000 | 145,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc |  | 0,3000 | 145,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg |  | 0,0500 | 24,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,1000 | 48,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,1500 | 72,900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) |  | m2 |  |  |  | 460,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,4680 |  | 215,280 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg |  | 30,6000 | 14 160,456 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0900 | 41,648 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0070 | 3,239 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0840 | 38,640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 | 9,200 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CG56B1 |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56B: добавл на 1 мм толщины к=5) |  | m2 |  |  |  | 460,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,0230 |  | 10,580 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg |  | 1,5300 | 708,023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 | 0,463 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0040 | 1,840 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,460 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 х 300 мм) цвет, размеры и дизайн плитки согласовать с заказчиком |  | m2 |  |  |  | 120,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1800 |  | 141,600 |  |  |  |  |
|  |  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie половая |  | m2 |  | 1,0300 | 124,836 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 4,7000 | 569,640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg |  | 0,4600 | 55,752 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 | 2 424,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 | 0,242 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0014 | 0,168 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0125 | 1,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 | 7,560 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы) на клею) |  | m |  |  |  | 80,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,4000 |  | 32,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m |  | 1,0200 | 85,680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg |  | 0,3500 | 29,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 6,0000 | 504,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg |  | 0,1000 | 8,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut |  | 0,3000 | 24,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,080 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса, в помещениях более 16 м2) t=8mm |  | m2 |  |  |  | 340,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 1,1500 |  | 391,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 51,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  | m2 |  | 1,0500 | 360,570 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 |  | 1,0500 | 360,570 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m |  | 0,9000 | 309,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0300 | 10,200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) Заделка вокруг дверных коробок |  | m2 |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,4860 |  | 37,150 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg |  | 0,3000 | 7,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg |  | 14,6100 | 365,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0112 | 0,280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0790 | 1,975 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut |  | 0,0296 | 0,740 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов) |  | m2 |  |  |  | 1 062,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 31,860 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 159,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 53,100 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 2,0 мм)-к=2 |  | m2 |  |  |  | 1 010,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 909,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 202,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 | 2 130,898 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 | 2,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 | 2,020 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  | m2 |  |  |  | 52,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  | 63,440 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,1400 | 371,280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 | 0,208 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0790 | 4,108 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0160 | 0,832 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен |  | m2 |  |  |  | 52,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 23,400 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 5,200 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 | 54,855 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 | 0,052 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,052 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов) |  | m2 |  |  |  | 1 062,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 31,860 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 159,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 53,100 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком |  | m2 |  |  |  | 1 062,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 584,100 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 | 424,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 | 63,720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 | 531,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 | 53,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 | 2,124 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см) |  | buc |  |  |  | 60,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,1000 |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,4000 |  | 84,000 |  |  |  |  |
| 34 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) |  | buc |  |  |  | 60,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4300 |  | 25,800 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 9,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,3500 | 21,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0010 | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 | 0,360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 | 0,900 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы,1000*500) |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,6500 |  | 0,650 |  |  |  |  |
|  |  | 28221157000005 |  | Radiator 1000*500 |  | buc |  | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0040 | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0080 | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 | 0,050 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 4,0000 | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2500 | 0,250 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | IB06D |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, Tip-22 500*2000 mm |  | buc |  |  |  | 28,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,0000 |  | 28,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2822115700000 |  | Radiator 2000*500 |  | buc |  | 1,0000 | 28,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0060 | 0,168 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0120 | 0,336 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 | 1,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 6,0000 | 168,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,3000 | 8,400 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов) |  | buc |  |  |  | 58,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1500 |  | 8,700 |  |  |  |  |
|  |  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc |  | 1,0000 | 58,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc |  | 2,0000 | 116,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc |  | 2,0000 | 116,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,1000 | 5,800 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран подачи |  | buc |  |  |  | 29,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1800 |  | 5,220 |  |  |  |  |
|  |  | 28752742027002 |  | Robinet cu dublu reglaj Кран подачи |  | buc |  | 1,0000 | 29,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0120 | 0,348 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0240 | 0,696 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран обратки |  | buc |  |  |  | 29,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1800 |  | 5,220 |  |  |  |  |
|  |  | 28752742027003 |  | Robinet cu dublu reglaj Кран обратки |  | buc |  | 1,0000 | 29,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0120 | 0,348 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0240 | 0,696 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR/FB PN20 32мм |  | m |  |  |  | 250,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,4000 |  | 100,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2521216732 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=32 |  | m |  | 1,0300 | 257,500 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | IC37D |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 32 мм) |  | buc |  |  |  | 45,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3300 |  | 14,850 |  |  |  |  |
|  |  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc |  | 1,0000 | 45,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc |  | 0,2000 | 9,000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | IC41B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" (Клипсы d=32 mm) |  | buc |  |  |  | 125,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1200 |  | 15,000 |  |  |  |  |
|  |  | 287527420400032 |  | Bratara fixare Клипса d=32mm |  | buc |  | 1,0000 | 125,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc |  | 1,0000 | 125,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale Саморезы |  | buc |  | 1,0000 | 125,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115893465 |  | Cartus pistol calibru 6,3 mm |  | buc |  | 1,0000 | 125,000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | RpIC35A |  | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 35 mm(Соединения вводов труб,)-врезка |  | buc |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,9200 |  | 3,680 |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0800 | 0,320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1800 | 0,720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0500 | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,4000 | 1,600 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | ID01C |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1 1/4") Кран шаровый |  | buc |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2800 |  | 1,680 |  |  |  |  |
|  |  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  | buc |  | 1,0000 | 6,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0260 | 0,156 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0520 | 0,312 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов, диаметром 1 1/4" ... 2" ) |  | m |  |  |  | 250,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1100 |  | 27,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut |  | 0,0500 | 12,500 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2") |  | m |  |  |  | 250,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1000 |  | 25,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) - LED |  | buc |  |  |  | 65,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,0900 |  | 70,850 |  |  |  |  |
|  |  | 28752744005012 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc |  | 1,0000 | 66,300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или ВСА толщ.12 см) |  | m2 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,3200 |  | 3,960 |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0100 | 0,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0600 | 0,180 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери) |  | m2 |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,378 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,378 |  |  |  |  |
| 50 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) |  | m2 |  |  |  | 22,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,8000 |  | 17,600 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,8000 |  | 17,600 |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 | 0,066 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 | 0,330 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из, кермаических плит и т.д.) |  | m2 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,3900 |  | 1,560 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3900 |  | 1,560 |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0500 | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0500 | 0,200 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) |  | m2 |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,7300 |  | 1,314 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 0,144 |  |  |  |  |
|  |  | 203011293915 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 |  | 1,0000 | 1,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 | 7,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,5000 | 0,900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,1750 | 0,315 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,6000 | 1,080 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,0000 | 1,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 | 0,036 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) |  | m2 |  |  |  | 21,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 1,4000 |  | 29,400 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3000 |  | 6,300 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 10,5000 | 220,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0300 | 0,630 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0070 | 0,147 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,0240 | 0,504 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0040 | 0,084 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0080 | 0,168 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) |  | m2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,4860 |  | 2,972 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg |  | 0,3000 | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg |  | 14,6100 | 29,220 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0112 | 0,022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0790 | 0,158 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut |  | 0,0296 | 0,059 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную откосов |  | m2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 1,100 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 | 0,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 | 0,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 | 0,004 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | CK52Aприм |  | Plafoane suspendate din placide sipci pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков из вагонки на металлическом каркасе, в помещениях высотой до 4 м) |  | m2 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,8900 |  | 3,560 |  |  |  |  |
|  |  | 2662102701010 |  | Placi de tavane вагонка |  | m2 |  | 1,0200 | 4,092 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2812106305909 |  | Suspendare fara tija pentru tavane de modul |  | buc |  | 0,8000 | 3,210 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2812106305911 |  | Tije pentru suspendari L=500 mm |  | buc |  | 0,8000 | 3,210 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2812106305914 |  | Profiluri de colt 24 mm albe |  | m |  | 1,1200 | 4,493 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2812106305915 |  | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30 |  | m |  | 0,8400 | 3,370 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2051142950713 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm |  | buc |  | 0,2160 | 0,867 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2051142950712 |  | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm |  | buc |  | 0,8100 | 3,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0036 | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0242 | 0,097 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betonocontact" в один слой на внутренние поверхности стен) |  | m2 |  |  |  | 21,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1400 |  | 2,940 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart бетоноконтакт |  | kg |  | 0,4150 | 8,715 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 1,050 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стены ) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм) |  | m2 |  |  |  | 21,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,6500 |  | 34,650 |  |  |  |  |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 |  | 1,0200 | 21,634 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 3,7000 | 78,477 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg |  | 0,4700 | 9,969 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 | 424,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 | 0,042 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0120 | 0,252 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,210 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) |  | m2 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,6000 |  | 2,400 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,400 |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,0330 | 0,132 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 13,0000 | 52,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0420 | 0,168 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0100 | 0,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0300 | 0,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0120 | 0,048 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 х 300 мм) |  | m2 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1800 |  | 4,720 |  |  |  |  |
|  |  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie половая |  | m2 |  | 1,0300 | 4,161 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 4,7000 | 18,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg |  | 0,4600 | 1,858 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 | 80,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0014 | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0125 | 0,050 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 | 0,252 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы) на клею) |  | m |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,4000 |  | 3,200 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,800 |  |  |  |  |
|  |  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m |  | 1,0200 | 8,568 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg |  | 0,3500 | 2,940 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 6,0000 | 50,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg |  | 0,1000 | 0,840 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut |  | 0,3000 | 2,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 | 0,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах ) |  | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,200 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,4000 |  | 2,800 |  |  |  |  |
| 63 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) |  | m |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2500 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  | 25212167201601 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm |  | m |  | 1,0300 | 8,240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0040 | 0,032 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0120 | 0,096 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм) |  | m |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3200 |  | 1,280 |  |  |  |  |
|  |  | 25212167201600 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm |  | m |  | 1,0300 | 4,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0150 | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0150 | 0,060 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) |  | buc |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2800 |  | 1,680 |  |  |  |  |
|  |  | 25231567210371 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  | buc |  | 1,0000 | 6,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0350 | 0,210 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0150 | 0,090 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) |  | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2200 |  | 0,440 |  |  |  |  |
|  |  | 2523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  | buc |  | 1,0000 | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0100 | 0,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0120 | 0,024 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S ((Унитаз ) |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 4,2000 |  | 4,200 |  |  |  |  |
|  |  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc |  | 1,0100 | 1,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc |  | 1,0000 | 1,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc |  | 1,0000 | 1,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc |  | 1,0000 | 1,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc |  | 1,0000 | 1,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc |  | 1,0000 | 1,030 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,9000 |  | 1,900 |  |  |  |  |
|  |  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc |  | 1,0100 | 1,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc |  | 1,0000 | 1,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc |  | 1,0000 | 1,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m |  | 0,3000 | 0,306 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc |  | 1,0100 | 1,030 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,6500 |  | 1,650 |  |  |  |  |
|  |  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc |  | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc |  | 2,0000 | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | SE59A |  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка, установленные на кирпичные или блочные стены) |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |  |  |  |  |
|  |  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  | buc |  | 1,0000 | 1,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 | 2,040 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") |  | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3000 |  | 0,600 |  |  |  |  |
|  |  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  | buc |  | 1,0000 | 2,030 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 100 мм) |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2900 |  | 0,290 |  |  |  |  |
|  |  | 252312672115 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d=100mm |  | buc |  | 1,0000 | 1,010 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0045 | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0150 | 0,015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9. Лестница централльного входа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от красок красок) |  | m2 |  |  |  | 110,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,2300 |  | 25,300 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  | kg |  | 0,5000 | 55,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,4000 | 44,000 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов) |  | m2 |  |  |  | 110,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 3,300 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 16,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 5,500 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 2,0 мм)-к=2 |  | m2 |  |  |  | 110,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 99,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 22,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 | 232,078 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 | 0,220 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,220 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен перед покраской) |  | m2 |  |  |  | 110,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 3,300 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 16,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 5,500 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком |  | m2 |  |  |  | 110,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 60,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 | 44,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 | 6,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 | 55,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 | 5,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 | 0,220 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Перила из нержавеющей стали) |  | m |  |  |  | 26,750 |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,9000 |  | 24,075 |  |  |  |  |
|  |  | 2812106305714 |  | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) |  | m |  | 1,0000 | 26,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,1000 | 2,675 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg |  | 0,0600 | 1,605 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,7000 | 18,725 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,0250 | 0,669 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,2000 | 5,350 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Лестница централльного входа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10. Лестница бокового фасда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 х 300 мм) площадки |  | m2 |  |  |  | 35,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1800 |  | 41,300 |  |  |  |  |
|  |  | 266111280070011 |  | Placi sau piscoturi de gresie половая |  | m2 |  | 1,0300 | 36,410 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 4,7000 | 166,145 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg |  | 0,4600 | 16,261 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 | 707,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 | 0,071 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0014 | 0,049 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0125 | 0,438 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 | 2,205 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от красок красок) |  | m2 |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,2300 |  | 34,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  | kg |  | 0,5000 | 75,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,4000 | 60,000 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен ) |  | m2 |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 4,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 22,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 7,500 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) |  | m2 |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,2000 |  | 30,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 | 165,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,1500 | 22,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0003 | 0,045 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti декоративная шпаклевка "Короед" цвет согл. с заказчиком |  | m2 |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  | 183,000 |  |  |  |  |
|  |  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg |  | 2,3000 | 345,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0040 | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 0,0060 | 0,900 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | RpCR23A |  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea (Окраска цветными масляными красками металлических балюстрад, решеток и перил, двумя слоями краски) |  | m2 |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 1,1000 |  | 27,500 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2600 |  | 6,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg |  | 0,0300 | 0,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 0,1200 | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l |  | 0,0150 | 0,375 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0300 | 0,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,1000 | 2,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Лестница бокового фасда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.11. Общестроительные работы по котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка красок откосов, стен и потолков) |  | m2 |  |  |  | 28,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,2300 |  | 6,440 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  | kg |  | 0,5000 | 14,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,4000 | 11,200 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери и окна) |  | m2 |  |  |  | 6,800 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 1,428 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 1,428 |  |  |  |  |
| 87 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка теплых полов - паркетных полов ) |  | m2 |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,2700 |  | 3,240 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2700 |  | 3,240 |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l |  | 0,0250 | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0300 | 0,360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0400 | 0,480 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен толщ.12 см) |  | m2 |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,3200 |  | 15,840 |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0100 | 0,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0600 | 0,720 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | CD70A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из котельца с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м) перегородка и заделка оконого проема |  | m3 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 3,5660 |  | 14,264 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,6300 |  | 2,520 |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar |  | m3 |  | 0,9000 | 3,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc |  | 3,0000 | 12,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 |  | 0,0010 | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg |  | 21,6900 | 86,760 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg |  | 19,7600 | 79,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 |  | 0,2110 | 0,844 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,1520 | 0,608 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,3700 | 1,480 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | RpCU02A |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам) уголок 50х50 |  | kg |  |  |  | 35,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,050 |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,050 |  |  |  |  |
|  |  | 2710703519753 |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  | kg |  | 1,0500 | 36,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,0800 | 2,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0100 | 0,350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0080 | 0,280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,350 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) |  | m2 |  |  |  | 2,100 |  |  |  |  |
|  |  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 3,5400 |  | 7,434 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4000 |  | 0,840 |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 0,1900 |  | 0,399 |  |  |  |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,2700 |  | 0,567 |  |  |  |  |
|  |  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 |  | 1,0000 | 2,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,2800 | 0,588 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg |  | 0,1400 | 0,294 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1,4000 | 2,940 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 |  | 0,0050 | 0,011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 | 1,050 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  | 0,7000 | 1,470 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0010 | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0200 | 0,042 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) |  | m2 |  |  |  | 1,530 |  |  |  |  |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,6600 |  | 1,010 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0700 |  | 0,107 |  |  |  |  |
|  |  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 |  | 1,0000 | 1,530 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 | 6,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,4700 | 0,719 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,1650 | 0,252 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,4000 | 0,612 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,8000 | 1,224 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 | 0,031 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) |  | m2 |  |  |  | 26,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 1,4000 |  | 36,400 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3000 |  | 7,800 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 10,5000 | 273,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0300 | 0,780 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0070 | 0,182 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,0240 | 0,624 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0040 | 0,104 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0080 | 0,208 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя шпаклевка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  | m2 |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,5300 |  | 18,360 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,1400 | 85,680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0790 | 0,948 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0195 | 0,234 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной1,0 мм) |  | m2 |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 5,400 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 1,200 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 | 12,659 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,012 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) |  | m2 |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,6000 |  | 7,200 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 1,200 |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,0330 | 0,396 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 13,0000 | 156,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0420 | 0,504 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0100 | 0,120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0300 | 0,360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0120 | 0,144 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 х 300 мм) |  | m2 |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1800 |  | 14,160 |  |  |  |  |
|  |  | 266111280072001 |  | Placi sau piscoturi de gresie половая |  | m2 |  | 1,0300 | 12,484 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 4,7000 | 56,964 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg |  | 0,4600 | 5,575 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 | 242,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0014 | 0,017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0125 | 0,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 | 0,756 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы) на клею) |  | m |  |  |  | 13,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,4000 |  | 5,200 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 1,300 |  |  |  |  |
|  |  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m |  | 1,0200 | 13,923 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg |  | 0,3500 | 4,777 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 6,0000 | 81,900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg |  | 0,1000 | 1,365 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut |  | 0,3000 | 3,900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 | 0,650 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,013 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя шшпаклевка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-по штукатурке |  | m2 |  |  |  | 23,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  | 28,060 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,1400 | 164,220 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 | 0,092 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0790 | 1,817 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0160 | 0,368 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен потолков и откосов) |  | m2 |  |  |  | 63,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,890 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 | 9,450 |  |  |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 | 3,150 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной1,0 мм) |  | m2 |  |  |  | 23,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 10,350 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 2,300 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 | 24,263 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 | 0,023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,023 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 2,0 мм) по старой шпаклевке к=2 к материалам |  | m2 |  |  |  | 28,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 12,600 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 2,800 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 | 59,074 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 | 0,056 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 | 0,028 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную стены и потолки |  | m2 |  |  |  | 63,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 34,650 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 | 25,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 | 3,780 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 | 31,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 | 3,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 | 0,126 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Общестроительные работы по котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total I-этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Coц. фонд |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |