APROB:

Director interimar

a IMSP SR Edineț

dl Viorel CIOCLEA

____________________

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional  Edinet

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional  Edinet

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reconditionare a retelei de gaze medicale în secția chirurgie a IMSP Spitalul Raional  Edinet

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de instalatii de gaze |  |  |
| 1 | RpIC11E | Montrarea tevii din cupru pentru instalatii de incalzire centrala, la legaturile aparatelor de incalzire, asamblate prin lipire, in locuinte civile sau social-culturale, avind diametrul de 15x1 mm ( Teava Cu d 15 ISO 13348 ) | m | 200,0 |
| 2 | RpIC11D | Montrarea tevii din cupru pentru instalatii de incalzire centrala, la legaturile aparatelor de incalzire, asamblate prin lipire, in locuinte civile sau social-culturale, avind diametrul de 12x1 mm ( Teava Cu d 12 ISO 13348) | m | 200,0 |
| 3 | RpIC11C | Montrarea tevii din cupru pentru instalatii de incalzire centrala, la legaturile aparatelor de incalzire, asamblate prin lipire, in locuinte civile sau social-culturale, avind diametrul de 10x1 mm ( Teava Cu d 10 ISO 13348 ) | m | 100,0 |
| 4 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 500,0 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 5 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Consola fixata de perete cu prize electrictrice ), | buc | 5,0 |
| 6 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Bloc de inchidere fortuita ) | buc | 2,0 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 7 | pret furnizor | Consola fixata de perete cu 2x2 prize aer, O2, CO2, min. 8 prize electrictrice, lungimea minimă – 1,4 m. | buc | 1,0 |
| 8 | pret furnizor | Consola fixata de perete cu 2x2 prize aer, O2, min. 8 prize electrictrice, lungimea minimă – 1,4 m. | buc | 2,0 |
| 9 | pret furnizor | Consola fixata de perete cu 1x1 prize aer, O2, min. 6 prize electrictrice, lungimea minimă – 1,2 m. | buc | 2,0 |
| 10 | pret furnizor | Bloc de inchidere fortuita | buc | 2,0 |
| 11 | pret furnizor | Suport pentru monitor fixat pe panou | buc | 2,0 |
| 12 | pret furnizor | Suport pentru perfuzii fixat pe panou | buc | 2,0 |
| 13 | pret furnizor | Umedificator cu debitmetru DIN | buc | 6,0 |
| 14 | pret furnizor | Conector aer DIN | buc | 4,0 |
| 15 | pret furnizor | Conector O2 DIN | buc | 4,0 |