| ____Constructia anexei punctului medical, la L.T.Mihail Berezovschi, situat in mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Iluminat electric interior

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 50x45mm | m | 150,000 |
| 2 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 150,000 |
| 3 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 17,000 |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 17,000 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,040 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРВ-24з-1 36 IP31) | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/3P/25A | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/3P/40A | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc | 3,000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД-32/2/С16/30 | buc | 3,000 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД-32/2/С16/10 | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat cu contact de legare la pamint, la instalatie inchisa In=16A IP20 | 100 buc | 0,070 |
| 13 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata In=16A IP54 | 100 buc | 0,010 |
| 14 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; | buc | 2,000 |
| 15 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare de de 10 A, IP20; | buc | 6,000 |
| 16 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40001 | buc | 6,000 |
| 17 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat ЛПО LED 2X36W, IP20 | 100 buc | 0,070 |
| 18 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat LED 1x60W НПП1301 IP54,60W | 100 buc | 0,020 |
| 19 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat ДПО 4004 18W IP20 | 100 buc | 0,010 |
| 20 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 3,500 |
| 21 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,250 |
| 22 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 | m | 150,000 |
| 23 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 | m | 200,000 |
| 24 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x6mm2 | m | 25,000 |
| 25 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru la 25 mm | 100 m | 1,500 |
| 26 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru la 20 mm | 100 m | 2,000 |
| 27 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 28 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,100 |
| 29 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,150 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 30 | Pret de piata | Panou de distributie ЩРВ-24з-1 36 IP31 | buc | 1,000 |
| 31 | Pret de piata | Automat ВН32/3P/25A | buc | 1,000 |
| 32 | Pret de piata | Automat ВН32/3P/40A | buc | 1,000 |
| 33 | Pret de piata | Automat BA47-29/1/B/10 | buc | 3,000 |
| 34 | Pret de piata | Automat diferential АД-32/2/С16/30 | buc | 3,000 |
| 35 | Pret de piata | Automat diferential АД-32/2/С16/10 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.