CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparații

(schimbarea timplăriei  cu reparații cosmetice) la Centrul de prestare a serviciilor sociale ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” (cu statut de serviciu)  din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnița, str. Sănătății nr.4, or. Ocnița

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Timplarie ( Ferestre, Usi) |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ferestre | m2 | 98,000 |
| 2 | CK23B | Ferestre din PVC 1,00 si 2,5 mp inclusivSuprafata de sticla dubla cu o distanta minim de 16 mm ( 4-16-40 realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate . Valoarea U totala a ferestrelor trebuie sa fie maxim egala cu 1.7 W/m2k. Cerinte tehnice fata de rame PVC. Ramel din PVC nereciclat cu 5 camere de aer , consolidate cu profile din metal cu o grosime de 1.2 mm, acoperite . Modelul ferestrelor de coordonat cu beneficiarul. | m2 | 92,240 |
| 3 | CK32A ( Aplicativ) | Storuri ( Plasa de protectie contra insectelor ) la ferestre | m2 | 38,000 |
| 4 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,800 |
| 5 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice latime 40 cm | m | 61,000 |
| 6 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu latime 30 cm | m | 61,000 |
| 7 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 106,000 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 106,000 |
| 9 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 106,000 |
|  |  | 2. Baie et.2 |  |  |
| 10 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 26,000 |
| 11 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 | 20,000 |
| 12 | CI08C4 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi fug pe fug ( sau pe legatura) umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) | m2 | 26,000 |
|  |  | 3. Reparatii cosmetice la tavane |  |  |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,200 |
| 14 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 24,000 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 24,000 |
| 16 | RpCJ07A | Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 0,5 cm, aplicate in 2 straturi cu mortar M 100, (grund si stratul vizibil) | m | 36,000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 142,000 |
| 18 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 142,000 |