| Finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti. Nr. 320/S/20.01.2025 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-12

Retele exterioare de alimentare cu apa. Lot 6 (spre satul Calugar).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Filtru cu flanse din fonta, D=50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 291312450444 |  | Filtru cu flanse din fonta, D=50 mm |  |  | buc |  | 1,0130 |  |
| 2 | Pret de piata |  | Contor apa rece Woltan uscat cu turbina, D=50 mm (sau echivalentul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 291312450445 |  | Contor apa rece Woltan uscat cu turbina, D=50 mm (sau echivalentul) |  |  | buc |  | 1,0130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2". (Exclus filtru pentru apa potabila) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,3000 |  |
| 4 | SE58B |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm.(Exclus contorul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,4700 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,9635 |  |
| 6 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,3500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,8410 |  |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 20,6100 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,3891 |  |
| 8 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 20,6100 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,4575 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,0610 |  |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,2000 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,2180 |  |
| 10 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,2000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,7640 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,8860 |  |
| 11 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat si pietrisului sapat) |  |  | 100 m3 |  | 0,0900 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,2025 |  |
| 12 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 14,4000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,5515 |  |
| 13 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,0900 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0324 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm). (Exclus banda de avertizare) |  |  | m |  | 36,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 4,3560 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,1960 |  |
|  | 2521216706 |  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm |  |  | m |  | 36,1800 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 1,4400 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 1,4400 |  |
| 15 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm). (Exclus banda de avertizare) |  |  | m |  | 6,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,2160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1080 |  |
|  | 2521216707 |  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm |  |  | m |  | 6,0180 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |
| 16 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 36,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,5200 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 5,4000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,8000 |  |
| 17 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 6,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,2400 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,6000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |
| 18 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 42,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,1722 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,0840 |  |
| 19 | Pret de piata |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 42,0000 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 42,0000 |  |
| 20 | AcD22B |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton marca B20 pentru suporturi conducta) |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 0,8420 |  |
|  | 2663102114752 |  | Beton B20 |  |  | m3 |  | 0,1040 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0101 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,0350 |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,0325 |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Subtraversarea drumului prin foraj inchis, L=12 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,4300 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,8815 |  |
| 22 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,1500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,4290 |  |
| 23 | GA09A |  | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 324 mm. (Tub de protectie din PEID, SN4, D=160 mm) (In norma au ramas doar: Tub de protectie, Montator conducte, Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf, Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp, restul resurselor au fost excluse) |  |  | m |  | 12,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 35,6400 |  |
|  | 2521216701000 |  | Tub de protectie din PEID, SN4, D=160 mm |  |  | m |  | 12,2400 |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 13,5600 |  |
|  | 2952270003619 |  | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp |  |  | h-ut |  | 12,9600 |  |
| 24 | Pret de piata |  | Inele distantiere, D=90 mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 111841 |  | Inele distantiere, D=90 mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
| 25 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,2000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,2320 |  |
| 26 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 7,2000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,4000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,7200 |  |
| 27 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,3800 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,4142 |  |
| 28 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,3800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,3516 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 3,5834 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Subtraversarea drumului prin foraj inchis, L=12 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Accesorii si fitinguri |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |
|  | 2874117304 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm |  |  | buc |  | 1,0400 |  |
| 30 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, D=90 mm - 80 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,7800 |  |
|  | 2875274119907 |  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, D=90 mm - 80 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
| 31 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, D=63 mm - 50 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,7800 |  |
|  | 2875274119908 |  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, D=63 mm - 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
| 32 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |
|  | 28752741106 |  | Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 33 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Tub din fonta cu flanse, D=50 mm, L=200 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |
|  | 28752741108 |  | Tub din fonta cu flanse, D=50 mm, L=200 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 34 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Tub din fonta cu flanse, D=50 mm, L=100 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |
|  | 28752741109 |  | Tub din fonta cu flanse, D=50 mm, L=100 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 35 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa de sens cu flanse din fonta, D=50 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |
|  | 2874117308 |  | Supapa de sens cu flanse din fonta, D=50 mm |  |  | buc |  | 1,0400 |  |
| 36 | IC44C |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din polietilena corugata, D=160 mm, k=0.6) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,5600 |  |
|  | 27221033114 |  | Piesa de trecere din polietilena corugata, D=160 mm |  |  | m |  | 1,2000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2880 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1680 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,1440 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,5408 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0086 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0022 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0007 |  |
| 37 | GD53B1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, 45 grade, D=90 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,4200 |  |
|  | 252315694 |  | Cot PE100, 45 grade, D=90 mm |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 1,4200 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,4200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii si fitinguri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Executarea caminelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. |  |  | m3 |  | 0,9100 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,5520 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,0940 |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,1228 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,1108 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0092 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,2087 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,1016 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,0739 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0037 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,8528 |  |
| 39 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana. |  |  | m3 |  | 2,0800 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 12,4800 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,9072 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,5966 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,4412 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,1807 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,5441 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,1891 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,3088 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0084 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,4944 |  |
| 40 | IzF01A |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  | m2 |  | 23,2100 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,9284 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 3,4815 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0012 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 2,3210 |  |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  | l |  | 6,9630 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0046 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,0232 |  |
| 41 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,10 m3)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 42 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,18 m3)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 266112643300121 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 43 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 44 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 45 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 46 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 47 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,46 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,46 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 48 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,40 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26617864332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,40 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 49 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,60 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,60 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 50 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,55 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,55 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 51 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 52 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine КЦ 7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 53 | Pret de piata |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 42,0000 |  |
|  | 2775276309142 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 42,0000 |  |
| 54 | Pret de piata |  | Consum de metale pentru constructia scarilor |  |  | kg |  | 27,6800 |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 27,6800 |  |
| 55 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,0700 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,4508 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,5460 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,2730 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0385 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1365 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0683 |  |
| 56 | Pret de piata |  | Capac din fonta D.600 EN-124 C250 38 kg cu lacat |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 2875274200001 |  | Capac din fonta D.600 EN-124 C250 38 kg cu lacat |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 57 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris. (Pereu camin) |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3960 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,4600 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0400 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,0840 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,1680 |  |
| 58 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu camin) |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,3800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1600 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton, marca B 20 |  |  | m3 |  | 0,4161 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0406 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea caminelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |