Cerințe obligatori

Cerințe generale

| # | Cerință | Valoare |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Respectarea parametrilor solicitați cu aceste cerințe | Exact sau mai bine |
| 0.2 | Componenta setului | - Nivela electronica cu grafic ecran, cu baterie și un cablu pentru descărcarea datelor - Mira 5 m - Tripied - Valiză rezistentă la șocuri |
| 0.3 | Starea echipamentului | Nou cu 1 an de garanție |

1. Nivela Digitala

| # | Cerință | Valoare |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Opțiuni de măsurare |  |
| 1.1.1 | Compensarea înclinării | Posibilitatea pana la 15’ |
| 1.1.2 | Distanta măsurării | 1.5-100 m |
| 1.1.3 | Limb | Scara de 360 de grade / 1 grad |
| 1.1.4 | Lentila, zoom | 32 |
| 1.1.5 | Lentila, dimensiunii vizualizării | 2.2 m la o distanta 100 m |
| 1.1.6 | Tastatura | Fizica cu buton de navigare |
| 1.1.7 | Interfata, stocare datelor | USB, SD-card |
| 1.1.8 | Înregistrare de măsurari | 30.000 de măsurari |
| 1.1.9 | Interfața cu utilizatorul | Indicatorii LED sau ecran LCD sau echivalent |
|  | Programe interne | Măsurători simple / multiple, nivelare standard, nivelare a suprafeței, îndepărtare în natură, măsurare liniară |
| 1.2 | Precizia măsurării |  |
| 1.2.1 | Abaterea medie la 1 km de cursă dublă pe o șină invar cu coduri de bare | 0.3 mm |
| 1.2.2 | Abaterea medie la 1 km de cursă dublă pe o șină standard | 1 mm |
| 1.2.2.1 | Precizia măsurării distanților pana la 20 m pe o șină invar cu coduri de bare pe o șină standard | 20 mm 25 mm |
| 1.3 | CONDIȚII DE MEDIU |  |
| 1.3.1 | Temperatura de lucru | de la –20 °C până la 50 °C |
| 1.3.2 | Clasa de protecție împotriva prafului și apei | IP55 |
| 1.4 | ELECTROALIMENTARE |  |
| 1.4.1 | Acumulator | Li-Ion, detașabil |
| 1.4.2 | Timp de lucru cu acumulator | 3 zile |