CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Procuratura Generală a Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Procuratura Generală a Republicii Moldova

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație a sediului Procuraturii Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,1200 |
| 2 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect., Scinduri brute de rasinoase 0,0125m3/m2 | m2 | 14,4000 |
| 3 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (anticondens) Material marunt=1,0300 | m2 | 14,4000 |
| 4 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tigla metalica b=0,50mm, de tip modulare Tigra, Loara, Coral SO, Coama din tabla cutata b=0,50mm- 14ml)) Material marunt=1,0500 | m2 | 7,2000 |
| 5 | CK26B | Lacrimar b=150mm (tabla cutata 0,53mm, 275gr/m2) | m | 9,0000 |
| 6 | CK26B | Sort de jgheab (tabla cutata 0,53mm, 275gr/m2) | m | 9,0000 |
| 7 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata 0,50mm, 275gr/m2, captuseala stresina, copertina) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 | 8,8000 |
| 8 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d110mm Material marunt=1,0300 | m | 6,0000 |
| 9 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80mm Material marunt=1,0200 | m | 4,0000 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, 0,3kg/m2 | m2 | 6,2000 |
| 11 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,2000 |
| 12 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 18,6000 |
| 13 | CG01A1 k=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga , K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000 | m2 | 6,2000 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor, Grund patrundere adinca | m2 | 6,2000 |
| 15 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile, gr. 9mm, (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta, cu clase de trafic intens, pe clei hidrofob-18mm) | m2 | 6,2000 |
| 16 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m | 9,5000 |
| 17 | RpCR36A | Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple | m2 | 204,0000 |
| 18 | RpCR38С | Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in2 straturi fatade simple, Vopsea siliconica fatada, consum 0,24l/m2, Se exclude: White spirit | m2 | 204,0000 |

Președinte grup de lucru                                                                 Iuri LEALIN