| Amenajarea riuletului Dirnovat in s.Dereneu r-n.Calarasi | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini desfasurat

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsH75A |  | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul pina la 10 cm |  |  | buc |  | 251,000 |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  | h-om |  | 50,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 50,200 |  |
|  | 2952270004706 |  | Motoferestraul |  |  | h-ut |  | 50,200 |  |
| 2 | TsH75C |  | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  | h-om |  | 264,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 261,000 |  |
|  | 3410520005701 |  | Autoturn |  |  | h-ut |  | 174,000 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,500 |  |
|  | 2952270004706 |  | Motoferestraul |  |  | h-ut |  | 75,000 |  |
| 3 | TsH62A |  | Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie medie |  |  | 100m2 |  | 5,820 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,021 |  |
| 4 | TsC03F2 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,100 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,901 |  |
| 5 | TsI50A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km |  |  | t |  | 357,000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 32,487 |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 3,570 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 3,891 |  |
| 7 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 2,100 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,522 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 21,819 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC02B11 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 3,200 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 16,160 |  |
| 9 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  | 100 m3 |  | 3,200 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 6,720 |  |
| 10 | TsC22A1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 3,200 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 4,256 |  |
| 11 | TsC03F2 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 6,360 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 17,872 |  |
| 12 | TsI50A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km |  |  | t |  | 1 081,000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 98,371 |  |
| 13 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 6,360 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 6,932 |  |
| 14 | TsD09A1 |  | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 6,360 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 20,670 |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 23,405 |  |
|  | 2952240004001 |  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) |  |  | h-ut |  | 23,405 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de planificare |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  | 100m2 |  | 7,500 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,938 |  |
| 16 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 7,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 62,850 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de planificare |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |
|  | Beneficiu (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Primarul com.Dereneu r-n.Calarasi

V.Revenco____________________