# CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea: Echipament și accesorii pentru computer

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă.

| № | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | U\M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  | Valoarea estimată fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30200000-1 | Echipament și accesorii pentru computer | buc. | 20 | Procesor | Număr nuclee - min. 10 x nuclee Număr thread-uri - min. 16 x Threads Frecventa de baza a procesorului (P-Core) - min. 2.5 GHz Frecventa turbo (P-Core)- min. 4.6 GHz Memoria L3 cache - min. 20 MB TDP - min. 65W Anunțat nu mai târziu de 2023 |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Sistem de răcire Procesor | Compatibil cu procesorul propus TDP - min. 180W Ventilatorului - min. 120mm |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Placa de baza (Motherboard) | CHIPSET - compatibil cu procesor Sloturi memorie operativă – min. 4 MAX. memorie suportată - min. 64GB Frecventa memoriei maximala suportata min. 4200MHz SLOTURI PCIe x16 Gen 5 - min. 1 PCIe x16 Gen 4 - min. 1 PCIe x1 - min. 2 M.2 slot - min. 2 Porturi din spate: RJ45, VGA+DP+HDMI compatibil cu monitorul , 3x 3.5 Jack USB 3.2 Gen 2 min. 3 (1 x USB Type-C®), USB 3.2 Gen 1 min. 1, USB 2.0 min. 2 USB internal: min. 1 x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C®), 1 x USB 3.2 Gen 1 header, 2 x USB 2.0 headers, 1 x TB (USB4) header Placa de rețea integrata: 2.5Gb |  |
|  |  |  | buc. | 40 | Memorie RAM | Tip- DDR4 Capacitatea - min. 16GB Frecventa - 3200MHz |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Spațiu de stocare 1 | Tip - M2 PCIe NVMe Capacitatea - min. 500GB Viteza de scriere/citire - min 4500/4500 MB/s (ATTO), Performanța matricei de discuri - min 390K/590K IOPS |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Spațiu de stocare 2 | Tip - HDD SATA Capacitatea - min. 2 TB Interfața HDD - SATA 6Gb/s (SATA-III) Viteza de rotație - min. 7200 Rpm Buffer HDD - min. 256 MB |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Placa Video | Interfață - PCI-E 4.0 x16 Memorie - min. 8 GB (min. 360GB/s) Tip memorie - GDDR6 Bus memorie- min. 256 bit Frecventa memorie - min. 15000 MHz CUDA Cores min. 3580 Core clock min. 1835MHz HDMI: min. 2x HDMI 2.1 DisplayPort: min. 2x DP 1.4 Ventilator: min. 3 |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Tastatura | Tip conexiune - USB Afisaj alfabet - Eng/Rus/Rom |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Mouse | Tip conexiune - USB Tip senzor tactil: Optical Rezoluție Tracking maximă: min. 1000 dpi Keyboard + Mouse - de la același producător |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Sursa de alimentare | Tip Intern Putere - min. 850 W, 80 Plus min. Bronze Cooler min. 135mm Corecția factorului de putere - Avtive PFC Protecție - OVP, UVP, SIP, OCP, OLP, OPP, SCP |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Carcasa PC | Tip Carcasa PC - Midi-Tower Factor de formă a plăcii de baza - ATX, Micro-ATX, ITX Lungime maximă a plăcii video - min. 360 mm Înălțime maximă a Cooler-ului procesor - min. 156 mm Număr sloturi de expansiune - min. 6 Interfețe/Porturi - 1x USB3.0, 1x USB2.0 , Căști (3,5 mm) + Microfon (3,5 mm) |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Monitor | Diagonala ecranului - min. 24 inch Tip panou – IPS Rezoluția Display-ului - min. 1920x1080 FHD Iluminarea de fundal - W-LED Aspect imagine - 16:9 Rata maximă de reîmprospătare - min. 120 Hz Timp de răspuns - max. 4 ms Acoperire ecran - Anti-luciu/Mată Luminozitate (vârf) - min. 250 cd/m2 Unghi de vizualizare - 178° / 178 Conexiuni - min. 1x DP 1.2 , 1x HDMI 1.4 , 1x D-Sub ,USB-Hub min. 3 USB Tip Sursă Alimentare - incorporata Boxe încorporate - min. 2x 2W Cameră Web - min. 2.0MP Suport ajustabil: HAS: min. 150mm, Pivot +/- 90, Swivel -/+ 175, inclinare -5/+30 |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Căști | On the ear, 3.5 JACK, microfon inclus |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Protector de supratensiune | 220V, min.6 prize, L. min. 4 m, (fisa de conectare la rețeaua 220V standard european) |  |
|  |  |  |  |  | Garanție | min. 24 luni la toate produsele Produsele Brand Name recunoscut internațional (not refurbished) Confirmare privind existența centrului specializat autorizat de deservire sau acord/contract cu un centru autorizat. Experiența similară in ultimii 3 ani |  |
| Valoarea estimativă LOT 1, fără TVA, lei |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 30200000-1 | Echipament și accesorii pentru computer | buc. | 20 | Procesor | Număr nuclee - min. 6 x nuclee Număr thread-uri - min. 12 x Threads Frecventa de baza a procesorului (P-Core) - min. 3.3 GHz Frecventa turbo (P-Core)- min. 4.3 GHz Memoria L3 cache - min. 12 MB TDP - min. 63W Anunțat nu mai târziu de 2022 |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Sistem de răcire Procesor | Compatibil cu procesorul propus PWM da TDP - min. 130W Ventilatorului - min. 90mm |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Placa de baza (Motherboard) | CHIPSET - compatibil cu processor Sloturi memorie operativă – min. 2 MAX. memorie suportată - min. 32GB Frecventa memoriei maximala suportata min. 3200MHz SLOTURI PCIe x16 Gen 4 - min. 1 PCIe x1 - min. 2 M.2 slot - min. 1 Porturi din spate: RJ45, VGA+DP+HDMI , 3x 3.5 Jack, USB 3.2 Gen 1 min. 2 , USB 2.0 min. 4 USB internal: min. 1 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 headers, 1 x TPM header Placa de rețea integrata: da Placa video integrată: da FORMFACTOR mATX |  |
|  |  |  | buc. | 30 | Memorie RAM | Tip- DDR4 Standardul memoriei: PC21300 Capacitatea - min. 8GB CAS-latența: CL19 Frecventa - 2666MHz Alimentarea -Tensiune electrică: 1,2 V |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Spațiu de stocare 1 | Tip - M2 PCIe NVMe Capacitatea - min. 256GB Viteza de scriere/citire - min 4500/4500 MB/s (ATTO), Performanța matricei de discuri - min 390K/590K IOPS |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Spațiu de stocare 2 | TIP unitate de stocare - SSD Capacitate stocare: min. 256 GB Sistem de stocare a datelor: 2,5`` 7 mm Viteza maximă de citire: 500 MB/s Viteza de scriere maximă: 500 MB/s |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Tastatura | Tip conexiune - USB Afisaj alfabet - Eng/Rus/Rom |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Mouse | Tip conexiune - USB Tip senzor tactil: Optical Rezoluție Tracking maximă: min. 1000 dpi Keyboard + Mouse - de la același producător |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Sursa de alimentare | Dimensions: 158mm x 85mm x 150mm (W x H x D) PFC: Active PFC (>.99) Power Good Signal: 100-500 ms Hold Up Time: >17ms Efficiency: > 81% (85% max) MTBF: > 100,000 Hours Protection: OVP / UVP/ OTP / OCP/ OLP/ OPP/ SCP Power: min. 650W Operation Temperature: 0-40C Safety: CE / FCC / CB Cooling: 140mm Ultra Silent Fan Noise: <25dBa 80 Plus Certified: Yes - 80 Plus Bronze |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Carcasa PC | FORMAT CARCASA – mATX PSU ATX/Bottom M/B Form Factor : Micro ATX/Mini ITX Front Panel: ABS material, aluminum-brush surface Chassis: 0.6mm mixed, Black painting interior Front USB Ports: USB2.0x 1 , USB3.0x 1 , HD_Audio Reserved Fan Ports: Front: 2x 120mm black fan/ 15 leds fan/32 leds fan (optional), Rear: 1x 120mm black fan (included) Water-Cooling System support: Rear: 120 mm water cooling Drive Bay 3.5'' hidden min. 2 Drive Bay 2.5'' SSD min. 2 Max.VGA Card (Length): 345 mm Max.CPU Cooler(Height): 155mm PCI Expansion Slots: 4 |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Monitor | Diagonala ecranului: min 24" Rezoluţia ecranului: min 1920 x 1080 Tehnologia matricei LCD: IPS Iluminarea matricei LCD: WLED Flicker free‎: Este Stratul superior: Anti glare Luminozitate: min 250 cd/m2 Frecvența maximală: min 75 Hz Contrast tipic: min 1000 : 1 Unghiul observării pe laturile orizontală / verticală: 178° / 178° Interfețe : 1 x HDMI 1.4, 1 x D-Sub, Audio Înclinare: -2°/+22° Montare VESA: 75 x 75 Tehnologii aplicate: Low Blue Light‎ Culoare: Black |  |
|  |  |  | buc. | 20 | Protector de supratensiune | 220V, min.6 prize, L. min. 4 m, (fisa de conectare la rețeaua 220V standard european) |  |
|  |  |  |  |  | Garanție | min. 24 luni la toate produsele Produsele Brand Name recunoscut internațional (not refurbished), CE mark - obligatoriu Confirmare privind existența centrului specializat autorizat de deservire sau acord/contract cu un centru autorizat. Experiența similară in ultimii 3 ani |  |
| Valoarea estimativă LOT 2, fără TVA, lei |  |  |  |  |  |  | 180 000,00 |
| LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 30200000-1 | Imprimantă multifucțională | buc | 1 | Imprimanta Multifunctională | Type: Imprimantă multifuncțională Format: A4 Technology: laserjet color Control panel: LCD/LED Memory: Min. 1Gb Mod de printare: Monocrom, color Printare/scanare față/verso: Duplex (Automat) Print resolution: min. 4800x1440 dpi Scaner rezolution: min. 2400 1200 dpi Volum lunar recomandat: Până la 25000 pages Viteza de printare monocrom: min.35 ppm Viteza de printare color: min.35 ppm Capacitate intrare (coli): min.250 Densitatea hârtiei: min. 64 g/m2 and up to 300 g/m2 Interfața: USB, Ethernet 10/100/1000, USB host port, WI-FI OS Compatibility: Win 11, Win 10, Win 8.1, Win 7 Consumabile Standard cartridge min. 5500 pages A4: Cyan, Magenta, Yellow, BlackAccesorii: Cablu alimentare 220V – 1 buc, cablu USB 2.0 3m – 1 buc. Sursă de alimentare: 220-240V (± 10 %) (fisa de conectare la rețeaua 220V standard european); Garranty: Min. 3 ani. Confirmare privind existența centrului specializat autorizat de deservire sau acord/contract cu un centru autorizat | 10000,00 |
|  |  |  |  |  | Garanție | min. 24 luni la toate produsele Produsele Brand Name recunoscut internațional (not refurbished) Confirmare privind existența centrului specializat autorizat de deservire sau acord/contract cu un centru autorizat. experiență similară in ultimii 3 ani |  |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA, lei |  |  |  |  |  |  | 690 000,00 |