Formular nr. 1

| Reparația capitală a str. Nicolae Testemițanu (str. A. Mateevici - str. I. Creangă) cu lungimea de 0.180 km din s. Colonița, mun. Chișinău |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari

| Nr. |  | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitol 1. | Demolarea pietrei de bordură (borderoul 9.4) |  |  |
| 1 |  | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | m | 36,000 |
| 1.1 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,520 |
| 2 |  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,047 |
| 2.1 |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,106 |
| 3 |  | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 9,360 |
| 3.1 |  | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,253 |
| 4 |  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,047 |
| 4.1 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,017 |
| 4.2 |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,019 |
|  |  | Capitol 1. | TOTAL Demolarea pietrei de bordură (borderoul 9.4) |  |  |
|  |  | Capitol 2. | Lucrări de defrișare (borderoul 9.5) |  |  |
| 5 |  | TsG08B | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm. | buc | 6,000 |
| 5.1 |  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 4,440 |
| 5.2 |  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 14,220 |
| 5.3 |  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 5,940 |
| 5.4 |  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 1,092 |
| 6 |  | TsG09B | Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha | ha | 0,030 |
| 6.1 |  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 0,514 |
| 6.2 |  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 0,514 |
| 7 |  | TsG04A | Defrisarea mecanica cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase. | ha | 0,020 |
| 7.1 |  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 0,039 |
| 7.2 |  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 0,039 |
| 8 |  | TsG09B | Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha | ha | 0,020 |
| 8.1 |  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 0,343 |
| 8.2 |  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 0,343 |
| 9 |  | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2. | t | 11,390 |
| 9.1 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,543 |
| 10 |  | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 11,390 |
| 10.1 |  | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,308 |
|  |  | Capitol 2. | TOTAL Lucrări de defrișare (borderoul 9.5) |  |  |
|  |  | Capitol 3. | Lucrari de terasamente (borderoul 9.6) |  |  |
| 11 |  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 5,166 |
| 11.1 |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 11,624 |
| 12 |  | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 966,060 |
| 12.1 |  | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 26,084 |
| 13 |  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 5,166 |
| 13.1 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,860 |
| 13.2 |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,066 |
| 14 |  | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 11,743 |
| 14.1 |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,219 |
| 15 |  | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (buldozerul și tractorul a fost exclus din norma) | 100m3 | 3,523 |
| 15.1 |  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 4,199 |
| 16 |  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decapare pământ vegetal) | 100m3 | 0,626 |
| 16.1 |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,409 |
| 17 |  | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 90,770 |
| 17.1 |  | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,451 |
| 18 |  | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I. (piatra sparta se exclude din normativ) | 100m3 | 0,626 |
| 18.1 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,188 |
| 18.2 |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,207 |
| 19 |  | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pământ vegetal pentru amenajarea zonelor verzi) | 100m3 | 0,456 |
| 19.1 |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,889 |
| 20 |  | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 66,120 |
| 20.1 |  | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,785 |
| 21 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 45,600 |
| 21.1 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,136 |
| 22 |  | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 3,040 |
| 22.1 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 25,475 |
| 23 |  | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 3,040 |
| 23.1 |  | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,040 |
| 23.2 |  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 15,808 |
| 24 |  | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 3,040 |
| 24.1 |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,040 |
| 24.2 |  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,006 |
| 24.3 |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,173 |
| 25 |  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcare pământ pentru terasament în spatele bordurii) | 100m3 | 0,635 |
| 25.1 |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,429 |
| 26 |  | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 118,650 |
| 26.1 |  | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,204 |
| 27 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 63,450 |
| 27.1 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,670 |
| 28 |  | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. (terasament în spatele bordurii) | 100m2 | 1,947 |
| 28.1 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,316 |
| 29 |  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,635 |
| 29.1 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,601 |
| 29.2 |  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 6,598 |
|  |  | Capitol 3. | TOTAL Lucrari de terasamente (borderoul 9.6) |  |  |
|  |  | Capitol 4. | Montare bordura BR 100.30.15 (borderoul 9.7) |  |  |
| 30 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 21,240 |
| 30.1 |  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 24,426 |
| 30.2 |  | 4100126202818 | Apă | m3 | 2,124 |
| 30.3 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,028 |
| 30.4 |  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 8,921 |
| 31 |  | DE10E | Borduri prefabricate din beton, BR100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 XF2 (norma la beton 0.04 m3/ml) | m | 354,000 |
| 31.1 |  | 2663102100001 | Beton C16/20 XF2 | m3 | 14,160 |
| 31.2 |  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 239,000 |
| 31.3 |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,540 |
| 31.4 |  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,124 |
| 31.5 |  | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 355,770 |
| 31.6 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 60,180 |
| 31.7 |  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 180,540 |
|  |  | Capitol 4. | TOTAL Montare bordura BR 100.30.15 (borderoul 9.7) |  |  |
|  |  | Capitol 5. | Construcția sistemului rutier (borderoul 9.8) |  |  |
| 32 |  | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Hmed=0.10 m | m3 | 9,400 |
| 32.1 |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 15,040 |
| 32.2 |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,180 |
| 32.3 |  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 7,285 |
| 32.4 |  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 7,285 |
| 33 |  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 0,094 |
| 33.1 |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,212 |
| 34 |  | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 18,800 |
| 34.1 |  | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,508 |
| 35 |  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,094 |
| 35.1 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,034 |
| 35.2 |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,038 |
| 36 |  | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din amestec de piatră spartă, h=0.18 m | m3 | 84,600 |
| 36.1 |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,098 |
| 36.2 |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,022 |
| 36.3 |  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 1,167 |
| 36.4 |  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 1,167 |
| 37 |  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 0,846 |
| 37.1 |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,904 |
| 38 |  | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 118,440 |
| 38.1 |  | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,198 |
| 39 |  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,846 |
| 39.1 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,305 |
| 39.2 |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,338 |
| 40 |  | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.10 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 115,420 |
| 40.1 |  | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 140,812 |
| 40.2 |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 26,777 |
| 40.3 |  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 42,705 |
| 40.4 |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 17,659 |
| 40.5 |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,655 |
| 40.6 |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,540 |
| 41 |  | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.25 m | m3 | 251,500 |
| 41.1 |  | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 51,055 |
| 41.2 |  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 306,579 |
| 41.3 |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 37,725 |
| 41.4 |  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 150,900 |
| 41.5 |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 10,563 |
| 41.6 |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 64,887 |
| 41.7 |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,773 |
| 42 |  | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.70 l/m2 | t | 0,704 |
| 42.1 |  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 0,725 |
| 42.2 |  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,211 |
| 43 |  | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD Φ22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06 m (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 1 006,000 |
| 43.1 |  | 1.1110001000131E+14 | Mixtura asfaltica BAD 22.4 | t | 141,846 |
| 43.2 |  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 60,360 |
| 43.3 |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 7,947 |
| 43.4 |  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 7,947 |
| 43.5 |  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 7,947 |
| 44 |  | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 | t | 0,302 |
| 44.1 |  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 0,311 |
| 44.2 |  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,091 |
| 45 |  | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA Φ16 liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.04 m, norma de 0.0972 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 1 006,000 |
| 45.1 |  | 1.1110001000131E+14 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 97,783 |
| 45.2 |  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 50,300 |
| 45.3 |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 5,332 |
| 45.4 |  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 5,332 |
| 45.5 |  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 5,332 |
|  |  | Capitol 5. | TOTAL Construcția sistemului rutier (borderoul 9.8) |  |  |
|  |  | Capitol 6. | Amenajarea drumurilor laterale (borderoul 9.9) |  |  |
| 46 |  | DG02B | Desfacerea de pavaje | m2 | 31,000 |
| 46.1 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,780 |
| 47 |  | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1. | t | 5,950 |
| 47.1 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,975 |
| 48 |  | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 5,950 |
| 48.1 |  | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,161 |
| 49 |  | TrI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m din auto, categoria 1, pe rampa sau teren. | t | 5,950 |
| 49.1 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,380 |
| 50 |  | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră-spartă, h=0.18 m | m3 | 5,580 |
| 50.1 |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,798 |
| 50.2 |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,133 |
| 50.3 |  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,077 |
| 50.4 |  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,077 |
| 51 |  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 0,056 |
| 51.1 |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,126 |
| 52 |  | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 7,810 |
| 52.1 |  | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,211 |
| 53 |  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,056 |
| 53.1 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,020 |
| 53.2 |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,022 |
| 54 |  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 0,099 |
| 54.1 |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,223 |
| 55 |  | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 18,510 |
| 55.1 |  | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,500 |
| 56 |  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,099 |
| 56.1 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,036 |
| 56.2 |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,040 |
| 57 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura BR 100.30.15 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,840 |
| 57.1 |  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,966 |
| 57.2 |  | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,084 |
| 57.3 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,832 |
| 57.4 |  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,353 |
| 58 |  | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 XF2 (normativul la beton 0.04 m3/ml) | m | 14,000 |
| 58.1 |  | 2663102100001 | Beton C16/20 XF2 | m3 | 0,560 |
| 58.2 |  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 49,000 |
| 58.3 |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,140 |
| 58.4 |  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,084 |
| 58.5 |  | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 14,070 |
| 58.6 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,380 |
| 58.7 |  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 7,140 |
| 59 |  | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.10 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 3,790 |
| 59.1 |  | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 4,624 |
| 59.2 |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,879 |
| 59.3 |  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,402 |
| 59.4 |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,580 |
| 59.5 |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,087 |
| 59.6 |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,182 |
| 60 |  | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.25 m | m3 | 8,250 |
| 60.1 |  | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 1,675 |
| 60.2 |  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 mm | m3 | 10,057 |
| 60.3 |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,238 |
| 60.4 |  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,950 |
| 60.5 |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,347 |
| 60.6 | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,129 |
| 60.7 | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,124 |
| 61 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.70 l/m2 | t | 0,023 |
| 61.1 | 23203226000401 |  | Emulsie bituminoasă | t | 0,024 |
| 61.2 | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,007 |
| 62 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD Φ22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06 m (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 33,000 |
| 62.1 | 1.1110001000131E+ 14 |  | Mixtura asfaltica BAD 22.4 | t | 4,653 |
| 62.2 | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 1,980 |
| 62.3 | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,261 |
| 62.4 | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,261 |
| 62.5 | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,261 |
| 63 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 | t | 0,010 |
| 63.1 | 23203226000401 |  | Emulsie bituminoasă | t | 0,010 |
| 63.2 | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,003 |
| 64 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA Φ16 liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.04 m, norma de 0.0972 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 33,000 |
| 64.1 | 1.1110001000131E+ 14 |  | Mixtura asfaltica BA16 | t | 3,208 |
| 64.2 | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 1,650 |
| 64.3 | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,175 |
| 64.4 | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,175 |
| 64.5 | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,175 |
|  | Capitol 6. |  | TOTAL Amenajarea drumurilor laterale (borderoul 9.9) |  |  |
|  | Capitol 7. |  | Amenajarea trotuarului (borderoul 9.10) |  |  |
| 65 | TsC54C |  | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, conform SR EN 13242+A1, h=0.05 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 10,680 |
| 65.1 | 1421102200068 |  | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85 | m3 | 12,282 |
| 65.2 | 4100126202818 |  | Apă | m3 | 1,068 |
| 65.3 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 10,573 |
| 65.4 | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,486 |
| 66 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare. | m2 | 197,000 |
| 66.1 | 14111222016601 |  | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 34,278 |
| 66.2 | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,940 |
| 66.3 | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 50,432 |
| 66.4 | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 2,876 |
| 66.5 | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,084 |
| 67 | DE11A |  | Borduri mici BR 100.20.8 pe fundație din beton monolit C 16/20 XF2 (norma de consum 0.032 m3/ml) | m | 266,000 |
| 67.1 | 2663102100001 |  | Beton C16/20 XF2 | m3 | 8,512 |
| 67.2 | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 271,320 |
| 67.3 | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,798 |
| 67.4 | 2666122800325 |  | Bordura BR 100.20.8 | m | 267,330 |
| 67.5 | 4100116202818 |  | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,798 |
| 67.6 | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 31,920 |
| 67.7 | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 47,880 |
| 68 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare h=0.06 m din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 197,000 |
| 68.1 | 2661112800655 |  | Pavaj din beton, h=0.06 m | m2 | 199,955 |
| 68.2 | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 315,200 |
| 68.3 | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 550,390 |
| 68.4 | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,985 |
| 68.5 | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 8,432 |
| 68.6 | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi | buc | 3,940 |
| 68.7 | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 114,299 |
| 68.8 | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 3,113 |
|  | Capitol 7. |  | TOTAL Amenajarea trotuarului (borderoul 9.10) |  |  |
|  | Capitol 8. |  | Amenajarea intrărilor în curți (borderoul 9.11) |  |  |
| 69 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.10 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 2,300 |
| 69.1 | 1421402200393 |  | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 2,806 |
| 69.2 | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,534 |
| 69.3 | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,851 |
| 69.4 | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,352 |
| 69.5 | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,053 |
| 69.6 |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,110 |
| 70 |  | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire LA30 fr. 8-32 mm, h=0.15 m | m3 | 3,450 |
| 70.1 |  | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,700 |
| 70.2 |  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 4,206 |
| 70.3 |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,518 |
| 70.4 |  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,693 |
| 70.5 |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,714 |
| 70.6 |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,052 |
| 71 |  | DE11A | Borduri mici BR 100.20.8 pe fundație din beton monolit C 16/20 XF2 (norma de consum 0.032 m3/ml) | m | 34,000 |
| 71.1 |  | 2663102100001 | Beton C16/20 XF2 | m3 | 1,088 |
| 71.2 |  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 34,680 |
| 71.3 |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,102 |
| 71.4 |  | 2666122800325 | Bordura BR 100.20.8 | m | 34,170 |
| 71.5 |  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,102 |
| 71.6 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,080 |
| 71.7 |  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,120 |
| 72 |  | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare h=0.08 m din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 23,000 |
| 72.1 |  | 2661112800655 | Pavaj din beton, h=0.08 m | m2 | 23,345 |
| 72.2 |  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 36,800 |
| 72.3 |  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 181,010 |
| 72.4 |  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,115 |
| 72.5 |  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,984 |
| 72.6 |  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,460 |
| 72.7 |  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 13,345 |
| 72.8 |  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,363 |
|  |  | Capitol 8. | TOTAL Amenajarea intrărilor în curți (borderoul 9.11) |  |  |
|  |  | Capitol 9. | Lucrări de ajustare a fântânilor (borderoul 9.12) |  |  |
| 73 |  | RpAcF34A | Demontarea capacelor existente la fantani | buc | 3,000 |
| 73.1 |  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 3,600 |
| 73.2 |  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,660 |
| 74 |  | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. | m3 | 0,370 |
| 74.1 |  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,377 |
| 74.2 |  | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,014 |
| 74.3 |  | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 74.4 |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,180 |
| 74.5 |  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,158 |
| 75 |  | AcE08B | Montarea plăcilor de acoperire prefabricate CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210.00 kg (doar montarea) și montarea capacelor de la demontare. | buc | 3,000 |
| 75.1 |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 108,000 |
| 75.2 |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,390 |
| 75.3 |  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,105 |
| 75.4 |  | 2222222222992 | Materiale marunte (scinduri etc.) | % | 2,000 |
| 75.5 |  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 6,600 |
| 75.6 |  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,450 |
| 76 |  | Material | Placă de acoperire prefabricată CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210.00 kg | buc | 3,000 |
| 77 |  | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B. | buc | 3,000 |
| 77.1 |  | 2875274200000 | Capac și ramă din fontă Ø700 mm D400 | buc | 3,000 |
| 77.2 |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 40,500 |
| 77.3 |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,156 |
| 77.4 |  | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,039 |
| 77.5 |  | 2222222222992 | Materiale marunte (scinduri etc.) | % | 2,000 |
| 77.6 |  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,460 |
|  |  | Capitol 9. | TOTAL Lucrări de ajustare a fântânilor (borderoul 9.12) |  |  |
|  |  | Capitol 10. | Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 9.14) |  |  |
| 78 |  | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (CKM 2.35) | buc | 3,000 |
| 78.1 |  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,300 |
| 78.2 |  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 3,000 |
| 78.3 |  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,990 |
| 78.4 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,280 |
| 79 |  | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 900 mm - B1) | buc | 3,000 |
| 79.1 |  | 2615107326105 | Indicator de circulatie 900 mm - B1 | buc | 3,000 |
| 79.2 |  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
| 79.3 |  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 6,000 |
| 79.4 |  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
| 79.5 |  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 6,000 |
| 79.6 |  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,060 |
| 79.7 |  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,120 |
| 79.8 |  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,660 |
| 79.9 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,660 |
| 80 |  | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare albă) | m2 | 18,270 |
| 80.1 |  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 13,337 |
| 80.2 |  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 6,395 |
| 80.3 |  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 2,083 |
| 80.4 |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,943 |
| 80.5 |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,644 |
| 80.6 |  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,877 |
|  |  | Capitol 10. | TOTAL Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 9.14) |  |  |