# ANUNȚ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea lucrărilor de reparație curentă a scărilor

de la intrarea centrală a Laboratorului Vamal.

- Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

- IDNO: 1006601000185.

- Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30.

- Numărul de telefon/fax: 022 574-201.

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: vama@customs.gov.md, www.customs.gov.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/m | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 45400000-1 | Lucrări de reparație curentă a scărilor de la intrarea centrală a Laboratorului Vamal | lot | 1 | Conform devizului anexat | 110804,2 MDL |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru lotul întreg.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.

- Scurta descriere a criteriilor de calificare:

| Nr. | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informații despre Participant | Conform anexei nr. 1– semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Declarație de eligibilitate | Conform anexei nr. 2– semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Propunerea tehnică și financiară | Devize locale Forma 3, 5, 7 – semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extras din Registrul de Stat – semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Grafic de executare a lucrărilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | Semnat electronic | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea % |
| --- | --- | --- |
| ----- | ----------------------------------- | ------------------ |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Informația o găsiți în SIA ”RSAP”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:

Ana LUCA__________________

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Demolare |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 65,10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,39 | 25,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 | 25,39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 | 3,26 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,05 | 3,26 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 14,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,80 | 11,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 | 11,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 0,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 0,21 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 35,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 | 5,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 5,25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 | 1,75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 | 1,40 |
| 4 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, din inox, cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare | kg |  | 63,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,02 | 1,26 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,02 | 1,26 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 0,05 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 | 0,06 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 | 0,19 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 | 0,32 |
| 5 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,50 | 1,50 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 3,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 | 0,77 |
| 2. Placarea scara |  |  |  |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare cu betonocontact | m2 |  | 72,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 2,18 |
|  | 2416586105303-1 | betonocontact | kg | 0,15 | 10,88 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 3,62 |
| 8 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m |  | 59,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,80 | 47,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 | 9,44 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,04 | 356,36 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0,015 | 0,88 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,02 | 1,18 |
|  | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0,001 | 0,06 |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,015 | 0,88 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,005 | 0,29 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 | 0,88 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 | 2,95 |
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 6,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 | 3,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 0,64 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,00 | 83,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 | 0,27 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 | 0,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 0,19 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 | 0,08 |
| 10 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 7,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 | 9,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 | 2,10 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,50 | 73,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,03 | 0,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 | 0,03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 | 0,06 |
| 11 | RpCG32A | Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor de la primul etaj | m |  | 9,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,144 | 1,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,53 | 4,77 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0015 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0004 | 0,00 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,015 | 0,13 |
| 12 | RpCE18A | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu cilti de cinepa | m |  | 9,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,23 | 2,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 | 0,99 |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 0,65 | 6,03 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 0,30 | 2,78 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,12 | 1,11 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,075 | 0,70 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,07 | 0,65 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,002 | 0,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 | 0,01 |
| 13 | CC03A aplicativ | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, (Plasa zincata 50x50x1.7mm- norma de consum 1.05m2) | m2 |  | 72,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,04 | 2,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004949 | 0,36 |
|  | 2873122004100-1 | Plasa zincata 50x50x1.7mm | m2 | 1,05 | 76,12 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,004949 | 0,36 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 | 0,72 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 | 21,75 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,000606 | 0,04 |
| 14 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 10 mm (Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 59,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,855 | 227,83 |
|  | 2670112202052-3 | Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa | m2 | 1,02 | 60,28 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,80 | 342,78 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,15 | 8,86 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,20 | 11,82 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,02 | 1,18 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,005 | 0,30 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,343 | 20,27 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,036 | 2,13 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 | 0,43 |
| 15 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 6,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,909 | 12,22 |
|  | 2670112202052-3 | Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa | m2 | 1,015 | 6,50 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,30 | 27,52 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,20 | 1,28 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,02 | 0,13 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 | 0,03 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 0,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 | 0,07 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 | 0,03 |
| 16 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  | 7,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,20 | 15,40 |
|  | 2670112202052-3 | Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa | m2 | 1,02 | 7,21 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,00 | 42,42 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,39 | 2,76 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 | 0,22 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 | 0,11 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 0,32 |
| 17 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Montarea balustradei existente) | m |  | 9,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,90 | 8,10 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,10 | 0,90 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,06 | 0,54 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,70 | 6,30 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,025 | 0,22 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,20 | 1,80 |

Anexa 1

Informații despre Participant

| 1 | Denumirea operatorului economic |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Număr unic de identificare (IDNO) |  |
| 3 | Adresa juridică |  |
| 4 | Forma organizatorico-juridică |  |
| 5 | Anul înregistrării |  |
| 6 | Numărul de ani de experiență specifică în livrări de bunuri/servicii similare |  |
| 7 | Informația cu privire la numele/prenumele conducătorului/administratorului |  |
| 8 | Informația despre reprezentatntul autorizat al operatorului economic (persoana de contact) |  |
| 8.1 | Numele/prenumele |  |
| 8.2 | Poziție/acționînd în calitate de... |  |
| 8.3 | Adresa |  |
| 8.4 | Telefon |  |
| 8.5 | Adresa de e-mail |  |
| 9 | Informația cu privire la datele bancare ale operatorului economic |  |
| 9.1 | Denumirea băncii |  |
| 9.2 | IBAN |  |
| 9.3 | Codul băncii |  |
| 9.4 | Numărul cod TVA |  |

Ofertant/candidat ___________________ (semnătura autorizată)

Data completării_____________

Anexa 2

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către_______________________________________________________________________

(denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Ofertant/candidat ___________________ (semnătura autorizată)

Data completării_____________