| Nr. d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau a serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Monitor | Rezoluţie 1920x1080 Reglare luminozitate Filtru de lumină albastră QuickFit Dimensiune panou: 23,8 "(60,5 cm) 16: 9 Ecran lat Saturație culoare: 72% (NTSC) Tip panou: Comutare în plan Pixel Pitch: 0,2652 mm Zona de vizualizare a ecranului : 527,04 x 296,46 mm Luminozitate (Max): 250 cd / ㎡ Afișează suprafața fără orbire Unghi de vizualizare (CR ≧ 10): 178 ° (H) / 178 ° (V) Timp de răspuns: 5 ms (de la gri la gri) Culori de afișare: 16,7M Fără pâlpâire Culori șasiu: negru Înclinare: + 22 ° ~ -5 Design subțire: Da Design fără cadru: Da Intrare PC: HDMI, D-Sub Iesire audio: 3.5mm Mini-Jack Mod de pornire: <14,75 W * Mod de economisire a energiei: <0,5W Mod oprire: <0,5W | Buc. | 14 |
| 2 | Bloc de sistem | Format ATX, CPU minim: 4 nuclee 14 nm, Frecvența ceasului 3600 MHz Frecvență maximă cu Turbo Boost 4300 MHz, Dimensiunea cache L3 6 MB, Procesor grafic integrat: HD Graphics D-Sub, DVI-D, HDMI, Suport până la 3 afișaje în același timp ALC1200 codec GbE LAN chip (1000 Mbit / 100 Mbit) 1 x slot PCI Express x16, rulează la x16 (PCIEX16) 1 x slot PCI Express x16, rulează la x4 (PCIEX4) 3 x PCI Express x1 sloturi 1 x conector M.2 (soclu 3, cheie M, tip 2242/2260/2280 PCIe x4 / x2 SSD) (M2Q_SB) 1 x conector M.2 (soclu 3, cheie M, tip 2242/2260/2280 / 22110 SSD SATA și PCIe x4 / x2) (M2A_SB) 6 conectori SATA 6Gb / s Suport pentru porturi RAID 0, RAID 1, RAID 5 și RAID 10 6 x USB 3.2 Gen 1 (4 porturi pe panoul din spate, 2 porturi disponibile prin antetul USB intern) 6 porturi USB 2.0 / 1.1 (2 porturi pe panoul din spate, 4 porturi disponibile prin anteturile USB interne) Capacitate memorie pina la 128GB DIMM DDR4 Frecvența memoriei 2666 MHz Număr minim de canale de memorie 2 Max. numărul de benzi PCI Express 16 | Buc. | 14 |
| 3 | Placa video | Cantitatea de RAM: 2 GB Data Bus [bit]: 64 Slot Tip: PCI Express x16 Core Clock [MHz]: 954 Card Rezoluție: 4096 x 2160 Răcire: radiator Alimentare recomandată [W]: 300 Standarde acceptate: DirectX 11; OpenCL 1.1; OpenGL 4.5 PixelShader: versiunea 5.0 Unitate de procesare a datelor: Număr de nuclee CUDA; 192 D-Sub: 1x D-Sub DVI: 1x DVI-D HDMI: 1x HDMI | Buc. | 14 |
| 4 | Telefon fix | Indicator sonerie, dialer cu o singură atingere de 20 de numere Indicator de apel, apelare cu o singură atingere de 20 de numere, apelare rapidă de 10 numere, reapelarea ultimului număr, reglarea unghiului panoului de operare (2 nivele), ton de comutare / imp. cadran, 4 niveluri ale volumului soneriei (oprit / silențios / mediu / puternic), capacitatea de montare pe perete, culoare alb | Buc. | 10 |
| 5 | UPS | Tensiune de intrare 230V Puterea de ieșire VA1500 Puterea de ieșire W900 Conexiuni de ieșire (8) IEC 320 C13 + (2) IEC Jumpers Gama de tensiune de intrare 170-300 Gama de tensiune de intrare V170 - 300 Interfață USB Port de interfață USB Conținutul livrării CD cu software, CD cu documentație, cablu USB Putere (VA) 1.500 Putere (W) 900 Tensiunea nominală de ieșire 230V DEexistă Stecher IEC320-C14 Segment Profesional Stabilizator (AVR) există Tip conector de ieșire IEC 320 C13 Timp de rulare tipic la 100% încărcare, min 4.7 Numărul de conectori de ieșire alimentați cu baterie 8 | Buc. | 4 |
| 6 | Cable UTP | UTP LAN Cat.5E, 0.50, CCA conductors, 305M, AWG24 stranded Ethernet 100BASE-TX | Buc. | 1 |
| 7 | Cablu HDMI | Cable HDMI to HDMI 1.8m male-male | Buc. | 14 |
| 8 | Cablu | ## Serial ATA III 30 cm data cable, CC-SATAM-DATA-0.3M | Buc. | 30 |
| 9 | Boxe | 2.0 / 2x3W RMS, magnetic shielding, headphone jack, wooden, 2.5" | Buc. | 23 |
| 10 | Cablu alimentare | Power Extension UPS-PC 1.8m, with VDE approval | Buc. | 15 |
| 11 | Switch | 8-port, Interface 10/100/1000M RJ45 ports | Buc. | 6 |
| 12 | Tastiera | Multimedia, Chiclet, Qwerty Russian, Black | Buc. | 20 |
| 13 | Mouse | 3-button USB Laser | Buc. | 20 |
| 14 | Bloc Alimentare | 550W, 24 pin 8pin(4+4), 1x 6pin, 2x IDE, 3x SATA | Buc. | 8 |