Formular Nr.5

Obiect Reconstrucţia unui sector din str.

Plopilor si str. Ulmu din s.Ulinu r-nul Ialoveni

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

|  |  |  |  |  |  | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Pe unitate de resurse pe unitate . _ măsură de măsură |  | Total |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 1. Partea carosabila a drumului spre casa de cultura |  |  |  |  |
| 1 |  | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeţei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (platforma laterala) | 100m2 |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |
| 2 |  | DI 134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (platforma laterala) | 100m2 |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |  |
|  |  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |  |  |
|  |  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |  |
|  |  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |  |
|  |  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |  |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 3,0000 |  |  |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  |  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |  |
|  |  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |  |
|  |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |  |
|  |  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |  |
| 3 |  | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 2 cm | m2 |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |  |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 0,0320 |  |  |
|  |  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |  |
|  |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |  |
|  |  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |  |
| 4 |  | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  |  | 3410540000007 | Autobasculanta-1 Ot | h-ut | 0,0270 |  |  |
| 5 |  | DI141A | Curăţirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |  |
|  |  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 6 |  | DII 07 | Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.35 I/m2 cu bitum | t |  |  |  |
|  |  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  |  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 1 - 3600 1 | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 7 |  | DI 133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |  |

|  | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 1,0100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |  |
| 8 | DB16H | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D 02.25.2021) executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu astemere mecanica +racordarea | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 11110001000131 1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mărunte | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 9 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeţei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Acostament) | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |
| 10 | DII 15 | Consolidarea acostamentelor cu un strat 10 cm ( 50% Amestec de agregate LA 30fr.0/32 conformSM SR EN 13242+A 1:2010 +50% cu material frezat, latimea 100 cm x 2 parti) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |  |
|  | preţ sinicost | Asfalt frezat | m3 | 0,0630 |  |  |
|  | 14111222016601 2 | Amestic de agregate (nou) LA 30 fr.0/32 | m3 | 0,0630 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |  |
| 11 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafeţe carosabile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E. 109-5 | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara inserţii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |  |
|  | 2940340004200 | Maşina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 | h-ut | 0,0480 |  |  |

kw 40-45 cp

APROBAT: