| Lucrări de reparație capitală a edificiului nr.28 (cazarmă) la interior și la exterior, din cadrul Regimentului de Stat Major, mun. Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

2. Lista

cantități lucrări

Echipament electric de forta si Iluminatul electric .( Marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,960 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,140 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,141 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,300 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,600 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-521-28 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,150 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,575 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,380 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,380 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,920 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,280 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,320 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,320 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,282 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,012 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,600 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,780 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 1,200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDG-2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-521-28 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,150 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,575 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,380 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,380 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-529-3 |  | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,960 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,526 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,066 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,140 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,290 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,640 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,760 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,120 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PAG) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,280 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,910 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,182 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,468 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,690 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD-1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, 63A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,640 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,760 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,800 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,350 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,070 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,650 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD-2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,720 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,168 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,432 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,560 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD-3, PD-4) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,640 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,340 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,030 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,540 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, 63A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,620 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,060 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 74,880 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,360 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,672 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,288 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,728 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,576 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 6,240 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 1,920 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 37,120 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,120 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 6,080 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 19,520 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,224 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 19,520 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,224 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,752 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,032 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 97,600 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,320 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,576 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,080 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,640 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 3,200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD-5) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-521-15 |  | -Declansator,40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,800 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,350 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,070 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,650 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,640 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,760 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (PDL-1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,510 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-521-15 |  | -Declansator,40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,080 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,260 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,252 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,648 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,340 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,720 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (PDL-2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,510 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-521-15 |  | -Declansator,40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,960 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,120 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,224 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,576 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,192 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,080 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,640 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (PDL-3, PDL-4) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,720 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,248 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-521-15 |  | -Declansator,40A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,620 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,060 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 46,800 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,100 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,420 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,080 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 3,900 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 1,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (PDL-5) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,510 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-521-15 |  | -Declansator,40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,960 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,120 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,224 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,576 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,192 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,080 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,640 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (PDLE) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,510 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,800 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,350 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,070 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,650 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (PDLc) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,510 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,920 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,490 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,098 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,252 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,910 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDV1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-03-521-15 |  | -Declansator,40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,280 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,910 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,182 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,468 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,690 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDV-2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,160 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,770 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,154 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,066 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,396 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,430 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,440 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDV-3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,480 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,560 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,112 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,288 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,040 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDV-4) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,720 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,168 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,432 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,560 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 57,060 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,440 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 6,714 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 21,960 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,252 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 21,960 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,702 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,054 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,558 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 109,800 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,432 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,340 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,720 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,108 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,880 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,056 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,880 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,008 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,244 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,520 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 08-03-594-11 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  | 100 buc |  | 5,250 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 664,250 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 11,025 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 54,600 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 80,325 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 80,325 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 15,750 |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,026 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,278 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,525 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,205 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 9,345 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 5,723 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 8,138 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  | 100 buc |  | 1,250 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 211,250 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 255,000 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 2,550 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 3,500 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 5,050 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 71,250 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 5,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,320 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,424 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,306 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,067 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 8,192 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,358 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 08-03-591-12 |  | Blocuri cu trei prize |  |  | 100 buc |  | 0,130 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,022 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 13,260 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,055 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 08-03-591-12 |  | Blocuri cu doua prize |  |  | 100 buc |  | 0,360 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,984 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,540 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 36,720 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 1,350 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 51,435 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,025 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 137,700 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,567 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,054 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  |  | 100 buc |  | 0,560 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,616 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,013 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,529 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 5,466 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 5,466 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,598 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,067 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,540 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 71,400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,028 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,400 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 51,000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,600 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,354 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,976 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,976 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,464 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,850 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,037 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 80 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,060 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,140 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,033 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,492 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,492 |  |
|  | 1019372 |  | Otel fisie necalmat 20х4 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,090 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,202 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,011 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 9,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 111,600 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 4,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLSLTx 3x1.5mm |  |  | m |  | 55,000 |  |
|  | 335000303-02 |  | Cablu ВВГнгFRLSLTx 3x1.5mm |  |  | m |  | 55,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 91924 |  | Cablu N2XH-0,66 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 300,000 |  |
|  | 91924 |  | Cablu N2XH-0,66 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 300,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 91923 |  | Cablu N2XH-0,66 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 150,000 |  |
|  | 91923 |  | Cablu N2XH-0,66 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 150,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 91937 |  | Cablu N2XH-0,66 5x1,5mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 91937 |  | Cablu N2XH-0,66 5x1,5mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 91922 |  | Cablu N2XH-0,66 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 91922 |  | Cablu N2XH-0,66 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 335000178-02 |  | Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 1.5mm2 |  |  | m |  | 250,000 |  |
|  | 335000178-02 |  | Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 1.5mm2 |  |  | m |  | 250,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 335000178-05 |  | Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 2.5mm2 |  |  | m |  | 260,000 |  |
|  | 335000178-05 |  | Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 2.5mm2 |  |  | m |  | 260,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 335000178-03 |  | Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 4mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 335000178-03 |  | Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 4mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 335000178-04 |  | Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 6mm2 |  |  | m |  | 260,000 |  |
|  | 335000178-04 |  | Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 6mm2 |  |  | m |  | 260,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 335000178-052 |  | Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 10mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 335000178-052 |  | Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 10mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 335000178-06 |  | Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 16mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 335000178-06 |  | Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 16mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 335000187-12 |  | Conductor APV1ng sec. 1x120mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 335000187-12 |  | Conductor APV1ng sec. 1x120mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 335000187-13 |  | Conductor APV1ng sec. 1x70mm2 |  |  | m |  | 17,000 |  |
|  | 335000187-13 |  | Conductor APV1ng sec. 1x70mm2 |  |  | m |  | 17,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 335000187-14 |  | Conductor APV1ng sec. 1x35mm2 |  |  | m |  | 3,000 |  |
|  | 335000187-14 |  | Conductor APV1ng sec. 1x35mm2 |  |  | m |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 33410169-11 |  | Corp de iluminat LED incorporat IP20, 4x9W OPL/R 418 LED 9 W |  |  | buc |  | 525,000 |  |
|  | 33410169-11 |  | Corp de iluminat LED incorporat IP20, 4x9W OPL/R 418 LED 9 W |  |  | buc |  | 525,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 33410169-01 |  | Corp de iluminat de tavan cu lampi LED 4x9W, IP20 OPL/S eco LED 4x9W |  |  | buc |  | 175,000 |  |
|  | 33410169-01 |  | Corp de iluminat de tavan cu lampi LED 4x10W, IP20 OPL/S eco LED 4x10W |  |  | buc |  | 175,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 435522-013 |  | Bloc cu 3 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 435522-013 |  | Bloc cu 3 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa . IP54 |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 435522-011 |  | Bloc din 2 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa 220V, 10A |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 435522-011 |  | Bloc din 2 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa 220V, 16A IP20 |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 336009-131 |  | Priza bipolara cu contact de protectie 250V. 10A |  |  | buc |  | 135,000 |  |
|  | 336009-131 |  | Priza bipolara cu contact de protectie 250V. 10A |  |  | buc |  | 135,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 555110-2 |  | Priza bipolara cu contact de inpamintare instalatie deschisa Uн=220V,In=10A, IP43 Eurostandard |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  | 555110-2 |  | Priza bipolara cu contact de inpamintare instalatie inchisa Uн=220V,In=10A, IP54 |  |  | buc |  | 56,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 33600173-192 |  | Intrerupator unifazat ingropat 250V 6A |  |  | buc |  | 80,000 |  |
|  | 33600173-192 |  | Intrerupator unifazat ingropat 250V 6A |  |  | buc |  | 80,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 33600173-188 |  | Intrerupator unifazat dublu ingropat 250V , 6A |  |  | buc |  | 50,000 |  |
|  | 33600173-188 |  | Intrerupator unifazat dublu ingropat 250V , 6A |  |  | buc |  | 50,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 336009-083 |  | Intrerupator unifazat 250W, 6A (IP54) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 336009-083 |  | Intrerupator unifazat 250W, 6A (IP54) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 337001-32 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  | 400,000 |  |
|  | 337001-32 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  | 400,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 337003-150 |  | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 337003-150 |  | Cutie de distributie pentru monyarea cablurilor |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 337003-151 |  | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi |  |  | buc |  | 25,000 |  |
|  | 337003-151 |  | Cutie de distributie pentru monyarea cablurilor prin tevi |  |  | buc |  | 25,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 55510001-11 |  | Instalatie de distributie , panou de bransament 2x250 ВРУ1-11-10УХЛ4 (DI) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55510001-11 |  | Instalatie de distributie , panou de bransament 2x250 ВРУ1-11-10УХЛ4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 3370201-283 |  | -Siguranta ППНИ-37 gab.2 In=200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 3370201-283 |  | Siguranta ППНИ-37 gab.2 In=200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 3370201-300 |  | -Siguranta ППНИ-35 gab.1 In=125A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 3370201-300 |  | Siguranta ППНИ-35 gab.1 In=125A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 55510028-1 |  | -Transformator de curent TТИ-А-200/5А ,5ВА |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 55510028-1 |  | Transformator de curent TТИ-А-200/5А ,5ВА |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 555100028-7 |  | -Transformator de curent TТИ-А-125/5А ,5ВА |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 555100028-7 |  | Transformator de curent TТИ-А-125/5А ,5ВА |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 55501552-091 |  | -Contor electronic ZMG 410CR4. 00B.03 trifazat 10A 380V IP50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 55501552-091 |  | Contor electronic ZMG 410CR4. 00B.03 trifazat 10A 380V IP50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 5552012-73 |  | AVR cu 2 intrari AVR-110-40 (AVR) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5552012-73 |  | AVR cu 2 intrari 3P/63A/C si BA47-29 3P50A/C-1buc, AVR-110-63 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 5550244-14 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550244-14 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29/3/40С |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 5550244-13 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-13 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29/3/32С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 55500057-5 |  | Punct de distributie ПР11Д-3068 (IP31) dim:1200x800x280 completat cu:(PDG1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55500057-5 |  | Punct de distributie ПР11Д -3068 1200x800x280 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 5551011-7 |  | -Intreruptor de sarcina BP32-35B 200A 1dir |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5551011-7 |  | Intrerupator de sarcina BP32-35B 200A 1dir |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 5550244-15 |  | -Intreruptor automat cu 3 faze, 50A, BA47-29//3/50C |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 5550244-15 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 50A, BA47-29/3/50С |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 5550244-14 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-14 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29/3/40С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 5550244-13 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550244-13 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29/3/32С |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 5550244-12 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-12 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 55500057-11 |  | Punct de distributie ПР11Д-3060-21УЗ dim.800x650x250mm (PDG2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55500057-11 |  | Punct de distributie ПР11D -3060-21УЗ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 5551011-7 |  | -Intreruptor de sarcina BP32-35B 200A 1dir |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5551011-7 |  | Intrerupator de sarcina BP32-35B 200A 1dir |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 3370310-02 |  | -Contactor КTИ-5115, 115A, 380V/AC3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370310-02 |  | Contactor КTИ-5115, 115A, 380V/AC3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 5550252-9 |  | -Intrerupator automat 3p, 80A, BA47-100/3/80C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550252-9 |  | Intrerupator automat 3p, 80A, BA47-100/3/80C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 5550244-14 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-14 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29/3/40С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 5550244-12 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550244-12 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25С |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PAG ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 555-100011-1 |  | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 5550237-11 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 5550237-13 |  | -Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 5550237-14 |  | -Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29/1/20C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550237-14 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 20A, BA47-29/1/20C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 5550244-10 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 5550244-10 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 5550244-6 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-6 |  | Intrerupator automat cu 3p, 6A, BA47-29/3/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PD1 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 555-100011-5 |  | -Intreruptor BH32/3/63 , 63A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100011-5 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/63, 63A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 555000255-03 |  | -Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 555000255-05 |  | -Intreruptor automat ABDT 32 C25 30mA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 555000255-051 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C25 30mA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 555000255-07 |  | -Intreruptor automat ABDT 32 C40 30mA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 555000255-07 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C40 30mA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 5550086-19 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (PD2 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-19 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 555-100011-4 |  | -Intreruptor BH32/3/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100011-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 555000255-03 |  | -Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 5550086-111 |  | Dulap de distributie ЩРн-48з-0 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 (PD3, PD4) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550086-111 |  | Dulap de distributie ЩРн-48з-0 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 |  |  | set |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 555-100011-5 |  | -Intreruptor BH32/3/63 , 63A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 555-100011-5 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/63, 63A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 555000255-03 |  | -Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 32,000 |  |
|  | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 32,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 555000255-05 |  | -Intreruptor automat ABDT 32 C25 30mA |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 555000255-051 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C25 30mA |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 555000255-07 |  | -Intreruptor automat ABDT 32 C40 30mA |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 555000255-07 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C40 30mA |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PD5 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 555-100011-4 |  | -Intreruptor BH32/3/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100011-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 555000255-03 |  | -Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 555000255-05 |  | -Intreruptor automat ABDT 32 C25 30mA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 555000255-051 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C25 30mA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 555000255-07 |  | -Intreruptor automat ABDT 32 C40 30mA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 555000255-07 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C40 30mA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 5550086-19 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (PDL1 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-19 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 555-100011-4 |  | -Intreruptor BH32/3/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100011-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 5550237-11 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 555000255-03 |  | -Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 5550086-19 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (PDL2 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-19 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 555-100011-4 |  | -Intreruptor BH32/3/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100011-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 555000255-03 |  | -Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 5550086-19 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (PDL3, PDL4 ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550086-19 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 |  |  | set |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 555-100011-4 |  | -Intreruptor BH32/3/40 , 40A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 555-100011-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 555000255-03 |  | -Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 5550086-19 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (PDL5 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-19 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 555-100011-4 |  | -Intreruptor BH32/3/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100011-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 555000255-03 |  | -Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 555000255-03 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (PDLE) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 555-100011-1 |  | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, (PDLc) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 555-100011-1 |  | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 5550086-19 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (PDV1 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-19 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 555-100011-4 |  | -Intreruptor BH32/3/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100011-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 5550237-11 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 5550237-13 |  | -Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 5550244-8 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 5550244-8 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PDV2 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 555-100011-4 |  | -Intreruptor BH32/3/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100011-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 5550237-11 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 5550244-8 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 5550244-8 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PDV3 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 555-100011-4 |  | -Intreruptor BH32/3/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100011-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 5550237-11 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 5550244-8 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 5550244-8 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 5550086-111 |  | Dulap de distributie ЩРн-48з-0 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 (PDV4) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-111 |  | Dulap de distributie ЩРн-48з-0 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 555-100011-6 |  | -Intreruptor BH32/3/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100011-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 5550237-11 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 5550243-12 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550243-12 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 55600075 |  | Demaror magnetic ПМА-0230 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55600075 |  | Demaror magnetic ПМА-0230 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 55600075-06 |  | Demaror magnetic ПМА-0220 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 55600075-06 |  | Demaror magnetic ПМА-0220 cu termoreleu 1.25.A |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 55600075-13 |  | Demaror magnetic ПМА-1220 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 55600075-13 |  | Demaror magnetic ПМА-1220 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 55600075-02 |  | Demaror magnetic ПМА-222 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 55600075-02 |  | Demaror magnetic ПМА-222 20A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 33410011-5 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 33410011-5 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |