Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia drumurilor locale or. Drochia, transa I. Plombarea gropilor. | Investitor Primaria or. Drochia |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Strada 31 August. Plombarea gropilor. |  |  |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 2 | DB01B | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 3 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |  |
| 4 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |  |
|  |  | 2. Strada Cecalt. Plombarea gropilor. |  |  |  |  |
| 5 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 6 | DB01B | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 7 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |  |
| 8 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |  |
|  |  | 3. Strada Mircea cel Batrint. Plombarea gropilor. |  |  |  |  |
| 9 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 10 | DB01B | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 11 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |  |
| 12 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |  |
|  |  | 4. Strada Grigorescu-27 August. Plombarea gropilor. |  |  |  |  |
| 13 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 14 | DB01B | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 15 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |  |
| 16 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |  |
|  |  | 5. Strada Alexandru cel Bun. Plombarea gropilor. |  |  |  |  |
| 17 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 18 | DB01B | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 19 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |  |
| 20 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |  |
|  |  | 6. Strada Florilort. Plombarea gropilor. |  |  |  |  |
| 21 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 22 | DB01B | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 23 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |  |
| 24 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |  |
|  |  | 7. Strada Alexandru Plamadeala. Plombarea gropilor. |  |  |  |  |
| 25 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 26 | DB01B | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 27 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |  |
| 28 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |  |
|  |  | 8. Strada George Topirceanu. Plombarea gropilor. |  |  |  |  |
| 29 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 30 | DB01B | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 31 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |  |
| 32 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |  |
|  |  | 9. Strada Grogore Ureche. Plombarea gropilor. |  |  |  |  |
| 33 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 34 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) k-1.25 nisipul bituminos din norma se exclude Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250 | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 35 | DB01B | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 36 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |  |
| 37 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Balan Iurie |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.