- REPUBLICA MOLDOVA

- CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

- PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Î. M. REGIA „AUTOSALUBRITATE”

str. 27 Martie 1918, nr. 14, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD-2069;

tel.: (022) 746-842,  tel.: (022) 740-919; e-mai: inforegiaauto@gmail.com

Caiet de sarcini

”Achiziționare de containere cu volum de 0,75 m3 cu roți metalice”

- CARACTERISTICI TEHNICE.

Containerele trebuie să corespundă condițiilor de execuție și testare prevăzute de normele naționale și internaționale.

Acestea vor fi însoțite de ”Certificat de calitate/conformitate” cu referire la metalul folosit la fabricare, emise de instituțiile specific abilitate, corespunzător fiecărui domeniu de activitate.

I.1.     CONDIȚIILE DE LUCRU.

Containerele ce urmează a fi achiziționate se vor utilize în următoarele condiții specifice:

- Zona geografică:  teritoriul municipiului Chișinău.

- Gradul de agresivitate al atmosferei: normal.

- Temperatura mediului ambient la utilizare:

- Maximă +40 oC (vara)

- Minimă – 30 oC(iarna)

- Temperatura mediului ambient în timpul transportului și depozitării:

- Maximă +40 oC (vara)

- Minimă – 30 oC(iarna)

- Produsele achiziționate vor fi utilizate în mediu relativ poluat cu praf, în aer liber, expuse la acțiunea directă a radiațiilor solare și precipitațiilor din orice anotimp.

I.2.     DETALII TEHNICE – CARACTERISTICI PRODUSE

Containere de tip ”SOVIETIC”, pentru colectare a deșeurilor, avînd în principal următoarele caracteristici:

Container de 0.75 m3 : 200 bucăți

- realizat din metal cu grosimea de 2 – 2.2 mm conform Certificatului de Calitate/Conformitate, ca parte din documentele de eligibilitate;

- Volum nominal: 0.75 m3;

- prevăzut cu 4 roți metalice (diametrul exterior – 140mm diametru interior – 20mm, axă metalica cu lungimea de 150mm, sudate pe fîșie metalică suplimentară de minim 4 mm);

- Dimensiuni de gabarit:  lungime – 800mm, lățime – 800 mm, înălțime – 1170 mm;

- îmbinările realizate prin sudură continuă;

- gura containerului va fi întărit prin sudură, pe exterior, pe intreg perimetrul, cu cornier aranjat orizontal 40x40x3 mm, iar pe interior, cu cornier de aceleași caractere, aranjat vertical cu lungimea de minim 100mm;

- containerele vor fi vopsite pe exterior în gama verde-galben, iar pe interior cu vopsea cafenie.

- Laturile vor fi ștanțate cu nervuri pentru a oferi o rigiditate sporită.

- CONDIȚII TEHNICE ȘI DE CALITATE

Materialele folosite trebuie să fie garantat prin certificate de conformitate, emis de către compania producătoare;

Forma, dimensiunile de gabarit și montaj trebuie să fie conform detaliilor tehnice și desenului grafic.

Produsele trebuie să corespundă condițiilor climatice, elementele sudate să fie robuste, rezistente la vibrații în stare de repaus și funcționare, rezistente la zdruncinături în timpul transportului.

Produsele trebuie să îndeplinească condițiile privind protecția împotriva coroziunii.

Obligatoriu, trebuie să îndeplinească toate condițiile privind protecția muncii a personalului antrenat în producție.

- VERIFICAREA CALITĂȚII PRODUSELOR

Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, fără defecte și încorporează toate elementele cerute.

De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că containerele furnizate nu vor avea abateri constructive și vor avea condiții normale de utilizare.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a efectua controlul privind calitatea containerelor.

La  livrare se vor prezenta obligatoriu următoarele documente:

- Factura fiscală;

- Declarație de conformitate de la producător pentru articolele metalice folosite la confecționarea containerelor.

- CONDIȚIILE DE GARANȚIE

Furnizorul va garanta buna funcționare a produselor timp de minim 12 luni de la livrare și intrare în exploatare (semnarea procesului verbal de recepție), în condiții normale de funcționare.

- SERVICII AFERENTE LIVRĂRII

Furnizarea va avea loc la solicitare și acceptată spre plată numai pentru bunurile livrate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții tehnice:

- Au fost transportate și depozitate pe amplasamentul indicat de către benefeciar;

- S-au făcut toate verificările prevăzute și acestea sunt declarate corespunzătoare;

- Au fost furnizate toate documentele de însoțire menționate la capitolul III.

- A fost semnat procesul verbal de recepție;

Achitarea va avea loc în termen de 30 de zile de la recepționare.

- PREVEDERI FINALE

Pentru fiecare produs se va urmări buna funcționare de către beneficiar, precum și de către furnizor pe perioada de garanție.

Orice alte condiții care nu sunt prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor fi stipulate în documentația de atribuire, dar și în contractul dintre furnizor și autoritatea contractantă.

Toate documentele de însoțire vor fi prezentate în limba română.

Producătorul trebuie să fie atestat cu un sistem de calitate recunoscut pe plan național sau internațional.

Bunurile vor fi asigurate cu transport de către furnizor, pînă la recepționarea acestora.

Furnizorul produselor va anexa la formularele ofertei sale toate schemele legate de fabricarea produsului ofertat, ce se constituie ca parte a ofertei sale și vor deveni documentație anexă, component a contractului vînzare-cumpărare ce va fi atribuit.

Președintele grupului de lucru							Nicolai Badan

Executor:

Sergiu Coteț – Șef Secția Achziții, logistică și aprovizionare