Наименование процедуры: Ремонт местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2024 году

| № | Наименование дорог | Виды работ | Стоимость работ без НДС | Стоимость работ с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт участка дороги L631 R37 подъезд к с. Казаклия |  |  |  |
| 2 | Ремонт участка дороги L638 M3 Чишмикиой-Этулия |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achiziţiilor: «Ремонт участка дороги L631 R37 подъезд к с. Казаклия»

4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт дороги»

5. Deviz Local: L631 R37

| № п.п. | Шифры норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Количество согласно данным проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 10 см) Autocamion, 5 t=0 фрезерованный материал использовать на объекте | m2 | 590,00 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,27 |
| 1. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 18,88 |
| 1. | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 5,37 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,37 |
| 2 | DH02A | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером) | 100m2 | 60,00 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,28 |
| 3 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером) | m2 | 60,00 |
| 1. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,04 |
| 4 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) добавить местами по необходимости | m3 | 194,00 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 116,40 |
| 1. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 39,38 |
| 2. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 236,49 |
| 3. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 29,10 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 8,15 |
| 2. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 50,05 |
| 3. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,91 |
| 5 | DA12B прим. | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) Уплотнить существующие щебеночное основание Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm=0 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm=0 Autogreder pina la 175 cp=0 Pavator=0 | m3 | 600,00 |
| 1. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 90,00 |
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 154,80 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 9,00 |
| 6 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) Смесь 8-32 мм. средняя толщина 6 см. под укладчик. (в данной позиции в ресурсах ничего не троготь, а в следующей позиции DI134A1 применить К-9) | 100m2 | 60,00 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 296,40 |
| 1. | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1 134,00 |
| 2. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 90,00 |
| 3. | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 60,00 |
| 4. | 11202062010361 | Savura | m3 | 60,00 |
| 5. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 180,00 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,52 |
| 2. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 15,48 |
| 3. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 67,20 |
| 4. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 162,60 |
| 5. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 24,84 |
| 6. | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 6,36 |
| 7 | DI134A1 K= -9 cm. | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) K= -9 cm. | 100m2 | 60,00 (Kr=-9,00) |
| 1. | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | -680,40 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0006 t. | t | 3,60 |
| 1. | 23203226000401 | Bitum | t | 3,71 |
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,08 |
| 9 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) *BAD-22.4 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0 | m2 | 6 000,00 |
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 360,00 |
| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4 | t | 846,00 |
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 47,40 |
| 2. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 47,40 |
| 3. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 47,40 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0003 t. | t | 1,80 |
| 1. | 23203226000401 | Bitum | t | 1,85 |
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,54 |
| 11 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0 | m2 | 6 000,00 |
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 300,00 |
| 1. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16 | t | 564,00 |
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 31,80 |
| 2. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 31,80 |
| 3. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 31,80 |
| 12 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером) | 1 km | 2,00 |
| 1. | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 1,16 |
| 13 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) По 0,5 м. с двух сторон | m2 | 1 000,00 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,70 |
| 1. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 126,00 |
| 2. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 7,00 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,51 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,97 |
| 3. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 11,00 |
| 4. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,45 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achiziţiilor: «Ремонт участка дороги L638 M3 Чишмикиой-Этулия »

4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт дороги»

5. Deviz Local: L638 M3

| № п.п. | Шифры норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Количество согласно данным проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 11,60 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 26,10 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км) | t | 1 740,00 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 66,64 |
| 3 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 | 58,00 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 286,52 |
| 1. | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1 096,20 |
| 2. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 87,00 |
| 3. | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 58,00 |
| 4. | 11202062010361 | Savura | m3 | 58,00 |
| 5. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 174,00 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,44 |
| 2. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 14,96 |
| 3. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 64,96 |
| 4. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 157,18 |
| 5. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 24,01 |
| 6. | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 6,15 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0006 t. | t | 3,54 |
| 1. | 23203226000401 | Bitum | t | 3,65 |
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,06 |
| 5 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) *BAD-22.4 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0 | m2 | 5 900,00 |
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 354,00 |
| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4 | t | 831,90 |
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 46,61 |
| 2. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 46,61 |
| 3. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 46,61 |
| 6 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см) | m2 | 1 500,00 |
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 600,00 |
| 1. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 9,00 |
| 2. | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 241,50 |
| 3. | 23203226001101 | Bitum | t | 0,90 |
| 1. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 52,50 |
| 2. | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 75,00 |
| 3. | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 12,00 |
| 4. | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 12,00 |
| 5. | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 52,50 |
| 6. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 7,50 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0006 t. | t | 3,05 |
| 1. | 23203226000401 | Bitum | t | 3,14 |
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,92 |
| 8 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) | t | 571,36 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 119,99 |
| 1. | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 577,07 |
| 1. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 22,80 |
| 2. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 75,99 |
| 3. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 18,63 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0003 t. | t | 5,22 |
| 1. | 23203226000401 | Bitum | t | 5,38 |
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,57 |
| 10 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0 | m2 | 17 400,00 |
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 870,00 |
| 1. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16 | t | 1 635,60 |
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 92,22 |
| 2. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 92,22 |
| 3. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 92,22 |
| 11 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером) | 1 km | 5,80 |
| 1. | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 3,36 |
| 12 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) | m2 | 2 900,00 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 91,93 |
| 1. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 365,40 |
| 2. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 20,30 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 10,18 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,81 |
| 3. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 31,90 |
| 4. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,31 |